Silnice III/4317 kojátky - průtah

souvislá údržba vozovky

# zjednodušená zadávací dokumentace

květen 2015

1. Identifikační údaje

Název stavby:          	Silnice III/4317 Kojátky - průtah

Investor stavby:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

IČ objednatele:	0070932581

DIČ objednatele:	CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:	KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech technických:	Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov

Místo stavby:           	Jihomoravský kraj, CZ 062

Okres Vyškov, CZ 0626

Katastrální území: Kojátky + Šardičky

Vypracoval:	Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov

Druh stavby:	Souvislá údržba vozovky

Začátek stavby:	červen 2015

Konec stavby:	červenec 2015

2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice III/4317 a III/4318. Začátek úseku je na začátku zástavby u obce Kojátky a konec úseku je na začátku panelové cesty v Šardičkách (viz situace).

Staničení úseku: km 0,816 – 2,271 (provozní staničení)

Stavba je situována v KÚ Kojátky a Šardičky na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě investora.

Povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu, poškozený a povrchově deformovaný provozem. Tato souvislá údržba navazuje na úpravu vozovky, která bude provedena v rámci oprav po budování kanalizace v obci. Tudíž její realizace by měla být v součinnosti s touto úpravou!!!

Na silnici III/4317 se jedná o úsek: km 0,816 – 2,271 (tj. 1455 m) a na silnici III/4318 se jedná o úsek: km 0,000 – 0,150 (tj. 150 m). Celková délka opravovaného úseku je 1605 m. V rámci úpravy dojde k frézování, vyrovnání povrchu a vyspravení poruch. Následovat bude položení obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm. Tato vrstva bude tvořena z asfaltového betonu. V rámci této údržby nedojde k rozšíření komunikace a změně trasy vozovky. Součástí je i výškové vyrovnání 11 ks uličních vpustí.

Celková plocha úpravy vozovky je 5031 m2.

Konstrukce vozovky (oprava krytu):

frézování + vysprávky a vyrovnání povrchu (tl. do 70 mm)

postřik spojovací PS; EK 0,7 kg/m2

asfaltový koberec ABS (ACO 11+) tl. 50 mm

2.1 Popis směrového řešení

Směrové řešení kopíruje stávající niveletu.

2.2 Popis výškového řešení

Výškové řešení kopíruje stávající niveletu.

2.3 Šířkové uspořádání

V předmětné části úseku je šířka úpravy cca 3,00 m (jeden jízdní pruh bude proveden v rámci výstavby kanalizace). Pouze v úseku: km 0,816 – 0,892 (silnice III/4317) a km 0,110 – 0,150 (silnice III/4318) je úprava na celou šířku vozovky (tj. 6,00 m).

3. Provádění stavby

3.1 Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn).

  - Nakládání s odpady

S veškerými odpady, které v rámci provádění prací vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Vyfézovaný materiál bude uložen na skládce investora tj. SÚS JMK, Oblast Vyškov.

9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele.

Ve Vyškově 04. 05. 2015

Vypracoval: Ing. Richard Pokorný