SKLADBY  KONSTRUKCÍ

Původní skladby

Původní skladby byly převzaty z původní projektové dokumentace a doměřením na stavbě.

Skladba PS1

Skladba stropu nad posledním podlažím :

Tepelně izolační deska MW 160			160 mm

Parotěsná fólie

Strop železobetonová deska			170 mm

Podhled zavěšený kazetový na závěsech			320 mm

Skladba PS2

Skladba střešního pláště :

Střešní krytina bitumenová vlnovka kotvena vruty		36 mm

Střešní latě dřevěné 50/40mm po 350mm			40 mm

Krokev dřevěná 100/160mm			160 mm

Skladba PS3

Skladba pravého podstřešního žlabu tělocvičny (Asf.pás.) :

HI modifikovaný asf.pás			3 mm

HI asf.pás s vložkou ze skelných vláken			3 mm

Betonová mazanina ve spádu			50 - 175 mm

Železobetonový žlab monolit			250 mm

Skladba PS4

Skladba levého podstřešního žlabu tělocvičny (Plech pozink.) :

HI pozinkovaný plech			0,7 mm

HI asf.pás s vložkou ze skelných vláken			3 mm

Betonová mazanina ve spádu			50 - 175 mm

Železobetonový žlab monolit			250 mm

Navrhované skladby

Skladba NS1

Skladba střešního pláště :

Střešní krytina plechová velkoformát tvarovaná		15 mm

ocel pozink s polyesterovým lakem 25µm

Střešní latě dřevěné 50/60mm po 500mm			60 mm

Spádová lať 60/50mm			50 mm

Difúzní fólie pojistná

Na římse ukončeno plastovou obvodovou okapničkou

Krokev dřevěná 100/160mm - původní			160 mm

Skladba NS2

Skladba levého podstřešního žlabu tělocvičny :

HI pás svařovaný mPVC			1,5 mm

Podložka z netkané textilie			2 mm

Betonová mazanina ve spádu původní			50 - 175 mm

(vyspraveno polymercementovou stěrkou)

Železobetonový žlab monolit původní			250 mm

Vtok systémový DN 125 s límcem (celkem 2KS)