| OZN. | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ | ROZMĚRY, ROZVINUTÁ | PODLAŽÍ / m |  |  |  |  |  | CELKEM | BAREVNÁ ÚPRAVA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POPIS | ŠÍŘKA (mm) | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | STŘ. | / m | VÝROBKU |  |
| 1/K | OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA ZDĚNÉHO ROZMĚR : 750 x 1570MM PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKEM) | 750 x 1570mm |  |  |  |  |  |  | 1KS | ŠEDÝ RAL 7032 |  |
| 2/K | OPLECHOVÁNÍ VÝÚSTKU VZT ROZMĚR : 500 x 700MM PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKEM) | 500 x 700mm |  |  |  |  |  |  | 1KS | ŠEDÝ RAL 7032 |  |
| 3/K | OPLECHOVÁNÍ VENTILAČNÍHO KOMÍNKU VZT ROZMĚR : DN 250 PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKEM) | DN 250mm |  |  |  |  |  |  | 2KS | ŠEDÝ RAL 7032 |  |
| 4/K | OKNO VÝLEZOVÉ STŘEŠNÍ PROSKLENÉ PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKEM) | 600 x 600mm |  |  |  |  |  |  | 2KS | ŠEDÝ RAL 7032 |  |
| 5/K | ŽLAB PŮLKRUHOVÝ 150MM PODOKAPNÍ, VČETNĚ HÁKŮ A 4KS HRDEL DN150 PLECH OCELOVÝ POZINK TL. 0,6MM | RŠ 330mm |  |  |  |  |  |  | 90m | POZINK OCEL |  |
| 6/K | OPLECHOVÁNÍ KRAJE ŽLABU TĚLOCVIČNY PLECH POPLASTOVANÝ TL. 0,7MM | RŠ 350mm |  |  |  |  |  |  | 26m | ŠEDÝ RAL 7032 |  |
| 7/K | ZACHYTÁVAČ SNĚHU MŘÍŽOVÝ INSTALOVAT PO CELÉM OBVODU STŘECHY NAD ŘÍMSOU | V 120mm |  |  |  |  |  |  | 88m | ŠEDÝ RAL 7032 |  |