## Účel objektu

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy, formou výměny oken. Objekt slouží jako ubytovací zařízení pro středoškolské děti, chlapce a školní jídelna. Rekonstrukcí se nezmění účel budovy, obytná plocha, účel jednotlivých místností ani počet osob v ní. Zvýší se pouze kvalita bydlení.

Účel projektu je kompletní výměna oken. Většina původních oken jsou již dříve vyměněna za dřevěná eurookna, avšak jsou v havarijním stavu. Některá okna jsou rozklížená a nejdou zavřít, u některých jsou nefunkční panty nahrazeny a z otvíravého okna je okno výklopné. Jiná okna jsou úplně přišroubována, křídlo k rámu, a nejdou otevřít vůbec. Ve sklepeních jsou některá okna staršího data, jiná plastová a v některých místnostech nejsou žádná. Původní však není zachováno žádné. V celém objektu dojde k výměně za nová a sjednocení tak jejich vzhledu a typu k příslušné fasádě.

## ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Jedná se o čtyřpodlažní budovu, krytou sedlovou střechou, která je celopodsklepená. Objekt slouží jako ubytovací zařízení pro středoškolské děti, chlapce. S vlastním centrálním schodištěm v zadní části objektu s okny do dvora.

V suterénních prostorech jsou umístěny sklady nábytku, dílny, zázemí údržbáře s dílnami a jiné. V přízemí jsou prostory školní kuchyně s jídelnou, sklady, společenská místnost s kulečníkem a šatny zaměstnanců. V ostatních nadzemních podlažích jsou chlapecké pokoje, sociální zařízení a kanceláře vychovatelů.

Jedná se o objekt bez bezbariérového řešení.

## TECHNICKÉ A KONSTRUČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

##### VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Veškeré dělící konstrukce jsou navrhovány a prováděny v souladu s technologickými pravidly a postupy výrobců použitých materiálů. Současně splňují požadavky stavební fyziky (stavební tepelná technika, akustika) pro konkrétní účely místností. Dále jsou u dělících konstrukcí respektovány požadavky na jejich únosnost, stabilitu, tuhost, dilataci, tepelně izolační a akustické vlastnosti, odolnost proti vlhkosti a protipožární odolnost v místech, kde je předepsána. Součástí dodávek dělících konstrukcí jsou všechny práce související s jejich výstavbou (příprava povrchu pro malbu či lepení obkladu atp.).

Veškeré ostatní konstrukce a prvky budou provedeny v souladu s technologickými pravidly a postupy výrobců použitých materiálů.

Před zahájením veškerých prací na stavbě či před započetím práce na jednotlivých řemeslech dojde k úvodní koordinaci mezi dodavateli jednotlivých částí stavby a k vyladění veškerých konstrukčních detailu dle dodávaných materiálů tak, aby nedošlo ke zbytečnému křížení, konfliktnímu řešení atp. Z těchto schůzek bude vypracován protokol, jehož součástí bude i odsouhlasení správnosti prováděcí projektové dokumentace.

##### VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

Budou použity dva typy oken, dřevěná do uličního průčelí a plastová do dvorního traktu.

Dřevěná okna na fasádě ulice Gorkého a Úvoz. Po konzultaci na NPÚ v Brně, je navrhnut typ okna dřevěného, dvoukřídlého otvíravého s pevným zasklením nad otvíravými křídly. Toto pevné zasklení bude dále členěno příčlemi na pětiny. Okna jsou zasklena trojsklem a rám obsahuje prvky typické pro danou dobu a odpovídají historické analogii. Inspirací bylo okno viz „Obr. 1“, s jednoduchým frézováním na rámu okna viz „Obr. 2“.

Ostatní okna, tedy okna v suterénu a do dvorního traktu jsou okna plastová, bez dalších požadavků ze strany NPÚ v Brně. Níže jsou popsána jednotlivá okna.

Obr. 1 – Vzorové okno

Obr. 2 – Vzor frézování rámu

V SUTERÉNU A NA FASÁDĚ DVORNÍHO TRAKTU – OKNA PLASTOVÁ

Okna plastová se zasklením z izolačního trojskla. V objektu jsou okna otvíravá, otvíravá a výklopná s pevným zasklením. Jednotlivé typy jsou zaznačeny v půdorysech nových stavů včetně otvíravostí a podrobný výpis oken je v „D.1.1.17 – Výpis oken“, tam jsou uvedeny základní údaje o každém okně, včetně rozměru a schématického nákresu a počtu kusů v jednotlivých podlažích.

Některá okna jsou osazena interiérovými žaluziemi. Podrobný výpis doplňků včetně rozměrů a počtů je uveden v „D.1.1.18 – Výpis doplňků oken“

Každé okno je nutné zaměřit přímo na stavbě před samotnou výrobou!!!!!

Plastová okna by měla splňovat minimálně tyto požadavky:

- Celé okno

  - Akustické vlastnosti dle EN 14351-1+A1, příloha B,

Min Rw(C, Ctr) ≥ 33 – 38 (-1, -4) dB

  - Součinitel prostupu tepla dle EN ISO 10077-1 nebo EN ISO 10077-2 nebo EN ISO 12567-1 nebo EN ISO 12567-2

Uw = max 0,76 W/m2K, pokud by mělo být těchto parametrů dosaženo pomocí rozšiřovacího profilu, musí být použito takové řešení, které nezpůsobí viditelnou spáru mezi rámem okna a rozšiřovacím profilem, v tomto spoji nesmí dojít ke zvlnění vlivem změn teplot (estetický vliv) a nesmí se zanášet (hygienický vliv). Rozšiřovací profil musí být vyroben z totožného materiálu jako rám okna. V případě tohoto technického řešení musí být přiložen vratný vzorek.

  - Navrhované řešení musí dle ČSN 73 0540-2:2011 vyhovět na kritické povrchové teploty včetně kritické povrchové teploty v ostění. Tato skutečnost musí být doložena zobrazením průběhu izothermy v ostění pro navrženou výplň otvorů s označením kritických bodů s uvedením jejich hodnot.

- Rám okna:

  - Rám okna by měl mít alespoň 5 komor v rámu i v křídle, s použitím alespoň tří těsnění

  - Stavební hloubka rámů by měla být min. 76 mm

  - Stavební výška rámů by měla být min. 81 mm

  - Součinitel prostupu tepla rámu Uf = max. 1,0 W/m2K

  - Výztuž rámu by měla být uzavřená, celoobvodová, s tloušťkou stěny min 1,5 mm i výztuž okenního řídla by měla být min. 1,5 mm

  - Odolnost rámu proti zatížení větrem by měla splňovat třídu C5 u okna trojkřídlého se štulpem a pevným sloupkem, nebo B4/C3 u dvoukřídlích balkónových dveří se štulpem

  - Vodotěsnost rámu by měla vykazovat min. E1050 u dvojkřídlových balkónových dveří se štulpem.

  - Stanovení těkavých látek (VOC) a jejich uvolňování dle ČSN EN 14662-2, NV č. 163/2002 Sb. Příloha č. 1, bod 3 a vyhláška č. 6/2003 Sb. Je nutné doložit protokolem o laboratorní zkoušce, že profil není zdrojem zvýšených emisí VOC, senzorickou inertnost pro nepřímý kontakt s potravinami vydané státním zdravotním ústavem

  - Protokol a senzorické zkoušce provedené dle ČSN 77 0226, ISO 13 302, ČSN EN 1230-2, na základě požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S výsledkem kladným – VYHOVĚL požadavku senzorické inertnosti

  - Ověření průvzdušnosti jednokřídlé na více křídlé otvorové výplně v zabudovaném stavu včetně okenní připojovací spáry dle ČSN 746077 a ČSN EN 12 207, Třída 4 dle ČSN EN 12 207

- Zasklení:

  - Zasklení izolačním trojsklem o šířce zasklení až 46 mm

  - Hloubka uložení skla min. 25 mm

  - Povrchová úprava skla čiré bez pokovených úprav nebo mléčné v koupelnách, jednotlivá okna jsou vypsána v „D.1.1.15 – Výpis oken“

  - Teplý distanční rámeček Ug ≤ 0,6 W/m2K, nejlépe v bílé barvě

- Kování:

  - S použitím celoobvodového kování s možností mikroventilace

  - závěsy kovové s bílou krytkou

  - Klika bílá, plastová, tvarově jednoduchá, bez prolisů na prsty, u balkónových dveří se zámkem tvar kliky viz „Obr.3“

- Barva:

  - Okna jsou navržena v RAL 9010 – bílá

Vzhled a jednotlivé požadavky je nutné doložit řezem profilu a prohlášením o vlastnostech, také je potřeba doložit jednotlivé certifikáty, protokoly o shodě nebo osvědčení vydané notifikovanou osobou.

Vybraný dodavatel předloží platný certifikát o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077:2018 vydaného „Certifikačním orgánem“, který je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro certifikaci produktů, procesů a služeb.

PRŮČELÍ DO ULICE GORKÉHO A ULICE ÚVOZ – OKNA DŘEVĚNÁ – TVAR OKNA A ROZVRŽENÍ DLE HISTORICKÉ ANALOGIE

Okna dřevěná se zasklením z izolačního trojskla. V objektu jsou dřevěná okna pouze dvoukřídlá otvíravá s pevným horním zasklením. Na čelní fasádě je použit pouze jeden rozměr okna a to O507. Je zaznačeno v půdorysech nových stavů včetně otvíravosti a je rozkresleno v podrobném výpisu oken „D.1.1.17 – Výpis oken“, tam jsou uvedeny základní údaje o každém okně, včetně rozměru a schématických nákresů, pohledu na okno z interiéru i exteriéru, a počtu kusů v jednotlivých podlažích.

Toto dřevěné okno bude dle historické analogie opatřeno dřevěnou profilovanou okapničkou v každém křídle, profilovanou klapačkou a profilovaným poutcem, včetně profilovaných příčlí, které rozdělí pevné zasklení nad křídly na pětiny. Tyto příčle budou nalepeny na skle a budou umístěny oboustranně, z exteriéru i interiéru, o šířce min. 20 mm. Profilování frézováním. Viz „Obr.1“ a „Obr.2“.

Některá okna jsou osazena interiérovými žaluziemi a některá síťkami proti hmyzu. Podrobný výpis doplňků včetně rozměrů a počtů je uveden v „D.1.1.18 – Výpis doplňků oken“

Každé okno je nutné zaměřit přímo na stavbě před samotnou výrobou!!!!!

Podmínka: před realizací oken bude předložena výrobní dokumentace k posouzení a schválení zástupci památkové péče + vyhotoven 1 prototyp dřevěné výplně (u každého objektu zvlášť).

Dřevěná okna by měla splňovat minimálně tyto požadavky:

- Celé okno

  - Dřevěné okno by mělo být z lepených profilů dle historické analogie viz foto

  - Povrchová úprava s požadavkem garance na povrchovou úpravu vodou ředitelnými barvami ve vícestupňovém systému min. 4. stupňové.

  - Součinitel prostupu tepla dle EN ISO 10077-1 nebo EN ISO 10077-2 nebo EN ISO 12567-1 nebo EN ISO 12567-2, Uw = max 0,82 W/m2K

  - Navrhované řešení musí dle ČSN 73 0540-2:2011 vyhovět na kritické povrchové teploty včetně kritické povrchové teploty v ostění. Tato skutečnost musí být doložena zobrazením průběhu izothermy v ostění pro navrženou výplň otvorů s označením kritických bodů s uvedením jejich hodnot.

  - Druh použité dřeviny je smrk CINK. Doložit vzorky (řezy) všech použitých profilů k jednotlivým typovým pozicím a včetně výkresové dokumentace, kótovaný výkres řezu profilu včetně detailů.

- Rám okna:

  - Rám okna by měl obsahovat alespoň dvě těsnění

  - Stavební hloubka rámů by měla být min. 78 mm

  - Stavební výška rámů by měla být min. 78 mm

  - Stavební hloubka křídla otvorových výplní min. 78 mm

  - Odolnost rámu proti zatížení větrem by měla splňovat třídu C4 u okna jednokřídlového, vícekřídlého a balkónových dveří.

  - Vodotěsnost rámu (metoda A) třída E1050 u jednokřídlého.

  - Ověření průvzdušnosti třída 4 dle ČSN EN 12 207

- Zasklení:

  - Zasklení izolačním trojsklem o šířce zasklení až 46 mm

  - Povrchová úprava skla čiré bez pokovených úprav

  - Teplý distanční rámeček Ug ≤ 0,6 W/m2K, v bílé barvě

- Kování:

  - S použitím celoobvodového kování

  - Závěsy kovové v jednoduchém tvarovém řešení s bílou krytkou

  - Klička celomosazná bez povrchové úpravy, šroub s jedním zářezem, tvar kličky viz „Obr. 6“

- Barva:

  - Barva okna je navržena RAL 9001 – krémová, oboustranně z exteriéru i interiéru.

Vzhled a jednotlivé požadavky je nutné doložit řezem profilu a prohlášením o vlastnostech, také je potřeba doložit jednotlivé certifikáty, protokoly o shodě nebo osvědčení vydané notifikovanou osobou.

Vybraný dodavatel předloží platný certifikát o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077:2018 vydaného „Certifikačním orgánem“, který je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro certifikaci produktů, procesů a služeb.

Obr. 3 – okenní klička, plastová bílá

Obr. 4 – Okenní klička celomosazná, bez povrchové úpravy

##### SVISLÉ KONSTRUKCE

V suterénu bude k dozdění několik otvorů před osazením okna. Ostění bude vyzděno ze zdiva z porobetonu o tloušťce 100 mm.

##### ZAPRAVENÍ

Po vybourání původních výplní otvorů a osazení nových výplní bude ostění zapraveno. Zapravení je počítáno na celou šířku ostění.

Zapravení v exteriéru do ulice Gorkého či ulice Úvoz bude provedeno dle původního stavu a dle historické analogie fasády. V případě poškození říms pod okny, bude zapraveno románským cementem nebo štukem na vápenné bázi.

Zapravení do dvorního traktu nemusí splňovat žádné historické parametry.

##### ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnitřní omítka bude použita vápenná bílá, po zapravení nerovností bude místo vymalováno bílou malbou.

Vnější omítky budou silikátové v odstínu dle stávajícího stavu.

V případě poškození říms pod okny, bude zapraveno románským cementem nebo štukem na vápenné bázi.

##### KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

Veškeré oplechování parapetů v exteriéru bude provedeno z pozinkovaného nelakovaného plechu o tloušťce 0,7 mm.

Na čelních fasádách do ulice Gorkého i Úvoz jsou parapety členité, součásti parapetu je římsa. Vzadu do dvorního traktu je oplechování parapetu jednodušší. Tvar a rozměry včetně rozvinutých šířek jsou uvedeny v „D.1.1.19 – Výpis klempířských výrobků“.

Klempířské výrobky jsou zhotoveny dle ČSN 73 36 10 - Navrhování klempířských konstrukcí.

Před výrobou je potřeba si jednotlivé parapety zaměřit na stavbě po osazení nových oken.

##### PARAPETY VNITŘNÍ

Parapety v interiéru budou provedeny ze dvou materiálů. V prostorách koupelen a WC, kvůli zvýšené vlhkosti a hygieně, jsou navrženy parapety plastové komůrkové v bílé barvě. Ostatní parapety jsou navrženy dřevotřískové jednobarevné, ve světlém odstínu. K oknům plastovým spíše bílý parapet, k oknům dřevěným, parapet v krémové barvě.

Před výrobou je potřeba si jednotlivé parapety zaměřit na stavbě po osazení nových oken.

##### MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Všechny konstrukce byly navrženy s ohledem na první i druhý mezní stav (napětí i přetvoření). Na konstrukci, při dodržení PD, okrajových podmínek, stavební kázně atd. by neměly vznikat poruchy nepřípustným (nadměrným) přetvořením ani nedojde k poškození stavby.

Mechanická odolnost a stabilita je vyhovující dle platných norem.

## DODRŽENÍ POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Architektonicko-stavební řešení je navrženo v souladu s požadavky platné legislativy a normových požadavků ČSN.

##### Tepelná technika

Jednotlivá okna splňují požadavky na normovou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,20 dle ČSN 73 0540-2:2011 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. U navržených oken plastových je Uw = 0,76 W/m2K a u oken dřevěných Uw = 0,82 W/m2K. Hodnoty obou typů oken jsou menší než požadovaná hodnota UN,20 = 1,5 W/m2K. Požadavek na součinitel prostupu tepla výplní otvoru byl tedy splněn.

Jedná se o dokumentaci pro výběr zhotovitele, investor nedal požadavek na zpracování PENB.

##### Osvětlení, oslunění

Místnosti v objektu je osvětlena vyhovujícím denním osvětlením pomocí nově navržených oken umístěných ve fasádě do ulice i do dvorního traktu.

Osvětlení bylo navrženo a hodnoceno podle předpisů:

ČSN 73 0580-1 „Denní osvětlení budov, Část 1: Základní požadavky“

ČSN 36 0020 „Sdružené osvětlení, Část 1: Základní požadavky“

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

##### Akustika, hluk, vibrace

Okna splňují požadavky na akustiku a ochranu proti hluku z exteriéru.

V Brně, 16. 12. 2024							Ing. arch. Radovan Chehabi

autorizovaný architekt