Technická specifikace – svahový nosič nářadí včetně mulčovače:

- svahový nosič nářadí – rok výroby ……..

- obsluha stroje s řidičským oprávněním skupiny „B“

- počet motohodin – ……..

- zdvihový objem motoru  cm3 ……..

- výkon motoru …….. kW

- motor bez AdBlue (močoviny)

- motor musí splňovat příslušnou emisní normu

- nosič vybaven:

  - hydrostatickou bezestupňovou převodovkou s automatickým ovládáním hydro-pojezdu s možností manuálního ovládání

  - stálým pohonem všech kol s možností odpojení přední nápravy

  - předním a zadním vývodovým hřídelem na sobě vzájemně nezávislé – otáčky předního i zadního vývodového hřídele jsou 540 ot./min.

- nápravy – řízení – změna režimu za jízdy

  - obě řiditelné tzv. krabí chod

  - řiditelná přední náprava

  - řiditelná zadní náprava

- brzdy:

  - dvouokruhové – všechny kola

  - ruční brda – přední nebo zadní kola

- objem palivové nádrže …….. litrů

- přepravní rychlost …….. km/h

- pracovní rychlost …….. km/h

- rychlost a směr pojezdu ovládána pomocí multifunkční páky

- přední upínací zařízení stranově posuvné vlevo i vpravo o …….. mm

- hydraulika:

  - výkon čerpadla …….. l/min.

  - tlak 190 bar

  - rychlospojky pro přídavné zařízení vyvedení vpředu i vzadu

  - přední hydraulika obousměrná s plovoucí polohou

  - hydraulické odlehčení neseného nářadí (nástaveb)

  - vybavena tlumením kmitů při přejezdech

  - vybavena rychloupínacím systémem

  - zvedací síla přední hydrauliky …….. kg

  - zvedací síla zadní hydrauliky …….. kg

  - ovládání hydrauliky pomocí multifunkční páky

  - přední i zadní hydrauliku možné ovládat pomocí vnějšího ovládání

  - beztlaká vratka hydraulického systému

- nosič dále vybaven:

  - zadním tříbodovým závěsem kat. II

  - předními a zadními přídavnými koly pro práci ve svahu

  - závěsem pro přívěs

  - výstražným majákem oranžové barvy

  - pracovní světla

    - přední

    - zadní

- pracoviště strojníka dále vybaveno:

  - uzamykatelné dveře kabiny

  - topení

  - klimatizace

  - sedadlo s možností bočního naklápění

  - autorádiem

  - společně se strojem bude dodáno:

    - návod k obsluze v tištěné a el. podobě

    - technický průkaz (osvědčení)

    - doklady (certifikáty) k příslušenství

- Nosič dodán včetně přídavného zařízení – mulčovače

  - pro mulčování travních porostů podél pozemních komunikací

  - pohon zajištěn od vývodového hřídele nosiče

  - pracovní záměr …….. mm

  - pracovní nástroj – kladiva

  - mulčovač vybaven výměnnou vložkou pro zajištění ochrany konstrukce mulčovače