- Sanace podloží, výměna obrusné vrstvy

- Provozní staničení km 43,216 – 43,42; 43,684 – 44,621

- Délka úseku 1141m, šířka vozovky průměr 8,4m, opravovaná plocha 9502m²

- Frézování 5 cm - 9502 m²/475m³

- Frézování 10 cm (sanace podloží) – 3610m²/361m³

- Čištění vozovky metením podkladu – 13112m²

- Ošetření mrazových trhlin – 852bm

- Infiltrační postřik 0,6kg/m² - 3610m²

- Spojovací postřik 0,5 kg/m² – 9502m²

- Pokládka ACP 22+ tl. 10 cm – 3610m²/361m³

- Pokládka ACO 11+ tl. 5 cm – 9502m²/475m³

- Zařezání u napojení na stávající povrch včetně spáry 1306bm

- Zalití pracovních spár 1306 bm

- VDZ v plastu 0,125m - čára středová, dělící + (odbočovací pruh) – 1341 bm, 167,6 m2

- - vodící čára 0,25m - 2282bm, 570,4 m2

- - předznačení 1341bm

- - zastávka autobusu + předznačení 4 ks, 28 m2

- - směrové šipky + předznačení 12 ks , 10 m2

- - šikmé rovnoběžné čáry + předznačení 60m2

- Likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele.

- Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- Fotodokumentace provádění stavby, včetně fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.

- Zajištění provedení a výstupu veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálu a výrobků, doklady o nakládání s odpady.

- Termín dokončení 2025