„Technický specifikace regálového úložného systému“

# Úvod

Předmětem technologické části projektu a této technické zprávy je popis navržené technologie a úložných systémů pro vybavení prostorů Nemocnice Kyjov.

Jedná se o stacionární policové regálové systémy. Logistika řešení plně akceptuje požadavky uživatele a navržená technologie kompaktních regálů maximálně využívá stávající dispozice.

Specifikace regálových systémů vychází z výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí této technické specifikace.

# Parametry požadovaného regálového systému

Použitý regálový systém je tvořen bezšroubovou konstrukcí s maximálním využitím plochy ukládacích polic, bezproblémovou výškovou přestavitelností polic, včetně možnosti dalšího rozšiřování skladového systému a doplňky dle požadavku provozu.

Systém sestává z hlubokotažených stojin (profil 30 x 50 mm), perforovaných v rastru 25 mm, pro zavěšení polic.

Stojiny jsou spojeny příčkami, které tvoří základ regálu. Regál je tvořen základním sloupcem a požadovaným počtem přídavných sloupců. Do rámů se vkládají police různých délek, hloubka police je dána hloubkou rámu (300 mm – 600 mm dle dispozice).

Police jsou třikrát hraněny, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění. Přestavitelnost polic je v rastru 25 mm, čelní rám police je široký 33 mm.

Stabilita sestavy regálu je zajištěna křížovou vzpěrou, která se opět uchycuje do předem perforovaných otvorů v rámech regálu.

Povrchová úprava regálů je práškově vypalovaná barva (lak) RAL 7035, pozinkované provedení regálů není akceptovatelné!

Délky regálových musí být dodrženy s maximální odchylkoiu +- 20 mm

Délky navržených polic musí být dodrženy při maximální odchylce +- 70 mm

Nosnosti polic: tonery – 50 kg bm / hl. 500 mm

šanony – 60 kg bm / hl. 300 mm, 120 kg bm / hl. 600 mm

chemikálie – 70 kg bm / hl. 500 mm

velký sklad – 80 kg / bm hl. 500 mm, 70 kg / bm hl. 400 mm

Kotvení: sklad tonerů a šanonů – regály budou kotveny do podlahy / případně do zdi

sklad chemikálií – S1 + S3 – kotvení do zdi, S2 kotvit do podlahy

velký sklad – regály se nebudou kotvit

# Rozvržení regálů

Místnost 1 (uložení tonerů a šanonů), 5x regálová řada

  - policové regály (tonery), 2ks

    - Výška:			       2750 mm

    - Hloubka:		       500 mm

    - Délky polic (1 řada):             1x870 mm + 1x970 mm

    - Celková délka řady:              1930 mm

    - Počet polic na výšku:	       5

  - policové regály (šanony), 1ks

    - Výška:			      2750 mm

    - Hloubka:		     600 mm

    - Délky polic:                           2x1070 mm

    - Celková délka řady:             2230 mm

    - Počet polic na výšku:	      8

  - policové regály (šanony), 1ks

    - Výška:			     2750 mm

    - Hloubka:	                     600 mm

    - Délky polic:                          3x870 mm

    - Celková délka řady:             2730 mm

    - Počet polic na výšku:	            8

  - policové regály (šanony), 1ks

    - Výška:			      2750 mm

    - Hloubka:		        300 mm

    - Délky polic:                            2x1070 mm + 1x1170 mm

    - Celková délka řady:              3430 mm

    - Počet polic na výšku:	             8

Místnost  2 (sklad chemikálií), 3x regálová řada

  - policové regály S1

    - Výška:			      2500 mm

    - Hloubka:		        500 mm

    - Délky polic:                            3x870 mm + 2x970 mm

    - Celková délka řady:              4730 mm

    - Počet polic na výšku:	             6

  - policové regály S2

    - Výška:			      2500 mm

    - Hloubka:	                      500 mm

    - Délka polic:                            1x 870 mm + 2x 970 mm

    - Celková délka řady:              2930 mm

    - Počet polic na výšku:	             6

  - policové regály S3

    - Výška:			      2500 mm

    - Hloubka:		        500 mm

    - Délka polic:                            4x970 mm + 1x 1070 mm

    - Celková délka řady:              5130 mm

    - Počet polic na výšku:	             6

Místnost  3 (velký sklad), 19x regálová řada

  - policové regály S1 + S2

    - Výška:			       2500 mm

    - Hloubka 1 řady:	          500 mm

    - Délky polic (1 řada):              5x 970 mm + 3x 1070 mm

    - Celková délka řady:               8330 mm

    - Počet polic na výšku:	              6

  - policové regály S3 + S4

    - Výška:			       2500 mm

    - Hloubka 1 řady:	         400 mm

    - Délky polic (1 řada):              5x 970 mm + 3x 1070 mm

    - Celková délka řady:               8330 mm

    - Počet polic na výšku:	              6

  - policové regály S5

    - Výška:			       2000 mm

    - Hloubka:		         500 mm

    - Délka polic:                            3x970 mm + 2x 1070 mm +X+ 2x 870 mm

    - Celková délka řady:              8330 mm

    - Počet polic na výšku:	            5

  - policové regály S6

    - Výška:			      2500 mm

    - Hloubka:			500 mm

    - Délka polic:                            3x970mm + 2x 1070mm +1x 1270mm+ 2x 870 mm

    - Celková délka řady:               8330 mm

    - Počet polic na výšku:	              6

  - policové regály S7 + S10

    - Výška:			        2500 mm

    - Hloubka 1 řady:	          500 mm

    - Délky polic (1 řada):                5x 970 mm + 3x 1070 mm

    - Celková délka řady:                 8330 mm

    - Počet polic na výšku:	                6

  - policové regály S11 + S12

    - Výška:			          2500 mm

    - Hloubka 1 řady:	            400 mm

    - Délky polic (1 řada):                 1x 1270 mm

    - Celková délka řady:                  1330 mm

    - Počet polic na výšku:	                 6

  - policové regály S13 + S16

    - Výška:			          2500 mm

    - Hloubka 1 řady:	            500 mm

    - Délky polic (1 řada):                 1x 1270 mm

    - Celková délka řady:                  1330 mm

    - Počet polic na výšku:	                 6

  - policové regály S17

    - Výška:			           2500 mm

    - Hloubka:		             500 mm

    - Délky polic (1 řada):                  1x 770 mm + 1x 870 mm

    - Celková délka řady:                   1730 mm

    - Počet polic na výšku:	                  6

  - policové regály S18 + S19

    - Výška:			            2500 mm

    - Hloubka 1 řady:		500 mm

    - Délky polic (1 řada):                   1x 1270 mm

    - Celková délka řady:                    1330 mm

    - Počet polic na výšku:	                   6

# Další požadavky

Aktuálně jsou ve všech místnostech realizace stávající regály (plně zaskladněny).

Likvidaci a odvoz regálů zajistí zadavatel.

Skrz náročnost výměny nových regálů za stávající bude vyžadována realizace minimálně na 2-3 etapy. (bude upřesněno při dalších jednání s vítězným uchazečem).

Termín dodání regálových systémů – 8 týdnů od odsouhlasení finálního výkresu a specifikace (po zaměření). Součástí dodaní materiálu je kompletní montáž s výchozí revizí (platná 1 rok).