ING. MILOSLAV ČECH

Projektová činnost ve výstavbě

Karla Čapka 2595, Kyjov 697 01

IČ 130 47 736

Mobil: 739 313 817

E-mail: alfacech@centrum.cz

www.projekt11.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ POMOC

Akce	: Oprava střešního pláště ZUŠ ve Veselí nad Moravou

Investor	: ZUŠ Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Zodpovědný projektant       : Ing. Miloslav Čech

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT

Datum				: 03/2025

Stupeň			: Technická pomoc

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Oprava střešního pláště ZUŠ ve Veselí nad Moravou

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

náměstí Míru 1676, 69801 Veselí nad Moravou

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Předmětem projektové dokumentace je oprava, zateplení a úprava stávajícího střešního pláště z důvodu zatékání a nevyhovujícího technického stavu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, IČO: 70839964

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595/50,  697 01 Kyjov, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb,  osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT, v seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod.č. 1300882

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595/50,  697 01 Kyjov, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb,  osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT, v seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod.č. 1300882

Technické řešení:

Dokumentace se zabývá oprava, zateplení a úprava stávajícího střešního pláště z důvodu zatékání a nevyhovujícího technického stavu, jedná se o stávající objekt ZUŠ Veselí nad Moravou. Stávající technický stav je již nevyhovující a je nutná oprava, nová povlaková hydroizolační vrstva společně se zateplením. Stávající vrstvy budou ve většině ponechány a bude pouze odstraněn stávající kačírek, který bude proprán a po zhotovený nových vrstev vrácen na novou skladbu střechy.

Zvýšení výšky střešní konstrukce je zanedbatelné a nebude nutné nadstavovat výlezy na střechu ani nijak navyšovat atiku po obvodu střech. Výškové osazení vpustí zůstane stávající v jejich místě pouze nově vznikne zvětšení sklonu (trychtýř).

Popis prací:

- Provizorní demontáž hromosvodu

- Postupný přesun kačírku po střeše objektu předpokládané tl. 50 mm

- Demontáž, přesun a likvidace ochranné geotextílie pod kačírkem

- Odříznutí stávající závětrné lišty

- Očištění stávající fólie a kačírku tlakovou vodou

- Očištění koruny atiky čističem PVC folií z důvodu napojení nové mPVC fólie

- Pokládka ochranné geotextílie 500 g/m2

- Pokládka tepelné izolace EPS 150, tl. 100 mm, na sucho

- Pokládka spádových klínů EPS 150 v místě koruny atiky tl. 0-100 mm, lepením

- Pokládka podkladní geotextílie 300 g/m2

- Montáž střešní mPVC fólie stabilizovaná k podkladu přitížením, včetně lišt (závětrné, koutové, stěnové)

- Opracování komínů, VZT potrubí a dalších prostupů střechy mPVC fólií

- Pokládka ochranné geotextílie 500 g/m2

- Zpětný přesun a uložení kačírku v předpokládané tl. 50 mm

- Zpětná montáž hromosvodu

Poznámky:

- Vpusti jsou rok staré, ponechají se. V místě vpustí se provedou náběhy.

- Hromosvod zůstane stávající. Nebude potřeba revize.

Skladby:

SKLADBA STŘECHY STÁVAJÍCÍ:

- KAČÍREK

- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE

- PVC fólie

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE ALKORPLAN 35 176 TL. 1,2 mm

- PODKLADNÍ TEXTÍLIE GEOFILTEX 63 300 g/m2

- BETON TL. 50 mm

- SEPARAČNÍ VRSTVA A 330/H

- PĚNOVÝ POLYSTYREN PSB-S-20 STABIL. TL. 100 mm

- SPÁDOVÉ KLÍNY Z PĚNOVÉHO POLYSYTRENU

PSB-S-20 STABIL. TL. 20-130 mm

- ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT AL S 40

- PENETRACE ALP

- BETON TL. 50 mm

- HURDIS TL. 80 mm

- VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 10 mm

SKLADBA STŘECHY NOVÁ:

- KAČÍREK (původní-vyprání a vrácení z5)

- podkladní netkaná geotextílie 500g/m2

- střešní fólie PVC-P tl. 1,5 mm

- podkladní netkaná geotextílie 300g/m2

- tepelná izolace EPS 150 tl. 100 mm

- ochranná netkaná geotextílie 500g/m2

- PVC fólie

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE ALKORPLAN 35 176 TL. 1,2 mm

- PODKLADNÍ TEXTÍLIE GEOFILTEX 63 300 g/m2

- BETON TL. 50 mm

- SEPARAČNÍ VRSTVA A 330/H

- PĚNOVÝ POLYSTYREN PSB-S-20 STABIL. TL. 100 mm

- SPÁDOVÉ KLÍNY Z PĚNOVÉHO POLYSYTRENU

PSB-S-20 STABIL. TL. 20-130 mm

- ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT AL S 40

- PENETRACE ALP

- BETON TL. 50 mm

- HURDIS TL. 80 mm

- VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 10 mm

V Kyjově – březen 2025					………………………………

Vypracoval:		 						 Ing. Pavel Čech