SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Hynk SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datum |
| Název akce: |  |  |
| III/37917 Lelekovice - Vranov |  | 05/2025 |
| Investor: | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje | Paré č. |
| Příloha: | B. Souhrnná technická zpráva |  |
|  | Dokumentace pro provádění stavby |  |

- Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

2.	POPIS A PŘÍPRAVA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ	4

3.	ROZSAH PŘÍLOH	5

4.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	5

5.	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ	5

6.	ODVODNĚNÍ	6

7.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	6

8.	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	7

9.	POSTUP VÝSTAVBY	7

10.	ZÁVĚR	7

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:	II/37917 Lelekovice - Vranov

Místo stavby:	extravilán mezi obcí Lelekovice a obcí Vranov

Katastrální území:	Vranov u Brna

Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Druh stavby:		stavební úprava

Investor stavby:			Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337

Zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581

Zhotovitel dokumentace:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581

Řešitelský tým:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT – Ing. Daniel Hynk

VYPRACOVAL – Dominik Dvořák

# POPIS A PŘÍPRAVA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcí Lelekovice a obcí Vranov, okres Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Konkrétně na silnici III/37917. Začátek úseku se nachází za křižovatkou na Jehnice na silnici III/37917 v km 3,170 pasportního staničení zmíněné silnice. Stavební úsek končí v místě pracovní spáry opraveného povrchu před obcí Vranov, tj. v km 5,080 pasportního staničení výše uvedené silnice. Celková délka úpravy je 1 910 m. Šířka komunikace je přibližně 6 m.

Klopení vozovky bude ponecháno stávající.

Byly zaznamenány následující poruchy:

- ztráta asf. tmelu

- hloubková koroze

- vysprávky

- mozaikové trhliny

- podélné trhliny

- příčné trhliny

- olamování okrajů

Návrh stavební úpravy:

- Lokální frézování pro napojení a podél obrub

- Reprofilace asfaltové vrstvy recyklací za horka REMIX + tl. 50 mm

- položení ACO 11+ v tl. 40 mm

- nezpevněná krajnice š. 0,50 m

- VDZ – vodící čáry š. 0,125 m, plastem

# ROZSAH PŘÍLOH

A 		PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B		SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C		SITUACE

G 	Soupis prací

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stávající povrch komunikace bude očištěn a srovnán - provedení lokálního frézování pro odstranění nesoudržných částí povrchu. Poté bude provedena reprofilace asfaltové vrstvy recyklací za horka Remix + v tl. 50 mm a položena obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 40 mm.

Nezpevněné krajnice budou očištěny (předpokládaná tl. 100 mm) a bude provedena nová nezpevněná krajnice z asf. recyklátu frakce 0-32 v tl. 100 mm a v š. 0,50 m.

Začátek úseku se nachází za křižovatkou na Jehnice na silnici III/37917 v km 3,170. Stavební úsek končí v místě pracovní spáry opraveného povrchu před obcí Vranov, tj. v km 5,080.

Celková délka úpravy je 1 910 m.

Km 3,170 – 3,175 navržena obnova krytu s výškovým napojením na stávající stav. Vyfrézovaný materiál bude použit na stavbě na část nezpevněných sjezdů.

Km 5,075 – 5,080 navržena obnova krytu s výškovým napojením na stávající stav. Vyfrézovaný materiál bude použit na stavbě na část nezpevněných sjezdů.

V celém úseku (mimo místa se silniční obrubou) bude provedena obnova nezpevněné krajnice.

# VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:

- Zaměření stávajícího krytu – GEODEZIE PLCH s.r.o., 03/2025

- Obhlídka na místě stavby

# ODVODNĚNÍ

Systém odvodnění silnice se nemění. Úprava odvodnění není v rámci stavebního záměru řešena.

# ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Návrh skladby vozovkového souvrství silnice III. třídy vychází z požadavku investora stavby. Navržená obrusná vrstva z ACO 11+ odpovídá požadavkům TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

V úsecích s nezpevněnou krajnicí s možností navýšení nivelety bude v případě nutnosti provedeno lokální frézování vozovky (srovnání nerovností) a zazubení pro navázání na stávající povrch), reprofilace asfaltové vrstvy recyklací za horka Remix + tl. 50 mm a navýšení nivelety o obrusnou vrstvu ACO 11+.

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+		ČSN 73 6121		40 mm

Recyklace za horka Remix + tl. 50 mm	 	ČSN 73 6148

V extravilánu v místě se silniční obrubou a u navázání na stávající vozovku na začátcích a koncích úpravy: - lokální frézování v tl. 50 mm a položení nové obrusné vrstvy tl. 40 mm, niveleta vozovky nebude navýšena.

Frézování 50 mm

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+		ČSN 73 6121		40 mm

V místě zpevněného sjezdu s asfaltobetonovým krytem nebo napojení ÚK a MK bude provedena obnova obrusné vrstvy:

Frézování 50 mm

Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+		ČSN 73 6121		40 mm

V místě nezpevněného sjezdu bude provedeno vyrovnání napojení hutněným asfaltobetonovým recyklátem:

Povrch bude srovnán a zřízena vrstva hutněného asfaltového recyklát v průměrné tl. 100mm

Výpis sjezdů a napojení na silnici v řešeném úseku úpravy:

Napojení zpevněných sjezdů na stávající kryt bude zatěsněno pružnou asfaltovou zálivkou.

Vyfrézovaný materiál z důvodu napojení zpevněných sjezdů v extravilánu bude použit na stavbě na dosypání nezpevněných sjezdů.

# DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

V rámci stavby bude provedeno v celém úseku doplnění vodících čar šířky 0,125 m po obou stranách vozovky.

Veškeré podélné čáry budou provedeny značením z dvousložkového plastu. Značení musí být profilované nebo strukturální pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za vlhka a za deště.

Svislé dopravní značení není v rámci stavební úpravy řešeno.

# POSTUP VÝSTAVBY

Oprava povrchu pozemní komunikace bude prováděna na silnici III/37917. Opravovaný úsek leží v extravilánu obcí Lelekovice a Vranov, okres Blansko v Jihomoravském kraji. Dále řešeným úsekem projíždí autobusové spoje.

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace proběhne pravděpodobně za úplné uzavírky na silnici II/37917.

Konečný návrh DIO však navrhne a projedná zhotovitel stavby před zahájením prací.

Vlastní fyzická realizace stavby, délka omezení a případné uzavírky se předpokládá cca 1 měsíc.

Předpokládaný harmonogram stavebních prací:

- Příprava provizorního dopravního značení

- Čištění krajnic

- Srovnání a lokální frézování stávající vozovky

- Položení navržených vrstev vozovky dle přílohy

- Zpevnění krajnic

- Zpevnění sjezdů

- Zřízení vodorovného dopravního značení

# ZÁVĚR

Tato projektová dokumentace byla zpracována jako podklad pro provádění stavby.

V Blansku, 05/2024		 	 	 					Dvořák Dominik