Akce :	Archeopark Mikulčice

p.č. 2119/1, 2119/2, 2118/3 v k.ú. Mikulčice -Valy

Investor :	 Jihomoravský kraj

Brno, Žerotínovo nám. 3/5 PSČ 601 82

SO 01 – NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM-EXPOZICE

A - STAVBA + TECHNOLOGIE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Datum zpracování: Červenec 2024

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby			: Archeopark Mikulčice

Místo stavby                           	: p.č. 2119/1, 2119/2, 2118/3 v k.ú. Mikulčice -Valy

Investor                                   	: Jihomoravský kraj

Brno, Žerotínovo nám. 3/5 PSČ 601 82

Generální projektant               	: GRADIOR, spol. s r.o.

Křižíkova 2989/68 a

612 00 Brno

Zhotovitel technologické části	: GRADIOR, spol. s r.o.

Křižíkova 2989/68 a

612 00 Brno

Zodpovědný projektant          	: Vladislav Máca

Projektanti profesí		: Ing. Roman Lattenberg – část strojní

Dalibor Plachý, Miloš Šaněk – část elektro

Antonín Hadrava – AVT

- STAVBA

V této části jsou zahrnuty veškeré stavební činnosti, které slouží jako stavební připravenost pro všechny další oddíly.

Jedná se hlavně o sanace stěn, omítek, podlah apod. Dále vytvoření prostupů stavebními konstrukcemi pro možnost instalace technologických rozvodů, ať již potrubních, nebo elektroinstalací.

Veškeré tyto prostupy budou po zabudování technologických rozvodů obezděny tak, aby splňovaly požadavek PBŘ a budou opatřeny servisními, obslužnými a údržbovými dvířky s příslušnou požární odolností a rozměry, aby bylo možné veškeré prvky bezproblémově ovládat.

Pro vnější stavební úpravy, jako jsou výkopové práce, zásypy, betonáže a podobně slouží orientační výkres Mikulčice-OPnŘM-DVZ-zemní práce pro oddíl B-vodní hospodářství a D-TČ.

Pro prostupy mezi jednotlivými prostory je nutné požít příslušné výkresy a schémata v jednotlivých oddílech.

Tak jako ve všech částech tohoto projektu je jeho součástí nutnost zhotovení realizační dokumentace, kterou je nutné jednak koordinovat se všemi profesemi, jednak odsouhlasit zpracovateli jednotlivých oddílů tohoto projektu.

UPOZORNĚNÍ:

Při provádění veškerých zemních činnostech nutno dbát na pečlivou koordinaci s výkresy APM2_DPS_03a-koordinacni_situace a APM2_SO01_ZTI2_PUD_ZAKLADU.

Dále po dobu realizace mokrých procesů je nutné celý prostor expozice udržovat na definované hladině prostředí pomocí mobilních klimatizačních jednotek.

- TECHNOLOGIE

  - ČÁST STROJNÍ

2.1.1.		ZVÝŠENÁ PODLAHA V EXPOZIČNÍ MÍSTNOSTI

Stávající podlaha na úrovni ± 0,00 m zůstane bez úprav a bude zároveň základovou deskou pro instalaci expoziční podlahy. Nosná konstrukce bude zhotovena z jäklových rámů uchycených na soustavu s výškově stavitelnými nohami. Tato výšková rektifikace bude vyrovnávat nerovnosti stávající podlahy. Soustava rámů a noh umožní vytvořit základový podklad pro dřevěný pochozí záklop. Výška podlahy je proměnlivá, od + 0,200 m, kde navazuje na vstup do expozice, dále bude pak stoupat na úroveň 0,550 m a 0,900 m a zpět schodištěm na 0,200 m.

Pochozí plocha podlahy bude tvořena skladbou tří vzájemně propojených OSB desek a vodovzdorné překližky, proložených miralonem. Horní vodovzdorná překližka bude podkladem pro grafický polep nebo nátěr.

Do podlahy budou uchyceny vitríny, které jsou součástí výstavní části. Pro dva exponáty zabudované do podlahy budou vytvořeny otvory, do kterých budou vsazena bezpečnostní skla (dodávka výstavní části), dále bude v podlaze přichystáno osm otvorů pro podsvícené plexisklo s grafickým polepem (dodávka výstavní části). Konečné rozmístění otvorů je nutné řešit s dodavatelem výstavních částí.

Nosná konstrukce podlahy bude řešena tak, aby byla umožněna instalace vedení vody, VZT (podlahové mřížky nad konventomaty – viz. D-TČ-D.1.4.3.1 – TOP - PŮDORYS), elektroinstalace a vložených vitrín. Povrchové úpravy dle technického scénáře výstavní části.

2.1.2.		KONSTRUKCE KORYTA POTOKA

V levé části expoziční místnosti bude vytvořeno koryto potoka, ve kterém se bude udržovat čistá a proudící voda. Jedná se o umělé „řečiště“ ve sklonu 2 % o objemu vody cca 400 litrů dle výšky naplnění. Tvar „řečiště“ bude vyroben podle výtvarného návrhu architekta, délka je 11,2 m, šířka proměnlivá od 0,6 m do 2,1 m. Koryto bude zhotoveno z polykarbonátu a uloženo na nosném systému. Součástí výstavní části bude dekorační pokrytí karbonátu s oblázky apod. Průtok vody, její čištění apod. je předmětem části vodního hospodářství.

2.1.3.		ÚPRAVA PODLAHY PRO ZASKLENÍ SEGMENTU VITRÍNY 01

U vchodové části u stěny před vitrínou V1 bude v podlaze vytvořen otvor v rozměru 3600 x 600 mm pro vložení skleněné zdvojené podlahy. Tento vložený segment vč. polepení je ve výstavní části, a vytvoří multifunkční vitrínu 01 pod názvem ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE.

2.1.4.		PODESTA PRO VZT + CHL

Nosnost			250 kg/m2

Ve stávající garáži bude vytvořena podesta pro uložení prvků vzduchotechniky a chlazení. Podesta bude umístěna vpravo s výškovou úrovní + 2,15 m nad podlahou a šířkou 2,2 m. Jedná se o ocelovou konstrukci uloženou na nosných sloupech a zakotvenou do stěn garáže. Úložná plocha bude zhotovena z pororoštů. Součástí bude přenosný žebřík pro servisní přístup výše uvedených prvků.

2.1.5.		ZÁVĚS U VÝCHODU

U východu bude instalován látkový, ručně ovládaný závěs dveří. Látka bude z nehořlavého materiálu např. Trevira cs. Látka bude zavěšena na běžkách, pohybujících se v dráze uchycené k vnější stěně pohřebiště. Odstín bude určen architektem.

Tento závěs by měl znemožnit vstup v protisměru do pravé části expozice.

  - ELEKTRO

Tato dokumentace řeší elektrické rozvody pro osvětlení expozice, a pro související profese   zajištění jejího provozu. Dokumentace je zpracována v souladu s normami a předpisy platnými v době zpracování. Součástí dokumentace elektročásti je napájení umělého osvětlení, vnitřní 
silnoproudé rozvody a vývody pro napojení technologie stavby, kompletní napájení veškerých technologických zařízení a napájení AV techniky.

Veškeré technologie budou napájeny z rozvaděče RT1, který bude umístěn pod podestou ve stávající garáži, ve kterém budou také umístěny veškeré ovládací, spínací a jistící prvky. Zde bude umístěn i řídící systém, který ovládá celou expozici včetně přehrávání multimediálního obsahu.  Do rozvaděče RT1 budou umístěna i zařízení AV techniky, jako jsou přehrávače multimediálního obsahu, HDR jednotka dohledových kamer, zesilovače atp.

Jednotlivé výstavní prostory (skříňky vitríny, panely atp.) budou napájeny malým napětí 24 V DC z podružných rozvaděčů RH a RD. Z těchto rozvaděčů budou napojeny jednotlivé panely, vitríny atp. Každý vývod z těchto rozvaděčů bude samostatně regulován pomocí DALI sběrnice. Malým napětím bude rovněž napájeno ambientní osvětlení celého prostoru. Napájení bodových reflektorů v kolejnicovém systému na podhledu je řešeno na úrovni NN 230 V AC. Veškeré osvětlovací systémy budou ovládány prostřednictvím sběrnice DALI z centrálního řídícího systému.

Osvětlení – bude řešeno nastavitelnými bodovými reflektory ze stropu z kolejnicového systému. Vhodné osvětlení daného prostoru bude realizováno pomocí svítidel s různým vyzařovacím úhlem. Celkové měkké ambientní osvětlení expozice bude realizováno LED páskem po obvodu celé místnosti. Tento bude nasměrován na strop a skryt římsou, aby neoslňoval návštěvníky. Všechny LED osvětlovací tělesa budou 
voleny s teplotou chromatičnosti 4000 K.

Exponáty v podlaze budou nasvíceny přímo pomocí LED pásku po obvodu otvoru v podlaze. Led pásek bude umístěn tak, aby nebylo možno shora do něj přímo pohlédnout. Otvory v podlaze, které budou kryty grafickým polepem budou podsvíceny plošnými LED panely vydávající měkké světlo s rozměrem 600x600mm.  Všechny panely a svítidla budou ovládány a stmívány pomocí DALI sběrnice z centrálního řídícího systému.

Energetická bilance

|  | Instalovaný příkon |
| --- | --- |
| A - STAVBA + TECHNOLOGIE | 11 kW |
| B - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 KW |
| C - VZT + KLIMATIZACE | 7 kW |
| D - TČ | 18 kW |
| E - MaR | 7 kW |
| F - VÝSTAVNÍ ČÁST | 2 kW |
| Celkem | 47 kW |

Celková současnost scénické technologie je 0,95,

potřebný současný příkon je 44,7 kW.

Technologie obsahuje čerpadla, ventilátory a podobná zařízení s těžkým rozběhem.

  - AV TECHNOLOGIE

Tato dokumentace řeší AV technologie v expoziční místnosti. Přehrávače obsahu budou osazeny do rozvaděče RT1, kde bude pro ně ponecháno místo. Z těchto přehrávačů bude distribuován signál k jednotlivým multimediálním zobrazovacím zařízením. Jedná se buď o projektory nebo monitory.

Monitory budou umístěna pevně držákem na zdi. V místě zastavení diváků bude v podhledu umístěn reproduktoru, který bude ozvučovat lokální prostor před monitorem a přenášet zvukový doprovod k zobrazovanému ději.

Projektory budou zakomponovány do interiéru.

Jeden projektor bude zobrazovat metodou „videomapingu“ pozadí za monoxilony, bude vybaven mít širokoúhlým objektivem. V rámci této projekce neuvažujeme o zvukovém doprovodu.

Druhý projektor bude zabudován v podhledu nad hrobem. Bude promítat obsah na zmatnělé krycí sklo hrobu. Po skončení projekce bude toto sklo přepnuto do čirého režimu, rozsvítí se ambientní osvětlení pod ním a bude vidět obsah hrobu. Prostor hrobu bude samostatně ozvučen zvukovým doprovodem.

Samostatný zvukový kanál bude také pro prostor mokřadu, kde bude možno přehrát patřičnou zvukovou smyčku.

Ozvučení – realizováno podhledovými reproduktory vybavenými protipožárními kryty. Každá ozvučovaná oblast bude zásobována vlastním zvukovým pořadem, tematicky souvisejícím s místem, kde se návštěvníci nacházejí.

Kamerový systém – expozice bude osazena kamerovým systémem, budou osazeny celkem 3 dome IP kamery, které pokryjí celou plochu expozice. Tyto budou v jednotlivých rozích místnosti, kromě prostoru s hrobkou, kde by Dome kamera s IR přísvitem působila rušivě.

Kamerový systém bude napojen na HDR ústřednu umístěnou v rozvadeči RT1. Výstup tohoto systému bude propojen do stávající LAN

SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

EXPOZIČNÍ PODLAHA							143 – 2022/00

Elektroinstalace v dutině stropu AV					AV 01

Elektroinstalace v dutině stropu						E02

Elektroinstalace pod podlahou						E01

Rozvaděč RT1								E04

Rozvaděče  RH 1÷3, RD 1÷7						E03