| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |
| CPU | dvousocketový systém, osazený jedním procesorem, min. 16 fyzických jader, základní takt min. 2GHz, TDP max. 150W. Výsledek CPU Mark podle https://www.cpubenchmark.net/ min. 35600 |
| RAM | min. 16 slotů, podpora pamětí typu DDR5 5600MT/s RDIMM s minimální celkovou kapacitou 1,5TB. Požadovaná kapacita paměti min. 128GB, s moduly velikosti min. 32GB |
| Diskový subsystém | Diskové sloty min. 8 x 3.5“ SAS/SATA (HDD/SSD) Osazení: - 2x SSD pro operační systém, kapacita min. 2x480GB, DWPD>=1, hardwarový RAID1 - 5x HDD, kapacita min. 20TB, rozhraní NLSAS, hardwarový RAID5 |
| Diskový řadič | "minimální vlastnosti řadiče: • x8 PCI Express Gen4 • typu SAS, dvoukanálový, až 32 zařízení • podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 • podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port • podpora Non-RAID (Pass-through) • podpora Online Capacity Expansion (OCE) • podpora Online RAID Level Migration (RLM) • podpora Auto resume po ztrátě napájení • podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn • podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs • podpora NVRAM “Wipe” • podpora End Device Frame Buffering (EDFB) • podpora šifrování dat na discích (SED) • přímý přístup na SSD • podpora až 64 logických disků • podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD) • podpora S.M.A.R.T. • podpora globálního i dedikovaného hot-spare • minimálně 8GB cache, zálohované akumulátorem • volba režimu RAID nebo HBA |
| Flash/USB Drive | • možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. • možnost osazení M.2 NVMe SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. |
| Interface | • min. 3x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0 • dedikovaný USB management port • min. 1x VGA port • sériový port • stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) • dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič |
| Napájecí zdroje | Dva redundantní napájecí zdroje, každý min. 700W, účinnost min. 96% při 50% zatížení |
| Rozšiřující sloty | • min. 2 externí PCIe x8 nebo x16 slot Gen4 nebo Gen5 |
| Síťové porty | Požadujeme celkem: 2 porty 1Gbit RJ-45 2 porty 10Gbit RJ-45 2 porty 10/25Gbit SFP28, oba včetně optických modulů pro multimode optické vlákno |
| Další porty | Nepožadujeme |
| Kompatibilita | ● Canonical® Ubuntu® Server LTS ● Citrix® Hypervisor® ● Microsoft® Windows Server® with Hyper-V ● Red Hat® Enterprise Linux ● SUSE® Linux Enterprise server ● VMware® ESXi® |
| Management a vzdálená správa | • Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému • dedikovaný management Ethernet a USB port • možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port • webové rozhraní HTML5 • konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi • přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port • přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB • vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) • zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory • bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů • možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů • uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky • možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software • přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 • připojení vzdálených médií včetně share nebo image • správa napájení včetně omezení příkonu • automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email • monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) • import a export serverových profilů • vestavěná diagnostika • bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích • logování na vzdálený server (Syslog) • konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací • možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů • automatický update z ftp serveru výrobce hardware |
| Podpora a servis | • podpora na 5 let, servisní zásah následující pracovní den • oprava v místě instalace serveru, • servis je poskytován výrobcem serveru • jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému • možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách • zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory • možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. |
| Další požadované funkcionality | - připojení na cloudový analytický portál výrobce serveru - bezpečné vymazání konfigurace serveru, včetně NVMe SSD - Bezpečnostní funkce Secure Boot OS (MS Windows, Vmware) |