# Technická a servisní specifikace

Požadavky na funkční vlastnosti a technické parametry dodávaných zařízení

Funkční vlastnosti

Následující tabulka specifikuje požadované funkční vlastnosti poptávaného řešení. Funkční vlastnosti se vztahují na systém jako celek.

Tabulka požadavků na funkční vlastnosti

| Požadované parametry | Splněno (ANO/NE) | Hodnota / Popis / Dokumentace (odkaz) |
| --- | --- | --- |
| Podpora standardů NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX pro export i příjem statistik o síťovém provozu v souladu s příslušnými RFC pro dané standardy. |  |  |
| Podpora pro spolehlivý a bezpečný přenos dat ve formátu IPFIX mezi sondami a kolektorem v souladu s RFC 7011. |  |  |
| Podpora pro nastavení času aktivní a neaktivní expirace toků (RFC 3954). |  |  |
| Monitorování v pasivním režimu (SPAN) a aktivním režimu (GRE/ERSPAN). |  |  |
| Deduplikace paketů na úrovni monitorovacích portů. |  |  |
| Monitorování MAC adres. |  |  |
| Monitorování VLAN tagů. |  |  |
| Monitorování výkonnostních parametrů sítě: - round trip time, - server response time, - TCP retransmise. |  |  |
| Monitorování odezvy aplikací pro protokoly HTTP, HTTPS (s možností dešifrování provozu na základě privátního klíče), MS SQL, PostgreSQL a MySQL. V rámci monitorování odezvy aplikací jsou k dispozici následující metriky: - network transport time (doba přenosu požadavku a odpovědi), - application response time (odezva aplikační transakce). |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu HTTP. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu SSL/TLS vč. TLS 1.3. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu DNS. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu DHCP. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu Samba. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu SMTP. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu QUIC. |  |  |
| Uživatelsky definované šablony pro export statistik o síťovém provozu ve formátu IPFIX, pomocí kterých je možné definovat exportované atributy. Uchazeč předloží přehled všech podporovaných atributů (tzv. IPFIX Enterprise Extensions). Objednatel požaduje možnost exportovat v IPFIX výkonnostní parametry sítě i metadata z aplikačních protokolů. |  |  |
| Systém umožní vizualizaci statistik o provozu datové sítě v 5 minutových, 1 minutových nebo 30 sekundových intervalech, přičemž tuto hodnotu lze samostatně nastavit per definovaný síťový rozsah nebo definovanou množinu datových toků. |  |  |
| Systém zobrazuje výkonnostní metriky v grafech provozu společně s volumetrickými statistikami a to vykreslováním křivek do průběhového grafu síťového provozu. Při označení časového intervalu jsou zobrazeny průměrné hodnoty volumetrických i výkonnostních metrik. |  |  |
| Systém umožňuje zpracovávat dotazy na dlouhé časové intervaly s délkou minimálně 1 měsíc bez nutnosti dotaz rozdělit dotaz na menší časové intervaly. Spuštění a vykonání dotazu není limitováno délkou časového intervalu nebo maximální dobou vykonávání dotazu. Dotazy, které se vykonávají dlouhou dobu, běží na pozadí a výsledky si uživatel může zobrazit, jakmile je dotaz dokončen a výsledky jsou dostupné. |  |  |
| Systém umožňuje filtrovat s využitím libovolných atributů flow statistik včetně aplikačních metadat nebo výkonnostních parametrů sítě. Filtry je možné kombinovat prostřednictvím logických spojek AND, OR, NOT. Výstupy je možné formátovat, zejména zahrnout do zobrazení jednotlivé atributy flow záznamů nebo používat řazení (např. dle objemu přenesených dat, dle času nebo dle výkonnostních parametrů datové komunikace). |  |  |
| Systém umožňuje agregovat síťové statistiky podle libovolných atributů a sumarizovat podle různých kritérií (počet přenesených bajtů, paketů, toků, nejvyšší hodnoty RTT, průměrné hodnoty SRT, atd.). |  |  |
| Systém nabízí konfigurační šablony pro typické scénáře použití, například monitorování SaaS aplikací, analýza aplikačních protokolů apod. Tyto konfigurační šablony jsou vestavěné, poskytované výrobcem a pravidelně aktualizované. Jejich aplikace provede nastavení systému pro dané scénář použití. |  |  |
| Systém automaticky rozpozná každý zdroj flow dat, který mu tato data zasílá ke zpracování. O daném zdroji získá základní informace jako název, počet a rychlost rozhraní. Pro každý zdroj flow dat automaticky zobrazuje graf průběhu provozu a umožňuje následně automaticky identifikovat ztrátu nebo významný pokles dat z daného zdroje. |  |  |
| Systém podporuje obohacování statistik o síťovém provozu o uživatelské identity z externích zdrojů. Jako transportní protokol slouží syslog, který do systému doručuje informace o identitě uživatele pro danou IP adresu. Systém následně obohacuje každý jednotlivý datový tok o identitu uživatele pro zdrojovou i cílovou adresu, pokud je tato informace dostupná. Současně je možné zpracovávat uživatelské identity z více zdrojů, v systému je možné uživatelsky definovat parsovací pravidla pro syslog zprávy pro rozšiřování podporovaných zdrojů uživatelských identit. |  |  |
| Systém nabízí funkcionalitu detekce útoků, bezpečnostních incidentů a anomálií kombinací tradičního IDS pro identifikaci známých útoků a hrozeb základě signatur s moderní behaviorální analýzou pro detekci neznámých/nových útoků na základě analýzy chování. Detekčních schopnosti pokrývají jednotlivé taktiky dle MITRE ATT&CK framework (uvedeny anglicky): Reconnaissance, Initial Access, Execution, Credential Access, Discovery, Lateral Movement, Collection, Command and Control, Exfiltration, Impact. Před detekcí anomálií na základě behaviorální analýzy je možné aktivovat deduplikaci datových toků pro zpřesnění detekce v případě, že síťový provoz prochází větším počtem měřících bodů. |  |  |
| Systém pomáhá prioritizovat práci bezpečnostního analytika a poskytuje mu souhrnné informace o nejvýznamnějších událostech, nových incidentech (nebyly zaznamenány v předchozím období), rizikových stanicích a trendech. Předpokládá se využití prostředků umělé inteligence a asistované analýzy, nikoliv prostou prioritizaci událostí na základě severity. Systém automaticky provádí scoring jednotlivých zařízení v síti z hlediska jejich chování a sestavuje přehled zařízení seřazených podle dosaženého score. |  |  |
| Výrobce poskytuje automatické, pravidelné aktualizace databáze známých indikátorů kompromitace (tzv. threat intelligence) a databáze signatur. Aktualizace probíhají minimálně jednou denně. Uživatel může nad rámec indikátorů kompromitace poskytovaných výrobcem doplnit vlastní indikátory kompromitace bez nutnosti použití specializovaných datových formátů, tj. prostřednictvím CSV nebo TXT souborů. Indikátory kompromitace je možné získávat automaticky ze systému MISP bez nutnost skriptování (nativní vlastnost produktu). |  |  |
| Události je možné automaticky exportovat do systémů typu log management nebo SIEM prostřednictvím protokolu syslog ve standardizovaném formátu CEF. |  |  |
| Na základě události je možné automaticky spustit záchyt provozu v plném rozsahu jehož výsledkem je soubor ve formátu PCAP. Záchyt provozu je cílený (pouze provoz přímo související s událostí) a nabízí krátkodobý paměťový buffer pro získání provozu, který bezprostředně předcházel detekci události. |  |  |
| Systém podporuje pokročilé dashboardy s libovolným počtem pohledů na data. Uživatel může sdílet dashboard s dalšími uživateli nebo uživatelskými rolemi, kteří si mohou sdílený dashboard zobrazit (případně i editovat). Existují předdefinované dashboardy od výrobce pro typické scénáře použití, seznam předdefinovaných dashboardů je možné uživatelsky rozšiřovat. |  |  |
| Systém nabízí předdefinovanou sadu reportů s možností plné konfigurace uživatelem. Reporty jsou obsahově ekvivalentní s dashboardy a umožňují zobrazit veškeré informace, které je možné zobrazit na dashboardu. Reporty jsou dostupné prostřednictvím webového uživatelského rozhraní, ve formátu PDF nebo CSV. Automatická distribuce reportů e-mailem. Možnost automatického ukládání reportů na externí síťové úložiště. |  |  |
| Systém nabízí REST API, které pokrývá přístup k datům i konfiguraci. REST API je plnohodnotně dokumentované a oficiálně podporované výrobcem. |  |  |
| Systém nabízí management aktivních relací (uživatelů připojených k systému) prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní, REST API a konzole SSH. Administrátor systémů může jednotlivé relace ukončit. V rámci nastavení bezpečnostní politiky je možné konfigurovat session timeout pro grafické uživatelské rozhraní a REST API nezávisle na sobě. |  |  |
| Systém nabízí integraci LDAP/AD pro autentizaci a autorizaci uživatelů. V rámci konfigurace je možné prostřednictvím uživatelského rozhraní manuálně mapovat skupiny v rámci LDAP/AD na role v systému. |  |  |

Technické a výkonnostní parametry dodávaných zařízení

## Monitorovací sonda (hardware appliance)

Objednatel požaduje monitorovací sondu ve formě hardware appliance, specializované zařízení v provedení tzv. rack-mount serveru vybavené síťovými rozhraními pro příjem kopie síťového provozu z tzv. mirror portů musí umožňovat generování metadat o síťovém provozu a jejich odesílání na tzv. kolektor.

Tabulka požadavků na Monitorovací sondu (hardware appliance)

| Konkrétní typové označení a název nabízené komponenty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce nabízené komponenty |  |  |  |  |
| Požadované parametry | Požadovaná hodnota (minimálně) | Splněno (ANO/NE) | Skutečná hodnota | Popis / Dokumentace (odkaz) |
| Monitorovací port s propustností min. 10Gbps a rozhraním SFP+ | 2 |  |  |  |
| Výkon v milionech paketů za vteřinu na 1 monitorovací port | 1,48 |  |  |  |
| Výkon v milionech paketů za vteřinu na celé zařízení | 2,96 |  |  |  |
| Počet souběžných spojení na síťové/transportní vrstvě na 1 monitorovací port v milionech | 1 |  |  |  |
| Počet souběžných spojení na síťové/transportní vrstvě na celé zařízení v milionech | 2 |  |  |  |
| Export dat ve formátu IPFIX na více cílů současně | 5 |  |  |  |
| Paměťový buffer až do minut | 10 |  |  |  |
| Paměťový buffer až do počet paketů per tok | 20 |  |  |  |
| Velikost zařízení/provedení | 1U |  |  |  |
| Napájení | 1x230V |  |  |  |

Požadavky na Záruku za jakost, Záruční technickou podporu poskytovanou v záruční době a Pozáruční technickou podporu poskytovanou po skončení záruční doby

Tabulka požadavků na Záruku za jakost (bude poskytována minimálně po dobu 24 měsíců od akceptace)

| Požadované parametry | Splněno (ANO/NE) | Skutečná / nabízená hodnota | Popis splnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| Záruka za jakost 24 měsíců |  |  |  |
| Zahájení poskytování záručního servisu od data akceptace předmětu plnění. |  |  |  |
| Záruka je poskytována přímo výrobcem (není podmínkou) |  |  |  |
| Režim poskytování záruky minimálně 5x8 |  |  |  |
| Nárok na bezplatnou výměnu vadného zařízení/komponenty |  |  |  |
| Po dobu platnosti záruky možnost bezplatného stažení pravidelných aktualizací a upgrade dodaných produktů (HW i SW) |  |  |  |
| Přístup do reputační databáze |  |  |  |
| Součástí záruky musí být přímý přístup Objednatele k technické podpoře výrobce zařízení = Objednateli bude umožněno zakládat požadavky na záruční opravy/podporu přímo u výrobce |  |  |  |
| Komunikace v českém jazyce (není nutnou podmínkou) |  |  |  |
| Kontakt na technickou podporu výrobce (www, telefon v mezinárodním formátu, email) –způsoby/komunikační kanály na technickou podporu výrobce. |  |  |  |