- Sanace podloží, uzavření povrchu vozovky mikrokobercem

- Provozní staničení km 10,470 – 13,800

- Délka úseku 3330 m, šířka vozovky od 6,6m až 8,8m opravovaná plocha 23794m²

- Lokální sanace do 10% celkové plochy - frézování 5cm - 2379m²/118,95m³

- Ošetření mrazových trhlin a spár – 785bm

- Spojovací postřik do 0,5kg/m² - 26173m²

- Mikrokoberec dvouvrstvý 0/8 +0/8 – 23794m²

- Pokládka ACO 11+ tl. 5 cm – 2379m²/118,95m³

- Očištění vozovky zametením – 23794m²

- VDZ odstranění 0,125m,0,25m, optická brzda = 529m²

- VDZ odstranění 0,25m: 1020m/255m²

- VDZ v barvě – středovka 0,125m: Plná  1 209 bm /151 m2

- Přerušovaná 3x6 -1 871 bm /78 m2

- Přerušovaný 3x1,5 - 250 bm /21 m2

- VDZ v barvě - vodící čára 0,125m - 6 660 bm /832,5m2

- VDZ v barvě optická brzda 2x /24m2

- Předznačení VDZ 9990 bm + optická brzda

- Likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele.

- Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- Fotodokumentace provádění stavby, včetně fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.

- Zajištění provedení a výstupu veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálu a výrobků, doklady o nakládání s odpady.