TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

Základní údaje o stavbě

Název a místo stavby

Název stavby: 	Novostavba výjezdové základny ZZS JmK, p.o.

Část:	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt: 	IO 261 Hlubinné pilotové založení

### Místo stavby:	U Nemocnice, 692 02 Břeclav

Charakter stavby:	Novostavba

Stavebník : 		Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Objednatel : 		SMART PROJEKT s.r.o.,

Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav

IČ: 053 772 69

Generální		SMART PROJEKT s.r.o.,

projektant :		Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav

IČ: 053 772 69

Projektant části :	SVIPP, s.r.o.,

(hlubinné pilotové	Čechyňská 14a, 602 00 Brno

založení)		IČ: 454 748 77

2. ZADÁNÍ

Předmětem PD (ve stupni DPS) je návrh pilotového založení objektu výše uvedené stavby, na základě požadavku stavebníka a objednatele v  rozsahu daném projektovou dokumentací stavby (ve stupni DPS) zpracované generálním projektantem stavby.

3. PODKLADY

Projekt byl vypracován na základě poskytnutých podkladů:

[1] Dokumentace stavby (DSP)

(SMART PROJEKT s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav – 06/2024)

[2] Zatěžovací údaje - Reakce /MSÚ, MSP/ formát PDF, Excel)

(Ing. Roman Seiter, Na Dědině 274, 664 61 Rebešovice – 04/06/2024)

[3] bk_prefa 24-05-15 (formát DWG)

(Ing. Roman Seiter, Na Dědině 274, 664 61 Rebešovice – 04/06/2024)

[4] Zpráva IG a HG průzkumu

Břeclav – p.č. 4432/1 – výjezdová základna ZZS JMK

(Balun geo s.r.o., Gromešova 3, 621 00 Brno – 09/2023)

4. GEOTECHNICKÉ POMĚRY STAVENIŠTĚ

Geologické poměry pro danou stavbu jsou uvedeny v podkladu [1], podle kterého lze při pilotáži očekávat tento IG profil. Profil je vztažen k úrovni : 157,400 m n.m.

0,0 – 1,0 m     Navážka

1,0 – 7,3 m     Kvartér – hrubozrnné fluviál. sedimenty_tř. S3 (S4), G3 (G4), stř. ulehlá /Id = 0,70/

7,3 – 9,1 m     Neogén – jíl písčitý_tř. F4, tuhá až pevná /Ic = 0,75/,

písek zajílovaný_tř. S5, stř. ulehlá /Id = 0,70/

9,1 m a níž     Neogén – jíl vysoce plastický_tř. F8, tuhá až pevná /Ic = 0,75/

Hladina podzemní vody : 3,70 m p.t. … naražená

3,10 m p.t. ... ustálená

Dle ČSN 206-1 podzemní voda nevykazuje agresivitu na betonové konstrukce

5. STATICKÉ ŘEŠENÍ

Na základě podkladů [1] - [4] je navrženo pilotové založení objektu výše uvedené stavby s přípustným sedáním (MSP – II.MS) do 12 mm. Návrh pilot zohledňuje dodatečné účinky momentů od svislé síly (excentricita e = 0,100 m v každém směru) vzniklé vlivem možné nepřesnosti vrtání dle čl. 8.1.1.1.a – ČSN EN 1536.

Půdorysná poloha pilot je převzata z podkladu [3]. Výšková úroveň pilot je dána konstrukční výškou navržených kalichových hlavic (patek). Půdorysné uspořádání a výškové osazení pilot a kalich. hlavic byla odsouhlasena statikem horní stavby (Ing. Roman Seiter).

Výztuž pilot bude zavázána do kalichových hlavic a bude vyhnuta mimo kalich hlavice.

Posouzení pilot je provedeno ve výpočtovém programu fy FINE GEO5-20 se standardními vstupními hodnotami vlastností materiálů (železového betonu a oceli) navrženými a požadovanými v PD.

Při samotné realizaci pilot je nutné monitorovat mocnost a hloubku geologických vrstev zda odpovídá předpokladům návrhu pilotového založení.

Výšková úroveň stavby: ±0,000 = 158,680 m n. m. (B.p.v.). Po konzultaci se statikem horní stavby byla pracovní (pilotovací) plošina je stanovena na úrovni -0,500 m (158,180 m n.m.).

Použité normy, literatura a programy:

Stavební zákon č. 183/206 Sb.

Vyhl. č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

ČSN EN  1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN  1991  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN  1992  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN  1993  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN  1997  Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN  206 + A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN  1536 + A1 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty

ČSN EN  1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy

ČSN EN 12715 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže

ProgeCAD 2020

Microsoft Word, Office 2010,2013,2016,2019 - Microsoft

Microsoft Excel, Office 2010,2013,2016,2019- Microsoft

FINE GEO5 2018,2020 – Fine s.r.o. Praha

6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

6.1 Piloty

Novostavba bude založena na vrtaných velkoprůměrových železobetonových pilotách z betonu C25/30-XC2,XA1–S3,S4. Piloty podporují základové kalichové hlavice (patky) / základové konstrukce.

Piloty budou ukončeny s přesahy výztuže pro zavázání do kalichových hlavic !! Přesahy výztuže pilot jsou 0,80 m, s vyjímkou pilot P20,P22,P24,P27-P29.

Okolí hlavice musí být doplněno vhodnou zeminou a po malých vrstvách opatrně hutněno eventuálně vylito betonem. min. Edef=20MPa.

Vodorovná a výšková poloha pilot odpovídá koncepci a uspořádání konstrukce horní stavby a byla odsouhlasena – viz výše.

Rozmístění, dimenze, délky, grafické označení, číslování a výškové úrovně pilot HP jsou uvedeny v příloze č. 101.

Vytyčení pilot bude provedeno geodetem stavby dle grafických příloh v systému S-JTSK.

Vrtání pilot bude realizováno ze zpevněné (min. 0,30 m po zhutnění – štěrkodrť, příp. beton. recyklát) pracovní plošiny umožňující bezpečný pojezd vrtné soupravy o hmotnosti do 80 t a ostatní mechanizace (např. autodomíchávač). Úroveň pracovní (pilotážní) plošiny je stanovena – viz výše.

Vrty  pilot  budou  prováděny šapou  příp. spirálovým  vrtákem  pod ochranou ocelových výpažnic.

Pro založení objektu jsou navrženy vrtané ŽB piloty (P01–P29):

• Ø 750 mm, délky 2,0 - 10,0 m; celkem: 24 ks pilot (136,0 m)

• Ø 900 mm, délky 13,0 m; celkem: 5 ks pilot (65,0 m )

poloha a úrovně hlav pilot jsou uvedeny v příloze č. 101 a 105

Po dokončení každého vrtu bude osazen příslušný armokoš piloty z oceli B500B s distančníky vhodného průměru k dosažení nominálního krytí a bude zafixován proti „uplavání“ při betonáži piloty a odpažování vrtu. Vyztužení pilot tvoří armokoše s nominálním krytím nosné výztuže 80 mm. Schémata armokošů jsou uvedeny v příloze č. 102. Přesahy armokošů pilot (P01-P19,P21,P23, P25 a P26) nad HP (0,8 m) budou symetricky vějířovitě vyhnuty mimo kalich hlavic. Armokoše pilot P20,P22,P24,P27-P29 budou bez přesahů výztuže. Tyto piloty budou sloužit jako podpěry prefa základových nosníků s označení ZN.

Betonáž pilot bude provedena (dle ČSN EN206 a ČSN EN1536 – ve znění aktuálních předpisů) betonem C25/30-XC2, XA1–S3,S4 s obsahem cementu: a) min. 325 kg cementu/m3 (pro betonáž do sucha), b) min. 375 kg/m3 (pro betonáž pod vodou nebo suspenzí), vzestupně až do úrovně navržených hlav pilot (HP). U pilot s hluchým vrtáním budou hlavy pilot přebetonovány a jejich znehodnocená část bude před zahájením prací na základových konstrukcí odbourána na požadovanou úroveň.

V případě betonáže pod vodou bude použita licí roura a dodržovány dané opatření a postupy, v případě suchého vrtu usměrňovací trubka.

Technologický  postup  pilotáže  bude  vypracován  dodavatelem  speciálního zakládání. O každé pilotě bude vypracován protokol o vrtané pilotě. Po ukončení pilotáže bude vyhotoven protokol o skutečném zaměření pilot.

Uzemnění pilot není předmětem této PD : musí být řešeno před zahájením pilotážních prací v rámci dokumentace Esil.

6.2 ŽB kalichové hlavice (patky)

Piloty P01 – P19, P21, P23, P25 a P26 (23 ks) budou ukončeny hlavicemi (patkami) s kalichy pro osazení prefa sloupů. Hlavice budou s pilotami spojeny jejich výztuží - viz výše.

Jsou navrženy ŽB hlavice kruhového průřezu : KH1  (23 ks), Ø 1600 mm, v = 1,37 m,

dc = 0,92 m, prefa sloup: 300x300 mm; POZNÁMKA : dc … hloubka kalichu

Kruhové hlavice budou vytvořeny předvrty příslušného průměru a v případě nutnosti paženy – viz níže.

Tvar a výztuž (ocel B 500B) hlavic - viz příloha č. 104. Betonáž hlavic bude provedena do bednění (viz níže) betonem C25/30-XC2, XA1–S3,S4, nomin. krytí výztuže 50 mm.

Všechny hlavice mají jednoznačně přiřazenu polohu (centricky pod prefa sloupy) a úrovně. Rozmístění, dimenze, grafické označení, číslování a výškové úrovně hlavic jsou uvedeny v přílohách č. 104, 105 a 105.

Vytyčení hlavic bude provedeno geodetem stavby dle grafických příloh v systému S-JTSK.

Uzemnění hlavic není předmětem této PD : musí být řešeno před zahájením pilotážních prací v rámci dokumentace Esil.

Propojení hlavic s monolitickým základem není předmětem PD firmy SVIPP !!!! Nutno řešit objednatelem.

7. BEZPEČNOST PRÁCE A DALŠÍ OPATŘENÍ

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou a budou prováděny dle příslušných ČSN, technologických pravidel (předpisů) zhotovitele a v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb. a novely č. 362/2005 Sb. a novely č.591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací (v platném znění).

Při realizaci prací je nutno dodržovat tyto bezpečnostní předpisy a ustanovení:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažená v zákoně č.65/1965 Sb., ve znění pozdějších

předpisů,

- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb.

O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,

- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV

č.246/2001 Sb. o požární prevenci,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozy a sklady

- ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů,

- ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem,

- ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem,

- ČSN 07 8304 Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla,

- ČSN ISO – 12480-1 Jeřáby – bezpečné používání

Dále musí být dodržovány návody k  používání vrtných souprav pro pilotážní práce  a pro ostatní zařízení.

Zaměstnanci jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky dle směrnice vypracované na základě NV č.495/2001 Sb. a musí být před zahájením prací seznámeni s technologickým postupem a příslušnými bezpečnostními předpisy.

Je nutno dodržovat vymezení ploch pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Před zahájením vrtných prací musí být ověřeno, že se v ploše stavby a v dosahu projektovaných prací nenacházejí žádné funkční inženýrské sítě. V případě jejich kolize zajistí objednatel (vyšší dodavatel) jejich přeložky.

Při vrtných pracích bude sledován geologický profil. V případě jakýchkoli pochybností o geologických poměrech na stavbě, chování sousedních objektů či změně skutečností proti předpokladům realizační dokumentace budou práce přerušeny a bude přizván projektant.

Pro stavbu budou použity stavební materiály a výrobky, které jsou certifikovány v rámci prohlášení o shodě.

V Brně, 25.10.2024                                                               Ing. Jiří Batka