# ÚČEL STAVBY

V této dokumentaci je řešeno venkovní kryté posezení a drobné stavební objekty v rámci areálu výjezdové základny záchranné služby v Břeclavi.

# ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ

## ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Bioklimatická pergola je navržena v zeleném pásu v západním cípu areálu. Jedná se o jednoduchou stavbu s nosnou konstrukcí z hliníkových profilů.

## PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Drobné stavební objekty doplňují funkci areálu výjezdové základny.

# BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací (rovněž i objektů) bude splňovat požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

# KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Přesná pozice ostatních stavebních objektů je znázorněna ve výkrese C.3 Koordinační situace.

### Kryté venkovní posezení

Jedná se o systémovou hliníkovou pergolu (výrobek plnící funkci stavby) o půdorysných rozměrech 4 x 4 m a výšce 2,7 m.

Objekt bude založen na žárově-zinkovaných zemních vrutech délky 750 mm s U patkou šířky 120 mm.

Podlaha je z betonové dlažby. Detailněji viz PD zpevněných ploch.

Příslušenství bioklimatické pergoly:

- Hliníková konstrukce, hladké profily o rozměrech 120/165 mm bez viditelných spojů se skrytým motorem i veškerou mechanikou. Barva RAL 9006 (bude vyvzorkováno a odsouhlaseno na stavbě)

- Plně elektrický mechanizmus ovládání střechy. Plynulé nastavení sklonu lamel 0-110 stupňů (tlačítko ovládání na sloupku pergoly)

- Stínění, ochrana proti větru a hmyzu pomocí screenových rolet na elektromotorický pohon (tlačítko ovládání na sloupku pergoly). Umístění rolety na všech čtyřech stranách. V místě hlavního vstupu samostatně ovládaná sekce pro průchod osob

- LED obvodové osvětlení včetně LED centrály

- Dodávka včetně řídící jednotky, pohonu, větrného a dešťového senzoru

Ilustrační foto

### Zahradní nábytek

Sestava zahradního nábytku sestávající s 2 ks - 3 místného sofa, stolu, dlouhé lavice a taburetu

Popis:

Kovová konstrukce s odolným ratanovým výpletem. Kompletní set čalounění - polstrů včetně opěradel. Deska stolu z bezpečnostního temperovaného skla.

### Propustky pro dešťovou vodu

Propustky pod komunikací. Uložit do štěrkového lože. Propustek z prefabrikovaných betonových trub DN500– celkem 15 bm.

Poloha propustků viz C.3 koordinační situace stavby.

### Chráničky stávajících kabelů pod komunikací

Dělené chráničky pro umístění stávajících kabelů NN a VN. Průměr DN 160, délka 3 m. Materiál HDPE, mechanická odolnost 450 N. Včetně obsypu a zásypu zhutněným kamenivem.

Celkem 9 ks

Poloha propustků viz C.3 koordinační situace stavby.

V Břeclavi 11/2024	Ing. Michal Kolář