TECHNICKÁ ZPRÁVA, STATICKÝ VÝPOČET

Název akce:	Nástavba SŠTE Olomoucká, Brno

Investor:	Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Datum:	11/2023

Vypracoval:		Ing. Lubomír Kosík

Zodp. projektant:	Ing. Lubomír Kosík

Obsah

1.	Úvod	3

1.1.	Použité podklady	3

1.2.	Soupis použitých norem, předpisů, literatury	3

1.2.1.	Normy	3

2.	Založení objektu	3

2.1.	Základové poměry	3

2.2.	Založení přistavované výtahové šachty	4

3.	Svislé nosné konstrukce	4

3.1.	Nově navrhované	5

3.1.1.	Stěny schodišťového prostoru	5

3.1.2.	Výtahová šachta	5

4.	Vodorovné nosné konstrukce	5

4.1.	Schodiště	5

4.1.1.	Stávající schodiště	5

4.1.2.	Nová ramena schodiště	5

4.1.	Zastropení schodišťového prostoru	5

4.2.	Zastřešení výtahové šachty	5

4.2.1.	Kotvení šachty	5

5.	Statické posouzení a zajištění staveb na sousedních pozemcích	5

5.1.	Postup bouracích prací	5

5.2.	Organizace bouracích prací	6

5.3.	Bezpečnost práce při provádění bouracích prací	6

6.	Statické posouzení a zajištění staveb na sousedních pozemcích	6

6.1.	Posouzení staveb v části sousedící s plánovanou stavbou	6

6.2.	Návrh zabezpečení těchto sousedních nemovitostí v souvislosti s úpravami	6

7.	Zatížení a statický výpočet	7

7.1.	Zatížení	7

7.2.	Zatížení vlastní tíhou	7

7.3.	Zatížení stálé	7

7.4.	Zatížení užitné	7

7.5.	Zatížení větrem	7

7.6.	Zatížení sněhem	8

7.7.	Výpočet základové desky	8

7.8.	Posouzení	13

8.	Autorský dozor	14

9.	Závěr	14

# Úvod

Předmětem předloženého dokumentu je konstrukčně – statické řešení nástavby SŠTE Olomoucká v Brně. Stávající objekt je samostatně stojící dvoupodlažní budova školy, na kterém bude provedena nástavba jednoho podlaží.

Nosná konstrukce nástavby bude provedena z lehkých ocelových profilů a není předmětem tohoto dokumentu.

V souvislosti s nástavbou jednoho podlaží je nutno přistavět k objektu výtahovou šachtu nadstavit schodiště.

## Použité podklady

Výkresová dokumentace předmětného objektu předaná objednatelem:

- „Nástavba SŠTE Olomoucká, Brno“ rozpracovaná dokumentace objektu DSP

- „Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro areál učiliště n.p. Zbrojovka Brno“, 02/1977, Geotest n.p. Brno

## Soupis použitých norem, předpisů, literatury

### Normy

- ČSN EN 1990 (73 002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1990 (73 002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ZMĚNA A1

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 	- Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 	- Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 	 - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 (731201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část-1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1995-1-1 (731701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část-1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1996-1-1 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část-1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

- ČSN EN 1997-1 (731000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část-1: Obecná pravidla

# Založení objektu

## Základové poměry

Základové poměry byly ověřeny IG průzkumem /2/:

Svrchní humózní vrstva je o mocnosti do max. 0,9 m.  Níže následují hlinitopísčité a písčité štěrky do hloubek 4,6 m a 5,5 mpod terén. Tyto byly shodně zrnitostně identifkovány jako hlinité písky se štěrkem. Dále následují jílovité hlíny o, mocnosti 5,8 až 8,6 m a jsou tuhé konsistence. Mocnost této vrstvy klesá převážně směrem J - S, t.j, od státní silnice směrem po svahu. Od konečné hloubky jíl. hlín t.j. od 4,0 až do 10,7 m pod

terénem byly až do konečné hloubky našich vrtů zjištěny pouze soudržné zeminy - hlinité písky se štěrkem a méně často hlinito-písčité štěrky.

V žádném z vrtů nebyla zjištěna podzemní voda.

## Založení přistavované výtahové šachty

Výtahová šachta bude založena na základové desce tl. 300 mm, min. hl. založení je 1,2 m pod UT. Pod základovou desku je nutno provést podkladní beton tl. 150 mm.

Materiál základové desky – beton C25/30 XC3 XA1, ocel B500B, krytí 50/30 mm. Podkladní beton C12/15 XC1 + KARI síť KY49 8/100 mm.

# Svislé nosné konstrukce

## Nově navrhované

### Stěny schodišťového prostoru

Stěny kolem schodiště budou provedeny jako železobetonové, prefabrikované, tl. 150 mm beton C30/37 XC1, výztuž B500B, krytí 20 mm. Předpokládá se spojení petlicovým spojem v rozích.

### Výtahová šachta

Nová výtahová šachta bude provedena jako železobetonová, z tvarovek ztraceného bednění tl. 200 mm. Beton C25/30 XC1, výztuž B500B, krytí 25 mm.

# Vodorovné nosné konstrukce

## Schodiště

### Stávající schodiště

Stávající schodiště je železobetonové prefabrikované a nebude předmětem dalších úprav.

Strop nad schodištěm bude rozebrán tak, aby bylo možno provést nástavbu.

### Nová ramena schodiště

Nové schodiště z 2. do 3.NP bude dvouramenné, železobetonové prefabrikované, včetně mezipodesty a podesty.  Beton C30/37 XC1, výztuž B500B, krytí 20 mm. Bude předmětem návrhu vybraného dodavatele.

## Zastropení schodišťového prostoru

Stropní konstrukce schodišťového prostoru je navržena jako železobetonová, prefabrikovaná, tl. 150 mm beton C30/37 XC1, výztuž B500B, krytí 20 mm. Předpokládá se spojení petlicovým spojem uložení na stěny.

## Zastřešení výtahové šachty

Prostor výtahové šachty bude zastropen prostě uloženou železobetonovou stropní deskou tl. 200 mm.

Materiál konstrukce

Konstrukce je navržena z betonu C25/30 XC1, výztuž ocel B500B. Minimální krytí výztuže je 20 mm.

### Kotvení šachty

V jednotlivých podlažích bude výtahová šachta kotvena k ztužujícím věncům chem. kotvami M12. Detaily kotvení budou upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace.

# Statické posouzení a zajištění staveb na sousedních pozemcích

## Postup bouracích prací

- Odstranění střešní krytiny.

- Úpravy stávající stropní konstrukce – rozebrání stropu schodiště

- Osazení prefabrikovaných stěn schodiště

- Nová ramena schodiště

- Zastropení schodišťového prostoru

- Provedení ocelové konstrukce

- Následné práce

Výtahová šachta může být provedena nezávisle na ostatních úpravách.

## Organizace bouracích prací

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby bylo možno provést patřičné úpravy. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem a pod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména  se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

## Bezpečnost práce při provádění bouracích prací

Před zahájením stavebních úprav musí stavební firma uskutečnit průzkum stavu objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. K průzkumu bude využita tato projektová dokumentace, případně dokumentace sousedních objektů.

O provedeném průzkumu musí být proveden zápis.

Při bourání konstrukcí je vždy nutné zajistit stabilitu a dostatečnou únosnost stavební konstrukce tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků stavby i veřejnosti.

Při provádění prací bude dodržována vyhláška č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů .

Bourací práce budou zahájeny na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka.

Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22:00 do 6:00 hod. Práce budou prováděny tak, aby byla hlučnost co nejvíce omezena. Z důvodu zvýšené prašnosti při provádění demoličních prací, musí zhotovitel zajistit možnost účinného kropení, případně jinak prašnost maximálně omezit. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a fyzicky odděleno od sousedního pozemků a provozů, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví osob a jejich majetku.

# Statické posouzení a zajištění staveb na sousedních pozemcích

## Posouzení staveb v části sousedící s plánovanou stavbou

Stavby sousedící s plánovanou stavbou jsou v takovém stavebně-technickém stavu, že výstavbou objektu, při dodržení norem, předpisů a zásad BOZP, nedojde k jejich poškození.

## Návrh zabezpečení těchto sousedních nemovitostí v souvislosti s úpravami

V souvislosti s úpravami nejsou nutná technická opatření v sousedních objektech. Bude před započetím prací provedena fotodokumentace stávajícího stavu. Případně pasport.

# Zatížení a statický výpočet

## Zatížení

Zatížení je určeno dle zásad ČSN EN 1991 a jejich částí.

## Zatížení vlastní tíhou

ZS1 Vlastní tíha, gf = 1,35

## Zatížení stálé

ZS2 Stálé gf = 1,35

Stálé zatížení uvažované pro podlahy je 		2,0 kN/m2.

Stálé zatížení uvažované pro střešní plášť je 	1,2 kN/m2.

## Zatížení užitné

Nahodilé zatížení je předepsané normou ČSN EN 1991-1-1.

## Zatížení větrem

Tlak větru působící na vnější povrchy konstrukce se získá ze vztahu:

kde

qp(ze) 	je max. dynamický tlak

ze 	referenční výška pro vnější tlak

cpe 	součinitel vnějšího tlaku

Tlak větru působící na vnitřní povrchy konstrukce se získá ze vztahu:

kde

qp(zi) 	je max. dynamický tlak

zi 	referenční výška pro vnitřní tlak

cpi 	součinitel vnitřního tlaku (méně příznivá z hodnot +0,2, -0,3)

Maximální dynamický tlak větru qp(z) ve výšce z, který zahrnuje střední a krátkodobé fluktuace větru se stanoví z výrazu:

kde 	ce(z) 	je součinitel expozice

qb 	základní dynamický tlak větru definovaný výrazem:

kde 	r 	je měrná hmotnost vzduchu, doporučená hodnota je 1,25 kg/m3.

vb	je základní rychlost větru (získaná z výchozí zákl. rychlosti větru, pro součinitele směru větru a ročního období rovnými jedné)

Vliv terénu předmětné lokality lze zatřídit jako kategorie terénu  III – oblast rovnoměrně pokrytá vegetací nebo budovami.

Z hlediska větrné oblasti  je objekt  situován v II větrné oblasti.

## Zatížení sněhem

Zatížení sněhem střešní konstrukce je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 	- Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem:

Objekt se nachází v Brně, lokalitu  lze dle mapy sněhových oblastí zatřídit do oblasti II s char. hodnotou zatížení sněhem na zemi sk=1,0 kPa (kN/m2).

Zatížení sněhem na střeše se stanoví:

kde

Ce je součinitel expozice (pro normální krajinu Ce=1,0)

Ct je tepelný součinitel (pro střechu s nízkým tepelným prostupem Ct=1,0)

mi je tvarový součinitel zatížení sněhem

## Výpočet základové desky

Výpočet byl proveden programem SCIA Engineer.

## Posouzení

Spočtené kontaktní napětí sz=119,3 kPa je menší než tabulková únosnost hlinitých písků, na kterých bude základová deska založena /2/ Rdt=150 kPa.

# Autorský dozor

Při provádění stavby je nutný autorský dozor.

# Závěr

Tato dokumentace je zpracována ve stupni a rozsahu, nezbytném pro vydání stavebního povolení. Ostatní podrobnosti a detaily v dokumentaci neuvedené budou řešeny v realizační dokumentaci a odborným dozorem na stavbě.

Stavba jako celek splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. kladené na mechanickou odolnost a stabilitu.
Statickým výpočtem, který je součástí této zprávy je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:
a) zřícení stavby nebo její části,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Brno, 1. 12. 2023

Vypracoval:                                                                  Ing. Lubomír Kosík