Technické parametry teleskopického manipulátoru

- stroj továrně nový

- stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice

- stroj musí být vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních předpisů

- provozní hmotnost stroje 10 000 – 11 500 kg

- světlá výška min. 400 mm

- motor:

  - přeplňovaný o výkonu min. 100 kW

  - o objemu min. 4 000 cm3

- motor splňující emisní normu min. STAGE V

- stroj vybaven hydrostatickým pojezdem doplněným o přídavnou převodovku snižující pracovní otáčky motoru při přejezdech

- přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/h

- stroj vybaven nápravami se samosvorným diferenciálem v min. jedné nápravě

- stroj vybaven řiditelnými nápravami ve třech režimech

- řiditelná přední náprava

- řiditelná přední a zadní náprava

- ředitelné přední a zadní náprava – tzv. krabí chod

- stroj vybaven teleskopickým výložníkem

  - rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem

  - výložník vybaven rychloupínacím zařízením včetně hydraulického ovládání zajišťovacích čepů z pracovního místa strojníka

  - výška zdvihu výložníku min. 8 m (paletovací výška)

  - nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 5 500 kg (nosnost na vidlích, paleta hloubky 1 000 mm)

  - nosnost výložníku při min. 2 000 kg při dopředném dosahu (nosnost na vidlích, paleta hloubky 1 000 mm)

  - proporcionální ovládání výložníku pomocí joystiku

  - výložník opatřen min. jedním hydraulickým okruhem pro připojení příslušenství

- stroj vybaven pohonem 4x4

- stroj osazen pneumatikami vhodnými pro provoz na pozemních komunikacích (ne traktorový vzorek), minimální průměr ráfku R24 (doporučený rozměr pneumatik 460/70 R24)

- stroj vybaven reverzním chodem ventilátoru (chladiče)

- stroj vybaven hydraulickým systémem:

  - osazen pístovým čerpadlem s proměnlivým množství dodávaného oleje s průtokem min. 150 l/min.

  - tlak v hydraulickém systému min. 260 bar

  - hydraulický systém a nádrž na olej min. 95 litrů

- stroj vybaven systémem tlumení rázů ramene během jízdy

- stroj osazen kabinou:

  - splňující bezpečnostní předpisy ROPS/FOPS

- vybavení kabiny:

  - audiovizuální identifikátor zatížení výložníku

  - sedačka strojníka – nastavitelná vzduchem odpružená včetně vyhřívání a bezpečnostního pasu

  - topením a klimatizací

  - nastavitelným sloupkem řízení

  - radiem s handsfree (připojení přes Bluetooth)

  - stěračem s ostřikovačem – čelního, zadního a střešního skla v případě, že stroj vybaven

- stroj dodán včetně příslušenství:

  - plovoucí paletizační vidle pro rychloupínač o délce 1 200 mm

  - lžíce včetně otěruvzdorného břitu o objemu min. 2 m3 a šířce min. 2 500 mm

- stroj dále vybaven:

  - palivovou nádrží o objemu min. 150 litrů

  - uzávěrem nádrže vybaveným bezpečnostním zámkem

  - kryt motoru opatřen bezpečnostním zámkem

  - min. 6 ks pracovních světel – 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku

  - zakrytováním podvozku (provoz v agresivním prostředí – posypová sůl)

  - blatníky

  - tažným okem včetně elektroinstalace

  - automatickým centrálním mazáním v nerezovém provedení pro nasazení v posypové soli

  - stěrkou nečistot teleskopického výložníku

  - funkcí pro automatické vyklepávání lopaty

  - funkcí paměti nářadí – automatizovaný návrat nářadí do stanovené pozice

  - minimálně vnějším spínačem pro odtlakování hydraulického okruhu pro příslušenství

  - úložným boxem na nářadí

  - varovným zvukovým tónem při couvání

  - zadní kamerou (doporučena integrace obrazu do přístrojové desky stroje)

  - na střeše umístěn LED maják oranžové barvy. Technické parametry výstražného světla-světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M), možnost také výše popsaný typ výstražného světla ve variantě s magnetem)

- stroj vybavit systémem sledování polohy (GPS), který používá ve svých strojích zadavatel.  Systém GPS je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS

- stroj vybaven zařízením pro vážení nakládaného materiálu (doporučen systém od společnosti Tenzováhy, s.r.o. – provoz jednotného systému v rámci provozu zadavatele). Zařízení umístěno v pracovním dosahu strojníka. Zařízení vybaveno tiskárnou pro tisk dokladů o hmotnosti naloženého materiálu. Vážící zařízení musí splnit minimálně tyto požadavky:

  - zobrazení hmotnosti nakládaného materiálu

  - nastavení více příslušenství (min. 2 nakládací lžíce)

  - tisk vážního lístku

  - uchazeč uvede do nabídky další možnosti tohoto zařízení

- stroj dodán v barevném provedení RAL 2011

- stroj dodán včetně antikorozního ošetření podvozku, rámu, ramene, upínače a náprav pro nasazení v posypové soli (doporučen speciální nástřik na bázi vosku a podobně)