Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky

-

Technické požadavky

Zadavatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

se sídlem: Jaselská 190/7, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 00637998

Veřejná zakázka: „Výměna kastlových oken – PD“

1. Stávající stav a požadavky památkové ochrany

Stávající okna ve všech průčelích jsou novodobá a postrádají tradiční řemeslnou hodnotu. V uličních průčelích jsou instalována okna dvojitá, ve dvorních průčelích převážně též dvojitá. Rámy současných výplní, byť subtilní, nevykazují tradiční dobovou profilaci a okapničky na křídlech jsou zhotoveny z plechu, nikoliv ze dřeva, což neodpovídá historickému stavu. Na základě historické fotodokumentace lze jednoznačně doložit, že původní okna byla kastlová, s odlišným poměrem výšek skel horních a spodních křídel (1:2 nebo vyšším, nikoliv 1:1) a spodní křídla byla členěna podélnými sklodělícími příčlemi.

2. Technické, materiálové a řemeslné požadavky

2.1 Uliční průčelí

- Nová okna musí být kastlová, vyhotovená z lepených profilů; použití EURO profilů není přípustné.

- Členění i profilace oken budou odvozeny z historických podkladů; vyžaduje se subtilnost a tvarování odpovídající původnímu stavu.

- Okapničky na křídlech budou vždy ze dřeva; použití plechu není přípustné.

- Profilovaná římsa na poutci musí odpovídat historickému provedení.

- Předpokládá se dvoubarevné provedení: interiérové části v odstínu lomené bílé, exteriérové části v odstínu tmavším než je fasáda objektu.

- Okenní křídla v dolní poloze budou pouze otvíravá (popřípadě fixní v rámu), způsob otvírání musí odpovídat původnímu stavu.

- Okenní kličky budou zhotoveny z mosazi, tvarově musí odpovídat dobovému, případně původnímu provedení.

- Panty budou ocelové, válcového tvaru (např. typ TRIO), opatřené návleky v barevném odstínu rámu vnitřní části okna.

- Přípustné je použití izolačních skel.

- V případě realizace nových vnitřních parapetů musí být tyto zásadně ze dřeva.

2.2 Dvorní průčelí

- V těchto částech je přípustná realizace jednoduchých oken s izolačním zasklením.

- Ostatní technické, materiálové a řemeslné požadavky zůstávají shodné jako v případě uličního průčelí.

Při zpracování projektové dokumentace je nutné důsledně vycházet z dostupné historické dokumentace, včetně dobových fotografií Jaselské 9 a stratigrafického průzkumu fasády této budovy z roku 2014 (dokumentace je uložena v archivu Národního památkového ústavu).

Výše uvedené požadavky jsou závazné a je nutné je bezezbytku respektovat při zpracování projektové dokumentace.