B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1 Popis území stavby	3

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	3

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,	3

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,	3

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,	3

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,	3

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	3

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	3

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	3

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	3

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	4

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	4

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,	4

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,	4

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,	5

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	5

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby	5

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,	5

b) účel užívání stavby,	5

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,	5

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	5

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,	5

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	5

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	6

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	6

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),	6

k) orientační náklady stavby.	6

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	6

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	6

B.2.3 Celkové technické řešení	6

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,	6

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),	7

c) celková spotřeba vody,	7

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,	7

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.	7

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	7

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	7

B.2.6 Základní charakteristika objektů	8

a) popis současného stavu,	8

b) popis navrženého řešení.	8

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	9

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	9

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	10

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	10

b) ochrana před bludnými proudy,	10

c) ochrana před technickou seizmicitou,	10

d) ochrana před hlukem,	10

e) protipovodňová opatření,	10

f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.	10

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	10

a) napojovací místa technické infrastruktury,	10

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	10

B.4 Dopravní řešení	10

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	10

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	10

c) doprava v klidu,	11

d) pěší a cyklistické stezky.	11

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

a) terénní úpravy,	11

b) použité vegetační prvky,	11

c) biotechnická, protierozní opatření.	11

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	11

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a	11

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	11

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	11

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	11

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	11

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	11

B.7 Ochrana obyvatelstva	11

B.8 Zásady organizace výstavby	11

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Obvod staveniště je dán polohou stávající silnice II/152, místní komunikace a polohou okolních staveb (bytové domy, základní škola, rodinné domy apod.). Dále je obvod staveniště vymezen hranicemi soukromých pozemků (oplocením).

Území se nachází v zastavěném území části města Ivančice ve stávajících uličních koridorech na ulic Novohorská a Horní Hliníky. Zástavba je tvořena rodinnými domy, bytovými domy a hřbitovem.

Plochy na kterých se stavba nachází slouží jako pozemní komunikace, v rámci stavby dojde k záboru stávající zeleně a to z důvodu umístění nových komunikací pro pěší za účelem zajištění větší bezpečnosti chodců.

### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku podél stávajících pozemních komunikací. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

### c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny průzkumy, které by charakterizovaly geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry předmětného území.

### d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Pro předmětnou stavbu nebyly provedeny výše uvedené průzkumné práce.

### e) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Navržená stavba se nenachází v území s ochranou podle jiných právních předpisů.

### f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území.

### g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.

### h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde k nutnosti kácení vzrostlých stromů. Celkem jsou ke kácení navrženy 2 stromy.

### i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Realizací stavby dojde k dotčení pozemku v ochraně ZPF. Konkrétně se jedná o pozemek parc. č. 2427/3 vedený jako zahrada. Plocha záboru je 5,0m2.

### j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

- Dopravní napojení

  - SO 101 – Chodník je napojen na stávající chodník v místě stávajícího přechodu pro chodce na ulici Horní Hliníky.

  - SO 102 – Chodník je napojen na stávající chodník v místě stávajícího přechodu pro chodce na ulici Novohorská.

- Napojení na elektrickou energii

  - Stavba nevyžaduje.

- Napojení na splaškovou kanalizaci

  - Stavba nevyžaduje.

- Napojení na dešťovou kanalizaci

  - V rámci stavby dojde k výměně stávajících uličních vpustí za nové. Dále dojde k doplnění nových uličních vpustí tak, aby byla komunikace řádně odvodněna. Nové i stávající uliční vpusti budou napojeny do stávající jednotné kanalizace. V rámci objektu SO 102 dojde ke zrušení části stávajícího betonového žlabu. V místě jeho ukončení bude umístěna uliční vpusť a úsek bude dále zatrubněn potrubím  DN 250 PP SN10.

- Bezbariérový přístup ke stavbě

  - Stavba je navržena jako bezbariérová tak, aby splňovala platné vyhlášky a normy. V rámci chodníku jsou realizovány bezbariérové úpravy pro nevidomé.

### k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

V rámci stavby nejsou vyvolané investice.

### l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavební záměr bude realizován na níže uvedených pozemcích v k.ú. Ivančice

| POŘ. ČÍS. | ČÍSLO PARCELY DLE KN | LV | VLASTNÍK NEMOVITOSTI (JMÉNO, BYDLIŠTĚ, SPRÁVA) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| k.ú. Ivančice |  |  |  |  |
| 1 | 3166/1 | 10001 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice | Ostatní plocha |
| 2 | 3161/1 | 946 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno | Ostatní plocha |

Stavební záměr bude realizován na níže uvedených pozemcích v k.ú. Kounické Předměstí

| POŘ. ČÍS. | ČÍSLO PARCELY DLE KN | LV | VLASTNÍK NEMOVITOSTI (JMÉNO, BYDLIŠTĚ, SPRÁVA) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| k.ú. Kounické Předměstí |  |  |  |  |
| 1 | St. 120/1 | 10001 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice | Zastavěná plocha a nádvoří |
| 2 | 2427/3 | 10001 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice | zahrada |
| 3 | 214/2 | 10001 | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice | Ostatní plocha |
| 4 | 214/1 | 2964 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno | Ostatní plocha |

### m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Stavbou nevzniknou ochranná nebo bezpečnostní pásma.

### n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje monitoring.

### o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Popis viz. bod B.1. j)

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Projektová dokumentace řeší novostavbu dvou úseků nových chodníků.

### b) účel užívání stavby,

Navržená stavba bude sloužit k pěší obslužnosti předmětných lokalit.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalé stavby.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Pro danou stavbu nebude nutno vydat výjimku z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Bude doplněno.

### f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Návrhová rychlost

Chodník je navržen výhradně pro pěší, cyklistický provoz bude na místní komunikaci.

Šířkové uspořádání

je navržen v šířce 2,0 m + 0,15 m obrubník.

### g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje řešení ochrany podle jiných právních předpisů.

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Výpočet dešťových vod

Qdeš = φ * i * A

Odtokový koeficient  φ:	0.8 (dlažba), 0.9 (asfalt)

Intenzita deště i:		129 l.s-1.ha-1

Plocha A:		ha

SO 101 - Qdeš = 0.8 * 129 * 0.001 = 0,103 l/s

SO 102 - Qdeš = 0.8 * 129 * 0.001 = 0,103 l/s

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předmětná stavba nebude členěna na etapy.

Zahájení stavby		: duben 2023 (předpoklad)

Dokončení stavby	: prosinec 2023 (předpoklad)

Doba realizace		: předpoklad 9 měsíců

### j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Neřeší se.

### k) orientační náklady stavby.

2 500 000,- kč včetně dph – přesná cena bude stanovena po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projektové dokumentace řeší novostavbu dvou samostatných chodníků. Stavba je navržena v souladu s územním plánem a jeho požadavky na kompozici prostorového řešení.

### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba je navržena s dlážděným povrchem šedé barvy a asfaltovým povrchem (oprava MK v místě výměny obruby) šedé barvy.

## B.2.3 Celkové technické řešení

### a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Skupiny stavebních objektů lze rozdělit následujícím způsobem:

Objekty přípravy staveniště (řada 000)

V rámci objektu je řešeno sejmutí ornice, kácení dřevin a jiné přípravné práce

Objekty pozemních komunikací (řada 100)

V rámci objektů jsou řešeny novostavby chodníků.

Podrobnosti o jednotlivých stavebních objektech jsou součástí kapitoly B.2.6. a technických zpráv jednotlivých objektů.

### b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Stavba pro provoz nevyžaduje žádné zdroje energie mimo dodávku elektrické energie pro veřejné osvětlení, které zůstává stávající a nevyžaduje navýšení odběru.

### c) celková spotřeba vody,

Stavba pro provoz nevyžaduje žádné zdroje vody.

### d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Stavbou vzniknou pouze odpady ze stavebních prací, provozem stavby budou vznikat pouze odpady z běženého znečištění a údržby komunikací atmosférickými vlivy.

Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy. Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou, jsou patrné z přílohy B.8 – Zásady organizace výstavby.

Z hlediska emisí se jedná o zplodiny z provozu vozidel, vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení se jedná o nízké znečištění.

### e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Stavba nemá požadavek na napojení na veřejnou komunikační síť.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavebních úprav je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Popis bezbariérových úprav:

V místě zřízení místa s možností přechodu přes místní komunikace budou provedena rampová úprava 12.50 % směrem ke stávající silnici, dále jsou navrženy varovné pásy šířky 0.40 m. Varovné pásy budou provedeny ze zámkové slepecká dlažby se strukturovaným povrchem červené barvy. Varovné pásy budou protaženy do výšky 8cm nad komunikaci.

V místě stávajících sjezdů budou provedeny bezbariérové úpravy spočívající ve zřízení varovného pásu ze zámkové slepecké dlažby se strukturovaným povrchem červené barvy. Varovné pásy budou protaženy do výšky 8cm nad komunikaci.

V místě stávajícího přechodu pro chodce budou provedeny signální pásy o šířce 0,80m, dále budou provedeny varovné pásy šířky 0,40m, které budou protaženy do výšky 8cm nad komunikaci.

Jako vodící linie budou sloužit chodníkové obrubníky osazené 60 mm nad okraj dlažby.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných obecných podmínek pro výstavbu, respektováním platných technických norem a dalších navazujících předpisů (TP, TKP, vzorové listy a další) a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na PK. Vedení komunikací a ostatních částí je navrženo v souladu s požadavky všech závazných předpisů řešící bezpečnosti při užívání (směrové a výškové vedení trasy, bezpečnostní zařízení a dopravní značení, zajištění přehlednosti trasy a křížení, umístění pevných překážek v dostatečných vzdálenostech, popř. jejich ochránění). Na komunikacích bude prováděna běžná údržba, zjištěné závady budou odstraňovány.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) popis současného stavu,

V současné době jsou pro pohyb pěších z důvodu absence chodníků využívány zelené pásy. Při zhoršeném počasí pak chodci využívají k pohybu silnici II/152 což je z bezpečnostního hlediska nevyhovující. V místě přechodů pro chodce pak nejsou realizovány úpravy pro nevidomé.

### b) popis navrženého řešení.

Návrh spočívá v návrhu dvou samostatných úseků chodníků, které přímo navazují na stávající chodníkové vedení města Ivančice. Začátek úseku je v obou případech navrženo v místě stávajících přechodů pro chodce.

#### 1. Pozemní komunikace

#### a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

#### b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

SO 101 Novostavba chodníku, ul. Horní Hliníky

Předmětem stavebního objektu je novostavba chodníku na ulici Horní Hliníky. Začátek chodníku je v místě stávajícího přechodu pro chodce odkud bude dále trasa chodníku pokračovat podél silnice II/152. Chodník pak bude odbočovat do ulice Horní Hliníky a bude umístěn do zeleného pásu mezi opěrnou stěnu a stávající místní komunikaci. Chodník bude ukončen na parc. č. 3166/1 v místě ukončení opěrné stěny. Chodník je navržen v proměnné šířce 2,0 m – 1,65m.

SO 102 Novostavba chodníku, ul. Novohorská

Předmětem stavebního objektu je novostavba chodníku na ulici Novohorská. Začátek chodníku je v místě stávajícího přechodu pro chodce odkud bude dále trasa chodníku pokračovat podél silnice II/152. Chodník pak bude odbočovat do ulice směrem ke hřbitovu a bude umístěn do zeleného pásu mezi hřbitovní stěnu a stávající místní komunikaci. Chodník bude ukončen na parc. č. st. 120/1 v místě zpevněných ploch u obřadní síně. Chodník je navržen v jednotné šířce 2,0 m.

Společný popis:

Povrch chodníků bude tvořen betonovou dlažbou šedé barvy vyjma bezbariérových úprav, které budou tvořeny červenou dlažbou se strukturovaným povrchem. Chodníky budou od silnice nebo odděleny betonovou silniční obrubou s výškou nášlapu +12cm. Od zelených ploch pak budou odděleny chodníkovou obrubou s výškou nášlapu min. +6cm. Příčný sklon chodníků bude 2,0% směrem ke komunikaci.

#### 2. Mostní objekty (neobsazeno)

#### a) výčet objektů a zdí,

#### b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory:

-

#### 3. Odvodnění pozemní komunikace

Během realizace stavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody.

Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odváděny pomocí uličních vpustí do stávající městské kanalizace.

#### 4. Tunely, podzemní stavby a galerie (neobsazeno)

#### a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

#### b) technické vybavení tunelu,

#### c) navržená technologie výstavby,

#### d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

#### 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony (neobsazeno)

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

#### 6. Vybavení pozemní komunikace

#### a) záchytná bezpečnostní zařízení,

#### b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

#### c) veřejné osvětlení

Zůstává stávající.

#### d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

#### e) clony a sítě proti oslnění.

#### 7. Objekty ostatních skupin objektů

#### a) výčet objektů,

| SO | Název | vlastník | správce |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ |  |  |  |
| 001 | Příprava území |  |  |
| 002 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |

#### b) základní charakteristiky,

#### c) související zařízení a vybavení,

#### d) technické řešení,

#### e) postup a technologie výstavby.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neřeší se.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Plánovaný záměr bude řešit novostavbu chodníku. Citace bod B.2.3. Celkové technické řešení

Požadavky požární ochrany se týkají řešení návrhu pozemních komunikací - jejich rekonstrukce. Návrh respektuje požadavky dané zejména vyhláškou č. 23/2008 Sb. Po dokončení stavby dojde ke zlepšení přístupnosti zájmového území.

Stávající venkovní zdroje požární vody nebudou stavbou dotčeny.

Zabezpečení požární vody bude beze změn a bude dle ČSN 73 0873.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Při provádění je nutné dodržovat předpisy a vyhlášky BOZP. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.

Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

### d) ochrana před hlukem,

Stavba nevyžaduje.

### e) protipovodňová opatření,

Stavba nevyžaduje.

### f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba nevyžaduje.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Neřeší se.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neřeší se.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

-

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

-

### c) doprava v klidu,

-

### d) pěší a cyklistické stezky.

-

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

V rámci výstavby zastávkového zálivu bude nutno provést násyp a následné svahování.

### b) použité vegetační prvky,

V rámci vegetačních úprav dojde k zatravnění zemních těles komunikací a nezpevněných ploch dotčených stavbou, jako náhradní výsadby budou použity dřeviny dle požadavků příslušných orgánů ochrany přírody.

### c) biotechnická, protierozní opatření.

Protierozní opatření budou součástí stavby zemních těles – ohumusování, zatravnění, sklony svahů, opevnění lomovým kamenem.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Neřeší se.

### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

### živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Neřeší se.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Neřeší se.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Neřeší se.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Neřeší se.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### Zásady návrhu zařízení staveniště

1x buňka

1 x sociální zařízení

Pro skladové hospodářství jsou navrženy skladové plochy volné nezpevněné. Odstavení stavebních strojů na volné ploše.

### Návrh postupu na provádění výstavby

- Plošné vytyčení stavby

- Zemní práce

- Odvodnění

- Konstrukční vrstvy komunikací

- Obrubníky a doplňující konstrukce

#### V Letovicích, prosinec 2022

#### Vypracoval: Josef Novák