STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

## Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

PŘESTAVBA WC A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU SŠDOS, KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Vzduchotechnika – TECHNICKÉ A UŽITNÉ STANDARDY

Dokumentace pro vydání stavebního povolení/zadávací dokumentace stavby

Počet stran 2

Zak.č.  938/13

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Březen 2014

TS-P721-01

Trubky a tvarovky z polypropylenu hrdlové pro kanalizační systémy uvnitř budov. Těsnění

elastomerovým kroužkem

TS-P728-01

Ventilační kruhové potrubí bílé včetně tvarovek, určené pro vzduchotechnické rozvody, třída hořlavosti C1, teplotní odolnost 45°, spojování zasunutím, popř. těsnící páskou

TS-P728-02

Radiální ventilátor plastový s mřížkou a zpětnou klapkou v provedení na zeď s nastavitelným časovým doběhem pro potrubí D100, s kuličkovými ložisky určený pro teplotu 0-40°C.

Průtok vzduchu: min. 98m3/hod

Statický tlak: min. 115Pa

Výkon: cca 30W

Hlučnost: max. 45dB

Napětí: 220V

Barva: bílá

TS-P728-03

Axiální ventilátor plastový s mřížkou a zpětnou klapkou v provedení do potrubí D 100 s nastavitelným časovým doběhem, s kuličkovými ložisky určený pro teplotu 0-40°C.

Průtok vzduchu: min. 135m3/hod

Statický tlak: min. 120Pa

Výkon: cca 30W

Hlučnost: max. 30dB

Napětí: 220V

Barva: bílá