STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

## Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

PŘESTAVBA WC A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU SŠDOS, KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Průvodní, souhrnná a technická zpráva

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran: 12

Zak.č.  938/13

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Březen 2013

OBSAH

1)Průvodní,souhrnná a technická zpráva+ výpis výrobků a jejich užitných a tech. standardů

2)Technické standardy

3)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

4)Výkresová část

-Situace stavby				1:500		v.č.1

-Stávající stav-rozsah úprav 1.NP		1:200		v.č.2

-Stávající stav-rozsah úprav 2,3,4.NP	1:200		v.č.3

-WC chlapci 1.NP				1:50		v.č.4

-WC chlapci 2.NP				1:50		v.č.5

-WC dívky 3.NP				1:50		v.č.6

-WC dívky 4.NP				1:50		v.č.7

-Úklid 1.NP					1:50		v.č.8

-WC učitelé 2.NP				1:50		v.č.9

A- Průvodní zpráva

A.1) Identifikační údaje

A.1.1) Údaje o stavbě

a) název stavby:	Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS Krumlovská 25, Ivančice

b) místo stavby:	Ivančice, Krumlovská 25, parc.č.780, k.ú. Ivančice

c) předmět dokumentace	Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS Krumlovská 25, Ivančice

## A.1.2.) Údaje o stavebníkovi	SŠDOS Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 , 672 01 Moravský  Krumlov / Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.449/3, Brno-Veveří

A.1.3) Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

A2)- Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření stávajícího stavu objektu a investiční záměr stavebníka

A3)- Údaje o území

a) rozsah řešeného území

-stavba je řešena v rámci komplexu území stávajícího areálu SŠDOS v Ivančicích na parc. st.780, k.ú. Ivančice

b) dosavadní využití a zastavěnost území

## - využití objektu se navrženou úpravou nemění, veškeré pozemky, kromě veřejné části kanalizační přípojky ( parc.č. 497/2 –Město Ivančice)  jsou majetkem investora

c) údaje o ochraně území

-součástí stavby je nové napojení splaškové a dešťové kanalizace kanalizační přípojkou do hlavního řadu na ul. B.M. Kuldy za podmínek ochrany správců stávajících sítí.

d) údaje o odtokových poměrech

-dešťové vody jsou likvidovány odvodem do jednotné kanalizace

e) údaje o souladu s UPD

-stavba je v souladu s UPD

f) údaje o dodržení obec. požadavků	 na využití území

-využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- na využití území nejsou kladeny žádné požadavky dotčených orgánů

h) seznam výjimek

-Území stavby nevyžaduje udělení výjimek

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

-stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice

j) seznam dotčených pozemků a staveb

Stavba je navržena na následujících pozemcích:

parc.č. st. 780, k.ú. Ivančice

parc.č. 497/2, k.ú. Ivančice

A4)- Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené

-Jedná se o stavební úpravy stávající dokončené stavby

b) účel užívání stavby

b1) Účelem stavby je rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově areálu SŠDOS v Ivančicích  (komplex budov na parc.č. 780, k.ú. Ivančice) v rozsahu:

-WC dívky 4.NP

-WC dívky 3.NP ( včetně úklidové komory pro uklízečku)

-WC chlapci 2.NP

-WC chlapci 1.NP

-WC zaměstnanci 2.NP ( včetně sprchového koutu pro zaměstnance)

-Místnosti pro uklízečky 1.NP

b2) Součástí rekonstrukce je též kompletní výměna rozvodů technického zařízení v jednotlivých buňkách a jejich napojení na stávající zdroje, rekonstrukce rozvodů ležaté kanalizace v objektu hlavní budovy, přípojka kanalizace na veřejnou kanalizační síť a napojení splaškové kanalizace ze všech budov areálu do této přípojky.

c) trvalá nebo dočasná stavba

-jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby

-bez ochrany

e) údaje o dodržení tech. požadavků	na stavby

- stavba je navržena v souladu s vyhl.268/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

-stavba respektuje požadavky dotčených orgánů v rámci jejich vyjádření k projektové dokumentaci

g) seznam výjimek

-stavba nevyžaduje udělení výjimek

h) navrhované kapacity stavby

-přestavba nemá vliv na stávající kapacity stavby

i) základní bilance stavby

- přestavba nemá vliv na zásadní nárůst žádných energií

Veškeré potřebné energie budou rezervovány ze stávajících rozvodů ve škole

j) základní předpoklady výstavby

-předpokládaný termín zahájení stavby 7/2014

-předpokládaný termín ukončení stavby 12/2014

-stavba bude provedena v 1. Etapě

k) orientační náklady stavby

-viz samostatná část „Návrh rozpočtu stavby“

A5)- Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba je zahrnuta do jednoho stavebního objektu

B- Souhrnná technická zpráva

B.1)-  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

-stavební pozemek je stávající pozemek parc.č.st.780, k.ú. Ivančice, na kterém stojí komplex budov SŠDOS Moravský Krumlov.

b) výčet a závěry provedených průzkumů.

-na plánovanou stavbu byla projektantem provedena prohlídka stávajících konstrukcí a možnosti jejich použití pro plánovaný účel. Přestavbou se nezasáhne do nosných konstrukcí objektu

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

-v blízkosti stavby se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. V rámci realizace přípojky kanalizace je nutné respektovat ochranná pásma správců jednotlivých sítí s nimiž se přípojka kříží nebo jde v souběhu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území

-stavební pozemek je mimo záplavové území

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

-stavba svým působením neovlivní sousední stavby ani pozemky

f) požadavky na asanace, demolice a kácení

-nejsou

g) požadavky na zábory ZPF

-nejsou

h) územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a tech. infrastrukturu

- předpokládá se svedení jednotlivých větví ležaté kanalizace do centrální kanalizační šachty na nádvoří areálu a odtud přípojkou do hlavního uličního řadu DN 300 na ulici Beneše Metoda Kuldy.

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

-nejsou

B.2) - Celkový popis stavby

B.2.1)  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavbou se řeší:

1/ rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově areálu SŠDOS v Ivančicích  (komplex budov na parc.č. 780, k.ú. Ivančice) v rozsahu:

-WC dívky 4.NP

-WC dívky 3.NP ( včetně úklidové komory pro uklízečku)

-WC chlapci 2.NP

-WC chlapci 1.NP

-WC zaměstnanci 2.NP ( včetně sprchového koutu pro zaměstnance)

-Místnosti pro uklízečky 1.NP

Kapacitně je vzhledem k dispozičním možnostem s přihlédnutím k nutnosti minimalizace stavebních úprav a zachování všech dosavadních prostor k výuce sociální zařízení navrženo na 180 chlapců a 180 dívek což je vzhledem k velikosti výukových prostor školy (10 tříd) hodnota optimální.

Rozmístění a velikost jednotlivých sociálních zařízení po podlažích je dáno dispozicí stávajících WC a možnostmi jejich stavebních úprav vzhledem  k dispozici ostatních prostor budovy.

Součástí rekonstrukce je též kompletní výměna rozvodů technického zařízení v jednotlivých buňkách a jejich napojení na stávající zdroje.

2/ rekonstrukce rozvodů ležaté kanalizace v objektu hlavní budovy, přípojka kanalizace na veřejnou kanalizační síť a napojení splaškové kanalizace ze všech budov areálu do této přípojky.

Předpokládá se svedení jednotlivých větví ležaté kanalizace do centrální kanalizační šachty na nádvoří areálu a odtud přípojkou do hlavního uličního řadu DN 300 na ulici Beneše Metoda Kuldy. Vzhledem ke skutečnosti, že není možné zjistit hloubku ležaté kanalizace stávajících větví je v propočtu stavby uvažováno s případnou přečerpávací jí

B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o rekonstrukci části sociálního zařízení resp. splaškové kanalizace bez vlivu na architektonické a urbanistické řešení

B.2.3)  Dispoziční a provozní řešení

Přestavba nemá vliv na celkové dispoziční a provozní řešení. Dochází k menším změnám dispozic vlastních jednotlivých úseků sociálních zařízení.

B.2.4)  Bezbariérové užívání stavby

-neřeší se

B.2.5)  Bezpečnostní řešení stavby

-provádění stavebních prací a vlastní provoz musí být v souladu s bezpečnostními předpisy:

-Zákoník práce-zákon.č. 262/2006Sb.

-Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

-Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, jako prováděcí předpis k novému zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nahrazuje vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Postup práce bude sledován a vždy před zahájením stavebních prací prokonzultován s pracovníkem stavebního dozoru, který bude tyto práce sledovat a bude za jejich kvalitu a bezpečnost při provádění odpovědný investorovi .

Související právní normy a předpisy

-Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Nařízení vlády č. 378/2001Sb (bezpečnost provozních strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí))

-Nařízení vlády č. 362/2005Sb (BP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky)

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Zákon č. 185/12001 Sb. O odpadech

-Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

-Zákon č. 174/1968 Sb o státním dozoru nad bezpečností práce ve znění zákonů č. 575/1990 Sb.,č.159/1992 Sb., č.47/1994 Sb., č.71/2000Sb., č.124/2000Sb., č.151/2002 Sb., č.309/2002Sb., č.320/2002 Sb.,

-Zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb.,č.274/2001Sb., č.13/2002Sb.,č.76/2002Sb.,č.86/2002Sb, č.120/2002Sb.,č.309/2002Sb.,č.320/2002Sb.

-Zákon č. 274/2003 Sb. , kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

-Nařízení vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

-Nařízení vlády č. 82/1999Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

ČSN 74 4505 Podlahy, Všeobecná ustanovení.

Prostředí ve všech navržených prostorech bude stanoveno odbornou komisí projekční organizace v rámci zpracované projektové dokumentace.

Elektrická zařízení budou navržena tak, aby respektovala ČSN řad 33 a34.

B.2.6)  Základní technický popis stavby

V jednotlivých prostorách soc. zařízení objektu dojde k vybourání nepotřebných stavebních konstrukcí a odstranění stávajících technických zařízení a rozvodů.

Provedou se nové stavebně-dispoziční úpravy, nové instalace a zařízení TZB, úpravy povrchů a kompletace technického zařízení

B.2.7)  Technická a technologická zařízení

Vytápění: bude provedena výměna otopných těles, přívodů a ventilů

TUV: bude připojeno na centrální ohřev TUV v kotelně, resp. osazeny elektrické ohřívače TUV

Vnitřní vodovod z potrubí PE napojení na stávající rozvod vody ve škole

Kanalizace vnitřní z plastového potrubí, ležatá KG-SN8, napojení do nové přípojky kanalizace

Kanalizace dešťová svedena do nové přípojky kanalizace společně s kanalizací splaškovou

Elektroinstalace-rozvody elektroinstalace přes podružný rozvaděč připojeny ke stávajícím rozvodům ve škole. Bude využito předem připraveného přívodu od rozvaděče k WC v podhledu posledního podlaží

Vzduchotechnické zařízení

Jako doplňkové odvětrání prostorů soc. zařízení je navrženo podtlakové odvětrání pomocí malých axiálních ventilátorů do potrubí s řízenou dobou rozběhu a doběhu

B.2.8)  Požárně bezpečnostní řešení

Navržené úpravy nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení

B.2.9)  Zásady hospodaření s energiemi

Novostavba je navržena v souladu s požadavky 73 0540.

B.2.10)  Hygienické požadavky na stavby

Osvětlení denní  okny v kombinaci s umělým, větrání přirozené okny v kombinaci s nuceným odvětráním prostor soc. zařízení. Povrchy omyvatelné, podlahy omyvatelné, protiskluzné

B.2.11)  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V bezprostřední blízkosti stavby se nenachází žádné zdroje z vnějšího prostředí s negativním dopadem na plánovanou stavbu

B.3)-  Připojení na technickou infrastrukturu

-a) napojovací místa tech. infrastruktury, přeložky

-b) připojovací rozměry, kapacity, délky

-veškerá napojení budou provedena ze stávajících přípojek a rozvodů ve škole bez nutnosti navyšování hodnoty hl. jističe

B.4)-  Dopravní řešení

-a) popis dopravního řešení

-b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

-c) doprava v klidu

-netýká se

B.5)-  Řešení vegetace a souvislejších terénních úprav

-netýká se

B.6)-  Popis vlivů stavby  na životní prostředí

-a) vliv na životní prostředí

Stavba se nachází v obytné zóně .

Během stavby dojde v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní vliv nelze nikdy zcela vyloučit. Zhotovitel musí učinit všechna dostupná opatření, aby se tyto negativní vlivy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících a pracujících v přilehlých objektech ( udržovat dobrý technický stav strojového parku, čistit chodníky a vozovky, provádět úklid pracoviště). Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních.

Vlastní stavba nemá vliv na intenzitu hladiny hluku neboť neobsahuje technologie se zdrojem hluku.

Nakládání s odpady

Dodavatel bude nakládat s odpady vzniklými při stavební činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou uloženy na řízenou skládku určenou investorem dle kategorie odpadu. O nakládání s odpady bude vedena evidence. Likvidace všech odpadů bude prováděna firmou s certifikací osvědčující soulad s požadavky normy ISO 14001.

Z hlediska zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl.381/2001 Ministerstva ŽP budou při výstavbě produkovány následující odpady :

č. odpadu: 	17 01 01

Název odpadu: 	Beton

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 01 02

Název odpadu: 	Cihly

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 01 07

Název odpadu: 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 02 01

Název odpadu: 	Dřevo

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 02 02

Název odpadu: 	Sklo

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 02 03

Název odpadu: 	Plasty

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 06 04

Název odpadu: 	Izolační materiály

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení:  		         Určí investor

Odpadní materiály, stavební suť a přebytečná zemina, které vzniknou při přestavbě objektu, se odvezou na skládku, kterou určí investor.

Likvidace TKO v rámci svozu TKO.

-b) vliv na přírodu

-bez škodlivých vlivů

-c) chráněná území

-nejsou

-d) návrh podmínek zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

-netýká se

-e) návrh ochranná a bezpečnostní pásma

-nejsou

B.7)  Ochrana obyvatelstva

-netýká se

B.8)  Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

-napojení dopravní a technické infrastruktury pro účely ZS ze  stávajících rozvodů školy

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a demolice, kácení dřevin

-netýká se

c) maximální zábory pro staveniště

-nejsou, veškeré plochy pro zařízení staveniště poskytne investor z vlastních zdrojů

d) bilance zemních prací, požadavky na přesun a deponie zemin

-netýká se

D- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D1- Dokumentace stavebního objektu

D1.1. Architektonicko – stavební řešení

a) Technická zpráva

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu bez vlivu na jeho architektonický výraz . Vně objektu se uplatní pouze komínky odvětrání vzduchotechniky, které vzhledem ke svým rozměrům nemají žádný pohledový význam

D1.2. Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

-Bourací práce

Budou zdemontovány zařizovací předměty a dělící montované příčky

Budou vybourány nepotřebné zděné příčky , konstrukce podlah a odsekány obklady

-Stavební úpravy

Budou provedeny dozdívky otvorů ve zdivu z cihel/tvárnic pálených na maltu M5

Budou provedeny nové příčky převážně z desek z pórobetonu do tenkovrstvé malty s osazením ocelových zárubní

V posledním podlaží bude proveden zavěšený podhled ze sádrokartonu na dvojitý kovový rošt s tepelnou izolací z minerální plsti tl. 220mm s parotěsnou folií

Budou provedeny úpravy povrchů a to formou opravy omítek stávajících stěn s jejich přeštukováním, resp. nové omítky hrubě zatřené pod obklady resp. štukové mimo obklady.

Budou provedeny izolace pod nově pokládané mazaniny z těžkého asfalt. modifikovaného pásu na penetrační nátěr.

Budou provedeny betonové mazaniny z betonu C25/30 pod finální úpravu povrchu podlah

Budou provedeny finální úpravy povrchů stěn obklady. Budou použity keramické obkladačky 200x250mm, lesklý povrch

Budou provedeny finální úpravy povrchů podlah keramickou dlažbou 200x200mm, s protiskluzností R9

Po skončení úprav povrchů se provede montáž dřevěných vnitřních dveří včetně obložkových zárubní, montáž sanitárních příček z DTD desek tl. 28mm do Al rámů

V poslední fázi se provedou malby na nově zřizovaných resp. upravovaných štukových površích.

Podrobná specifikace technických standardů specifických dodávek je obsažena v samostatné části „ Technické a užitné standardy“ resp. „Výpisy výrobků“

b) Výkresová část

Viz výkr. č. 1-9

c) Statické posouzení

Navržené úpravy jsou bez zásahu do statických konstrukcí objektu

D1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Navržené úpravy nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení objektu

D1.4. Technika prostředí staveb

Vytápění: bude provedena výměna otopných těles, přívodů a ventilů

TUV: bude připojeno na centrální ohřev TUV v kotelně, resp. osazeny elektrické ohřívače TUV

Vnitřní vodovod z potrubí PE napojení na stávající rozvod vody ve škole

Kanalizace vnitřní z plastového potrubí, ležatá KG-SN8, napojení do nové přípojky kanalizace

Kanalizace dešťová svedena do nové přípojky kanalizace společně s kanalizací splaškovou

Elektroinstalace-rozvody elektroinstalace přes podružný rozvaděč připojeny ke stávajícím rozvodům ve škole. Bude využito předem připraveného přívodu od rozvaděče k WC v podhledu posledního podlaží

Vzduchotechnické zařízení

Jako doplňkové odvětrání prostorů soc. zařízení je navrženo podtlakové odvětrání pomocí malých axiálních ventilátorů do potrubí s řízenou dobou rozběhu a doběhu

Technika prostředí staveb včetně přípojky kanalizace je řešena v samostatných částech projektové dokumentace

D2- Dokumentace technických a technologických objektů

-nejsou