TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DPS

DODATEK Č. 1

LIKVIDACE AZBESTOVÉHO POTRUBÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE KOUPELEN V POKOJÍCH KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY BAŽANTNICE, P. O. HODONÍN

LOKALITA: PARC. Č. ST. 5952/1, Č. P. 3273/1, K. Ú. HODONÍN

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Ing. Zbyněk Neduchal

Datum:        	04/2020

Zakázka č.:  	2020-010

Technologický postup likvidace azbestového kanalizačního potrubí

Stávající odpadní kanalizační potrubí je z azbestových potrubí. Proto se jejich demontáž bude řídit následujícímu pravidly:

- Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu bude provádět renomovaná firma, která zaručí řádné dodržování technologického postupu demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění.

- Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici JmK podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Náležitosti takového hlášení stanoví vyhláška 432/2003 Sb. v § 5.  Požadavky pro nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy  v  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky  ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, a předpisech souvisejících.

- Dodržením požadavků tohoto nařízení vlády a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou vytvořeny předpoklady k ochraně osob tyto práce provádějící  a i jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště.

- Novela zákona 258/2000 Sb., uveřejněná ve sbírce zákonů pod číslem 392/2005 Sb., nově tuto povinnost hlášení nevyžaduje, jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou uvedeny v §2 návrhu nové vyhlášky (jde o práce například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází z novely Zákoníku práce - zákon č. 46/2004 Sb. § 134 d) odst. 2.

- Bude vymezeno „kontrolované pásmo“.

- Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou s hepafiltrem zachycujícím i azbestová mikrovlákna, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví.

- Pracovníci během práce nesmějí jíst, pít a kouřit. Po ukončení pracovní směny bude jejich oděv vyčištěn popř. zlikvidován (v případě, použití jednorázových pracovních pomůcek). Toto bude probíhat v pouze tomu určené místnosti. Poté bude pracovníkům umožněno osprchování se.

- Bude zamezeno úniku prachu do okolního nechráněného prostředí z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady.

- Bude snížena prašnost buď prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou popř. nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší.

- Potrubí bude postupně rozebíráno. Nebude používáno lámání, rozbíjení a řezání rozbrušovací pilou.

- Po ukončení prací je třeba prostor vysát za pomoci výkonných průmyslových vysavačů, osazených rovněž hepafiltry.

- Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsnitelných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny  do zařízení, které je určeno k jejich  odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.

Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených – za podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Lze je tedy odstraňovat na skládkách skupiny S-OO a S-NO při splnění požadavků §4 (zákon č.258/2001 Sb., NV 178/2001 Sb., vyhláška 432/2003) a tedy v souladu se schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení.

Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit na situačním plánku (součást provozního řádu)!  Podrobné podmínky jsou předmětem vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Vypracoval: 	Ing. Zbyněk Neduchal

Prost Hodonín s.r.o.

V Hodoníně  04/2020