REKONSTRUKCE

VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA

ZASTÁVKA

- SPOLEČNÁ DOKUMENTACE  STAVBY

- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Brno:            	09/2019

Zpracovatel:	JANSPORT PROJEKT, s.r.o.

Ing.arch. Zdeněk JANSKÝ

Ing. Tomáš JANSKÝ, Ing.arch Iveta Janoušková

# Popis území stavby

### CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU

Staveniště se nachází v severní části obce Zastávka, na okraji zastavěné části obce na plochách stanovených územním plánem jako plochy pro vyšší občanské vybavení a sport.

Okolní pozemky mají územním plánem určeny částečně stejnou kategorizaci a plochy pro parky a lesoparky. Stavební pozemek, na kterém bude probíhat rekonstrukce se nachází uvnitř areálu navazujícího na školská zařízení v okolí stavby.

Pozemek školního víceúčelového hřiště je přístupný po místních komunikacích navazující   na komunikaci vedoucí ze Zastávky směrem do Velké Bíteše.

V podélném i příčném směru je pozemek v místě uvažované stavby víceúčelového hřiště rovinný. Hlavní vstup na pozemek je orientován ze severní strany z přístupového chodníku. Vjezd na stavbu je po místních komunikacích po ulici U školy a bránou do areálu z jižní strany. Pro příjezd na stavbu je nutné tuto cestu upravit.

### VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM)

Bylo provedeno podrobné výškové a polohové zaměření odbornou firmou. Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa stavby. Byl proveden hydrogeologický průzkum viz. samostatná příloha projektové dokumentace.

### STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Dle územně plánovací informace do předmětné parcely č.339/4 nezasahuje žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.

### POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉRMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Pozemek s p.č. 339/4 není v záplavovém ani poddolovaném území.

### VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Vzhledem k faktu, že se jedná o rekonstrukci stávajícícho víceúčelového hřiště a nedojde

k navýšení kapacit, nebude mít stavba odlišný vliv na okolní zástvbu. Vzhledem k použití nových bezprašných povrchů bude mít spíše pozitivní dopady na okolí stavby.

Po dobu výstavby bude v pracovní době v okolí objektu zvýšená hlučnost z důvodu vlastní výstavby a dopravy materiálů. Dodavatel je povinen v okolí stavby udržovat čistotu a nezpůsobovat nadměrnou prašnost, navrhne a provede opatření aby prachem nezatěžoval okolní prostory.

Dodavatelé přizpůsobí denní režim výstavby tak, aby okolní stávající objekty nebyly rušeny nadměrným hlukem. Práce v nočních hodinách se nepředpokládají. Pracovní dobu projedná dodavatel před zahájením prací s investorem.

Z těchto důvodů hygienická stanice může požadovat zpracování a dokladování dodavatelem, že během realizace stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní prostor, pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro chráněné venkovní prostory staveb stanovené vládním nařízením č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V hodnocení bude zohledněna hluková zátěž ze stacionárních i mobilních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost a další.

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v okolí stavby. Odtok vody z běžeckého oválu a víceúčelového hřiště bude zajištěn drenážním potrubím a sveden do průlehu.

### POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Rekonstrukce vyžaduje kácení některých dřevin. ( viz. samostatná část - inventarizace zeleně) Stavba nevyžaduje žádné asanace ani demolice stávajících okolních objektů.

### POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Pro rekonstrukci víceúčelového hřiště nebude nutné provést žádný zábor zemědělské půdy ani zábor ploch pro plnění funkce lesa.

### ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Hřiště bude napojeno na veřejnou dopravní infrastrukturu. Na napojení hřiště na dopravní infrastrukturu se  nic nemění. Vzhledem k charakteru stavby nebude víceúčelové hřiště napojeno na technickou infrastrukturu.

### VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE.

Stavba bude probíhat jako samostatná stavba, která nebude ovlivňovat realizaci staveb jiných investorů v okolí. Pokud by došlo ke  kolizi s jinou stavbou je nutné koordinovat tyto stavby, tak aby nedošlo ke kolizi obou staveb. Stavba si nevyžaduje související investice.

# CELKOVÝ POPIS STAVBY

### ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Stavba bude užívána jako školní víceúčelové hřiště pro výuku žáků Gymnázia T.G. Masaryka.

B.2.1.a       Funkční náplň stavby

Stavba bude plnit funkci sportoviště a to pro výuku tělesné výchovy žáků gymnázia T.G. Masaryka. Dále bude sloužit pro pořádání atletických závodů gymnázia.

B.2.1.b       Základní kapacity funkčních jednotek

Běžecký ovál a rovinka:

Plocha z polyuretanu atletický ovál, rovinka a skok do dálky cca 865 m2

Víceúčelové hřiště

Plocha z umělého trávníku cca 874 m2

Plocha z polyuretanu basketbalové hřiště cca 157 m2

Zatrvaněná plocha cca 82 m2

Délka oplocení areálu :

Délka 184,2 m

Délka záchytných sítí výška 5 m:

Délka 39,3 m

B.2.1.c       Maximální produkovaná množství odpadů a emisí

Stavba vzhledem k svému charakteru a funkčnímu využití nebude produkovat odpady ani emise.

### CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

### URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ

Záměrem je rekonstruovat stávající školní víceúčelové hřiště. Tento záměr plně respektuje urbanistické řešení okolí a nebude rušit stávající zástavbu v okolí.

Z územního hlediska koncepce stavby plně respektuje územní prvky, svým charakterem stavba bude rozvíjet stavební prvky, výškovým zónováním a hmotovým řešením  neovlivní krajinný ráz.

### ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení bude podřízeno funkčnímu využití. Stavba  bude sloužit jako sportovní plocha. Tomu bude uzpůsobeno architektonické ztvárnění. Nejvetší prvky budou tvořit samotné sportovní plochy. Hřiště bude barevně odlišeno od běžecké dráhy.

### CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Provozně dispoziční řešení vychází ze základního rozvržení funkčních zón

Provozní schema dělí objekt do dvou základních části:

- Běžecký ovál, plošné parametry jsou uvedeny v kapitole B.2.1.

- Víceúčelové hřiště, plošné parametry jsou uvedeny v kapitole B.2.1.

Vzhledem k funkci objektu technologie výroby nepřichází v úvahu.

### BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Prostory sportoviště a přístupové prostory k nim jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu uzpůsobeny a jsou plně bezbariérové podle přílohy k vyhl. č. 398/2009 Sb.

Protiskluznost  všech povrchů sportovních konstrukcí bude v souladu s předpisy ČÚBP.

### BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost při užívání bude zabezpečena jednak kvalitním provedením (zkontrolováno bude při převzetí díla a při kolaudaci), jednak pravidelnou údržbou všech zařízení prostřednictvím oprávněných osob.

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

### STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Návrh řešení obsahuje následující stavební objekty:

SO01 Atletický ovál

SO 01 ATLETICKÝ OVÁL:

Stavební objekt bude tvořit běžecký ovál se třemi běžeckými drahami a běžeckou rovinkou, na které bude probíhat lehko atletická výuka v hodinách tělesné výchovy. Součástí tohoto oválu bude i rozběžiště a doskočiště pro skok daleký. Uprostřed běžeckého oválu vznikne hřiště pro malou kopanou, volejbal a nohejbal o rozměru 33 x 20 m. V severní části hřiště vznikne pro streetbasketbal. Za brankami vnitřního víceúčelového hřiště budou umístěny záchytné sítě výšky 5 m. Atletický ovál bude opatřen drenážním systémem pro odvod vody do průlehu u hodu koulí. Hřiště bude ve školním roce v provozu v období od září do října a od dubna do června, kdy je přijatelné počasí pro pobyt žáků/studentů mimo budovu gymnázia.

Školní hřiště není ozvučeno ani osvětleno umělým osvětlením. Z toho vyplývá, že zde nebude probíhat hudební produkce, která by negativně ovlivňovala okolní zástavbu a školu samotnou. Vzhledem k tomu, že není hřiště osvětleno, bude jeho provoz probíhat pouze v denních hodinách.

Povrch víceúčelového hřiště bude tvořen umělým trávníkem. Lajnování bude umožňovat hraní volejbalu, nohejbalu a malé kopané. Běžecký ovál s běžeckou rovinkou bude mít povrch tvořený polyuretanem dvouvrstvým, v místě streetbalového hřiště pak jednovrstvým polyuretanem.

Sloupky oplocení areálového budou kotveny do patek. V místě stávající opěrné stěny budou kotveny do této zdi. Oplocení bude o výšce 1,8 m.

### MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Pro všechny části stavby se jedná především o zajištění stability podkladních vrstev sportovních povrchů.

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Stavba vzhledem k svému charakteru a způsobu využívání neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

- Vzhledem k charakteru se PBŘ zpracovává samostatně. Jedná se o hřiště bez požárního zatížení. Samotné hřiště se taktéž nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolních staveb. Přístup pro požární zásah zůstává taktéž bez změn. Podrobněji viz samostatná část.

### ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k svému charakteru a způsobu využívání se neřeší tepelně technické parametry.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Vzhledem k svému charakteru a způsobu využívání se neřeší využití alternativních zdrojů energie.

### HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY

Hygiena, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí budou zabezpečeny jednak projekčním řešením, jednak organizačními opatřeními během provozu.

Projekční zabezpečení

Mikroklimatické podmínky budou zabezpečeny v souladu s:

- vyhláškou 4ÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění

- nařízením vlády č. 361/2007 Sb. (podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci)

- vyhláškou č. č.389/2009 Sb. (o obecných požadavcích na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace)

- nařízením vlády č. 362/2005 Sb. (o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky)

a všemi dalšími platnými zákonnými předpisy a normami

Odsávání škodlivin a větrání

Vzhledem k svému charakteru a způsobu využívání se neřeší.

Ochrana životního prostředí

Užívání sportovního areálu nebude nijak ovlivňovat životní prostředí. Školní hřiště nebude produkovat žádné odpady. Gymnázium je zapojeno do svozu komunálního odpadu.

ZÁSADY ŘESĚNÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ

Rekonstrukce školního víceúčelového hřiště nebude mít žádný zásadní vliv na svoje okolí.

### OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení nepřichází v úvahu

b)  OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení nepřichází v úvahu

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEISMICITOU

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení nepřichází v úvahu

d) OCHRANA PŘED HLUKEM

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení nepřichází v úvahu

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Staveniště se nenachází v lokalitě s možností výskytu povodní

f) OSTATNÍ ÚČINKY

Staveniště se nenachází v lokalitě s žádnými zvláštními opatřeními

# PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Vzhledem k svému charakteru a způsobu využívání stavby nedojde k napojení na technickou infrastrukturu.

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY

Vzhledem nenapojení stavby na technickou infrastrukturu se neřeší připojivací rozměry a kapacity napojení.

# DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

      - POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Pozemek školního víceúčelového hřiště je přístupný po místních komunikacích navazující   na komunikaci vedoucí ze Zastávky směrem do Velké Bíteše.

      - NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Pozemek školního víceúčelového hřiště je přístupný po místních komunikacích navazující   na komunikaci vedoucí ze Zastávky směrem do Velké Bíteše.

- DOPRAVA V KLIDU

Parkovací kapacita se nijak nezmění. Pro parkování bude využito stávajících parkovacích míst u hřiště.

- PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení se neřeší.

# ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

      - TERÉNNÍ ÚPRAVY

Vzhledem k tomu, že pozemek není členitý, dojde k úpravě a vyrovnání plochy po výstavbě školního váceúčelového hřiště a následné úpravy po jejím dokončení.

      - POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY

Dojde k zatravnění plochy kolem hřiště včetně vsakovacího průlehu.

      - BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení nepřichází v úvahu

# POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU

      - VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA ODPADY A PŮDA

Rekonstrukce atletického oválu nebude mít žádný vliv na životní prostředí dané lokality.

            - Ochrana ovzduší

Vzhledem k charakteru stavby nemá vliv na okolní ovzduší.

            - Ochrana vod

Likvidace vody bude řešena na pozemku. Veškeré srážkové vody budou zasakovat do podloží při naplnění schopností vsakovat vou v ploše hřiště bude přebytečná voda odvedena drenážemi do vsakovacího průlehu

            - Ochrana přírody a krajiny

Ochrana přírody a krajiny bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré stavební práce budou prováděny na vymezeném staveništi. K záboru zemědělské půdy nedojde. Výstavba objektu není v rozporu s ochranou přírody a krajiny v této části města.

            - Odpady

S veškerým odpadem bude nakládáno i nadále v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (o odpadech – úplné znění částka 33/2005 Sb.) ve znění zákona č.314/2006, vyhláškou č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), zákonem č.477/2001 Sb. (o obalech) a všemi dalšími předpisy v platném znění.

Vybudování školního víceúčelového hřiště nebude mít praktický vliv na množství a druhy v současnosti produkovaných odpadů.

Během realizace školního víceúčelového hřiště vzniknou následující odpady dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.:

| č.odpadu | Název odpadu | Kategorie | Množství | Způsob nakládání s odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | zemina a kamení bez nebezpečných látek | O | 1500 t | N1/D1 |
| 17 01 07 | směsi betonu, cihel | O | 8 t | R5/D1 |
| 17 04 05 | Železo | O | 0,4 t | R4 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 5 t | R1 |

Veškerý odpad bude realizační firmou průběžně odvážen.

Odpad č. 17 05 04 – zemina a kamení bez nebezpečných látek bude moci být využita na zavážky a terénní úpravy či bude odvážena na určenou skládku

      - VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU

Školní víceúčelové hřiště nebude mít žádný vliv na přírodu a krajinu

      - VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení nepřichází v úvahu

      - NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení nepřichází v úvahu

      - NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení nepřichází v úvahu

Dle územně plánovací informace do předmětné parcely č. 339/4 nezasahuje žádné ochrané pásmo.

# OCHRANA OBYVATELSTVA

SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z  HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu funkčnímu zařazení nepřichází v úvahu.

# ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

      - POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Pro vlastní stavební úpravy se předpokládá zabezpečení zásobování elektrickou energii ze stávajících rozvodů v prostoru hřiště.

      - ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Pro stavbu se s odvodněním objektu neuvažuje. Bude docházet k přirozenému vsaku do podloží.

      - NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÚ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojení staveniště je zajištěno ze stávající komunikace z ulice U školy a dále pak ulice Lipová.

      - VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

Po dobu stavby bude v okolí objektu zvýšená hlučnost z důvodu vlastní výstavby a dopravy materiálů. Stavebník je povinen v okolí stavby udržovat čistotu a nezpůsobovat nadměrnou prašnost. Práce nad pozemky ve vlastnictví jiných osob budou prováděny se souhlasem a s podmínkami těchto vlastníků.

      - OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Staveniště bude zabezpečeno areálovým oplocením. Při stavbě dojde k zamezení vstupu nepovolaných osob. Během stavby dojde k ochraně stávajícíh stromů v místě kolizí se stavbou a navážením materiálů.

      - MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ

Pro provádění stavby není třeba zábory mimo pozemek stavebníka. Dojde k zabrání pouze

vlastního pozemku stavby. Pro příjezd ke stavbě je nutné si vyřídit patřičná povolení.

      - MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADU

Třídění a likvidaci odpadů ze stavby je nutné provádět podle zákona o odpadech. Při kolaudaci stavby stavebník předloží doklady o ekologické likvidaci odpadů.

      - BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zemní práce budou prováděny při provádění podkladních vrstev hřiště . Veškerá odtěžená zemina a kamení bude odvezena na řízenou skládku. Deponie vytěžených zemin bude na samotném pozemku. To samé platí pro návoz kameniva do podkladních vrstev.

Bilance zemních prací

Odtěžená zemina a kamení      cca 700 m3

Podkladní vrstvy návoz  (štěrkpísek a kamenivo)      cca 700 m3

      - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Stavba hřiště zatíží životní prostředí pouze zvýšenou prašností a hlukem v pracovní době.

      - ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Bezpečnost a hygiena práce bude zabezpečena v souladu s vyhláškou ČÚBP č.48/1982 Sb,   zákonem č. 258/2000 Sb.(o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 392/2005 Sb.), zákonem č.20/1966 Sb. (o péči o zdraví lidu) ve znění pozdějších zákonů, vyhláškou č.398/2009 Sb. (o obecných požadavcích na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace) a všemi dalšími platnými hyg.předpisy či ČSN. Všechna strojní a technologická zařízení budou instalována a provozována v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky (ve znění příslušných nařízení vlády pro jednotlivé skupiny výrobků) a v souladu s technickou dokumentací dodanou před jejich instalací v českém jazyce.

- Technické a technologické vybavení

Veškeré vybavení bude instalováno odbornými firmami v souladu se všemi bezpečnostními pravidly a pro všechna zařízení budou k dispozici podrobné návody pro provoz a instalaci. Před uvedením do provozu budou zařízení odborně odzkoušena.

- Zabezpečení stavby z hlediska všeobecné bezpečnosti provozu

Zabezpečení stavby z hlediska bezpečnosti provozu bude v souladu s vyhláškou ČÚBP č.48/1982 Sb., vyhláškou MH č.174/1994 Sb, ČSN 74 4505 a 74 4547, ČSN 74 3305 atd.

Komunikační prostory:

Horizontální komunikační prostory jsou navrženy v souladu s vyhláškou ČÚBP č.48/1982 Sb. (§11 a 16) a ČSN 74 4505 (odolnost proti poškození, rovinnost, spádování k  podlahovým vpustím, podlahová úprava. Nášlapná vrstva podlah splní požadavek bezpečnosti proti skluzu (min. koeficient tření 0,2) dle ČSN 74 4507.

- Bezpečnost práce při provádění stavebních prací

Stavební a bourací práce budou probíhat v areálu investora a za jeho dozoru. Činnost bude koordinována tak, aby byly minimalizovány její negativní dopady na okolí a nebyla nepříznivě ovlivněna činnost (prašnost i hlučnost bude snížena na minimum). Při všech stavebních pracích budou zajištěny požadavky na bezpečnou ochranu zdraví pracovníků stavby i ostatních osob. Dodržena budou předepsaná bezpečností opatření daná nařízením vlády č. 362/2005 Sb. (o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).

      - ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB

Tyto úpravy není nutné realizovat.

      - ZÁSADY PRO DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Pro dopravní opatření bude nutné osadit značky a zajistit vyjádření pro provádění stavby se správci komunikací. Ochrana inženýrských sítí není z doposud známých podkladů zapotřebí.

      - STANOVENÍ SPECIELNÍCH PODMÍNEK

Výstavba nebude potřebovat stanovení specielních podmínek.

      - POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

            - Odstranění stávajích prvků a vrstev

            - Odkopávky zemin

            - Základové konstrukce  sloupů

            - Odvodnění

            - Podkladní vrstvy

            - Oplocení

            - Sportovní povrchy

Ing. Tomáš Janský