REKONSTRUKCE

VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA

ZASTÁVKA

- SPOLEČNÁ DOKUMENTACE  STAVBY

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Brno:            	09/2019

Zpracovatel:	JANSPORT PROJEKT, s.r.o.

Ing.arch. Zdeněk JANSKÝ

Ing. Tomáš JANSKÝ, Ing.arch Iveta Janoušková

- Účel objektu

Stavebí projekt řeší opravu havarijního stavu víceúčelového hřiště. Stávající sportoviště již nevyhovují svým stavem dalsímu využívání. Stavební objekt bude tvořit běžecký ovál se třemi běžeckými drahami a běžeckou rovinkou, na které bude probíhat lehkoatletická výuka v hodinách tělesné výchovy. Součástí tohoto oválu bude i rozběžiště a doskočiště pro skok daleký. Uprostřed běžeckého oválu vznikne hřiště pro malou kopanou,volejbal a nohejbal. V severní části hřiště pro streetbasketbal. Za brankami vnitřního víceúčelového hřiště budou umístěny záchytné sítě. Hřiště bude odvodněno drenážním systémem pro odvod vody do průlehu umístěného u hodu koulí. Hřiště bude ve školním roce v provozu v období od září do října a od konce dubna do června, kdy je přijatelné počasí pro pobyt žáků/studentů mimo budovu gymnázia.

Školní hřiště není ozvučeno ani osvětleno umělým osvětlením. Z toho vyplývá, že zde nebude probíhat hudební produkce, která by negativně ovlivňovala okolní zástavbu a školu samotnou. Vzhledem k tomu, že není hřiště osvětleno, bude jeho provoz probíhat pouze v denních hodinách.

Víceúčelové hřiště

Povrch víceúčelového hřiště bude tvořen umělým trávníkem. Lajnování bude umožňovat hraní volejbalu,nohejbalu a malé kopané. Hřiště bude o rozměr 33 x 20 m. Běžecký ovál s běžeckou rovinkou bude mít povrch tvořený polyuretanem.

Sloupky oplocení budou kotveny do patek. V místě stávající opěrné stěny budou kotveny do této zdi.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a barevného řešení objektu, řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu

  - Architektonické řešení objektu

Architektonické řešení bude podřízeno funkčnímu využití. Stavba  bude sloužit jako sportovní plocha. Tomu bude uzpůsobeno architektonické ztvárnění. Nejvetší prvky budou tvořit samotné sportovní plochy. Hřiště bude barevně odlišeno od běžecké dráhy.

  - Dispoziční řešení objektu

Víceúčelové hřiště bude tvořit běžecký ovál se třemi drahami a běžeckou rovinkou, na které bude probíhat lehkoatletická výuka v hodinách tělesné výchovy. Součástí tohoto oválu bude i rozběžiště a doskočiště pro skok daleký. Uprostřed běžeckého oválu bude opět víceúčelové hřiště  pro malou kopanou, volejbal a nohejbal. V severní části vnitřku oválu bude, za záchytnými sítěmi s mantinelem, hřiště pro streetbasketbal. Za oběma brankami vnitřního víceúčelového hřiště budou umístěny záchytné sítě s mantinely. Hřiště bude odvodněno drenážním systémem pro odvod vody do průlehu umístěného u hodu koulí.

  - Barevné řešení

Barevně řešené jsou především jednotlivé sportoviště víceúčelového hřiště. Běžecký ovál je proveden z červeného stříkaného polyuretanu. Oproti tomu je víceúčelové hřiště uvnitř oválu provedeno z umělé trávy v barvě zelené olivové. Další polyuretanový povrch streetbasketbalového plácku je taktéž červený, i když nepatrně jiné barvy, protože je kladen finišerem. Posledním barevným řešením je oplocení kolem areálu to je v barevném odstínu RAL 6005, a záchytné sítě s mantinelem za brankami jsou zelené a výplň mantinelů ze dřeva v odstínu antická pinie.

  - Barevné řešení

Prostory sportoviště a přístupové prostory k nim jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu uzpůsobeny a jsou plně bezbariérové podle přílohy k vyhl. č. 398/2009 Sb.  Protiskluznost  všech povrchů sportovních konstrukcí bude v souladu s předpisy ČÚBP.

- Základní údaje o objektu

Běžecký ovál a rovinka:

Plocha z polyuretanu atletický ovál, rovinka a skok do dálky cca 865 m2

Víceúčelové hřiště

Plocha z umělého trávníku cca 874 m2

Plocha z polyuretanu basketbalové hřiště cca 157 m2

Zatrvaněná plocha cca 82 m2

Délka oplocení areálu :

Délka 184,2 m

Délka záchytných sítí výška 5 m:

Délka 39,3 m

- Technické a konstrukční řešení

## Přípravné práce

Provede se vyklizení stavebního pozemku. Zejména stávajícího sportovního vybavení. Dále se provede polohové a výškové vytýčení s napojením na geodetický polohový a výškový vytyčovací bod. Provede se úprava oplocení a zabezpečí se staveniště proti pohybu osob. Dále se provede úprava příjezdu ke staveništi. Vykácí se stromy a nálety jednak bránící samotné stavbě, tak i na příjezdu ke staveništi.

  - Bourací práce a H.T.Ú

Dojde k vytrhání stávajících betonových obrubníků kolem jednotlivých sportovišť. Odstraní se stávající sloupky v ploše hřiště včetně betonových základů. Vybourá se stávající vodoměrná šachta a zaslepí se přívodní potrubí. Dále dojde k vybourání stávajícího doskočiště, odrazových prken a odveze se písek. Po dokončení těchto prací dojde k odstranění jednotlivých povrchů sportovišť, včetně podkladních vrstev až na hloubku upravené pláně. Po takto provedených úpravách terénu se podloží pláně se vyrovná a zhutní se vibračním válcem na hodnotu Edef2 = min.20 Mpa s provedením kontrolního měření na min. 4-ech bodech.

  - Drenážní systém

Do připravené pláně víceúčelového hřiště se provedou výkopy pro jednotlivá drenážní pera.

Dna drenážních per se ručně začistí a dospádují. Připravený výkop se po obvodu vystele filtrační geotextilii 300g/m2. Na dno se položí PVC drenážní flexi potrubí. Potrubí se poté obsype drceným kamenivem frakce 8-16. Musí se dbát aby potrubí bylo stále ve spádu k sběrné drenáži. Drenážní systém je napojen na vsakovací průleh.

  - Konstrukce sportovních povrchů

    - Betonové konstrukce

Sportovní povrch je utažen mezi betonové záhonové obrubníky. Obrubníky jsou osazeny do beton. lože s obetonováním boků z C 12/15 na konstrukční štěrkový podsyp. Patky záchytných sítí jsou o rozměrech 0,8x0,8x1,05 m z betonu C 20/25.

    - Podloží a povrch hřiště

Na upravenou pláň budou navrstveny hutněné násypy z předepsaných druhů kameniv. Na tyto bude potom uložen nášlapný umělý sportovní povrch.

Skladba sportovního povrchu polyuretan dvouvrstvý-ovál:

- polyuretan dvouvrstvý		  	  13 mm (cca)

- EPPV                                                      35 mm

- štěrkodrť	0-32 mm		  40 mm

- drc. kamenivo 32-63 mm		200 mm

- štěrkopísek				  60 mm

Skladba sportovního povrchu polyuretan jednovrstvý vnitřní hřiště - basketbal:

- polyuretan jednovrstvý	               11 mm (cca)

- EPPV                                                      35 mm

- štěrkodrť	0-32 mm		  40 mm

- drc. kamenivo 32-63 mm		200 mm

- štěrkopísek                                             60 mm

Skladba sportovního povrchu UMT vnitřní hřiště :

- UMT      		  	               24 mm (cca)

- drc. kamenivo 0-4 mm	              	  20 mm

- drc. kamenivo 4-8 mm		               40 mm

- drc. kamenivo 8-16 mm		  50 mm

- drc. kamenivo 32-63 mm		160 mm

- štěrkopísek                                             60 mm

Skladba sportovního povrchu - pískové doskočiště

- technický písek		             400 mm

- geotextilie

- štěrkopísek                	                            50 mm

Skladba sportovního povrchu – vrhací kruh

- beton C 25/30 XF3 		             120 mm

- štěrkodrť		                          250 mm

Skladba zpevněných ploch :

- zámková dlažba 200/100	               60 mm

- drc. kamenivo 4-8 mm		               40 mm

- štěrkodrť	0-32 mm		 200 mm

  - Doskočiště pro skok do dálky

Doskočiště je o rozměru 7 x 3 m. Výplň doskočiště tvoří technický písek. Doskočiště ohraničují obrubníky s gumovou hranou Kolem je vytvořena čistící zóna z rohoží z přírodního kaučuku. Tato rohož je položena zámkovou dlažbu utopenou oproti obrubám o 2 cm, tak aby rohož byla ve stejné úrovni jako obruby kolem doskočiště. Součástí doskočiště jsou dvě odrazová deska pro skok do dálky. Jedna ve vzdálenosti 0,5 m od hrany doskočiště a druhá ve vzdálenosti 2 m.

  - Vrh koulí

Vrhací kruh o průměru 2135 mm je tvořen ocelovým rámem zabetonovaným z betonem odolným proti střídání povětrnostních podmínek C25/30 XF3 tl. 15 cm, na který se nanese protiskluzový povrch. Do rámu je pak ukotveno zarážecí plastové břevno. Cely tento kruh je na štěrkovém podkladu tl. 20 cm.

  - Sportovní vybavení

Hřiště je dále vybaveno sportovním vybavením pro jednotlivé sporty. Pevně ukotveny jsou konstrukce na streetbasketbal. Ta je kotvena do betonového základu z betonu C 20/25 o rozměrech 1,2x1,2x1 m. Kotvení je buď na zabetonování nebo na chemickou kotvu dle výrobce konstrukce. Dále jsou zde sloupky na volejbal. Ty je možné vytahovat ze zabetonovaných ocelových pouzder. Základy jsou z betonu C 20/25  o rozměru 1x1x1 m. Posledním jsou branky na malou kopanou. Ty jsou kotveny do základu z betonu C 20/25  pomocí kotevních šroubů a desek. Rozměr základů je 1,2x0,4x0,6m a jsou pod tyčkami a bikem rámu.

  - Záchytné sítě o oplocení basketbalového hřiště pomocí záchytných sítí

Sloupky záchytných sítí s mantinelem budou celkové výšky 5 m. Výška dřevěných mantinelů bude 1 m. Sloupy budou kotveny do základových patek 800/800/1050 mm z betonu C20/25.  Sloupky budou ocelové kruhového profilu 89/3 mm. Vzpěry mezi sloupky záchytných sítí jsou ocelové průměru 57/3 mm. Povrchová úprava těchto zámečnických konstrukcí je žárové zinkování. Mantinelová výplň bude provedena z KVH profilů 180/60 mm. Tyto desky budou mít zkosené hrany. Desky mantinelů budou natřeny lazurovací vícevrstvou barvou 3v1. Odstín antická pinie. Záchytná síť bude s oky 45/45 mm. Materiál sítí bude nenasákavý polyetylén.

  - Areálové oplocení

Areálové oplocení bude ze čtyřhranného poplastovaného pletiva výšky 1,8m. Sloupky oplocení budou kruhového profilu 48/2 mm. Sloupky budou v místě opěrné stěny kotveny na ocelovou plotnu rozměrů 200/200/5 mm. V místech mimo opěrnou stěnu budou sloupky kotveny do základových patek z betonu C 16/20 rozměrů 0,4x0,4x0,8 m. Barevné provedení plutu a sloupků bude RAL 6005.

  - Terénní a sadové úpravy

Po víceúčelového hřiště budou okolní plochy srovnány a horní vrstva okolní plochy ohumusovány a oseta trávou. Totéž bude provedeno v místě vsakovacího průlehu. V případě určení náhradní výsadby ze strany OŽP bude provedeno vysazení stromů. To však je nutné provést mimo areál samotného hřiště.

- Obecně technické požadavky

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení.  Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby-vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb-vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak hygienické a požární).  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP.

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Ing. Tomáš Janský