REKONSTRUKCE

VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA

ZASTÁVKA

- SPOLEČNÁ DOKUMENTACE  STAVBY

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

- Brno:            	09/2019

Zpracovatel:	JANSPORT PROJEKT, s.r.o.

Ing.arch. Zdeněk JANSKÝ

Ing. Ladislav HUF

1. 	IDENTIFIKACE STAVBY

1.1.	ÚDAJE  O STAVBĚ

Název stavby:                        	Rekonstrukce školní

Místo stavby:	                        	Zastávka, Gynázium T.G.M.

parc.č.: 339/1, 339/4

Kraj:	                                    	Jihomoravský

Charakter stavby:       	           	Rekonstrukce

1.2.	ÚDAJE  O STAVEBNÍKOVI

Název:				Gymnázium T.G Masaryka

Sídlo: 				U školy 39, 664 84 Zastávka

Zastoupené:	Mgr. Liborem Hejdou, ředitelem

IČ: 				49459899

1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název:		JANSPORT PROJEKT, s.r.o.

Sídlo:		Dědina 447, 68354 Otnice

IČO:		06027504

DIČ:		CZ 06027504

Vedoucí projektant:       Ing.arch. Zdeněk JANSKÝ  č.autorizace 00756

Zodpovědný projektant:	Ing.Tomáš Janský č.autorizace 1006675

Zodpovědný projektant PBŘ :	Ing. Ladislav Huf

Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnosti staveb

Veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1005501

- 1.4. ÚDAJE O ÚZEMÍ

- Rekostrukce školního hřiště je navržena na místě, kde se v současné době již hřiště nachází a to v blízkosti Gymnázia T.G.M. Svým stavem již nedpovídá současným požadavkům pro sportovní využití. Na místě stávajícího hřiště bude tedy rekonstruován běžecký ovál s běžeckou rovinkou a vnitřním hřištěm o rozměrech 33 x 20 m. Uvnitř atletického oválu je navrženo také doskočiště pro skok do dálky a v severní části plocha pro streetbasketbal.

- Stavba se nenachází v ochraném území podle jiných právních předpisů, v záplavovém území ani  jiném ochraném pásmu.

- Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba dodržuje obecné požadavkyna využití dotčeného území. Stavba splňuje

- požadavky dotčených orgánů.

- Pozemek se nachází v katastrálním území Zastávka (okres Brno - venkov) 791113

Vlastní plocha hřiště

| parc.č | způsob využití | druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 339/4 | sportovní a rekerační plocha | ostatní plocha | Jihomoravský kraj (ve správcovství Gymnázia T.G.M.) |

- 1.5. ÚDAJE O STAVBĚ

- Jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště Gymnázia T.G.  Jedná se pouze o modernizaci stávajícího hřiště. Hřiště bude zabírat stejnou plochu, nedojde tudíž k navýšení jakýchkoli kapacit. Stavba není a nebude kulturní památkou. Stavba bude pro tělesně i zrakově postižené běžně přístupná po místních komunikacích a chodnících. Stavba splnuje všechny do této doby známé požadavky dotčených orgánů a zprávců sítí.

STÁVAJÍCÍ STAV

Jedná se o školní hřiště gymnázia. Hřiště je v současné době oploceno.Tudíž je zabráněno nežádoucímu vstupu na pozemek stavby. Hřiště je zasazeno do svahu a jeho bariéru z velké části tvoří opěrná stěna. Na ploše tohoto hřiště je zastaralý antukový běžecký ovál. Uvnitř tohoto oválu je víceúčelové hřiště se štěrkovým povrchem. Tyto povrchy již nevyhovují běžným provozním a hygienickým požadavkům.  Gymnázium využívá toto hřiště  pro výuku tělesné výchovy.

Kolem areálu dojde v rámci rekonstrukce k odstranění stávajího oplocení areálu a provedení nového.

NAVRHOVANÝ STAV

Rekonstrukci hřiště bude tvořit běžecký ovál se třemi drahami a běžeckou rovinkou, na které bude probíhat lehkoatletická výuka v hodinách tělesné výchovy. Součástí tohoto oválu bude i rozběžiště a doskočiště pro skok daleký. Uprostřed běžeckého oválu bude opět víceúčelové hřiště  pro malou kopanou,volejbal a nohejbal. V severní části vnitřku oválu bude, za záchytnými sítěmi s mantinelem, hřiště pro streetbasketbal. Za oběma brankami vnitřního víceúčelového hřiště budou umístěny záchytné sítěs mantinely. Hřiště bude odvodněno drenážním systémem pro odvod vody do průlehu umístěného u hodu koulí. Hřiště bude ve školním roce v provozu v období od září do října a od dubna do června, kdy je přijatelné počasí pro pobyt žáků/studentů mimo budovu gymnázia.

Školní hřiště není ozvučeno ani osvětleno umělým osvětlením. Z toho vyplývá, že zde nebude probíhat hudební produkce, která by negativně ovlivňovala okolní zástavbu a školu samotnou. Vzhledem k tomu, že není hřiště osvětleno, bude jeho provoz probíhat pouze v denních hodinách.

- PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY

- PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY

- Zahájení stavby:

- 06/2020

- PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY

Délka výstavby v měsících:   4

NAVRHOVANÉ PARAMETRY PLOCH A PROSTOR:

Délka oplocení areálu :

Délka 184,2 m

Délka záchytných sítí výška 5 m:

Délka 39,3 m

Atletický ovál a rovinka:

Plocha z polyuretanu atletický ovál cca 865 m2

Plocha z polyuretanu basketbalové hřiště cca 157 m2

Víceúčelové hřiště

Plocha z umělého trávníku cca 874 m2

Zatrvaněná plocha cca 82 m2

- 2.	Úvod

Jedná se o posouzení požární bezpečnosti stavby venkovního běžeckého oválu a víceúčelového hřiště. Hřiště je přístupné ze všech stran. Příjezdy k hřišti po zpevněných komunikacích zůstávají bez úprav. Hřiště jsou bez požárního zatížení a nenachází se v požárně nebezpečném prostoru jiných staveb.

- 3.	Zařízení pro protipožární zásah

Jedná se víceúčelový areál s umělým povrchem a umělou trávou. Z hlediska požární bezpečnosti návrhu stavby je  ( dle ČSN 73 0802) posuzována pouze možnost zajištění příjezdu požárních vozidel do prostoru navrženého hřiště. Za tímto účelem budou sloužit již zmíněné příjezdové komunikace.

- 4.	Vjezdy a průjezdy

Dle požadavků ČSN 73 08 02 čl 12,3 (vjezdy a průjezdy) musí být pro příjezdy požárních vozidel min. 3500 mm široké a 4100 mm vysoké. Tato podmínka je splněna.

- 5.	Závěr

Podmínky a prostor pro protipožární zásah jsou v PD splněny.