Dodávka a implementace informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Verze: 1.2

Veřejná zakázka: Dodávka a implementace informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje.

Seznam obrázků	3

Seznam tabulek	5

Historie verzí	6

Seznam zkratek	6

1	Popis funkcí v komponentách IS DTM	7

1.1	Portál DTM kraje	7

1.2.	Komponenta – Redakční systém	8

1.2.1	Dokumenty	8

1.2.2	Přidání nového dokumentu	8

1.2.3	Přehled dokumentů	9

1.2.4	Kalendář	9

1.2.5	Obsluha kalendáře	9

1.3	Klient pro výdej dat	11

1.3.1	Vytvoření žádosti o data přes systém IS DTM Kraje	11

1.3.2	Přehled žádostí o data	14

1.3.3	Workflow vydání dat	15

1.3.4	Výdej dat přes IS DMVS	16

1.4	Komponenta pro správu aktualizačních dat	16

1.4.1	Obecné seznámení a přístup do komponenty	16

1.4.2	Předběžné kontroly aktualizačních dat	17

1.4.2.1	Předběžné kontroly prováděné pomocí komponenty pro správu aktualizačních dat	17

1.4.2.2	Předběžné kontroly prováděné pomocí komponenty pro správu aktualizačních dat	19

1.4.2.3	Přehled kontrol	19

1.4.3	Příjem aktualizačních dat	20

1.4.3.1	Podání aktualizačních dat přes systém IS DTM kraje	20

1.4.3.1.1	Podání DTI	20

1.4.3.1.2	Podání KAD	24

1.4.3.2	Příjem aktualizačních dat příchozích ze systému IS DMVS	25

1.4.3.2.1	Příjem aktualizačních dat DTI	25

1.4.3.2.2	Příjem aktualizačních dat GAD	26

1.4.3.2.2.1	Příjem “standardních” aktualizačních dat GAD	26

1.4.3.2.2.2	Příjem aktualizačních dat na hranici krajů	29

1.4.3.2.2.3	Příjem aktualizačních dat na straně kraje A	29

1.4.3.2.2.4	Příjem aktualizačních dat na straně kraje B	31

1.4.3.2.2.5	Příjem aktualizačních dat na hranici kraje a SVÚ	32

1.4.4	Přehled dokumentací	32

1.4.5	Přehled subjektů	33

1.4.6	Přehled geodetů	34

1.5	Desktopová komponenta pro editaci ZPS/TI/DI	34

1.6	Komponenta nastavení kontrol DTM	35

1.7	Komponenta – Georeporty	36

1.7.1	Základní informace	36

1.7.2	Spuštění aplikace	36

1.7.3	Veřejný a neveřejný přístup do aplikace	36

1.7.4	Generování georeportu	36

1.7.5	Historie generování	38

1.8	Komponenta – Metadatový klient	38

1.8.1	Metadatové profily	38

1.8.2	Vytvoření vlastního metadatového profilu	38

1.8.3	Lokalizace nového metadatového profilu	40

1.8.4	Vytvoření metadatového záznamu	41

1.8.5	Správa metadatových záznamů	42

1.9	Mapový klient DTM pro veřejnost	43

1.10	Statistika	47

1.10.1	Statistika - klient	48

1.11	Přihlášení uživatele do systému	56

1.12	Rolesmanager	59

1.12.1	Žádosti	59

1.12.2	Schvalování žádosti	62

1.13	Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy	64

1.14	Komponenta – Existence sítí	64

Seznam příloh	64

# Seznam obrázků

Obrázek 1: Přehled portálu DTM kraje	6

Obrázek 2: Redakční systém - Vytvoření nového dokumentu	7

Obrázek 3: Redakční systém - Přehled dokumentů	8

Obrázek 4: Redakční systém - Obsluha kalendáře – část 1	9

Obrázek 5: Redakční systém - Obsluha kalendáře – část 2	10

Obrázek 6: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 1	11

Obrázek 7: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 2	11

Obrázek 8: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 3	12

Obrázek 9: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 4	12

Obrázek 10: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 5	13

Obrázek 11: Klient pro výdej dat - Přehled žádostí o data	13

Obrázek 12: Klient pro výdej dat - Detail objednávky – Příprava ke stažení	14

Obrázek 13: Klient pro výdej dat - Detail objednávky - Zamítnutá	15

Obrázek 14: Správa aktualizačních dat	16

Obrázek 15: Kontrola dokumentace	17

Obrázek 16: Přehled kontrol	18

Obrázek 17: Podání DTI	19

Obrázek 18: Soubory určené pro IS DMVS	22

Obrázek 19: Podání KAD	23

Obrázek 20: Příjem “standardních” aktualizačních dat GAD	26

Obrázek 21: Přehled dokumentací	32

Obrázek 22: Přehled subjektů	33

Obrázek 23: Přehled geodetů	33

Obrázek 19: Komponenta nastavení kontrol DTM	34

Obrázek 20: Georeporty - Zobrazení přehledu dostupných georeportů nepřihlášenému uživateli	35

Obrázek 21: Georeporty - Formulář pro zadání vstupních parametrů georeportu	36

Obrázek 22: Georeporty - Rozhraní pro zakreslení polygonu zájmového území georeportu	36

Obrázek 23: Georeporty - Zobrazení historie vygenerovaných georeportů přihlášeného uživatele	37

Obrázek 24: Metadatový klient - Tvorba profilu – část 1	38

Obrázek 25: Metadatový klient - Tvorba profilu – část 2	38

Obrázek 26: Metadatový klient - Tvorba profilu – část 3	39

Obrázek 27: Metadatový klient - Správa aliasů	39

Obrázek 28: Metadatový klient - Tvorba aliasu	40

Obrázek 29: Metadatový klient - Úprava aliasu	40

Obrázek 30: Metadatový klient - Vytvoření metadatového profilu - část 1	40

Obrázek 31: Metadatový klient - Vytvoření metadatového profilu - část 2	41

Obrázek 32: Metadatový klient - Vyhledávání v metadatových profilech	41

Obrázek 33: Metadatový klient - Detail metadatového záznamu	42

Obrázek 34: Mapový klient DTM pro veřejnost - Obsah mapy	42

Obrázek 35: Mapový klient DTM pro veřejnost - Vyhledávání	43

Obrázek 36: Mapový klient DTM pro veřejnost - Měření	43

Obrázek 37: Mapový klient DTM pro veřejnost - Poznámky	44

Obrázek 38: Mapový klient DTM pro veřejnost - Nová reklamace	44

Obrázek 39: Mapový klient DTM pro veřejnost - Přehled reklamací	45

Obrázek 40: Mapový klient DTM pro veřejnost - Export	45

Obrázek 41: Statistika - Příklad systémového Dashboardu	48

Obrázek 42: Příklad menu pro výběr ze seznamu dashboardů	48

Obrázek 43: Ovládací prvky uživatelského dashboardu	49

Obrázek 44: Statistika - Založení nového dashboardu – část 1	49

Obrázek 45: Statistika - Založení nového dashboardu – část 2	50

Obrázek 46: Statistika - Založení dashboardu z aktuálně zobrazeného dashboardu	50

Obrázek 47: Statistika - Nastavení dlaždice typ Hodnoty	52

Obrázek 48: Statistika - Nastavení dlaždice typ Tabulka	53

Obrázek 49: Statistika - Nastavení dlaždice typ Graf	54

Obrázek 50: Přihlášení uživatele - část 1	55

Obrázek 51: Přihlášení uživatele - část 2	55

Obrázek 52: Přihlášení uživatele - část 3 (JIP/KAAS)	56

Obrázek 53: Přihlášení uživatele - část 3 (NIA)	57

Obrázek 54: Přihlášení uživatele - část 4 (NIA)	57

Obrázek 55: Rolesmanager - Zobrazení informace pro uživatele z JIP/KAAS	58

Obrázek 56: Formulář žádosti o změnu oprávnění	59

Obrázek 57: Rolesmanager - Žádost - Informace o uživateli	60

Obrázek 58: Rolesmanager - Žádost - Informace o žádosti	61

Obrázek 59: Rolesmanager - Schválení - Výpis žádostí	62

# Seznam tabulek

Tabulka 1: Tabulka s rozsahem a členěním statistických údajů	47

Tabulka 2: Statistika - Typy dlaždic	51

# Historie verzí

| Verze | Datum | Autor | Popis |
| --- | --- | --- | --- |

# Seznam zkratek

| Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface |
| CMS | Centrální místo služeb |
| DI | Dopravní infrastruktura |
| DMVS | Digitální mapa veřejné správy |
| DTM | Digitální technická mapa |
| IS | Informační systém |
| JIP | Jednotný identitiní prostor |
| JMK | Jihomoravský kraj |
| JVF | Jednotný výměnný formát |
| KAAS | Katalog autentizačních a autorizačních služeb |
| NIA | Národní identitní autorita |
| OTP | One-time password (jednorázové heslo) |
| PDF | Portable Document Format |
| TI | Technická infrastruktura |
| WFS | Web Feature Service |
| WMS | Web Map Service |
| WMTS | Web Map Tile Service |
| ZPS | Základní prostorová situace |

# Popis funkcí v komponentách IS DTM

## Portál DTM kraje

Komponenta je přístupná pro role: (Administrátor IS DTM, Security Admin, Správce GAD, Správce dat ZPS, Správce dat TI, Správce dat DI, Vyjadřovatel TI/DI, VSP, Geodet, Auditor IS DTM, Administrátor datového skladu DTM, Host, Anonymní uživatel)

Termínem portál v pojetí informačních technologií označujeme (webovou) aplikaci, která svému uživateli poskytuje jednotným způsobem a centralizované informace z různých zdrojů, které uživatele zajímají nebo se ho nějakým způsobem týkají.

„Portál představuje bezpečný a jednotný bod interakce s různorodými informacemi, obchodními procesy a lidmi, přizpůsobený individuálním potřebám konkrétních uživatelů.“

Obrázek 1: Přehled portálu DTM kraje

V horní části portálu nalezneme nadpis portálu s logem kraje (1). Dále zde máme vyhledávání (2) v rámci portálu. Nikoli v rámci externích modulů. Nedílnou součásti je také portálové menu (3) a nad menu nalezneme sekci Můj portál (4) ve, které se nachází odkazy na správu portálu a komponent využívaných napříč portálem. Sekce Můj portál se zobrazuje pouze u přihlášeného uživatele a obsah se může lišit dle role tohoto uživatele.  Pokud je uživatel přihlášen uvidí zde i svoje jméno a příjmení.

Pod horní částí se nachází karty (5), které odkazují do vybraných modulů a stránek. Tyto karty obsahují i stručný popis. Složení karet se může lišit podle role přihlášeného uživatele. Pod karty se nachází odkaz na ostatní moduly (6).

V prostřední části se uživatel dozví informace O portálu IS DTM (7). Následují Aktuality (8) a povinné náležitosti v rámci realizace portálu (9).

Ve spodní části se nachází rychlé odkazy (10).

## Komponenta – Redakční systém

Komponenta je přístupná pro role: (Administrátor IS DTM, Security Admin, Správce GAD, Správce dat ZPS, Správce dat TI, Správce dat DI, Vyjadřovatel TI/DI, VSP, Geodet, Auditor IS DTM, Administrátor datového skladu DTM, Host, Anonymní uživatel)

### Dokumenty

Modul slouží pro ukládání dokumentů a jejich správu. Modul nalezneme pomocí menu nabídky pod názvem Dokumenty.

### Přidání nového dokumentu

Na stránce  https://{doména}/dokumenty vyplní uživatel Název (1) přidávaného dokumentu, charakter (2), Typ (3), vybere soubor ze svého PC (4). Posledním krokem je vytvoření dokumentu (5). Vytvořený dokument se přidá do přehledu všech dokumentů (více viz kap. 5.5.). Přidávat dokumenty může pouze uživatel s přiřazenou rolí.

Obrázek 2: Redakční systém – Vytvoření nového dokumentu

### Přehled dokumentů

Přehled všech dokumentů obsahuje jednoduchý filtr (1) pro snazší nalezení dokumentů dle názvu, charakteru a typu. Dále lze dokument stáhnout, editovat či smazat (2) dle nastavených rolí uživatele. Pokud uživatel není přihlášen nebo nemá požadovanou roli, tak vidí pouze přehled uložených dokumentů bez možnosti stažení, editace či smazání. Tento uživatel může používat pouze filtr. V levé dolní části najdeme možnost počtu zobrazených dokumentů na jednu stránku (3).

Obrázek 3: Redakční systém – Přehled dokumentů

### Kalendář

Tento modul slouží jako elektronická podoba kalendáře. Kalendář je defaultně zobrazován na stránce  https://{doména}/kalendar a lze se na něj dostat pomocí menu nabídky pod názvem Kalendář.

### Obsluha kalendáře

Uživatel vybere Kategorii (1), (nepovinně) zadá poznámku (2). Dále zadá, časový rozsah (3). V kalendáři je možnost i zadat přesný čas (4). Následně dáme Přidat (5).

Přidaný záznam lze Upravit (6) či Odebrat (7). Stačí kliknout na záznam (8) v kalendáři. Upravit hodnoty a dát Upravit (6). To samé platí při odebrání záznamu. Klikneme na záznam (8) a dáme Odebrat (7). Pokud klikneme na záznam (8), tak se nám ukáže v levém horním rohu (9) celý informační výpis k vybranému záznamu. V pravém rohu máme možnost jednoduché filtrace (10) celého rezervačního kalendáře. Filtr a obslužný kalendář lze zviditelnit nebo skrýt pomocí tlačítek (11 a 12).

Obrázek 4: Redakční systém - Obsluha kalendáře – část 1

Přihlášený uživatel může editovat pouze své záznamy. Nepřihlášený uživatel může pouze nahlížet do záznamů veřejných kategorií, ale nemůže nijak editovat tyto záznamy.

Obrázek 5: Redakční systém - Obsluha kalendáře – část 2

## Klient pro výdej dat

Komponenta je přístupná pro všchny uživatelské role. Některé části komponenty (schvalování výdejů, konfigurace, zda je výdejní sada ke schválení nebo ne, přístup k přehledu všech žádostí o data je dostupný jen některým rolím (Administrátor IS DTM, Auditor IS DTM, Administrátor datového skladu DTM, Správce GAD, Správce dat ZPS, Správce dat TI, Správce dat DI).

Klient pro výdej dat slouží k vydávání dat DTM a ke správě procesů s výdejem spojených. Autentizace do komponenty bude prováděna pomocí komponenty zajišťující autentizaci a autorizaci všech přístupů a vstupů do IS DTM a jeho komponent (přes portál IS DTM). Výdeje se dají rozdělit podle pravidelnosti žádostí na výdeje pravidelné a nepravidelné, podle náplně dat na výdeje dat veřejných a neveřejných a podle typu dat. Více k jednotlivým částem komponenty je popsáno níže u této komponenty.

### Vytvoření žádosti o data přes systém IS DTM Kraje

V tomto případě se jedná o nepravidelné výdeje veřejných dat. Uživatel po přihlášení do komponenty vybere nástroj pro vytvoření nové žádosti o výdej (nové objednávky). Nástroj je možné vybrat pomocí výrazného tlačítka pro vytvoření objednávky na úvodní stránce komponenty nebo v levém panelu komponenty.

Obrázek 6: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 1

Jakmile uživatel zvolí tento nástroj, zobrazí se mu nová obrazovka, která je prvním krokem ze čtyř v procesu vytváření nové žádosti o data. V tomto kroku uživatel vybírá mezi stavovými a změnovými daty, vybírá výdejní sadu/sady dat, o které žádá (jedná se zatím o tři výdejní sady - veřejná data ZPS, TI a DI) a formáty do kterých se mají požadovaná data exportovat (na výběr jsou formáty JVF, SHP, DGN a GPKG).

Obrázek 7: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 2

Jakmile uživatel vybere požadované výdejní sady a navolí formáty, může se přesunout do dalšího kroku, kterým je výběr požadované oblasti. Proklikávat se mezi jednotlivými kroky je možné také klikem na číslo daného kroku v pravém horním rohu obrazovky. V druhém kroku uživatel vybírá oblast buď pomocí administrativních jednotek nebo vlastním zákresem. Komponenta podporuje výběr více administrativních jednotek najednou, ale neumožňuje výběr různých typů administrativních jednotek nebo kombinace zákresu a výběru administrativní jednotky. Pomocí administrativních jednotek lze vybírat katastrální území, obce, ORP nebo území celého kraje. Zakreslení do mapy je uživatelsky intuitivní, přičemž uživatel po zakreslení polygonu může polygon/y mazat nebo dále upravovat. Pro rychlejší orientaci v mapě je do tohoto nástroje zaimplementována i možnost vyhledání adresy nebo parcely.

Obrázek 8: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 3

Jakmile je uživatel spokojený s výběrem oblasti požadovaných dat, může se přesunou do dalšího (nepovinného) kroku, kterým je zadání důvodu objednávky. Důvod žádosti slouží k upřesnění pro správce komponenty a je možné zde vyplnit jak text, tak i přiložit přílohu. Maximální velikost přikládaného souboru je omezena na 200 MB.

Obrázek 9: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 4

V posledním kroku žádosti o data, kterým je souhrn, uživatel pouze zkontroluje, zda vyplnil všechny požadované kroky správně. Pokud uživatel zapomene něco vyplnit, komponenta ho nenechá žádost odeslat a upozorní ho, kde udělal chybu.

Obrázek 10: Klient pro výdej dat - Vytvoření žádosti od data - část 5

### Přehled žádostí o data

Poté, co uživatel zašle žádost o data, se mu tato žádost zobrazí i v jejich přehledu. Přehled uživatel najde v levém menu komponenty. V přehledu uživatel vidí číslo žádosti o data, její stav, výdejní sady a formáty, které byly součástí žádosti, kdy byla podána a případně, kdy byla k vyhotovena. Součástí přehledu je i nástroj pro filtrování v žádostech. Filtrovat je možné pomocí atributů stejných, které se zobrazují v přehledu žádostí.

Obrázek 11: Klient pro výdej dat - Přehled žádostí o data

Kromě toho se uživatel může kdykoliv podívat podrobněji na svoji žádost o data tak, že si jí prostě vybere ze seznamu a otevře se mu její detail. Detail žádosti umožňuje uživateli získat více informací o ní. Vidí zde náhled mapy, může si zde stáhnout data a pokud žádost byla z nějakého důvodu zamítnuta, vidí zde, kdo ji zamítnul a jaký k tomu byl důvod.

Obrázek 12: Klient pro výdej dat - Detail objednávky – Příprava ke stažení

### Workflow vydání dat

Jakmile uživatel vytvoří novou žádost o data, můžou nastat dvě situace. Žádost buď obsahuje výdejní sady, které podléhají schválení a pokud ne dojde rovnou k procesu vydávání dat. Pokud žádost podléhá schválení, uživatel uvidí žádost ve stavu “Čeká na schválení”. Tato žádost může být zamítnuta. V případě zamítnutí správce přidá důvod zamítnutí, aby uživatel věděl, z jakého důvodu k tomu došlo. Důvod zamítnutí uvidí vždy v detailu žádosti včetně stavu žádosti ve stavu “Zamítnutá”. V opačném případě, kdy dojde ke schválení (nebo pokud žádost neobsahuje žádnou výdejní sadu podléhající schválení), se spustí na pozadí procesy, které uživatel identifikuje pomocí stavu “Zpracovává se” (V případě velkého množství žádostí může být žádost “ve frontě” a v tom případě se zobrazí stav “Čeká na zpracování). Jakmile procesy výdeje doběhnou, změní se stav žádosti na “Připravena ke stažení” a uživatel si může z detailu stáhnout požadovaná data. Procesy zamítnutí i zpracování jsou napojeny na notifikační služby, které uživatele informují pomocí emailu o tom, že byla žádost o data buď zamítnuta nebo je připravena ke stažení. V obou případech je součástí notifikačního emailu i link do detailu žádosti. Data ke stažení se ukládají jen na určitou dobu, po které dojde k jejich smazání a stav žádosti o výdej se změní na “Expirovaná”. Z pohledu správce je potřeba v přehledu kontrolovat dokumentace, které jsou ve stavu ke schválení a rozhodovat se, zda je možné žádost schválit nebo ne.

Vyexportovaná data jsou vložena do *.zip balíčku, který krom samotných dat obsahuje i popis struktury vyexportovaných dat.

Obrázek 13: Klient pro výdej dat - Detail objednávky - Zamítnutá

### Výdej dat přes IS DMVS

V případě příjmu dat přes IS DMVS se žádost sice eviduje v přehledu žádostí o data, ale správce nemusí podnikat žádné kroky související se správou. Všechny žádosti, přicházející přes IS DMVS podléhají automatickému schválení a správce může pouze sledovat v přehledech a v detailu žádostí, že dochází ke změnám stavu (poté, co komponenta obdrží informaci o příchozí žádosti ze systému IS DMVS, se zapíše pod unikátním ID do přehledu a rovnou přejde dostavu "Zpracovává se”, popř. Do stavu “Čeká na zpracování”. Po doběhnutí je možné data stáhnout i v komponentě pro výdej dat. V přehledu jsou takto přijaté žádosti odlišeny od žádostí vytvořených přes IS DMVS.

## Komponenta pro správu aktualizačních dat

## Obecné seznámení a přístup do komponenty

Komponenta uživateli slouží k příjmu a kontrole geodetických aktualizačních dokumentací TI, DI a ZPS a jejich správě. Přístup do komponenty bude prováděn pomocí komponenty zajišťující autentizaci a autorizaci všech přístupů a vstupů do IS DTM a jeho komponent (přes portál IS DTM).

Komponenta je obecně rozdělena na vytváření a správu předběžných kontrol, podání dokumentací DTI a KAD ve správě kraje, správu všech dokumentací (GAD, DTI, přeshraniční…) a součástí jsou také přehledy subjektů a geodetů. Podrobnější popis jednotlivých částí je sepsán v dalších kapitolách dokumentace.

## Předběžné kontroly aktualizačních dat

Tento nástroj slouží všem uživatelům, kteří vytvářejí data ve formátu JVF DTM a potřebují si ověřit, zda jsou data správně připravená po formální a topologické stránce. Účelem tohoto nástroje je snížení chybovosti aktualizačních dokumentací, které budou geodeti předávat.

## Předběžné kontroly prováděné pomocí komponenty pro správu aktualizačních dat

Uživatel si v komponentě pro správu aktualizačních dat (komponenta je jinak nazvaná také “Manager”) vybere nástroj pro kontrolu dokumentace. Nástroj se nachází na úvodní stránce a v levém hlavním menu komponenty.

Obrázek 14: Správa aktualizačních dat

Tím se uživatel dostane do formuláře pro provedení kontroly. Ve formuláři uživatel vyplní název kontrolované dokumentace, zda se jedná o ZPS, TI nebo DI, pokud se jedná o technickou infrastrukturu, může vybrat i typ, o který se jedná. Nakonec nahraje přílohy (aktualizační soubor ve formátu JVF) a spustí nástroj pro kontrolu.

Obrázek 15: Kontrola dokumentace

Po spuštění nástroje pro kontrolu se v pravé části aktivního okna zobrazí probíhající kontrola. Kontrola dokumentace se nejprve dostane do stavu “Čeká na kontrolu” nebo “Kontroluje se”.

Poté může dojít k několika možným stavům. V případě, že dojde k chybě systému a neproběhne kontrola dat, dokumentace se dostane do stavu “Neproběhla”. V takovém případě je potřeba kontaktovat správce systému a poté kontrolu provést znovu.

V případě validního průběhu procesu skončí kontrola buď ve stavu “Dokončeno v pořádku” nebo “Dokončeno s chybou”.

Pokud uživatel dojde do stavu “Dokončeno s chybou” tak je potřeba upravit vstupní data (všechny typy dokumentů je možné nahrát znovu v původní kontrole, není potřeba vytvářet novou kontrolu dokumentace) a provést kontrolu znovu. V případě úspěšně dokončené kontroly je možné přejít k požadavku na změnu aktualizační dokumentace (příjem aktualizační dokumentace). U obou těchto stavů je také umožněno stáhnout log s výstupy kontrol a pro správce je navíc umožněno i zobrazit protokol s průběhem kontroly.

Kontrolu je také možné přerušit pomocí nástroje pro přerušení kontroly. Uživatel tento nástroj využije v případě, že probíhající kontrola obsahuje velká data a její provedení může trvat dlouhou dobu (a chce prioritně upřednostnit jinou kontrolu nebo příjem dat).

U úspěšně dokončené kontroly je uživateli umožněno přejít rovnou k příjmu aktualizační dokumentace pomocí nástroje pro přejít k příjmu.

Ke každé kontrolované dokumentaci může proběhnout několik kontrol. Cílem uživatele je dostat se do stavu, kdy je dokumentace úspěšně zkontrolována a poté přejít k příjmu.

## Předběžné kontroly prováděné pomocí komponenty pro správu aktualizačních dat

V případě kontroly zaslání geodetické aktualizační dokumentace DTM přes IS DMVS dojde k vytvoření nové kontroly, kterou lze dohledat v přehledu kontrol. Tuto kontrolu lze rozlišit pomocí parametru “zdroj výdeje”. Kontrola, vytvořena v systému IS DMVS, podléhá stejnému procesu jako kontrola popsaná v předchozí kapitole. Po doběhnutí kontroly je zpět do systému IS DMVS zaslána informace s výsledkem.

Na rozdíl od kontrol, prováděných v systému IS DTM nelze přejít k podání dokumentace a také nelze provádět další kontroly. Je však možné prohlížet log a protokol zpracování kontroly.

## Přehled kontrol

Součástí nástroje pro předběžné kontroly je i přehled kontrol, který umožní uživateli prohlížet provedené kontroly a filtrovat v nich. Přes přehled kontrol se také uživatel dostane do detailu kontroly. V přehledu kontrol se zobrazuje její číslo, stav, název, ID podání, typ příjmu, čas vytvoření kontroly a zpracovatel/geodet (podle toho, zda byla kontrola provedena v systému IS DTMK nebo IS DMVS). Nad těmito atributy je možné také filtrovat.

Obrázek 16: Přehled kontrol

## Příjem aktualizačních dat

Aktualizace dat je umožněna jak pomocí systému IS DTM kraje, tak i pomocí rozhraní IS DMVS. Systém IS DTM kraje slouží pro příjem dat technické a dopravní infrastruktury ve správě kraje a pro podání KAD. Ostatní příjmy jsou prováděny pomocí nástrojů IS DMVS a komponenta pro správu aktualizačních dat slouží k vyřizování procesů s příjmem spojených.

## Podání aktualizačních dat přes systém IS DTM kraje

Uživatel, který provádí příjem dat přes systém IS DTM kraje použije buď nástroj pro vložení dokumentace na úvodní stránce nebo nástroj v hlavním (levém) menu.

Jakmile spustí nástroj pro podání dokumentace, otevře se mu obrazovka s daným formulářem.

## Podání DTI

Uživatel ve formuláři vyplní název dokumentace, nepovinně může zadat popis, zvolí oprávněného geodeta, vybere typ dokumentace (TI/DI), subjekt, rozsahy a nahraje přílohy.

Obrázek 17: Podání DTI

Jakmile uživatel vyplní požadované parametry, použije nástroj pro podání aktualizační dokumentace.

Po podání je možné pomocí přehledu dokumentací a detailu dokumentace sledovat, co se s dokumentací děje. Po podání dokumentace se změní z “Rozpracovaná” na “Nová” a uživatel musí vyčkat, jestli ji správce přijme nebo ne (ve většině případů bude dokumentaci pravděpodobně podávat uživatel s rolí správce a vyšší, takže si schválení provede sám).

Správce může dokumentaci ve stavu nová přijmout, odmítnout nebo stornovat.

Pokud dojde k odmítnutí, uživateli je odeslána notifikace s proklikem do detailu dokumentace, kde uvidí dokumentaci ve stavu “Odmítnutá” včetně důvodu odmítnutí.

Odmítnutou dokumentaci může uživatel znovu editovat (nahrát správné přílohy apod.) a znovu podat, případně ji stornovat. Stronovaná dokumentace je finální stav dokumentace a pokud se uživatel rozhodne ji přepnout do tohoto stavu, již ji nelze znovu modifikovat nebo její stav měnit.

Pokud správce dokumentaci přijme, uživatel už nemusí nic dělat a pouze může sledovat postupné změny stavu dokumentace. Dokumentace, které uživatel takto podal, je možné sledovat v přehledu dokumentací případně v detailu dané dokumentace (přehled dokumentací a detail jsou popsány níže v samostatné kapitole). První z těchto stavů v procesu příjmu dat TI/DI přes IS DTM kraje jsou stavy “Čeká na import” a “Probíhá import”. Dokumentace se dostane do stavu, kdy se čeká na import v případě, že jsou vytížena všechna vlákna sloužící k zajištění importních procesů.

Dokumentace v tomto stavu je možné přerušit (například pokud chce správce prioritizovat menší importy, které byly zadány později). Po přerušení importu dojde ke změně dokumentace do stavu “Import přerušen”, ze kterého je možné import opakovat, odmítnout nebo i stornovat. Kromě toho se může správce v tomto stavu rozhodnout i pro odmítnutí nebo stornování dokumentace.

Import samotný může skončit třemi výsledky. Pokud dojde ke změnu dokumentace do stavu “Import neproběhl”, je potřeba kontaktovat dodavatele, aby zajistil opravu.

Po provedené opravě je možné import opakovat (případně může správce dokumentaci stornovat nebo odmítnout). U dokumentace je také možné stáhnout log a zobrazit protokol zpracování dokumentace (správce tak často může chybu identifikovat bez nutnosti kontaktu dodavatele).

Dalšími možnými výsledky jsou stavy “Import dokončen s chybou” nebo “Import dokončen v pořádku”.

U obou těchto stavů je možné přejít k editaci pomocí nástroje “Editovat”. V těchto stavech je také možné stáhnout log a zobrazit protokol zpracování dokumentace.

U stavu, kdy import doběhne s chybou musí správce vyhodnotit, zda se jedná o chybu, kterou chce opravit editací nebo zda chce dokumentaci odmítnout či stornovat (odmítnout nebo stornovat dokumentaci může i v případě, že je import dokončen v pořádku bez chyb). V obou případech je také správci umožněno zobrazit mapu, kde u uvidí importovaná data (stejně tak i referenční data pro porovnání).

V případě, že je import dokončen v pořádku může správce dokumentaci rovnou i uzavřít pomocí nástroje pro uzavření (uzavření je dále popsáno níže v dokumentaci).

Jakmile správce přepne dokumentaci do stavu “Editace”, je možné vybrat editora. který bude dále editaci provádět (nikdo jiný nemá povoleno přejít do editačního klienta). Editora lze kdykoliv změnit, nicméně pokud dojde ke změně a nový editor začne v klientu pro editaci provádět úpravy, je u každého změněného prvku také tento editor uveden (principiálně tedy může editovat pouze uživatel, který je přihlášený a je vedený u změny jako editor).

Do editačního klienta se editor dostane pomocí nástroje “Editovat mapu” (bližší popis práce s editorem je popsán v samostatné dokumentaci, která je součástí klienta pro editaci).

Dokumentaci je možné i ve stavu editace stornovat nebo odmítnout. Pro její uzavření je ale doporučeno nejprve provést kontrolu pomocí nástroje “Zkontrolovat”. Přechod do editace totiž indikuje započetí úprav na dokumentaci a před jejím uzavřením je vhodné provést opětovnou kontrolu.

Kontrola v rámci editace je velmi podobná procesu, který je popsán v kapitole o předběžných kontrolách a stavy kontrol, ke kterým může dojít jsou totožné. Pro uživatele je důležité, že pokud nedojde k úspěšné kontrole (“Dokončeno v pořádku”), není možné dokumentaci uzavřít. Stejně jako u předběžných kontrol je také možné stáhnout log kontroly a sledovat její průběh pomocí protokolu. Pokud je uživatel spokojený s výsledkem editace a dojde k úspěšné kontrole, může dokumentaci uzavřít

Uzavřením se spouští další proces, který přepne dokumentaci do stavu “Čeká na uzavření” a poté “Probíhá uzavření”. Tyto stavy stejně jako importy indikují proces, který buď probíhá nebo se čeká na vyřízení předchozích požadavků.

I tyto procesy je možné kdykoliv přerušit a poté opakovat. Pokud přerušení proběhne, tak je stále možné dokumentaci odmítnout nebo stornovat.

Samotné uzavření, podobně jako import, může mít několik výsledků a s tím spojených stavů. Jedná se o stavy “Uzavření neproběhlo”, “Uzavření dokončeno s chybou” a “K odeslání do IS DMVS”. Pokud se dokumentace dostane do stavu, kdy neproběhne uzavření, je potřeba kontaktovat dodavatele. V tomto stavu poté možné opakovat uzavření. K dispozici jsou také nástroje pro odmítnutí nebo stornování dokumentace. V tomto stavu je také možné stáhnout log pro zapracování a zobrazit protokol zpracování procesu uzavření.

Ke stavu uzavření s chybami kontrol může dojít v případě, že proběhla změna prvku/prvků v území, které je řešeno danou změnou (tedy v případě, kdy probíhá zapracování dvou změnových dokumentací na stejném území). Pokud k této situaci dojde, je umožněno dokumentaci odmítnou, stornovat a vrátit se k editaci (kde lze provést dále potřebné úpravy, aby následné uzavření skončilo bez chyb).

V případě, že vše proběhne v pořádku, dojde ke změně stavu na “K odeslání do IS DMVS”.

Tento stav indikuje zapracování dat do referenční databáze, nicméně ještě neproběhla komunikace s centrálním systémem IS DMVS. V tomto stavu se u dokumentace navíc zobrazují soubory určené k odeslání do IS DMVS (do této doby se zobrazovala pouze vstupní aktualizační data).

Obrázek 18: Soubory určené pro IS DMVS

Ve stavu dokumentace k odeslání do IS DMVS je navíc možné spustit nástroj pro odeslání dat do IS DMVS.

Jakmile uživatel provede odeslání do IS DMVS, tak musí vyčkat na odpověď s centrálního systému. Odesláním do IS DMVS se provolává služba R9 (Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro editaci DTI), na kterou navazuje služba R10 (Služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM – DTI). Zároveň dojde k odeslání nové dokumentace ze systému IS DMVS do komponenty pro správu aktualizačních dat. Popis příjmu této dokumentace je součástí této dokumentace v kapitole Příjem aktualizačních dat DTI níže. Dokumentace se tak může dostat do tří stavů v závislosti na tom, jaká odpověď z centrálního systému přijde. Jsou to stavy “Probíhá odesílání do IS DMVS”, “Selhalo odeslání do IS DMVS” a “Odeslaná do IS DMVS”.

Stav, kdy probíhá odesílání do IS DMVS indikuje probíhající komunikaci s centrálním systémem a v tomto stavu není možné provádět žádné akce nad danou dokumentací.

Pokud dojde k chybě při odesílání, tak je potřeba kontaktovat dodavatele případně je umožněno akci opakovat (opakovat odeslání do IS DMVS).

V případě úspěšného odeslání se dokumentace dostane do stavu “Odeslaná do IS DMVS”. V tomto stavu je možné použít nástroj pro zapracování dvojic identifikátorů (soubor s mapovacími ID, který přijde v odpovědi ze systému IS DMVS).

Spuštěním nástroje pro zapracování dvojic identifikátorů se spouští poslední proces, který podobně jako u importu a zapracování může vést ke třem výsledkům, tedy třem stavům. Jedná se o stavy “Čeká na zapracování dvojic identifikátorů”, “Probíhá zapracování dvojic identifikátorů” a “Zapracování dvojic identifikátorů neproběhlo”.

První dva z nich opět určují průběh procesu a není možné v nich provádět žádné úpravy.

Třetí z nich nastává v případě, že proces selže a je nutné informovat dodavatele, popřípadě použít nástroj pro opakování akce.

V případě úspěšného dokončení zapracování dvojic identifikátorů dojde k finálnímu ukončení dokumentace a přepnutí do stavu uzavřená.

Pro rozlišení jednotlivých workflow slouží v komponentě pro správu aktualizačních dat parametr typ příjmu. Příjem dat TI/DI ve správě kraje přes tuto komponentu je indikován hodnotou typu příjmu “IS DTM” (je popsáno v kapitole Přehled dokumentací).

## Podání KAD

Stejně jako u podání DTI, uživatel použije buď nástroj pro vložení dokumentace na úvodní stránce nebo nástroj pro podání KAD v hlavním menu.

Po spuštění nástroje pro podání KAD se uživateli otevře obrazovka s formulářem pro podání KAD. Ve formuláři vyplní název dokumentace, nepovinně může zadat popis, zvolí oprávněného geodeta a nahraje přílohy. Přílohy je potřeba nahrávat ve formátu ZIP, který obsahuje soubor ve formátu JVF.

Obrázek 19: Podání KAD

V tomto rozpracovaném stavu je možné dokumentaci kdykoliv editovat a mazat. Pokud je uživatel spokojený s vyplněním formuláře a příloh, je možné odeslat data do systému IS DMVS.

Použitím nástroje pro odeslání dat do IS DMVS se spustí služba R14 pro předání aktualizačních dokumentací ZPS a dokumentace se přepne do stavu “Probíhá odeslání do IS DMVS”.

V závislosti na odpovědi ze systému IS DMVS může dojít buď k úspěšnému odeslání nebo dojde k chybě a dokumentace se přepne do stavu “Selhalo odeslání do IS DMVS”.

V tomto případě je nutné kontaktovat dodavatele, případně zkusit odeslání opakovat nebo dokumentaci stornovat.

Pokud dokumentaci uživatel stornuje, není již možné s dokumentací provádět jakékoliv úpravy.

V případě úspěšného odeslání dokumentace se dokumentace přepne buď dostavu “Odmítnutá” nebo do stavu “Uzavřená”.

U obou dokumentací je možné stáhnout protokol, popřípadě kontrolní soubory, které byly součástí zapracování dokumentace GAD. Samotnému procesu zapracování dokumentace GAD se věnuje kapitola Příjem aktualizačních dat GAD níže v této dokumentaci.

## Příjem aktualizačních dat příchozích ze systému IS DMVS

Komponenta pro správu aktualizačních dat uživateli také slouží k příjmu dokumentací, zaslaných přes systém IS DMVS. Dokumentace mohou přijít pomocí různých služeb – v závislosti na tom se spouští procesy, které jsou postupně popsány v této kapitole.

## Příjem aktualizačních dat DTI

Vstupem pro příjem aktualizačních dat DTI je služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM – DTI (R10). Po provedení příjmu dat na straně IS DMVS se v komponentě pro správu aktualizačních dat, v přehledu dokumentací zobrazí dokumentace s typem příjmu DMVS DTI. Dokumentace tohoto typu lze snadno vyfiltrovat pomocí hlavního menu, kde je možné vybrat položku DMVS DTI, čímž dojde k vyfiltrování pouze těchto dokumentací (více v kapitole Přehled dokumentací).

Tato dokumentace se začne automaticky zpracovávat, přičemž správci je umožněno sledování průběhu tohoto zpracování. Nejprve se tedy dokumentace přepne do stavu “Čeká na import” a následně “Probíhá import” (v závislosti na tom, zda je volné vlákno pro zpracování procesu).

V rámci těchto stavů není povolena editace dokumentace (ta není povolena obecně v celém workflow příjmu aktualizačních dat DTI) , ale je možné stáhnout soubor, přijatý přes systém IS DMVS a také přerušit probíhající import.

.

V případě použití nástroje pro přerušení se zastaví proces, provádějící import a uživatel můžete tento proces později zopakovat.

Jelikož i další kroky probíhají automaticky, uživatel musí zasahovat pouze v případě, že import neproběhne a dokumentace se dostane do stavu “Import neproběhl”. V tomto případě je nutné kontaktovat dodavatele, případně zkusit import zopakovat. V tomto stavu je také možné stáhnout log importu, případně zobrazit protokol zpracování procesu.

Pokud import proběhne v pořádku, může dojít ke dvěma situacím. Pokud import doběhne s chybou, tak je dokumentace přepnuta do stavu “Odmítnutá” a informace o odmítnutí je odeslána do systému IS DMVS pomocí služby R13a – Služba pro evidenci výsledku editace prvků DTI. Součástí této informace je i log a report. Tyto položky je možné stáhnout i pomocí nástroje stáhnout log z detailu dokumentace.

Dokumentaci již nelze poté opakovat a uživatel musí pro podání aktualizačních dat vytvořit novou dokumentaci.

V případě, že dojde k úspěšnému importu bez chyb, dokumentace je přepnuta do stavu “Čeká na uzavření” a následně “Probíhá uzavření”.

V tomto stavu je také proces možné přerušit a poté opakovat.

Pokud uzavření proběhne v pořádku, je odeslána informace do IS DMVS pomocí služby R13a a dokumentace se přepne do stavu “Uzavřená”.

Jedná se o konečný stav. V této dokumentaci je možné stáhnout stejně jako u odmítnuté dokumentace log a protokol. Jelikož během uzavření dochází i k vygenerování dvojic identifikátorů, je možné tyto identifikátory stáhnout z detailu dokumentace také.

## Příjem aktualizačních dat GAD

Vstupem pro příjem GAD ze systému IS DMVS je služba pro příjem geodetických aktualizačních dokumentací DTM (R16). Problematika příjmu GAD je složitější, než je tomu u DTI, protože dokumentaci mohou podávat uživatelé v různých rolích (včetně kraje) a je potřeba identifikovat, zda se jedná o přeshraniční editaci. Z tohoto důvodu se kapitola dále dělí na příjem “standardních” GAD (součástí je i příjem GAD ze strany kraje, tedy příjem KAD), mezikrajskou přeshraniční editaci a přeshraniční editaci mezi krajem a SVÚ.

## Příjem “standardních” aktualizačních dat GAD

Jakmile je na straně IS DMVS proveden příjem dat, v přehledu dokumentací se zobrazí nová dokumentace s typem příjmu DMVS GAD (jedinou výjimkou je příjem dat pomocí služby R16, operace prijmiGadEditoraZps – v tomto případě se jedná vždy o přeshraniční editaci mezi krajem a SVÚ).

Obrázek 20: Příjem “standardních” aktualizačních dat GAD

Dokumentace lze snadno vyfiltrovat pomocí položky DMVS GAD v hlavním menu aplikace (podrobněji popsáno v kapitole Přehled dokumentací).

Tuto dokumentaci může správce přijmout nebo odmítnout (odmítne ji v případě, že už v tuto chvíli ví, že se jedná o dokumentaci obsahující chybná data nebo parametry). V případě odmítnutí dokumentace dojde k odeslání informace do IS DMVS (v rámci odmítnutí je možné přidat i důvod) a přepnutí stavu na “Odmítnutá”. V případě příjmu GAD přes IS DMVS se jedná o finální stav a nyní není možné s dokumentací umožněno již dále pracovat (je možné ji dál vyhledávat a zobrazit její detail, ale není možné dále měnit její stav). Je také možné stáhnout protokol, který je odesílán do IS DMVS, log a zobrazit protokol zpracování dokumentace (pokud předtím proběhl import).

Pokud správce přijme dokumentaci, proběhne spuštění importu dat, který může dopadnout třemi způsoby. Dokumentace buď skončí s chybou (stav “Import dokončen s chybou”), bez chyby (“Import dokončen v pořádku”) nebo selže proces (“Import neproběhl”). Nejprve je ale potřeba vyčkat na provedení importu. Dokumentace se postupně dostane do stavů “Čeká na import” a “Probíhá import”.

V těchto stavech je možné import přerušit a import odmítnout případně opakovat pozdeji.

Pokud dojde k selhání procesu, je nutné kontaktovat dodavatele případně použít nástroj pro opakování importu. U tohoto stavu je také možné zobrazit protokol zpracování, odmítnout dokumentace nebo pokud existuje, stáhnout log.

V případě, že dojde k dokončení importu s chybou, je nutné, aby se správce rozhodl, jak bude dál pokračovat. Dokumentaci může buď odmítnout nebo se rozhodnout, že se jedná pouze o drobné úpravy, které dokáže provést sám a přejít k editaci. K tomuto rozhodnutí mu pomůže nástroj pro zobrazení mapy, log a protokol zpracování.

V případě, že dokumentace proběhne bez chyb, postupuje správce prakticky stejně jako když dojde k chybám a může se přesunout k editaci dokumentace. I v tomto případě je možné dokumentaci odmítnout, zobrazit mapu, stáhnout log a zobrazit protokol zpracování.

Jakmile správce přepne dokumentaci do stavu “Probíhá editace”, je možné vybrat editora. který bude dále editaci provádět (nikdo jiný nemá povoleno přejít do editačního klienta).

Editora lze kdykoliv změnit, nicméně pokud dojde ke změně a nový editor začne v klientu pro editaci provádět úpravy, je u každého změněného prvku také tento editor uveden (principiálně tedy může editovat pouze uživatel, který je přihlášený a je vedený u změny jako editor).

Do editačního klienta se editor dostane pomocí nástroje “Editovat mapu” (bližší popis práce s editorem je popsán v samostatné dokumentaci, která je součástí klienta pro editaci).

Dokumentaci je možné i ve stavu editace odmítnout. Pokud je uživatel s editací spokojen (nebo není nutná), může přejít k uzavření dokumentace. Před uzavření je doporučeno nejprve provést kontrolu pomocí nástroje “Zkontrolovat”. Přechod do editace totiž indikuje započetí úprav na dokumentaci a před jejím uzavřením je vhodné provést opětovnou kontrolu.

Kontrola v rámci editace je velmi podobná procesu, který je popsán v kapitole o předběžných kontrolách a stavy kontrol, ke kterým může dojít jsou totožné. Pro uživatele je důležité, že pokud nedojde k úspěšné kontrole (“Dokončeno v pořádku”), není možné dokumentaci uzavřít. Stejně jako u předběžných kontrol je také možné stáhnout log kontroly a sledovat její průběh pomocí protokolu. Pokud je uživatel spokojený s výsledkem editace a dojde k úspěšné kontrole, může dokumentaci uzavřít.

Uzavřením se spouští nový proces a přepnutí dokumentace do stavu “Čeká na uzavření” a posléze “Probíhá uzavření”.

V těchto stavech nelze s dokumentací pracovat a je pouze možné si zobrazit její detail a sledovat proces v rámci protokolu zpracování. Dokumentace se dále může dostat do několika stavů – “Uzavření neproběhlo”, “Selhalo odeslání do IS DMVS” nebo “Uzavřená”.

Pokud uzavření neproběhne, je pravděpodobné, že došlo ke změně v datech a uživatel by měl znovu spustit kontrolu a tím to ověřit. Pokud proběhne kontrola v pořádku a ani po opakovaném pokusu o zapracování neproběhne (opakovat zapracování může pouze uživatel, který je k dokumentaci přiřazen jako editor), je nutné kontaktovat dodavatele. Pro identifikaci chyby je v rámci tohoto stavu možné stáhnout log a zobrazit protokol zpracování.

Pokud zapracování doběhne v pořádku, stále ještě může selhat odeslání do systému IS DMVS. V takovém případě se dokumentace přepne do stavu “Selhalo odeslání do IS DMVS” a je nutné kontaktovat dodavatele. V tomto stavu je možné akci opakovat.

V případě úspěšného odeslání do IS DMVS se dokumentace přepne do stavu “Uzavřená”. V tomto stavu je možné stáhnout protokol odesílaný do IS DMVS, log zapracování a zobrazit protokol zapracování.

## Příjem aktualizačních dat na hranici krajů

Příjem aktualizačních dat na hranici krajů probíhá v první fázi stejně jako standardní příjem GAD. Jakmile je na straně IS DMVS proveden příjem dat, v přehledu dokumentací se zobrazí nová dokumentace s typem příjmu DMVS GAD. Druhou možností je kraj v sekundární pozici, kdy se dokumentace zobrazí ve stavu “Nová přeshraniční dokumentace – kraj B”

## Příjem aktualizačních dat na straně kraje A

Dokumentaci ve stavu “Nová” je možné stejně jako tu standardní přijmout nebo odmítnout. V případě odmítnutí dokumentace dojde k odeslání informace do IS DMVS (v rámci odmítnutí je možné přidat i důvod) a přepnutí stavu na “Odmítnutá”. Stejně jako u standardní GAD se jedná o finální stav a není možné s dokumentací již dále pracovat (je možné ji dál vyhledávat a zobrazit její detail, ale není možné dále měnit její stav). Je také možné stáhnout protokol, který je odesílán do IS DMVS, log a zobrazit protokol zpracování dokumentace (pokud předtím proběhl import).

Pokud správce přijme dokumentaci, proběhne spuštění importu dat, který může dopadnout třemi způsoby. Dokumentace buď skončí s chybou (stav “Import přeshraniční dokumentace – kraj A dokončen s chybou”), bez chyby (“Import přeshraniční dokumentace – kraj A”) nebo selže proces (“Import neproběhl”). Nejprve je ale potřeba vyčkat na provedení importu. Dokumentace se postupně dostane do stavů “Čeká na import” a “Probíhá import”.

V těchto stavech je možné import přerušit a import odmítnout případně opakovat pozdeji.

V případě selhání procesu je postup stejný jako u standardní dokumentace. Je nutné kontaktovat dodavatele případně použít nástroj pro opakování importu. U tohoto stavu je také možné zobrazit protokol zpracování, odmítnout dokumentaci nebo pokud existuje, stáhnout log.

V případě že dojde k dokončení importu s chybou, je nutné, aby se správce rozhodl, jak bude dál pokračovat. Dokumentaci může buď odmítnout nebo se rozhodnout, že se bude jednat pouze o drobné úpravy, které dokáže provést sám a přejít k zažádání o synchronizační data. U dokumentace je možné také stáhnout log a zobrazit protokol zpracování.

V případě úspěšného dokončení importu postupuje správce stejně jako když dojde k chybám a může se přesunout k žádosti o synchronizační data. I v tomto případě je možné dokumentaci odmítnout, stáhnout log a zobrazit protokol zpracování.

Po zažádání o synchronizační data se dokumentace přepne do stavu “Čeká na synchronizační data” a správce musí vyčkat na jejich vydání na straně kraje B (to probíhá automaticky a mělo by trvat v řádu jednotek až desítek sekund). Pokud se dokumentace nachází v tomto stavu delší dobu, je možné použít nástroj pro obnovení procesu, kterým se vyvolá operace ctiVysledekVydejSynchronizacniDatovouSadu služby r30a a pokud jsou data k dispozici dokumentace se přepne do nového stavu, kde je možné s těmito daty dále pracovat.

Po přijetí synchronizačních dat se dokumentace přepne do stavu “Připraveno k synchronizaci – Kraj A”, ve kterém je možné synchronizaci spustit případně dokumentaci odmítnout.

Podobně jako u import, spuštěním synchronizace se dokumentace dostane do průběhových stavů “Čeká na synchronizaci” a “Probíhá synchronizace”.

V případě selhání synchronizace se dokumentace dostane do stavu “Selhala synchronizace přeshraniční dokumentace – kraj A” a je nutné kontaktovat dodavatele, případně zkusit opakovat proces. Pokud synchronizace doběhne v pořádku, dokumentace se dostane do stavu “Výsledek synchronizace – kraj A”. V těchto stavech je také možné zobrazit mapu, přejít k editaci dokumentace nebo odmítnout dokumentaci.

Pokud se uživatel rozhodne pokračovat v procesu a přejít k editaci, dostane se do stavu “Probíhá editace”. V tomto stavu je možné zobrazit mapu, zkontrolovat dokumentaci, odmítnout dokumentaci a po přiřazení editora přejít k editaci. Nejdůležitějším nástrojem je možnost předání dat přeshraniční dokumentace, kterým se volá operace služby R11 – EditujZps, která odesílá data druhému kraji (kraji B – popis workflow na kraji B je popsán v další kapitole) a zároveň přepne dokumentaci do stavu “Čeká na výsledek importu kraje B”.

Po přijetí informace o výsledku importu na kraji B je dokumentace přepnuta do stavu “Připraveno k uzavření – kraj A”, ve kterém uživatel může použít nástroj pro uzavření dokumentace.

Po uzavření dokumentace se spouští další proces, který přepne dokumentaci do stavu “Čeká na uzavření” a poté “Probíhá uzavření”. Tyto stavy stejně jako importy indikují proces, který buď probíhá nebo se čeká na vyřízení předchozích požadavků.

Pokud uzavření proběhne v pořádku, dokumentace je přepnuta do stavu “K předání informace o uzavření”. V opačném případě je dokumentace přepnuta do stavu “Selhalo uzavření” a akci je nutné opakovat, případně kontaktovat dodavatele. U obou stavů je také možné stáhnout log uzavření a zobrazit protokol.

Ve stavu “K předání informace o uzavření” je možné použít nástroj pro předání informace, který zavolá službu R11, operaci uzavriEditaciZps a přepne dokumentaci do stavu “Čeká na uzavření krajem B”. V tomto stavu kraj vyčká na uzavření krajem B.

Uzavření krajem B vyvolá callback a aplikace následně zavolá službu R11, operci ctiVysledekUzavriEditaciZps. Pokud nedojde k provedení callbacku automaticky, tak je také možné použít nástroj pro obnovení procesu. Následně je dokumentace přepnuta do stavu “Uzavřená” a proces zpracování přeshraniční dokumentace pro kraj A je ukončen.

## Příjem aktualizačních dat na straně kraje B

Jakmile dojde k předání dat přeshraniční dokumentace na krajem A, na kraj B, je pomocí služby R12, operace EditujZps odeslána dokumentace a v aplikaci se zobrazí jako “Nová přeshraniční dokumentace – kraj B”. Stejně jako u dokumentace na straně kraje A proběhne spuštění importu dat, který může dopadnout třemi způsoby. Dokumentace buď skončí s chybou (stav “Import přeshraniční dokumentace – kraj B dokončen s chybou”), bez chyby (“Import přeshraniční dokumentace – kraj B”) nebo selže proces (“Import neproběhl”). Nejprve je ale potřeba vyčkat na provedení importu. Dokumentace se postupně dostane do stavů “Čeká na import” a “Probíhá import”.

V těchto stavech je možné import přerušit a import případně opakovat pozdeji.

V případě selhání procesu je postup stejný jako u standardní dokumentace. Je nutné kontaktovat dodavatele případně použít nástroj pro opakování importu. U tohoto stavu je také možné zobrazit protokol zpracování, odmítnout dokumentaci nebo pokud existuje, stáhnout log.

V případě že dojde k dokončení importu s chybou, je nutné, aby se správce rozhodl, jak bude dál pokračovat. Dokumentaci může buď odmítnout nebo kontaktovat dodavatele a pokusit se o opravu dokumentace. U dokumentace je možné také stáhnout log a zobrazit protokol zpracování.

V případě úspěšného dokončení importu může správce přejít k žádosti o synchronizační data. I v tomto případě je možné dokumentaci odmítnout, stáhnout log a zobrazit protokol zpracování.

Po zažádání o synchronizační data se dokumentace přepne do stavu “Čeká na synchronizační data” a správce musí vyčkat na jejich vydání na straně kraje A (to probíhá automaticky a mělo by trvat v řádu jednotek až desítek sekund). Pokud se dokumentace nachází v tomto stavu delší dobu, je možné použít nástroj pro obnovení procesu, kterým se vyvolá operace ctiVysledekVydejSynchronizacniDatovouSadu služby r30a a pokud jsou data k dispozici dokumentace se přepne do nového stavu, kde je možné s těmito daty dále pracovat.

Po přijetí synchronizačních dat se dokumentace přepne do stavu “Připraveno k synchronizaci – kraj B”, ve kterém je možné synchronizaci spustit případně dokumentaci odmítnout.

Stejně jako je tomu na kraji A, spuštěním synchronizace se dokumentace dostane do průběhových stavů “Čeká na synchronizaci” a “Probíhá synchronizace”.

V případě selhání synchronizace se dokumentace dostane do stavu “Selhala synchronizace přeshraniční dokumentace – kraj B” a je nutné kontaktovat dodavatele, případně zkusit opakovat proces. Pokud synchronizace doběhne v pořádku, dokumentace se dostane do stavu “Výsledek synchronizace – kraj B”. V těchto stavech je také možné zobrazit mapu nebo odmítnout dokumentaci.

Ve stavu “Výsledek synchronizace – kraj B” uživatel použije nástroj pro předání dat přeshraniční dokumentace, čímž se dokumentace přepne do stavu “Čeká na výsledek uzavření kraje A” a pomocí služby r13b, operace vysledekEditaceZps jsou odeslána data na kraj A.

Poté co dojde k uzavření na kraji A a kraj A odešle informaci o uzavření. IS DMVS provolá službu R12, operaci UzavriEditaciZps  dokumentace je přepnuta do stavu “Připraveno k uzavření – kraj B”, ve kterém je možné použít nástroj pro uzavření.

Po použití nástroje pro uzavření dokumentace se opět spouští proces, který přepne dokumentaci do stavu “Čeká na uzavření” a poté “Probíhá uzavření”. Tyto stavy stejně jako importy indikují proces, který buď probíhá nebo se čeká na vyřízení předchozích požadavků.

Po úspěšném dokončení uzavření je dokumentace přepnuta do stavu “Uzavřená”, dojde k zavolání služby R13b, operace vysledekUzavreniEditaceZps a proces zapracování dokumentace na kraji B je dokončen.

## Příjem aktualizačních dat na hranici kraje a SVÚ

Příjem aktualizačních dat na hranici krajů probíhá v první fázi stejně jako standardní příjem GAD. Jakmile je na straně IS DMVS proveden příjem dat, v přehledu dokumentací se zobrazí nová dokumentace s typem příjmu DMVS GAD (jedinou výjimkou je příjem dat pomocí služby R16, operace prijmiGadEditoraZps – v tomto případě se jedná vždy o přeshraniční editaci mezi krajem a SVÚ).

Ačkoliv je již nyní možné provádět zapracování přeshraniční dokumentace na hranicích s SVÚ, předpokládají se ještě výrazné úpravy, zejména v názvech stavů a nástrojů použitých při zapracování. Kapitola tedy bude doplněna po odsouhlasení názvů těchto stavů a nástrojů.

## Přehled dokumentací

Nedílnou součástí komponenty je také přehled dokumentací. Ten slouží i jako vstupní bod pro dokumentace přejímané přes systém IS DMVS. Přehled obsahuje všechny dokumentace a zobrazuje potřebné atributy, které jsou součástí těchto dokumentací.

Jednotlivé přehledy dokumentací jsou součástí levého menu aplikace a jsou rozdělené podle daného workflow na přehledy kontrol, přehledy GAD a dokumentací TI/DI příchozích ze systému IS DMVS, přehledy krajských dokumentací (KAD a DTI) a přehledy s přeshraničními dokumentacemi. Jednotlivé přehledy jsou ještě dále rozpadlé na konkrétnější kategorie tak, aby bylo pro uživatele snazší efektivněji vyhledávat dokumentace, které ho zajímají. Součástí levého menu, je také přehled pro zobrazení všech dokumentací (mimo kontroly).

Každý z přehledů má výčet atributů, které jsou evidované pro daný typ dokumentace (některé atributy jsou shodné napříč všemi přehledy, jiné jsou unikátní jen pro některé typy dokumentací – například AZI je evidován je u dokumentací, které byly podány uživatelem s touto rolí přes systém IS DMVS). Výčtu atributů pak odpovídá i filtr a nástroj pro export do CSV. Jedinou výjimkou je export CSV nad všemi dokumentacemi, který obsahuje kompletní výčet všech atributů napříč typy dokumentací.

Součástí přehledu je také filtr, který umožňuje filtrovat v dokumentacích na základě vybraných parametrů a nástroj pro exportování do formátu CSV.

Obrázek 21: Přehled dokumentací

Kromě toho je důležité také zmínit princip, na základě kterého se uživateli zobrazují dokumentace. Obecně se uživatelům s nižší rolí (geodet) zobrazí pouze jeho dokumentace a také má omezené nástroje pro práci s těmito dokumentacemi (dá se říct, že může pouze podávat dokumentace a dále jen sledovat proces zapracování). Role správce a administrátor umožňuje zobrazit všechny dokumentace a také má povoleny veškeré nástroje potřebné pro jejich správu.

## Přehled subjektů

Kromě přehledu dokumentací je v aplikaci pro správu aktualizačních dat možné také využít nástroj pro zobrazení přehledu subjektů.

Přehled obsahuje veškeré subjekty včetně jejich atributů. Těmi jsou název, typ osoby (právnická/fyzická), IČO, ID subjektu a adresa. Součástí je také informace o tom, do jakého registru subjekty spadají a možnost přiřazení poznámky k danému subjektu.

Obrázek 22: Přehled subjektů

Součástí přehledu je také filtr, který umožňuje provádět vyhledávání nad subjekty pomocí výše zmíněných atributů a export do formátu CSV, který uživateli umožní exportovat vyfiltrované subjekty.

## Přehled geodetů

Přehled geodetů je velmi podobný přehledu subjektů a umožňuje získání informací o evidovaných AZI (autorizovaný zeměměřický inženýr).

Přehled obsahuje informace o AZI, kterými jsou jeho číslo, název a certifikáty, které vlastní. Součástí je také informace o tom, zda se jedná o aktivního AZI a možnost přiřazení poznámky.

Obrázek 23: Přehled geodetů

Stejně jako u přehledu subjektů je součástí také filtr, který umožňuje provádět vyhledávání nad subjekty pomocí výše zmíněných atributů a export do formátu CSV, který uživateli umožní exportovat vyfiltrované AZI.

## Desktopová komponenta pro editaci ZPS/TI/DI

Komponenta je přístupná pro role: (Administrátor IS DTM, Auditor IS DTM, Administrátor datového skladu DTM, Správce GAD, Správce dat ZPS, Správce dat TI, Správce dat DI).

Popis obecné práce s aplikací je dostupný v příloze 3DGEODESIGN.pdf. Popis postupu zpracování GAD (geodetické aktualizační dokumentace) je v příloze 3DGEODESIGN-DTMEdit.pdf

## Komponenta nastavení kontrol DTM

Komponenta je přístupná pro role: (Administrátor datového skladu DTM)

Na komponentu nastavení kontrol DTM se lze přesměrovat proklikem na odkaz - Nastavení kontrol, který je umístěn pod kartou modulu Správce skladu DTM.

Komponenta umožňuje procházet seznamem kontrol dle obsahu a druh kontrol. U vybraných kontrol lze nastavit příznak, zda budou výstupy kontroly logovány jako chyba upozornění nebo zda budou ve stavu vypnuto/zapnuto.

Typy obsahu:

- Základní povrchové situace (ZPS)

- Technické infrastruktury (TI)

- Dopravní infrastruktury (DI)

Podle vybraného obsahu se zobrazí seznam druhů kontrol, které se nad daty vybraného obsahu provádějí. Některé druhy kontrol jsou společné všem obsahům, jiné jsou pro daný obsah specifické.

Jednotlivé druhy kontrol obsahují podseznam kontrol, které byly k danému druhu kontroly přiřazeny dle typu kontrolovaných dat, popř. způsobu kontroly dat. U každé kontroly je uveden název kontroly, její krátký popis, jedinečný kód kontroly a příznak, zda se jedná o chybu, či upozornění.

Obrázek 19: Komponenta nastavení kontrol DTM

## Komponenta – Georeporty

Komponenta je přístupná pro role: všechny role IS DTM (včetně neautorizovaného uživatele)

### Základní informace

Jedná se o webovou aplikaci dostupnou prostřednictvím webového prohlížeče. Komponenta je veřejně dostupná a slouží ke generování georeportů (uživatelských sestav) dle zadaných vstupních parametrů.

### Spuštění aplikace

Aplikaci spustíme klepnutím na odkaz na rozcestníku webu krajské DTM nebo zadání příslušné URL adresy do adresního řádku webového prohlížeče.

### Veřejný a neveřejný přístup do aplikace

Aplikace umožňuje veřejný a neveřejný (autorizovaný) přístup. Veřejná část aplikace nabízí nepřihlášenému uživateli v levém menu aplikace pouze položku „Přehled reportů“, prostřednictvím které má možnost generovat vybrané georeporty. Po výběru požadovaného georeportu uživatel vyplní emailovou adresu, na kterou bude po zpracování doručen vygenerovaný georeport a případně vyplní i další vstupní parametry daného georeportu. Další rozšířená funkcionalita je k dispozici uživatelům přihlášeným do IS DTM.

Obrázek 20: Georeporty - Zobrazení přehledu dostupných georeportů nepřihlášenému uživateli

### Generování georeportu

Uživatel v levém menu aplikace přejde na položku „Přehled reportů“. V závislosti na oprávnění daného uživatele (veřejný přístup x konkrétní oprávnění dle přidělených rolí) je uživateli zobrazen seznam dostupných georeportů. Uživatel pomocí tlačítka „Generuj“ v pravé části okna zvolí report, který chce získat. Následně je uživateli zobrazen formulář pro zadání vstupních parametrů. Vždy povinným parametrem je „Email příjemce“. V případě přihlášeného uživatele je toto pole automaticky předvyplněno (s možností změny), v případě veřejného přístupu je nutno pole vždy vyplnit. Na zadanou emailovou adresu v tomto poli bude uživateli doručen výsledný vygenerovaný report ve formátu PDF.

Obrázek 21: Georeporty - Formulář pro zadání vstupních parametrů georeportu

Dle charakteru každého konkrétního georeportu mohou být na formuláři zobrazena i další pole, do nichž je nutné vyplnit vstupní parametry reportu. Speciální položkou formuláře mimo běžná pole může být tlačítko „MAPA“. To vyžaduje zakreslení polygonu zájmového území. Po kliknutí na tlačítko je uživateli otevřeno okno s mapovou aplikací, kde zakresluje polygon zájmového území. Přidávání vrcholů polygonu provádí uživatel klikem levým tlačítkem myši do mapy. Pravým tlačítkem se ukončuje kresba. Po dokončení kresby je nutné pomocí tlačítka „Odeslat“ v dialogu „Kreslení zájmového území“ ukončit režim zadávání zájmového území. Tím je uživatel přesměrován zpět na formulář. Po kompletní vyplnění parametrů formuláře uživatel stiskne tlačítko „Odeslat ke zpracování“. Následně dojde k odeslání žádosti o report a její zařazení do fronty ke zpracování. Po zpracování reportu je uživateli výsledný PDF soubor odeslán na zvolenou emailovou adresu.

Obrázek 22: Georeporty - Rozhraní pro zakreslení polygonu zájmového území georeportu

### Historie generování

Přihlášeným uživatelům je v levém menu aplikace k dispozici položka „Historie“, která zobrazí seznam reportů vygenerovaných daným uživatelem v minulosti. V rámci seznamu má uživatel u každého reportu možnost pomocí tlačítek „Detail“ a „Generuj znovu“ zobrazit podrobné údaje o vygenerovaném reportu, případně provést opakované generování georeportu. V případě opakovaného generování georeportu se uživateli zobrazený formulář pro zadání vstupních parametrů předvyplněný na základě posledně použitých vstupních hodnot, které má možnost uživatel upravit. V případě, že se nezobrazuje tlačítko „Generuj znovu“, vybraný typ georeportu již není na základě změny nastavení administrátorem danému uživateli přístupný.

Obrázek 23: Georeporty - Zobrazení historie vygenerovaných georeportů přihlášeného uživatele

## Komponenta – Metadatový klient

Komponenta je přístupná pro role: (Administrátor IS DTM, Security Admin, Správce GAD, Správce dat ZPS, Správce dat TI, Správce dat DI, Vyjadřovatel TI/DI, VSP, Geodet, Auditor IS DTM, Administrátor datového skladu DTM, Host)

Komponenta umožňuje vytvářet a spravovat metadatové záznamy pro datové sady a služby na základě předdefinovaných metadatových profilů.

### Metadatové profily

Pro tvorbu metadatových záznamů je připraven Metadatový profil ČR v4.2. pro datové sady a služby. Dále je zde profil ISO, který obsahuje kompletní balík prvků podle ISO 19115 (ISO 19119) a může být využit pro vydefinování vlastního metadatového profilu.

### Vytvoření vlastního metadatového profilu

Uživatel má možnost vydefinovat nový metadatový profil na základě některého již existujícího profilu, respektive na základě celého balíku prvků podle ISO 19115 (ISO 19119). Na záložce „Vytvořit metadatový profil“ vybere uživatel požadovaný základní profil.

Obrázek 24: Metadatový klient - Tvorba profilu – část 1

Pokud uživatel vytváří nový profil na základě balíčku ISO, zvolí kořenový prvek „gmd:MD_Metadata“ a potvrdí stisknutím tlačítka Vybrat. Pro ostatní profily je již kořenový prvek zvolen a uživatel potvrdí tuto volbu stisknutím tlačítka Vybrat.

Obrázek 25: Metadatový klient - Tvorba profilu – část 2

Uživatel zadá název nového profilu a pak klikáním na tlačítka Vybrat u názvů jednotlivých prvků (elementů) si nový profil vydefinuje. Metadatové prvky mají stromovou strukturu odpovídající xml schématu dle ISO 19139. Pro úspěšné vydefinování nového profilu tedy uživatel potřebuje znát cestu (XPath) jednotlivých požadovaných uzlů. Po vydefinování profilu klikne uživatel na tlačítko Uložit.

Obrázek 26: Metadatový klient - Tvorba profilu – část 3

### Lokalizace nového metadatového profilu

Nový metadatový profil před jeho použitím pro tvorbu metadatových záznamů je nutné lokalizovat, tj. přiřadit jednotlivým prvkům aliasy a upravit jejich nastavení. Uživatel přejde na záložku „Správa aliasů“ a klikne na požadovaný nový profil.

Obrázek 27: Metadatový klient - Správa aliasů

Pro lokalizaci prvku uživatel klikne na tlačítko „Přidat alias“. Poté v poli „Prvek“ vybere ze seznamu prvek pro lokalizaci dle jeho originálního názvu a do pole „Alias“ zadá vlastní pojmenování daného prvku. Zaškrtnutím možnosti „Zobrazit v tabulce vyhledávání“ uživatel zpřístupní daný prvek pro filtrování při vyhledávání metadatových záznamů. Tuto volbu je nutné zaškrtnout alespoň u jednoho lokalizovaného prvku. Lokalizaci prvku uživatel potvrdí kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Obrázek 28: Metadatový klient - Tvorba aliasu

Výše popsaným krokem si uživatel postupně lokalizuje všechny prvky nového profilu. Nastavení jednotlivých lokalizovaných prvků lze měnit kliknutím na tlačítko „Upravit Alias“.

Obrázek 29: Metadatový klient - Úprava aliasu

### Vytvoření metadatového záznamu

Uživatel přejde na záložku „Vytvořit“ a zde vybere metadatový profil, podle kterého chce vytvořit metadatový záznam.

Obrázek 30: Metadatový klient - Vytvoření metadatového profilu - část 1

Ve formuláři uživatel vyplní požadované metadatové údaje a poté uloží záznam kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Obrázek 31: Metadatový klient - Vytvoření metadatového profilu - část 2

Validace metadatového záznamu vůči danému metadatovému profilu probíhá při jeho uložení. Pokud je vytvářený metadatový záznam vyhodnocen jako nevalidní, nedojde k jeho uložení a uživatel má možnost záznam ve stávajícím formuláři upravit.

### Správa metadatových záznamů

S vytvořenými metadatovými záznamy je možno dále pracovat na záložce „Vyhledávání“.  Uživatel nejprve zvolí metadatový profil, pro který byly požadované metadatové záznamy vytvořeny. Pro nalezení konkrétního metadatového záznamu lze využít filtrování. V hlavičce tabulky se zobrazují jen ty prvky, kterým byla tato možnost nastavena při jejich lokalizaci.

Obrázek 32: Metadatový klient - Vyhledávání v metadatových profilech

Po kliknutí na konkrétní záznam se zobrazí detail záznamu s kompletním výčtem prvků a jejich hodnot pro daný metadatový záznam. Tento záznam si uživatel může pomocí příslušných tlačítek stáhnout ve formátu xml, zkopírovat jeho CSW URL adresu, editovat záznam nebo smazat záznam.

Obrázek 33: Metadatový klient - Detail metadatového záznamu

## Mapový klient DTM pro veřejnost

Komponenta je přístupná pro všchny uživatelské role mimo role. Uživatelé s rolí Správce TI/DI, Administrátoři, správce ZPS a správce ZPS mají také přístup k vyřizování reklamací.

Mapový klient slouží přihlášenému i nepřihlášenému uživateli pro zpřístupnění příslušných mapových kompozic DTM. Po otevření mapového klienta v prohlížeči se uživateli zobrazí mapa přiblížená do oblasti dostupných dat. Uživatel může používat standardní nástroje pro pohyb v mapě (držením levého tlačítka myši a táhnutím se pohybuje po mapě, kolečkem se přibližuje a oddaluje). Dále si může zobrazit panel vrstev (obsah mapy), který se nachází v levé horní části aplikace. V panelu vrstev se nacházejí vrstvy, které jsou dostupné veřejnosti a uživatel si je může zapínat, vypínat a nastavovat průhlednost. Panel vrstev také obsahuje nástroje pro rychlé filtrování ve vrstvách (stačí začít psát název vrstvy a obsah panelu se podle toho upraví) a pro přidání externí WMS vrstvy (ta se ukládá pouze do dočasné paměti prohlížeče).

Obrázek 34: Mapový klient DTM pro veřejnost - Obsah mapy

Pro rychlejší orientaci v mapě je dále uživateli zpřístupněn nástroj pro hledání v mapě. Ten umožňuje vyhledat místo v mapě pomocí adresy nebo parcely a uživatele tak přiblížit do požadované oblasti v mapě.

Obrázek 35: Mapový klient DTM pro veřejnost - Vyhledávání

Dalším nástrojem mapového klienta je měření. Měření slouží k získání potřebných informací o rozměrech objektů případně vzdáleností. Je tedy možné měřit pomocí linie a pomocí polygonu.

Obrázek 36: Mapový klient DTM pro veřejnost - Měření

Nástroj poznámek je další z funkcí veřejného mapové klienta a podobně jako měření umožňuje uživateli vložit do mapy informace, které případnému výstupu dodají informativní hodnotu. Stránku s poznámkami je možné uložit a například přeposlat dalšímu uživateli. Poznámka lze vkládat pomocí bodu, linie a polygonu, případně je možné vložit pouhý text.

Obrázek 37: Mapový klient DTM pro veřejnost - Poznámky

Veřejný klient také obsahuje nástroj pro zadání a správu reklamací. Reklamace slouží uživatelům k možnému nahlášení chybný dat, na které narazí ve veřejném mapovém klientu (špatně zakreslená hranice budovy apod.). Reklamace může zakládat přihlášený i nepřihlášený uživatel, přičemž pouze vyplní název reklamace, zadá do mapy místo, kterého se reklamace týká a zadá svůj email. Uživatel vidí všechny reklamace zadané jinými uživateli, ale pouze administrátor je může dále editovat a spravovat. Reklamace se zobrazí po kliknutí na daný nástroj a jsou odlišeny barevně tak, aby bylo možné rozpoznat, v jakém stavu reklamace je. Nepřihlášený uživatel vidí pouze nevyřízené reklamace.

Obrázek 38: Mapový klient DTM pro veřejnost - Nová reklamace

Administrátor mimo nástroje pro zadání reklamace vidí ještě levý panel, přes který je možný se dostat do přehledu reklamací. V přehledu reklamací jsou zobrazeny veškeré reklamace a je umožněno v nich filtrovat podle stavu, emailu a data zadání a editace. Z přehledu je možné se také prokliknou na místo reklamace a otevřít její detail. V detailu reklamace je možné upravit stav včetně odůvodnění. Po vytvoření reklamace uživatelem se reklamace dostane do stavu nová, kterou administrátor může dále přijmout (tím dává uživateli vědět, že probíhá analýza dané reklamace), zamítnout nebo uzavřít. Reklamaci je také možné smazat. Pokaždé lze přidat důvod změny stavu reklamace. Jakmile dojde ke změně stavu, uživatel, který reklamaci zadal, je informovaný o změně pomocí emailové notifikace.

Obrázek 39: Mapový klient DTM pro veřejnost - Přehled reklamací

Dalším z nástrojů mapového klienta pro veřejnost je export mapy. Export mapy uživateli umožňuje exportovat mapový výřez včetně informací, které v něm jsou (vyexportují se i výstupy z měření a poznámek). V rámci exportu je možné nakonfigurovat nastavení stránky (A3/A4), rozložení, nastavení titulku, měřítka a výběr formátu, do kterého se exportuje (JPG, PDF).

Obrázek 40: Mapový klient DTM pro veřejnost - Export

Posledním nástrojem je možnost notifikování uživatele, pokud dojde v jím vybrané oblasti ke změně referenčních dat. Jedná se o nástroj, který je přístupný pouze uživatelům s rolí správce a administrátor. Podobně jako u reklamací se nachází v liště nástrojů nástroj pro vytvoření nové zájmové oblasti a v levém postranním menu se nachází nástroj pro zobrazení přehledu všech zájmových oblastí daného uživatele (administrátor vidí všechny oblasti). Po přidání oblasti (nakreslením polygonu do mapy) je možné jí přiřadit název a nastavit časové období, po které bude sledování aktivní. Jakmile uživatel provede uložení, tak se mu oblast zobrazí v přehledu s informacemi o jejím názvu a stavu (aktivní, případně expirovaná). Z přehledu je možné se také pomocí nástroje zoom na objekt přiblížit na vybranou oblast v mapě a je možné oblast i smazat. Součástí přehledu je také filtr. Ve chvíli, kdy dojde k aktualizaci referenčních dat nad sledovanou oblastí, tak se uživateli, který je provázaný s oblastí odešle na jeho e-mail informace o tom, že došlo ke změně.

## Statistika

Komponenta je přístupná pro role: Administrátor IS DTM, Security Admin, Správce GAD, Správce dat ZPS, Správce dat TI, Správce dat DI, Auditor IS DTM, Administrátor datového skladu DTM.

Součástí komponenty Portál DTM je modul pro zobrazení statistik. Jedná se o sadu podpůrných nástrojů (backend a frontend) zajišťující tvorbu statistických reportů o používání IS DTM z pohledu vnitřní správy a z pohledu externího využívání systému, konkrétní rozsah informací, včetně rozdělení na veřejnou (vnější portál DTM určený pro veřejnost) a neveřejnou část, je uveden v tabulce níže. Nad touto definovanou skupinou statistických údajů (sloupec Portál DTM v tabulce níže) komponenta umožňuje uživatelskou tvorbu přehledů a statistik, včetně konfigurace jejich podoby a publikace (grafy, tabulky atd.). Komponenta zpřístupňuje jednotlivé statistiky na základě přidělených uživatelských rolí. Další detailní statistické údaje jsou dostupné oprávněným uživatelům v rámci jednotlivých komponent IS DTM.

Na veškeré přehledy a statistiky veřejné části DTM je nahlíženo jako na OpenData (sloupec OpenData v tabulce níže). Statistické údaje jsou prostřednictvím pomocného modulu komponenty Statistika automatizovaně předávány v rámci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Datové sady včetně metadat jsou v souladu se závaznými pravidly pro zveřejnění v Národním katalogu otevřených dat (např. Otevřená formální norma) a obsahují hlavičku a odkazy na jednotlivé distribuce datových sad, které jsou generované ve formátu .csv a .json.

Tabulka s rozsahem a členěním statistických údajů:

| Popis statistiky | Portál DTM | Portál DTM – Veřejnost | OpenData |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet aktualizací ZPS za určité období (dle typu) | ANO | ANO | ANO |
| Počty externích uživatelů (dle období a typu přihlášení) | ANO | ANO | ANO |
| Využití poskytovaných služeb – výdej dat (dle druhu – ZPS/TI/DI) | ANO | ANO | ANO |
| Využití poskytovaných služeb – mapové služby | ANO | ANO | ANO |
| Četnost využití poskytovaných služeb (dle typu) | ANO | ANO | ANO |
| Statistiky obsahu DTM – počty geografických prvků | ANO | ANO | ANO |
| Statistiky obsahu DTM – plochy či délky prováděného plošného mapování | ANO | ANO | ANO |
| Seznam geodetů a organizací provádějících geodetické činnosti | ANO |  |  |
| Seznam aktualizací – podle stavu aktualizace | ANO |  |  |
| Seznam aktualizací – podle termínu realizace (od – do) | ANO |  |  |
| Statistika výdejů DI a TI (podle typu, vlastníka/správce/provozovatele) | ANO |  |  |

Tabulka 1: Tabulka s rozsahem a členěním statistických údajů

### Statistika - klient

Prezentace základních statistických údajů je řešena sadou předpřipravených dashboardů dle jednotlivých tematických oblastí. Dashboard je tvořen sadou dlaždic pomocí kterých jsou prezentovány požadované statistické údaje. Dlaždice umožnuje vybrané statistické údaje z katalogu prezentovat odpovídající formou (hodnota, tabulka nebo graf). Dlaždice jsou interaktivní a umožnují dynamicky měnit zobrazené údaje v závislosti na výběru ze sady předefinovaných ukazatelů. V rámci dashboardu, je možné měnit rozložení a pozice jednotlivých dlaždic, případně dlaždice přidávat odebírat nebo je dále upravovat. Dlaždice má vlastní konfiguraci obsahu a vzhledu v závislosti na typu dlaždice (viz tabulka Typy dlaždic). Pro konfiguraci obsahu dlaždic jsou dostupné entity (datové sady, ukazatele a dimenze) z katalogu statistických údajů (komponenta backend). Komponenta zobrazuje statistické údaje platné k předchozímu dni, přičemž aktualizace údajů je realizována jednou za den v nočních hodinách. Ve statistikách je zohledněn import a aktualizace dat v rámci prvotního naplnění tak, aby nedocházelo ke zkreslení vybraných statistických údajů.

Nepřihlášený uživatel

Externímu uživateli přistupujícímu z internetu a nepřihlášenému internímu uživateli přistupujícímu z vnitřní sítě (doména CMS2) je dostupná omezená objednatelem definovaná sada systémových dashboardů (Základní statistické údaje - veřejné, Obsah DTM) s omezenou možností práce s dashboardem (dočasná změna rozložení dlaždic a výběr ze sady předefinovaných ukazatelů).

Dashboard

Při spuštění modulu Statistika je zobrazen výchozí dashboard, který obsahuje aktualizované údaje statistické údaje (aktualizace údajů je prováděna jednou denně). Přihlášený uživatel má možnost v rozbalovacím menu vybrat požadovaný dashboard, nebo založit nový dashboard. Dashboardy se dělí na systémové a uživatelské, přičemž systémové dashboardy jsou připraveny a případně upravovány zhotovitelem a není možná jejich změna ze strany objednatele.

Obrázek 41: Statistika - Příklad systémového Dashboardu

Obrázek 42: Příklad menu pro výběr ze seznamu dashboardů

Systémový dashboard

U systémového (výchozího) dashboardu, je možné provádět pouze dočasné úpravy. V rámci editace dashboardu, je možné měnit rozložení a pozice jednotlivých dlaždic, případně dlaždice přidávat odebírat nebo je dále upravovat. Změny v systémovém dashboardu není možné uložit a při jeho načtení je vždy zobrazena jeho výchozí podoba, včetně rozložení jednotlivých dlaždic. Při opětovném načtení systémového dashboardu dochází pouze k aktualizaci jeho obsahu (načtení aktuálních statistických údajů).

Uživatelský dashboard

Přihlášený interní uživatel si může založit vlastní dashboard, a to pomocí úpravy existujícího dashboardu (uživatelského nebo systémového),   nebo založením nového dashboardu. V rámci editace dashboardu, je možné měnit rozložení a pozice jednotlivých dlaždic, případně dlaždice přidávat odebírat nebo je dále upravovat. Dlaždice má vlastní konfiguraci obsahu a vzhledu v závislosti na typu dlaždice viz tabulka Typy dlaždic a dle zhotovitelem definovaného katalogu (dimenze, sady, ukazatele, hodnoty). Uživatel může svůj uživatelský dashboard přejmenovat, uložit a smazat.

Obrázek 43: Ovládací prvky uživatelského dashboardu

Uživatelský dashboard může uživatel editovat pomocí následujících ovládacích prvků:

- Přejmenovat dashboard -

- Uložit dashboard -

- Smazat dashboard -

- Změna pozice dlaždice -

- Konfigurace obsahu a vzhledu dlaždice -

- Smazat dlaždici -

- Přidat dlaždici -

Založení nového uživatelského dashboardu

Uživatelský dashboard je možné založit jako nový nebo kopírováním aktuálně zobrazeného dashboardu. Založení nového dashboardu je dostupné v menu pro výběru dashboardů pomocí volby Nový dashboard.

Obrázek 44: Statistika - Založení nového dashboardu – část 1

Založení čistého dashboardu

Pomocí volby Nový dashboard (dostupné v menu pro výběru dashboardů) je zobrazeno menu pro založení nového dashboardu. Pro založení nového dashboardu je nutné vyplnit povinné pole Název dashboardu a následně stisknout tlačítko Uložit. Zaškrtávací pole Kopírovat aktuální obsah zůstane nezaškrtnuté.

Obrázek 45: Statistika - Založení nového dashboardu – část 2

Založení nového – kopírování aktuálně zobrazeného dashboardu

Uživatel zvolí pomocí rozevíracího seznamu dashboard, jehož obsah má být použit jako základ pro založení nového dashboardu. Pomocí volby Nový dashboard (dostupné v menu pro výběru dashboardů) je zobrazeno menu pro založení nového dashboardu v jehož záhlaví je zobrazen název vybraného dashboardu. Pro založení nového dashboardu je nutné vyplnit povinné pole Název dashboardu, zaškrtnout zaškrtávací pole Kopírovat aktuální obsah a následně stisknout tlačítko Uložit.

Obrázek 46: Statistika - Založení dashboardu z aktuálně zobrazeného dashboardu

Dlaždice

Dashboard je tvořen sadou dlaždic pomocí kterých jsou prezentovány požadované statistické údaje. Dlaždice umožnuje vybrané statistické údaje z katalogu prezentovat odpovídající formou (hodnota, tabulka nebo graf). Dlaždice jsou interaktivní a umožnují dynamicky měnit zobrazené údaje v závislosti na výběru ze sady předefinovaných ukazatelů. V rámci dashboardu, je možné měnit rozložení a pozice jednotlivých dlaždic, případně dlaždice přidávat odebírat nebo je dále upravovat. Dlaždice má vlastní konfiguraci obsahu a vzhledu v závislosti na typu dlaždice (viz tabulka Typy dlaždic). Pro konfiguraci obsahu dlaždic jsou dostupné entity (datové sady, ukazatele a dimenze) z katalogu statistických údajů.

| Typ dlaždice | Parametry |
| --- | --- |
| Seznam hodnot | Název dlaždice |
|  | Seznam hodnot s nadpisem |
|  | Definice každé hodnoty (odkaz na sadu) |
| Tabulka (matice) | Název dlaždice |
|  | Dvourozměrná tabulka s titulkem řádku a sloupce (položka dimenze) |
|  | Výběr sady (výběr jedné dimenze v sloupci a jedné v řádku) |
| Graf | Název grafu |
|  | Typ grafu (sloupcový/čárový) |
|  | Výběr sady (osa X jsou řádky výběru – typicky čas, osa Y jsou hodnoty) |

Tabulka 2: Statistika - Typy dlaždic

Přidání nové dlaždice

Přihlášený uživatel může do svého dashboardu přidat dlaždici. Přidání dlaždice je dostupné pomocí volby Přidat v rámci které musí být zvolen požadovaný typ dlaždice. Po zvolení požadovaného typu dlaždice je zobrazeno okno s nastavením vzhledu a obsahu dlaždice.

Nastavení dlaždice typ Seznam hodnot

V nastavení musí být vyplněno pole Název dlaždice, dále musí být vybrána alespoň jeden prvek z pole Datová sada včetně definice jeho dalších parametrů (proměnná, hodnota), dále musí být vyplněno povinné pole Název hodnoty. Další hodnota muže být přidána pomocí tlačítka +, případně pomocí volby Duplikovat, kdy je pro další editaci zkopírován obsah aktuální hodnoty.

Obrázek 47: Statistika - Nastavení dlaždice typ Hodnoty

Nastavení dlaždice typ Tabulka

V nastavení musí být vyplněno pole Název tabulky, dále musí být vybrána alespoň jeden prvek z pole Výběr z datové sady včetně definice jeho dalších parametrů (filtr, ukazatel, proměnná, hodnota, viditelnost v záhlaví).

Obrázek 48: Statistika - Nastavení dlaždice typ Tabulka

Nastavení dlaždice typ Graf

V nastavení musí být vyplněno pole Název grafu, dále musí být vybrána alespoň jeden prvek z pole Výběr z datové sady včetně definice jeho dalších parametrů (filtr, ukazatel, proměnná, hodnota, viditelnost v záhlaví), dále musí být vybrán typ grafu v poli Typ (sloupcový/čárový).

Obrázek 49: Statistika - Nastavení dlaždice typ Graf

## Přihlášení uživatele do systému

Postup přihlášení uživatele do systému:

- Na portálu DTM uživatel v pravém horním roku zvolí tlačítko „Přihlásit se“

Obrázek 50: Přihlášení uživatele - část 1

- Uživateli je zobrazena obrazovka s výběrem Service providera. Pokud se jedná o uživatele krajského úřadu, zvolí uživatel tlačítko JIP/KAAS. Všichni ostatní uživatelé zvolí tlačítko NIA.

Obrázek 51: Přihlášení uživatele - část 2

- Uživatel, který se chce autentizovat prostřednictvím JIP/KAAS je přesměrován na stránky Czechpoint, kde je mu zobrazena standardní stránka přihlášení prostřednictvím JIP/KAAS, kde provede přihlášení a následně je přesměrován jako přihlášený uživatel zpět na portál DTM kraje.

Obrázek 52: Přihlášení uživatele - část 3 (JIP/KAAS)

- Uživatel, který se chce autentizovat prostřednictvím NIA je přesměrován na stránky Portálu občana, kde zvolí jednu z autentizačních metod.

Obrázek 53: Přihlášení uživatele - část 3 (NIA)

- Zde provede standardní přihlášení a následně je přesměrován zpět na Portál DTM již jako přihlášený uživatel. Upozornění: Autentizační metody na straně portálu občana se mohou lišit a závisí také na zvolení autentizační metody (např. OTP, potvrzení v aplikaci apod.)

Obrázek 54: Přihlášení uživatele - část 4 (NIA)

## Rolesmanager

Komponenta je přístupná pro role: Security Admin.

Komponenta RolesManager slouží k zajištění workflow úpravy informací o uživateli včetně definice rolí. Komponenta je rozdělena do dvou částí. První částí je Žádost o změnu role a druhou potom část pro schvalování žádostí.

### Žádosti

V této sekci probíhá první část workflow změny oprávnění a úpravu údajů o uživateli. Tato část komponenty je přístupná všem uživatelům bez role Security admin. Žádosti mohou podávat pouze uživatelé autentizovaní prostřednictvím NIA. V případě, že se do této komponenty dostane uživatel autentizovaný přes JIP/KAAS bez role Security admin, je mu zobrazena stránka žádosti se zablokováním možnosti odesílat žádosti o změnu role. Současně mu je zobrazeno i upozornění na tuto skutečnost:

Obrázek 55: Rolesmanager - Zobrazení informace pro uživatele z JIP/KAAS

Pro uživatele autentizované přes NIA je k dispozici standardně celá žádost bez informace bez zlatého pruhu výše.

Obrázek 56: Formulář žádosti o změnu oprávnění

V levé části jsou uvedeny obrazovky jsou uvedeny údaje o uživateli.

- KeyCloakID jako unikátní identifikátor nástroje Keycloak pro případné vyhledávání v administrátorské konzoli Keycloak.

- Jméno, Příjmení, které jsou přebírány standardní cestou při vytváření uživatele skrz NIA nebo JIP/KAAS.

- Titul, který má pouze informativní charakter pro Security admina.

- E-mail, na který uživatel bude dostávat informace o stavu žádosti a poté dále v IS DTM notifikace z jednotlivých komponent.

- Kontaktní telefon, který bude mít aktuálně pouze informativní charakter pro Security admina.

- Organizace, kde je nutné vyplnit IČO organizace, za kterou uživatel vystupuje. Vzhledem k tomu, že do systému mohou přistupovat i uživatelé, kteří nespadají pod žádnou organizace je tato položka nepovinná.

- Identita získána z – Automaticky vyplňovaná hodnota.

Obrázek 57: Rolesmanager - Žádost - Informace o uživateli

V pravé části žádosti jsou zobrazeny všechny role, které mohou nabývat uživatelé autentizovaní přes NIA. Roli je možné vybrat zaškrtnutím checkboxu u požadované role. Pod soupisem rolí je zobrazena informace o poslední aktuálně platné žádosti daného uživatele. Je zde vypsáno, jaké role mu v poslední žádosti byly schváleny a do kdy má tato žádost platnost.

Další elementem formuláře je Délka platnosti, která definuje, do kdy uživatel žádá, aby mu přiřazené role byly poskytnuty. Uživatel současně může blíže specifikovat důvod pro přiřazení požadovaných rolí ve zdůvodnění žádosti. Je doporučeno, aby zdůvodnění bylo co nejspecifičtější, aby schvalovatel měl kompletní informace k rozhodnutí o přidělení/nepřidělení požadované role, popř. Rolí. V momentě, kdy je žádost kompletní je možné ji odeslat pomocí tlačítka Odeslat žádost.

Obrázek 58: Rolesmanager - Žádost - Informace o žádosti

### Schvalování žádosti

Schvalování žádostí může provádět pouze uživatel s rolí Security admin. V případě, že uživatel má tuto roli, tak po přístupu do komponenty Rolesmanager je mu zobrazena stránka viz obrázek níže:

Obrázek 59: Rolesmanager - Schválení - Výpis žádostí

Defaultně je zapnutý filtr pro žádosti ve stavu Nový a Odloženo. Security admin může v žádostech dále filtrovat dle následujících parametrů:

- Stav žádosti – multiselect: Nový, Odloženo, Schváleno, Zamítnuto

- Příjmení – vyhledávání

- Jméno – vyhledávání

- Identita – dle Autentizační metody

- Organizace – vyhledávání

- Přijato od – datum od – kdy byla přijata žádost

- Přijato do – datum do – kdy byla přijata žádost

V tabulce v labelu sloupců je možné provádět změnu řazení. Na detail žádosti je možné se dostat pomocí tlačítka Detail na konkrétním řádku požadované žádosti. Stránka detailu žádosti je totožná (to včetně údajů vyplněných žadatelem) jako žádost, která byla odeslána. Stránka je rozšířena pouze o novou položku Informace pro žadatele.

Security admin má možnost upravovat všechna pole a měnit role stejně jako Žadatel. Pole informace pro žadatele je nutné vyplnit při zamítnutí žádosti, při ostatních akcích není toto pole povinné.

Možné akce v detailu žádosti

- Schválit – žádost je schválena, údaje z detailu žádosti jsou propsány k uživateli do Keycloak a je odeslán potvrzovací email o schválení žádosti.

- Zamítnout – žádost je zamítnuta, údaje z detailu žádosti nejsou propsány k uživateli do Keycloak a je odeslán informativní email o zamítnutí žádosti

- Odložit – žádost změní stav na Odloženo, žádné další akce neprobíhají

.

## Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy

Rozhraní na Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR bude řešeno procesně vyplněním formuláře a jeho odeslání přes Informační systém datových schránek. Data (opendata) budou připravena pomocí modulu pro výdej (viz kap. Klient pro výdej dat), pomocí kterého budou připravena opendata s obsahem dat ZPS (data TI a DI nelze vydávat jako opendata).

## Komponenta – Existence sítí

Část komponenty Existence sítí - Žádost je přístupná pro role: všechny role IS DTM (včetně neautorizovaného uživatele). Část komponenty Existence sítí - Vyjádření je přístupná pro role: Vyjadřovatel_TI_DI.

Popis práce s aplikací pro vyjádření je dostupný v příloze vsti_isdtm.pdf . Veřejná část aplikace pro podání žádosti je realizována formou intuitivního průvodce s kontextovou nápovědou označenou ikonou . Dokumentace k veřejné části pro podání žádosti je dostupná v příloze zvsti_isdtm.pdf .