Příloha č. 1

Technická specifikace

role do pokladen IDS JMK

Počet kusů rolí: 			80 000 kusů

Technické parametry:

Šíře papíru:				79,5 mm +/- 0,1 mm

Šíře role:				maximálně 80,0 mm

Vnější průměr role:			max. 80,0 mm

Vnitřní průměr dutinky:		1 inch = 25,4 mm

Vnější průměr dutinky:		28,70 mm

Navinutí papíru:			na dutinku, s přilepením konce

Materiál dutinky:			plast

Návin:					51,5 bm

Délka výběhové části s označením konce na lícové (vnější) straně role:

minimálně 400 mm

Strana určená k termotisku: 	vnější

Typ termocitlivého papíru:		***

Pozn. V místě vyznačeném třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede označení typu nabízeného termocitlivého papíru schváleného výrobcem elektronických odbavovacích zařízení.

Plošná hmotnost papíru:		68 – 80 g / m2

Tloušťka papíru:			70 – 90 mikrometrů

Počet barev potisku:		minimálně 6 na vnitřní straně / 1 na vnější straně

Ochranné prvky potisku:

a)	reflexní barva svítící v UV oboru světla

b)	prvky v designu (mikropísmo, interferenční rastry, giloše apod.)

c)	termoreaktivní barva

Kvalita tisku:

a)	velikost mikropísma maximálně 0,2 mm

b)	tiskový rastr o lineatuře minimálně 175 lpi

c)	reprodukovatelnost linky maximálně 0,035 mm

d)	nárůst tiskového bodu maximálně 20 %