- Redundantní NGFW firewall

Požadovaný počet ks 2 zapojené v jednom clusteru

Základní technické požadavky (min. požadavky)

- Požadujeme platformu postavenou na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené kombinací CPU + specializované obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, akcelerace IPsec VPN, porovnávání se signaturovou databází, …)

- Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty a licence na dobu 5 let. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány.

- Požadujeme dodání zařízení ve formátu HW appliance o velikosti max. 1U

- Možnost rozšíření platformy i další prvky typu NGFW, jehož cílem bude zajišťování sdílení telemetrických informací, vizualizace stavu sítě, zařízení a klientů, přičemž celé řešení musí být podporováno výrobcem.

- Možnost o rozšíření platformy pro sběr logů a grafického reportingu včetně oboustranné komunikace (tím se rozumí minimálně odeslání a zpětné načítání logů pro účel vizualizace), přičemž zde musí existovat garantovaná podpora funkcionality

- Zařízení musí být vybavené redundantním napájecím zdrojem. Zdroje jsou součástí dodávky.

- Zařízení musí být dodáno v režimu vysoké dostupnosti. Bezvýpadkový cluster bude sestaven celkem ze 2 zařízení – součástí dodávky musí být všechna zařízení včetně všech potřebných licencí.

HW parametry

- Počet rozhraní 10 GE SFP+ – min 4x

- Počet rozhraní 1 GE SFP – min 8x

- Počet rozhraní 1 GE RJ45 – min 16x

- Dedikovaný konzolový port – min 1x

- Dedikovaný port pro komunikaci v režimu vysoké dostupnosti RJ45 - min 1x

- Dedikované porty pro správu – min 1x

- Vestavěná interní paměť min 480GB SSD

- USB port umožňující připojení USB flash paměti pro zálohování konfigurace, zároveň umožňující připojení USB modemu pro záložní připojení internetu – min 1x

- Zařízení musí být vybaveno zabezpečovacím krypto procesorem, do kterého je možné ukládat citlivé informace, min. IPsec pre-shared klíče, NTP hesla a administrátorská hesla.

Výkonnostní parametry

- Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64 B- min 39 Gbps, 39 Gbps, 25 Gbps

- Latence firewallu (64 B UDP paket) – max. 4,4 mikro sec

- Počet naráz otevřených spojení – min. 11 000 000

- Počet nových spojení za sekundu - min. 400 000

- Počet firewall pravidel min. 10 000

- Podpora virtualizace, min. 10 oddělených kontextů

- Podpora funkce bezdrátový kontrolér – min. 243 bezdrátových přístupových bodů

- Podpora funkce integrovaného kontroléru pro switche, min. 56.

Networking a Vysoká dostupnost (HA)

- Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky a IPsec SAs mezi nódy v clusteru

- Podpora zapojení v HA režimu

- Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router

- Podpora VLAN

- Podpora multicast, vytváření politiky pro multicast routování

- Podpora 802.3ad link aggregation

- Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading

- Podpora centrální NATovácí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace

- Podpora dynamických routovacích protokolů BGP, OSPF, ISIS, RIP

- Policy-based routing

- Podpora uplatňování základních pravidel pro kontrolu na přístupové vrstvě (NAC pravidla, politiky)

- Zařízení musí podporovat možnost rozkládání provozu mezi více linek na základě aplikačních signatur, IP adres a portů u známých aplikací, kvality linky včetně automatické detekce nefunkčnosti linky (SD-WAN).

Funkce SSL VPN

- Nabízené řešení musí podporovat možnost připojení klientů do VPN pomocí proprietární SSL VPN. Aplikace pro do VPN musí být podporována nejběžnějšími operačními systémy, jako například: Windows, macOS, Linux, Android nebo iOS.

- Podpora bez klientského připojení do VPN na úrovni webového portálu, pomocí standardního internetového prohlížeče.

- Možnost zabezpečení připojení do VPN vynucením dvoufaktorového ověření. Například pomocí emailu, SMS, hardwarovou klíčenkou, nebo proprietární aplikace dostupná pro Android i iOS.

- Zařízení musí umožňovat rozšíření pro využití dostupného dvoufaktorového ověření

- Vynucení ověření klientského certifikátu pro zvýšení zabezpečení.

- Minimální počet současně navázaných SSL VPN tunelů: 500

- Minimální propustnost SSL VPN: 2,9 Gbps

Funkce IPsec VPN

- podpora site-to-site VPN

- podpora klientských VPN

- dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS) z veřejně dostupných webových stránek

- funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatel. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence.

- Minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita: 1940

- Minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů: 16 000

- propustnost IPSec VPN min. 35 Gbps (měřeno při AES256-SHA256, 512B)

- podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci statického směrování

- podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci dynamického směrování

- podpora funkce dynamického navazování IPsec tunelů dle potřeby komunikace

- Podpora VXLAN

- Podpora L2TP, PPTP, GRE

- podpora dynamických routovacích protokolů OSPF, BGP ve VPN IPsec

UTM funkce

Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control)

  - detekce známých aplikací na základě signatur

  - signaturový database automaticky aktualizované výrobcem

  - alespoň 4 000 podporovaných aplikací

  - pro populární cloudové aplikace (minimálně Facebook, Dropbox, Evernote, Flickr, Google Apps, iCloud, LinkedIn) požadujeme pokročilé akce typu blokování upload/download souborů, blokování her v rámci aplikace, blokování login atd. (relevantní k dané aplikaci)

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat

  - na základě typu aplikace musí být možné omezit šířku pásma pro danou aplikaci

  - funkce detekce aplikací se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. Alternativně požadujeme možnost využití v rámci tzv. NGFW pravidel popsaných výše.

Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - DLP, ochrana před únikem dat

  - alespoň 10 000 rozpoznávaných hrozeb (signatur) definovaných výrobcem

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům

  - funkce tzv. fail-open - při přetížení IPS je možné definovat, zda dojde k blokaci nebo propuštění provozu

  - deklarovaná propustnost IPS inspekce min 9 Gbps

Funkce antivirové kontroly

  - ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně apod.), včetně ochrany před polymorfním kódem

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - požadujeme možnost rozšíření o inspekci tzv. sandbox technikou formou lokální HW appliance stejného výrobce

  - deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním min. 6 Gbps

  - funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.

  - Podpora služby výrobce, která umožní detekovat malware, který byl objevený v době od poslední aktualizace AV signaturové databáze pomocí globální a rychle se aktualizující databáze hashů

  - Funkce odstranění škodlivého aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací.

Funkce kategorizace a blokace webových stránek

  - založená na centrálně spravované databázi výrobce

  - minimálně 50 filtračních kategorií

  - možnost definice vlastních kategorií

  - možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL

  - kategorizace musí zahrnovat I české a slovenské internetové stránky

Funkce blokování video obsahu portálu YouTube

  - založená na centrálně spravované databázi výrobce

  - minimálně 8 filtračních kategorií

  - možnost definice vlastních kanálů na základně channel ID

Funkce DNS filtrování

  - Možnost blokovat DNS dotazy na základě příslušnosti k URL kategorii (obdobné kategorie jako u předchozího bodu)

  - Možnost definovat vlastní tzv. deny-list domén

  - Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL

  - Možnost importu seznamu blokovaných domén do DNS filtru

  - Detekce a blokování komunikace do botnet sítí

Funkce blokace stahování konkrétních typů souborů

  - možnosti zablokovat stahování souborů s konkrétními typy, jako napři. MSI, EXE…

  - funkce blokace stahování konkrétních typů souborů se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.

Emailový antispamový modul

  - jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty

Podpora SSL dekrypce

  - podpora SSL dekrypce a inspekce pro ochranu jak koncových zařízeních, nebo serverů

  - funkce SSL dekrypce se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.

  - zařízení musí u SSL inspekce dosáhnout min. propustnost 3 Gbps

Podpora pravidel pro obranu proti útokům typu DoS

  - zařízení musí umožnit uplatnit pravidla proti DoS útokům na základě politik, které se aplikují na konkrétní interface zařízení.

  - podpora detekce anomálií na 3. a 4. vrstvě

  - podpora např. TCP SYN FLOOD, ICMP FLOOD, SCTP SRC SESSION

  - funkce musí umožňovat provoz nejen blokovat, ale i sledovat pro možnost orientace na síti

Explicitní proxy

  - podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl, DLP)

  - podpora transparentního ověřování uživatel proti MS AD protokolem Kerberos

  - funkce transparentní proxy, kdy dochází k automatickému přesměrování provozu na proxy server bez nutnosti konfigurovat klienta

  - Funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatel na terminálovém server

Firewall

- Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů

- Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem

- Možnost snadné integrace cloudové služby. Minimálně na: MS Azure, Amazon Web Services, Google Cloud

- Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru

- Viditelnost do provozu na aplikační úrovni

- Možnost dynamického stahování externích seznamů IP adres a jejich následné použití ve firewall policy

- Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo).

- Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu

- Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření.

- Traffic Shaping, QoS s podporou priroritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii

- Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu

- Podpora funkce reverzní proxy

- Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů

- Administrátorské účty mohou být volitelně zabezpečeny pomocí dvoufaktorového ověření

Integrovaný kontroler bezdrátových sítí (WiFi)

- Wifi kontroler integrovaný do NGFW platformy

- Bezdrátová síť (SSID) může být reprezentována virtuálním síťovým rozhraním – provoz tunelován z AP do kontroleru

- podpora bezpečnostních profilů (AV, AppControl, Webfilter, DLP) přímo na wifi kontroleru

- podpora SSL dekrypce uživatelského provozu přímo na wifi kontroleru

- Podpora wifi přístupových bodů stejného výrobce s výrobcem FW řešení

- Možnost volby z různých modelů (802.11abgn, 802.11ac, 802.11ac wave2, indoor, outdoor, WiFi 6)

- Podpora BSS Coloring

- On-wire rogue AP detekce a mitigace

- Podpora fast-roamingu (802.11 k,v,r)

- podpora více PSK u jednoho SSID

- podpora IPSEC tunelu pro šifrování data plane (uživatelských dat)

- Podpora WPA3 protokolu

Integrovaný kontrolér switch prvků

- Zařízení musí podporovat switch kontrolér, jenž umožní spravovat switche výrobce z jednoduchého GUI

- Možnost správy VLAN

- Spolu s NAC politikami musí nabídnout možnost automatické přiřazení VLAN pro konkrétní zařízení či skupinu zařízeních

- Z integrovaného switch kontrolérů musí být obsluha schopna pomocí GUI jednoduše definovat VLAN na konkrétní port

- V případě správy switche s funkcí PoE musí být v GUI možnost resetování PoE pro vzdálený restart zařízení

Multi-tenance (virtualizace)

- Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální kontext musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů atp.

- Každý virtuální kontext je zároveň samostatným wifi kontrolerem

- Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů)

Management

- FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici

- Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě

- Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající management infrastruktury)

- Ověřování administrátorů přes LDAP, Radius, TACACS+ s možností rozšíření o MFA

Podmínky instalace:

Plná integrace do IT infrastruktury zadavatele a stávajícího Fortinet Security Fabricu . Alespoň 2 osoby, která budou provádět instalaci musí mít certifikaci výrobce: NSE 7 (anebo jinou rovnocennou certifikaci na kompatibilní technologii dle nabízeného plnění). Požadovaný certifikát tato osoba předloží zástupci zadavatele před zahájením instalace. Nebude-li certifikát předložen, není Dodavatel oprávněn provést instalaci.

Podmínky Podpory:

Dodavatel je povinen zajistit podporu výrobce v režimu 24h x 7 dnů v týdnu, zahrnující aktualizaci pro udržování všech požadovaných funkcí, technickou podporu, to vše po dobu trvání záruky. Po dobu trvání záruky je Dodavatel povinen zajistit také dostupnost náhradních dílů a poskytovat zadavateli technickou podporu v rozsahu stanoveném smlouvou a vyčísleném v nabídkové ceně.

- Systém SandBox

Požadovaný počet HW appliance ks: 1

Zadavatel požaduje dodávku zařízení řešení pro ochranu před zero-day škodlivým kódem, viry a malwarem, založeného na principu sandbox analýzy, ve formě specializovaného hardwarového zařízení (HW appliance). Dodávané řešení musí být plně a obousměrně integrováno s dodávaným NGFW firewallem a stávajícím systémem pro ochranu e-mailové komunikace FortiMail. Požadována je plná nativní integrace umožňující:

- Automatické předávání souborů a objektů k analýze v sandbox prostředí,

- Předávání výsledků analýzy zpět do firewallu a e-mailového systému za účelem okamžité reakce na detekované hrozby.

Obousměrná integrace musí být plně podporována výrobcem všech zapojených zařízení, včetně poskytování technické podpory na úrovni celé platformy. Dodávané řešení musí umožňovat centrální správu, aktualizaci a vyhodnocování incidentů napříč integrovanými bezpečnostními systémy.

Součástí nabídky a dodávky musí být podpora výrobce a předplatné pro veškeré požadované funkce na dobu 5ti roků v režimu  24x7.

Minimální technické požadavky

- Dodání HW appliance v provedení maximálně 1U (rack mount)

- Maximální spotřeba HW appliance: 130 W

- Minimálně 9 instancí pro sandboxing, z toho:

  - 5× instance s operačním systémem Windows 11 (včetně příslušných licencí Microsoft),

  - 4× volné sloty pro provoz dalších virtuálních instancí na bázi Linux nebo jiných platforem

- Minimálně 6 instancí pro sandboxing souborů z kancelářských aplikací (MS Office)

- Možnost rozšíření sandbox kapacity o dalších až 68 instancí umístěných v cloudovém prostředí výrobce

- Propustnost minimálně 500 souborů za hodinu při dynamické analýze (prováděné v rámci VM instancí)

- Propustnost minimálně 20 000 souborů za hodinu při aplikaci statické analýzy kódu

- Propustnost minimálně 10 000 souborů za hodinu při běžném nasazení

- Propustnost v režimu síťového snifferu minimálně 500 Mbps

- Průměrný čas dynamické analýzy souboru: 1–3 minuty

- Plná kompatibilita se současně nabízeným řešením pro detekci hrozeb v síťovém provozu

- Minimálně 4× 1GE RJ45 síťová rozhraní

- Interní úložiště s využitelnou kapacitou minimálně 960 GB

- HW appliance musí být vybavena Trusted Platform Module (TPM) pro bezpečné ukládání kryptografických klíčů

Minimální funkční požadavky

- Podpora operačních systémů pro sandboxing: Windows 11, MacOS, Linux, Android, systémy průmyslového řízení; výrobce udržuje a aktualizuje skenovací sandboxing OS

- Plnohodnotná, výrobcem podporovaná a obousměrná integrace s nabízeným modelem firewallu a dalšími nabízenými bezpečnostními prvky

- Podpora kontroly minimálně následujících typů souborů a aplikací: MS Office, Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Java, MS .NET Framework, Visual C++, Python; spustitelné soubory, JAVA, PDF, MS Office dokumenty, běžné multimediální formáty zejména.7z, .ace, .apk, .app, .arj, .bat, .bz2, .cab, .cmd, .dll, .dmg, .doc, .docm, .docx, .dot, .dotm, .dotx, .eml, .elf, .exe, .gz, .htm, html, .iqy, .iso, .jar, .js, .kgb, .lnk, .lzh,Mach, .msi, .pdf, .pot, .potm, .potx, .ppam, .pps, .ppsm, .ppsx, .ppt, .pptm, .pptx, .ps1, .rar, .rtf, .sldm, .sldx, .swf, .tar, .tgz, .upx, .rl, .vbs, WEBLink, .wsf, .xlam, .xls, .xlsb, .xlsm, .xlsx, .xlt, .xltm, .xltx, .xz, .z, .zip

- Funkce reportingu nalezených problémů (Součástí výsledné informace nesmí být pouze status čistý/škodlivý kód, ale kompletní informace včetně detailního popisu chování, packet capture, a v případě projevu malware v GUI také screenshoty či video záznam), podpora reportingu v MITRE ATT&CK formátu pro analýzu SoC, podpora STIX 2.0 formátu

- Podpora detekce komunikace s command & control (C&C) servery a detekce přístupů na kompromitované URL adresy.

- Automatická aktualizace signaturových databází odhalených hrozeb včetně funkce sdílení těchto signatur na nabízenou platformu firewallů a dalších bezpečnostních komponent

- Podpora sandboxingu průmyslových řídících protokolů a aplikací: TFTP, Modbus, S7comm, HTTP, SNMP, BACnet, IPMI

- Podpora reportování ve standardních formátech (HTML, CSV, PDF, XML, …)

- Podpora logování detekcí do externích nástrojů a SIEM systémů.

- Možnost integrace s interními systémy prostřednictvím otevřeného a dokumentovaného API; podpora API musí být standardní součástí nabídky.

- Komunikace sandboxovacích instancí se sítí/internetem musí být realizována přes dedikované síťové rozhraní oddělené od management a datového provozu.

- Podpora režimu clusterování s cílem dosažení vysoké dostupnosti a navyšování výkonosti v budoucnu

- Schopnost inspekce vzorků pomocí vícevrstvé ochrany: antivirová kontrola (signatury), emulace kódu, plnohodnotný sandboxing v reálném OS a analýza pomocí umělé inteligence (AI/ML); všechny vrstvy musí být plně integrovány v rámci zařízení a vzájemně spolupracovat.

- Možnost vytváření a importu vlastních konfigurací operačních systémů a specifických aplikací odpovídajících chráněnému prostředí

- Podpora režimů nasazení (minimálně):

  - Integrace s NG firewally (automatické předávání souborů a zpětná vazba),

  - Sniffer režim (rekonstrukce síťového provozu protokolů HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, MAPI, IM, SMB),

  - Sandboxování souborů ze síťových disků,

  - Přímý příjem souborů k analýze přes API,

  - Podpora ICAP rozhraní pro spolupráci s dalšími zařízeními.

- Všechny prvky ochrany musí být poskytovány lokálně, nikoliv jako cloud služba (s výjimkou cloudových instancí pro rozšíření kapacity)

- Ochrana proti zjištění běhu v sandbox prostředí (anti evasion techniky)

- Detailní konfigurace politiky pro kontrolu, kontrola v různých typech OS, možnost kontroly jednoho souboru v různých operačních systémech zároveň, možnost definice vybraných aplikaci v různých typech OS.

Podmínky Podpory výrobce:

Dodavatel je povinen zajistit podporu výrobce v režimu 24h x 7 dnů v týdnu, zahrnující aktualizaci a udržování všech požadovaných funkcí, technickou podporu, to vše po dobu trvání záruky dle čl. 10,5 Smlouvy. Dodavatel je jinými slovy povinen zajistit po dobu trvání záruky plnou funkčnost předmětného zboží. Po dobu trvání záruky je Dodavatel povinen zajistit také dostupnost náhradních dílů.

Podmínky instalace:

Součástí nabídkové ceny musí být i instalace a implementace dodávaného SandBoxu. Implementační tým musí tvořit minimálně 2 osoby, které budou musí mít platnou certifikaci výrobce: NSE 7 nebo její novější verzi FCSS (anebo jinou rovnocennou certifikaci na kompatibilní technologii dle nabízeného plnění). Požadované certifikáty tyto osoby předloží zástupci Zadavatele před zahájením instalace. Nebudou-li certifikáty v platné verzi předloženy, není Dodavatel oprávněn provést instalaci.

3. Zařízení pro sběr logů

Požadovaný počet HW appliance ks: 1

Zadavatel požaduje dodávku zařízení určeného pro centralizovaný sběr, ukládání, správu a analýzu logovacích a telemetrických dat ze všech implementovaných systémů. Zařízení bude sloužit k centralizovanému vyhodnocování provozních a bezpečnostních událostí a k tvorbě reportů na základě dat získaných z monitorovaných prvků infrastruktury. Požadované řešení musí být plně kompatibilní s dodávanou platformou pro správu síťové bezpečnosti, přičemž zadavatel požaduje podporu jak grafického, tak konzolového uživatelského rozhraní.

Zadavatel připouští buď dodávku zařízení a platformy od stejného výrobce jako ostatní prvky nabídky, nebo řešení od více výrobců, avšak v takovém případě je nutné doložit oficiální garanci obou výrobců o vzájemné kompatibilitě a podpoře. Zařízení musí podporovat standardní protokoly pro příjem logů, zejména SYSLOG. Zadavatel požaduje, aby nebyla jakkoliv omezena schopnost systému zaznamenávat, analyzovat a vyhodnocovat data (logy, incidenty, události a jiná systémová data) a aby byly plně dostupné všechny monitorovací, analytické a reportovací funkce.

Požadované řešení musí být plně škálovatelné, a to jak z hlediska kapacity pro uchovávání dat (úložná kapacita), tak i z hlediska výkonnosti (například přidáním výpočetních jednotek typu worker nebo collector).

Součástí požadovaného řešení musí být rovněž integrovaný systém jednotného monitoringu a aktivní reakce na bezpečnostní incidenty, provozovaný v rámci téže hardwarové infrastruktury.

Zadavatel rovněž požaduje, aby zařízení umožňovalo generování přehledných, plně přizpůsobitelných reportů ve formátech PDF, HTML, CSV a XML, s možností přímého dotazování databázového systému prostřednictvím specifikovaných SELECT dotazů.

Součástí dodávky musí být veškeré licence pro provoz požadovaných funkcí, technická podpora výrobce, včetně aktualizací firmware a řešení technických problémů, a to po dobu pěti (5) roků v režimu 7x24 od uvedení zařízení do provozu.

Minimální technické požadavky na zařízení

- Hardwarová platforma pro sběr a analýzu logovacích dat s možností zapojení do režimu vysoké dostupnosti (HA).

- Schopnost přijímat minimálně 100 GB logovacích dat za 24 hodin.

- Lokální disková kapacita pro uchovávání logů minimálně 3,2 TB po zapojení do redundantního režimu (RAID).

- Minimálně čtyři (4) síťová rozhraní RJ45 s rychlostí 1 Gbps (GE).

- Podpora izolovaných virtuálních kontextů na úrovni uživatelů i administrátorů, v minimálním počtu 25 kontextů.

- Maximální fyzická velikost zařízení 1RU.

- Správa zařízení prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní (HTTPS).

- Zabezpečená a šifrovaná komunikace mezi zařízením a monitorovanými systémy.

- Podpora provozních režimů SOC (Security Operations Center) a NOC (Network Operations Center).

- Možnost správy administrátorských účtů lokálně i prostřednictvím vzdálených autentizačních serverů (LDAP, RADIUS, TACACS+).

- Podpora výměny závadného hardwaru do maximálně jednoho (1) pracovního dne.

Minimální funkční požadavky na oblast reportingu a monitoringu

- Možnost generování reportů bez závislosti na připojení zařízení k internetu (offline reporting).

- Minimálně 60 předdefinovaných reportů připravených k okamžitému použití.

- Minimálně 1500 předdefinovaných komponent (prvků) použitelných pro tvorbu reportů.

- Možnost návrhu vlastních reportů a úpravy předdefinovaných reportů, včetně možnosti úpravy datasetů využívaných v jednotlivých komponentech reportu.

- Plná integrace se všemi nabízenými systémy; v případě vybraných zařízení (zejména zařízení typu NGFW) je požadována schopnost zpětného načítání logovacích dat z dohledového systému do monitorovaného zařízení za účelem jejich následné analýzy a zobrazení přímo v konzoli zařízení.

- Identifikace a vizualizace odhalených koncových zařízení v síti.

- Analýza hrozeb detekovaných v rámci monitorované infrastruktury.

- Identifikace a kategorizace potenciálních hrozeb v systému.

- „Single pane of glass“ přístup – zařízení musí sloužit jako centrální platforma pro monitoring a správu hrozeb s možností přímé reakce na incidenty v rámci jediné konzole.

- Možnost definování automatizačních scénářů (playbooků) na základě detekovaných incidentů, včetně integrace s monitorovanými prvky, zejména zařízeními typu NGFW.

- Funkcionalita pro správu a zpracování incidentů (incident management).

Minimální technické a funkční požadavky na oblast uchovávání a zpracování logů

- Uchovávání logovacích dat ve stavu vhodném pro analýzu po dobu minimálně jednoho (1) měsíce.

- Podpora protokolů SNMPv2 a SNMPv3 pro reportování událostí a stavu zařízení.

- Podpora rozhraní REST API pro integraci s dalšími nástroji.

- Možnost prohlížení a analýzy statistických údajů nad uloženými logy.

- Příjem logovacích dat v reálném čase.

- Vizualizace přijatých dat v reálném čase.

- Podpora protokolu SYSLOG pro monitoring dalších zařízení.

- Korelace nasbíraných dat a vizualizace incidentů na časové ose.

Podmínky Podpory výrobce:

Dodavatel je povinen zajistit podporu výrobce v režimu 24h x 7 dnů v týdnu, zahrnující aktualizaci a udržování všech požadovaných funkcí, technickou podporu, to vše po dobu trvání záruky dle čl.  10.5 Smlouvy. Dodavatel je jinými slovy povinen zajistit po dobu trvání záruky plnou funkčnost předmětného zboží. Po dobu trvání záruky je Dodavatel povinen zajistit také dostupnost náhradních dílů.

Podmínky instalace:

Součástí nabídkové ceny musí být i instalace a implementace dodávaného HW. Implementační tým musí tvořit minimálně 2 osoby, které budou musí mít platnou certifikaci výrobce: NSE 7 nebo její novější verzi FCSS (anebo jinou rovnocennou certifikaci na kompatibilní technologii dle nabízeného plnění). Požadované certifikáty tyto osoby předloží zástupci Zadavatele před zahájením instalace. Nebudou-li certifikáty v platné verzi předloženy, není Dodavatel oprávněn provést instalaci