Příloha č. 1 – Technická specifikace – Pořízení převozní sanitky
Specifikace sanitního vozidla – DRN (vybavené podle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a podle normy ČSN EN 1789 + A1)

Vozidlo pro přestavbu s naftovým motorem minimálně 2,0 TDI  výkonem 110 kW, nízká střecha, dlouhý rozvor, bílá barva

Sanitní výbava
· Výstražné světelné zařízení – dva modré otočné halogenové majáky s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – tří-tónová siréna se dvěma reproduktory.

· Stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s ovládáním u řidiče

· Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích

· Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích

· Teplovodní závislé trojrychlostní topení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče

· Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče

· Radiostanice pevná umístěná na palubní desce (min. 10-ti kanálová) včetně antény na střeše

· Přenosné světlo halogenové s kabelem umístěné na přístrojové desce spolujezdce včetně zásuvky 12 V

· Zvuková signalizace řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru

· Autorádio s funkcí RDS včetně montáže

· Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly.

· Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem – v šedé barvě

· Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem – v šedé barvě

· Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru

· Sedačka čalouněná s hlavovou opěrkou a levým bočním madlem u pravé stěny za bočními dveřmi ve směru jízdy sklopná dopředu a odklopná na stěnu se samo navíjecím tříbodovým bezpečnostním pásem
· 2x pevné sedadlo s tříbodovým pásem umístěné vlevo za přepážkou řidiče po směru jízdy s loketními opěrami a dlouhým madlem na přepážce za řidičem

· Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou

· Úložný prostor pod nosítky s dvěma šuplíky přístupem vzadu a zboku výklopnými dvířky

· Uchycení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo po směru jízdy

· Zadní nakládací rampa nerezová, vyklopitelná pevně spojená s vozidlem, pro pojízdné křeslo

· Dlouhá madla v délce min. 850 mm pro nástup po obou stranách bočních dveří, a stropní madlo s úchytem na infuze

· Výklopný schod u bočních dveří sklopná dovnitř na jedenkrát

· Uchycení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu, vedení kyslíku v mezistěně

· Panel s jednou rychlospojkou na levém okenním sloupku

· Stropní ventilátor s obousměrným chodem

· Hasicí přístroj 2 l u řidiče

· Odpadní nádoba

· Zmatnění oken ambulantního prostoru kouřovými skly event. folií

· Výstražný červený reflexní pruh po celém obvodu vozidla

· Znaky modré hvězdy života, nápisy a označení na karoserii dle pozdějšího osobního upřesnění

Sanitní transportní výbava
· Nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení a nožním obloukem

· Podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopnými nohami a polohovatelnou výškou (min. 5 poloh)

· Pojízdné křeslo s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, vícebodovým pásem, nepolohovatelné

Ostatní požadovaná výbava
· Airbag řidiče a spolujezdce

· Systém ABS + EDS, systém MSR + ASR, ESP

· Výškově a podélně stavitelný volant

· Zadní výklopné dveře, posilovač řízení, imobilizér

· Dvousedadlo spolujezdce

· Pravé boční posuvné dveře s oknem s posuvnými skly, prosklení tónovanými skly po celém obvodu

· Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka

· Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

· Klimatizace s mechanickou regulací vpředu a vícebodovým stropním výstupem vzadu

· Tempomat

· Zimní pneu na ocelových discích

· Polepení střechy volacím znakem vozidla dle pozdější domluvy

· Oka k bezpečnému uchycení inv. vozíku

· Výstražná světla oranžové barvy při otevření zadních dveří

· Zvuková výstraha při zařazení zpátečky

· Kamera ke snímání prostoru pro pacienty s obrazovkou v kabině řidiče

Vozidlo musí být dodáno včetně prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789 + A 1

Zadavatel požaduje nabídnout komponenty, které jsou účelově shodné a vyměnitelné se stávající transportní technikou. 

