„Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99 pro účely oboru Game art a Centra herního vzdělávání“

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

KVĚTEN 2022

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

- Identifikační údaje stavby

- Účel stavby, průzkumy

- Architektonické a dispoziční řešení

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

- Stavebně technické řešení

- Tepelně technické vlastností stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Vliv objektu a jeho užívaní na životní prostředí a řešení případných negativných účinků

- Dopravní řešení

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová ochrana

- Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Závěr

a.  Identifikační údaje stavby

Název stavby:				„Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99 pro účely oboru Game art a Centra herního vzdělávání“

Místo stavby:					k.ú. Brno – Zábrdovice, p.č. 299

Stavebník:	Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Sídlo: Husova 10, 602 00 Brno, pracoviště: Brno, Francouzská 101 
Statutárni zástupce: Mgr. Petra Čermínová, ředitelka

IČO: 00566756

Zpracovatel projektové dokumentace:	MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1, 602 00 Brno - město

IČ: 07214481

DIČ: CZ07214481

Ing. Richard Vala (ČKAIT 1006753)

vala@markvala.cz

Stupeň dokumentace:				Dokumentace pro společné povolení

Datum provedení projektu:			05/2022

b.  Účel stavby, průzkumy

b.1 	Účel stavby

Projektová dokumentace řeší vestavbu do půdního prostoru školy, kde se budou nacházet prostory pro vzdělávání, ale také to bude prostor, kde se budou pořádat výstavy, přednášky a hodiny kreslení. Projekt zároveň řeší nový střešní plášť se zateplením, bezbariérový přístup do daných prostor a napojení na stávající rozvody.

b.2 	Průzkumy

Bylo provedeno zaměření objektu – interiér a částečně exteriér. Navazující části dle dochované / poskytnuté dokumentace.

Dále byly na místě provedeny sondy do skladby podlahy.

c.  Architektonické a dispoziční řešení

V podkrovním prostoru bude přiznána textura použitých stávajících materiálů. Prvky krovu budou viditelné, stěny střešních nadezdívek budou neomítnuty. Všechny tyto materiály budou natřeny a sjednoceny bílým nátěrem. Prvky, které do stávajícího prostoru vstupují, jedná se především o SDK vestavbu zázemí a nahrávacího studia budou hladce zbroušeny a malovány černou barvou. Podlaha bude vinylová v jemně šedém odstínu.

Prostor je laděn do základních barev hlavně z toho důvodu, že bude zaplněn různým typem nábytku, sedacích souprav a předmětů, které k výuce budou potřeba a prostoru dodá pestrost. Zároveň je v prostoru plánováno provádět různé výstavy a přednášky, kde je potřeba určitá decentnost k tomu, aby vynikly vystavované předměty a pozornost pozorovatele se upínala na dané předměty.

Dispoziční řešení:

Stávající prostor podkroví bude dispozičně rozdělen pro účely nahrávání hovorového slova, hudby, zvukových efektů a prezentování přednášek. Vzniknou zde nové sociální a hygienické prostory a WC pro invalidy. Nosná část střešní konstrukce zůstane přiznaná ve většině prostoru podkroví.

d.  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

- Zastavěná plocha objektu:				363,3 m2

Užitná plocha podkroví: 				284,56 m2

Střecha: 						347,27 m2

e.  Stavebně technické řešení

e.1	Bourací práce

Stávající střešní krytina bude odstraněna včetně tepelné izolace. Ponechány budou pouze nosné prvky krovu. V rámci stávající podlahy bude odstraněna betonová mazanina.

e.2	Zemní práce a úprava zpevněných ploch

Na pozemku dojde jen k drobným terénním úpravám v části ocelového schodiště. Zrealizuje se odkop zeminy pro vytvoření plochy pro osazení nástupního stupně ocelového schodiště a přístupové zpevněné plochy.

e.3  	Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou navrženy pouze pod vnější ocelové schodiště a zdvižnou vertikální plošinu.

Plošina je založena na základových pásech tl. 400 mm a výšky 560 mm se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Nad úroveň pásů jsou navrženy tvárnice DT40. Základová deska plošiny tl. 200 mm je uložena na podkladovou desku tl. 50 mm.

Nástupní stupeň ocelového schodiště je založen na základovém pásu rozměru 400x1300 mm o výšce 1200 mm (základová spára v nezámrzné hloubce). Ocelové sloupy vnějšího schodiště jsou založeny na základových patkách rozměrů 500 x 500 mm a výšky 1200 mm (základová spára v nezámrzné hloubce).

e.4	Obvodové konstrukce

Dle poskytnuté dokumentace a vizuálního průzkumu jsou obvodové stěny zděné tl. 400 mm z keramických tvarovek.

Dozdění obvodových stěn po lokálním zvednutí střešní konstrukce bude z keramických tvarovek.

Skladba svislých konstrukcí S7:

                - exteriérová barva

                - venkovní štuk 							tl. 2 mm

                - hrubá omítka							tl. 10-20 mm

keramická tvárnice 						tl. 400 mm

hrubá omítka 							tl. 10-20 mm

štuková omítka 							tl. 2 mm

interiérová malba

Skladba svislých konstrukcí S10:

                - fasádní omítka

                - penetrace

                - hrubá omítka

                - zdivo, keramická tvárnice

                - hrubá omítka 							tl. 10-20 mm

                - štuková omítka		 					tl. 2 mm

                - interiérová malba

- Pozn.

- Jednotlivé skladby jsou uvedeny také ve výkresové části této dokumentace.

e.5	Vnitřní konstrukce

Nosné zděné pilíře budou nahrazeny ocelovými sloupy (podrobný opis v časti D.1.2 – Statika).

Skladba svislých konstrukcí S4:

SDK desky Knauf Diamant 					tl. 2x 12,5 mm

                - ocel. konstrukce 2x CW75 + izolace Knauf Akustik Roll	tl. 2x 60 mm

                - SDK desky Knauf Diamant					tl. 2x 12,5mm

Skladba svislých konstrukcí S5:

SDK desky Knauf Diamant 					tl. 2x 12,5 mm

                - ocel. konstrukce 2x CW75 + izolace Knauf Akustik Roll	tl. 2x 60 mm

                - vzduchová mezera						tl. 50 mm

                - zdivo

- Pozn.

- Jednotlivé skladby jsou uvedeny také ve výkresové části této dokumentace.

e.6     Vodorovné konstrukce

Nosná část stropní konstrukce nad 2.NP (podlaha podkroví) je stávající z ocelových nosníků profilu IPE160 ukládaných po 1300 mm.

Nosná část střešní konstrukce je doplněna o ztužující ocelové nosníky, které jsou ze svařovaných ocelových 2x U profilů 90x260(180x260).

Skladba vodorovných konstrukcí S1:

vinylová podlaha, zaklikávací					tl. 8,0 mm

kročejová izolace							tl. 5,0 mm

cementový potěr, 25mpa						tl. 100 mm

PE fólie Knauf Homeseal LDS 100

                - kročejová izolace z kamenné vaty Knauf Insulation PTE  	tl. 60 mm

                - kročejová izolace z kamenné vaty Knauf Insulation PTE	tl. 30mm

                - izolační desky EPS 100						tl. 100 mm

                - cementová zálivka						tl. 20 mm

stropní konstrukce HURDIS					tl. 80 mm

interiérová omítka

Skladba vodorovných konstrukcí S2:

keramická taška, červená					tl. 25 mm

vodorovné laťování						40/60 mm

svislé laťování							40/60 mm

                - pojistná hydroizolace kontaktní, Knauf Homeseal LDS 0,04 Fixplus

                - minerální vlna Knauf Unifit 032 - nad krokve			tl. 200 mm

                - dřevené pomocné krokve					60/200 mm

                - pařotesníci fólie, Knauf Homeseal LDS 2

                - plné bednění - protipožární nátěr				tl. 25 mm

dřevěné krokve - protipožární nátěr				135/160 mm

Skladba vodorovných konstrukcí S3:

kleštiny								2x 37/170 mm

svařené 2x U profil 						180 x 260 mm

vzduchová mezera

samonosný podhled, ocel. konstrukce 2x CW75

                - izolace Knauf Akustik Roll 					tl. 60 mm

                - SDK desky  Knauf Diamant					tl. 2x 12,5mm

Skladba vodorovných konstrukcí S6:

keramická taška, červená					tl. 25 mm

vodorovné laťování						40/60 mm

svislé laťování							40/60 mm

                - pojistná hydroizolace kontaktní, Knauf Homeseal LDS 0,04 Fixplus

                - minerální vlna Knauf Unifit 032 - nad krokve			tl. 200 mm

                - dřevené pomocné krokve					60/200 mm

                - pařotesníci fólie, Knauf Homeseal LDS 2

                - plné bednění							tl. 25 mm

dřevěné krokve							135/170 mm

Pozn.

Jednotlivé skladby jsou uvedeny také ve výkresové části této dokumentace.

e.7	Střešní konstrukce

Dřevěná nosná část střešní konstrukce zůstává beze změny. Hlavní nosné prvky střešní konstrukce jsou krokve rozměrů 135/170 (přední část), 135/160 (zadní část), kleštiny 2x35/170 (přední část), 2x40/160 (zadní část). Nosná část střešní konstrukce je doplněna o ztužující ocelové nosníky, které jsou ze svařovaných ocelových 2x U profilů 90x260(180x260).

V zadní části prostoru (místnost 309) dojde k lokálnímu nadzvednutí střešní konstrukce a její změně sklonu na 20°.mechanická odolnost a stabilita.

Budova je stabilní. Více v části D.1.2. Statika

e.8	Výplně otvorů – okna, střešní okna, vstupní dveře, vnitřní dveře, vrata

Otevřené prostory podkroví budou provětrávány a prosvětleny novými střešními okny. V zadní části podkroví budou nové dveřní otvory.

e.9	 Fasáda, vnější obklady, klempířské prvky

Fasáda a vnější obklady nejsou předmětem PD. Součástí výměny střešního pláště bude také výměna oplechování, žlabů a okapů.

e.10     Vnitřní obklady a dlažby, vnitřní podlahy, vnitřní omítky

Finální nášlapnou vrstvu bude tvořit vinylová podlaha a keramická dlažba podle typu místnosti. Vnitřní obklady z keramického obkladu budou provedeny v místnostech s hygienickým zařízením a za kuchyňskou linkou.

e.11	Schodiště

Vnitřní schodiště zůstává stávající. Kvůli zvětšování tloušťky podlahy, bude poslední stávající stupeň zvýšen o 4,5 cm a bude přidán nový stupeň výšky 16,5 cm.

Nové vnější ocelové schodiště ve tvaru U se dvěma oddechovými mezipodestami bude mít funkci hlavní únikové cesty. Schodiště bude podepřeno ocelovými sloupy a kotveno do sousedících objektů.

e.12	Hydroizolace a sanace vlhkosti

Není předmětem PD.

e.13.	Tepelná izolace

Vzhledem k charakteru stavebních prací fasádní tepelná izolace se neuvažuje/zůstává beze změn.

Navrhuje se nová skladba podlahy s novou výplní akustické izolace v kombinaci EPS a minerální vlny.

e.14	Komínové těleso

Není předmětem PD.

e.15	Zdvižná plošina

Její pohyb bude vertikální a bude splňovat kritéria bezbariérového přístupu.

f.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Nedojde k větší změně dokončené budovy, tedy více než 25% plochy obálky budovy. PENB nebyl zpracován.

S využitím alternativních zdrojů energie se neuvažuje.

- Vliv objektu a jeho užívání na živ. prostředí a řešení případných neg. účinků

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich pře-vzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině bude respektován v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; pokud se bude provádět ořez, je nutno uvést, že bude prováděn v souladu s arboristickým standardem Řez stromů SPPK A02 002:2015

h. 	Dopravní řešení

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává nezměněno. Napojení na technickou infrastrukturu bude z připojovacích bodů na 2.NP.

Stavební úpravy jsou navržený jako bezbariérové. Bezbariérový přístup do prostoru podkroví je zajištěn vertikální zdvižnou plošinou. Dále je navrženo i WC pro invalidy.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradon. opatření

Stavba nebude ohrožována žádnými škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Pozemek a stavba umístěná na pozemku se nenachází v území, které by bylo ohroženo seismicitou, poddolováním (dle www.mapy.geology.cz).

- Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení ochrany stavby před pronikáním radonu.

j.  		Dodržení všeobecných požadavků na výstavbu

Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem. Stavba je navržena obecně v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Závěr

Dokumentace je zpracována v podrobnosti pro společné povolení. V navazující části PD – prováděcí dokumentace budou dopracovány detaily, bližší specifikace jednotlivých materiálů atp. Generální zhotovitel v rámci dodávky stavby zajistí dílenské dokumentace dle potřeb realizace stavebních úprav.  Obecně platí, že stavba bude realizována za použití konstrukcí materiálů a zařízení ve vysokém standardu kvality, garantujícím vysoké užitkové hodnoty, absolutní funkčnost a dlouhodobou životnost včetně běžně dosažitelného servisu. Konstrukce, prvky a materiály musí vyhovovat v současné době platným českým státním a evropským normám.

Obecné doporučení a upozornění:

Při realizaci postupovat v koordinaci se všemi řemesly.

Při provádění sanačních prací je nutno dodržovat předepsané technologické postupy, určené materiály a věnovat pozornost detailům.

Pro prostupy VZT budou využity stávající prostupy, v místech, kde nejsou budou otvory jádrově vyvrtány!

Generální dodavatel zajistí aktuální kamerový průzkum, vnitřní kanalizace, vč. dešťových svodů – viz související práce.

V Brně, únor 2022

Vypracoval: Petr Mareček