PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka: Dodávka serveru pro SŠG Brno

Specifikace předmětu plnění

| Parametr | Požadovaná minimální hodnota | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | varianta rack, výška 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. Pojízdné ližiny pro osazení do rozvaděče musí být součástí dodávky. Požadujeme přední panel serveru (bezel) s LED diodami |  |
| CPU | 1-socketový systém osazený procesorem s parametry min. 3 GHz, min. 16 core, min. 64MB cache, výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html musí být min. 43500 bodů. Účastník doloží doklad (např. printscreen) o splnění min. hodnoty benchmark jako součást své nabídky |  |
| RAM | Min. 512 GB, celkově rozšiřitelná až na 3TB typu DDR5 |  |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat minimálně 16x 2.5“ SSD, SAS nebo NLSAS disky, je požadován server s hot-plug disky Server požaduje zadavatel osadit: 7x 1.2TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |  |
| Diskový řadič | - minimální vlastnosti řadiče: - typu SAS, PCI Express kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |  |
| Síťové rozhraní | Min. 2x 1Gbit na základní desce Min. 2 porty 10/25GbE SFP28 na přídavné kartě ve slotu dedikovaném pro síťovou kartu Min. 4x 1Gbit na kartě nezabírající PCIE slot (např. OCP) |  |
| Napájení | Redundantní síťové napájecí zdroje min. 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), |  |
| Interface | - 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x VGA - Min. 8x PCIE slot |  |
| Kompatibilita | - Microsoft® Windows Server® 2025, 2022, 2019 |  |
| Podpora virtualizace (embedded) | - Microsoft Hyper-V - VMware vSphere™ |  |
| Software | - Možnost integrace s Microsoft System Center a Vmware vCenter Server |  |
| Management a vzdálená správa | - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. - Management serveru nezávislý na operačním systému - Možnost stažení aktualizací lokálně z internetu (FTP, nebo HTTP) - IPMI 2.0 - Vestavěná diagnostika komponent - Možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu - Web GUI management vestavěný v managementu - Možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN - Lokální a vzdálené CLI/SSH - Podpora IPv6 - Možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent - Podpora alertů emailem - Zabezpečená komunikace SSH/HHTPS - Podpora SNMP - Podpora HTML5 - Remote KVM konzole, média a podpora fileshare mount - Záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému - Integrace s Directory Services (AD, LDAP) - Management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS). - nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na záklaní desce (LOM). Management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  |
| Podpora a servis | Záruka vč. technické podpory na min 3 roky v režimu 24x7, započetí opravy nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady v místě instalace serveru (on-site next business day), servis je poskytován výrobcem serveru, jednotné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa plnění v ČR specifikovaného zadavatelem (Šmahova 364/110, Slatina, 627 00 Brno) v ceně dodávky serveru, součástí podpory musí být: • telefonický vzdálený přístup vysoce kvalifikovaného technika výrobce zařízení • možnost upgradu servisní podpory na podporu v délce alespoň 10 let od výrobce serveru • automatické zakládání servisních požadavků |  |

SERVER OS + CAL

| Parametr | - Požadovaná minimální hodnota | - Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Parametry | - 1 ks licencí 64-bitového serverového operačního systému v aktuální verzi Podpora min. 64 procesorových socketů Podpora běhu v on-premise, hybrid a cloudovém prostředí Podpora TPM 2.0 čipů Podpora ochrany firmware před neoprávněným přepsáním Podpora replikace úložišť Vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace Nativní podpora virtualizace sítí Neomezený počet virtuálních serverů Počet licencí bude určen počtem jader procesorů Operační systém musí být kompatibilní s již provozovanými aplikacemi. Aktuálně zadavatel provozuje operační systémy od společnosti MICROSOFT. |  |

Implementace

| Parametry | 1. Dovoz a fyzická instalace dodávaného serveru - Zajištění přepravy nového serverového hardware do místa instalace. - Vybalení, vizuální kontrola zařízení a provedení základní HW diagnostiky. - Umístění serveru do serverového racku / na určené místo, včetně montáže potřebných ližin a příslušenství. - Připojení napájení, síťové infrastruktury a dalších potřebných periferií. 2. Kompletní montáž a uvedení serveru do provozu - První spuštění serveru a kontrola správného fungování komponent (CPU, RAM, disky, RAID řadič, napájecí zdroje). - Konfigurace RAID polí dle požadavků zadavatele a doporučených best practices. - Aktualizace firmware, BIOSu a ovladačů na aktuální verze. - Inicializace diskových jednotek a příprava serveru pro instalaci operačního systému. 3. Instalace a příprava virtualizační platformy Microsoft Hyper-V - Instalace serverového operačního systému (např. Windows Server) včetně aktivace licencí. - Aktivace a konfigurace role Hyper-V. 4. Příprava prostředí pro vytvoření až 20 virtuálních serverů (VM) - Nastavení standardizované šablony virtuálního stroje (golden image). - Připravení struktury úložiště a rezervování kapacity pro všech 20 virtuálních serverů dle požadavků zadavatele. (Požadavky dodá zadavatel, vybranému dodavateli) - Implementace základních bezpečnostních a výkonových doporučení. 5. Migrace aplikací ze stávajícího serveru na nový server - Analýza aktuálního prostředí a identifikace aplikací určených k migraci. - Migrace aplikací, služeb a dat ze stávajících fyzických serverů na nové virtuální servery. Konfigurace potřebných aplikací na nových virtuálních serverech dle požadavků zadavatele a dodavatele aplikace. - Prověření kompatibility, testování funkčnosti a odstranění případných nesrovnalostí. 6. Uvedení všech služeb do plně funkčního stavu - Provedení funkčních zkoušek migrovaných aplikací. - Validace dat a kontrola správného spojení aplikací s ostatními systémy a databázemi. - Optimalizace výkonu, monitoring a závěrečná konfigurace zálohování. - Předání hotového prostředí zadavateli včetně stručné dokumentace aktuálního stavu. |
| --- | --- |