| OZN. | POPIS | ROZMĚRY, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) | DÉLKA CELKEM (m) | SPECIFIKACE MATERIÁLU | BAREVNÁ ÚPRAVA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/K | SESTAVA STŘEŠNÍHO ŽLABU PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD STŘEŠNÍ ROVINY; OKAPNÍ ŽLAB KULATÝ RŠ 333 mm; KOTLÍK PŘECHODOVÝ; BOČNÍ CHRÁNÍČKY SVOD SVISLÝ; FASÁDNÍ OBJÍMKY PO 1000 mm; PRVKY STÁVAJÍCÍ: UKONČOVACÍ OKAPNÍ PLECH; LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN ŽLABOVÉ HÁKY | ŽLAB RŠ 333 mm KOTLÍK PŘECHOD BOČNÍ CHRÁNIČKY SVOD SVISLÝ ⌀ 100 mm FASÁDNÍ OBJÍMKY | 12,4 x 2 m 1 x 30,2 m CELKEM 55m 5 KS 6 KS 5 x 4,8 m CELKEM 24 m 20 KS | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM | RAL 3009 | PROVEDENÍ DO STÁVAJÍCÍCH OKAPOVÝCH HÁKŮ; FASÁDNÍ OBJÍMKY KOTVENÍ DO ZDIVA DO HMOŽDINY |
| 2/K | SESTAVA STŘEŠNÍHO ŽLABU PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD STŘEŠNÍ ROVINY; OKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ RŠ 250 mm; KOTLÍK PŘECHODOVÝ; BOČNÍ CHRÁNÍČKY SVOD SVISLÝ; PRVKY STÁVAJÍCÍ: UKONČOVACÍ OKAPNÍ PLECH; ŽLABOVÉ HÁKY | ŽLAB RŠ 250 mm KOTLÍK PŘECHOD BOČNÍ CHRÁNIČKY SVOD SVISLÝ ⌀ 100 mm | 2,6 m 2 KS 2 KS 1 m | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM | RAL 3009 | PROVEDENÍ DO STÁVAJÍCÍCH OKAPOVÝCH HÁKŮ; FASÁDNÍ OBJÍMKY KOTVENÍ DO ZDIVA DO HMOŽDINY |
| 3/K | SESTAVA NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD STŘEŠNÍ ROVINY; OKAPNÍ NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB ŽLAB KULATÝ RŠ 660 mm; ŽLABOVÉ HÁKY; KOTLÍK PŘECHODOVÝ; SVOD SVISLÝ; FASÁDNÍ OBJÍMKY PO 1000 mm; UKONČOVACÍ OKAPNÍ PLECH PRVKY STÁVAJÍCÍ: LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN | ŽLAB RŠ 660 mm KOTLÍK PŘECHOD SVOD SVISLÝ ⌀ 100 mm FASÁDNÍ OBJÍMKY ŽLABOVÉ HÁKY OKAPNÍ PLECH RŠ 660 mm | 2 x 46,6 m 2 x 9,2 m CELKEM 111,6 m 6 KS 4 x 7,8 m 2 x 2,5 m CELKEM 36,2 m 32 ks 125 KS 111,6 m | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM | RAL 3009 | HÁKY KOTVENY VRUTY DO DŘEVA K BEDNĚNÍ MANSARDY OKAPNÍ LIŠTA KOTVENA VRUTY K BEDNĚNÍ MANSARDY FASÁDNÍ OBJÍMKY KOTVENÍ DO ZDIVA DO HMOŽDINY |
| 4/K | OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ HRANY PŘEDSAZENÉ MANSARDY, KOTVENO MECHANICKY DO PRKENNÉHO ZÁKLOPU VRUTY PO 300 mm | RŠ 200 mm | 185 m | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM | RAL 3009 | KOTVENA VRUTY K BEDNĚNÍ MANSARDY |
| 5/K | OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY PŘEDSAZENÉ MANSARDY, KOTVENO MECHANICKY DO PRKENNÉHO ZÁKLOPU A VYNÝŠECÍHO TRÁMU VRUTY PO 300 mm | RŠ 300 mm | 70,6 m | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM | RAL 3009 | KOTVENA VRUTY K BEDNĚNÍ A TRÁMU MANSARDY |
| 6/K | SESTAVA OKAPU: OKAPOVÁ LIŠTA ODVĚTRÁVACÍ OCELOVÁ MŘÍŽKA | LIŠTA OKAPOVÁ RŠ 250 mm MŘÍŽKA ŠÍŘKY 200 mm | 15,3 m 15,3 m | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM | RAL 3009 | KOTVENA VRUTY K LAŤOVÁNÍ |
| 7/K | ZPĚTNÁ LIŠTA BOČNÍ; LEMOVÁNÍ ŠIKMÉ STŘEŠNÍ ROVINY | RŠ 250 mm | 2 x 2,3 m CELKEM 4,6 m | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM |  | KOTVENA VRUTY K LAŤOVÁNÍ |
| 8/K | SESTAVA KRYTU SVĚTLÍKŮ SVĚTLÍK 1900 / 1400 mm; VYDUTÍ 300 mm RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILU VČETNĚ TĚSNĚNÍ POLYKARBONÁTOVÁ VÝPLŇ HORNÍ A BOČNÍ | ROZMĚR 1900 / 1400 mm | 8 KS | POLYKARBONÁTOVÁ VÝPLŇ HLINÍKOVÝ RÁM |  | KOTVENO DO VNITŘNÍ ČÁSTI SVĚTLÍKŮ NA VRUTY |
| 9/K | SESTAVA KRYTU SVĚTLÍKŮ SVĚTLÍK 3050 / 1600 mm; VYDUTÍ 300 mm RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILU VČETNĚ TĚSNĚNÍ POLYKARBONÁTOVÁ VÝPLŇ HORNÍ A BOČNÍ | ROZMĚR 3050 / 1600 mm | 5 KS | POLYKARBONÁTOVÁ VÝPLŇ HLINÍKOVÝ RÁM |  | KOTVENO DO VNITŘNÍ ČÁSTI SVĚTLÍKŮ NA VRUTY |
| 10/K | OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ TAŠKOPLECHOVÉ KRYTINY KE ZDIVU SPODNÍ | RŠ 200 mm | 2 x 5,6 m CELKEM 11,2 m | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM |  | KOTVENA NA HMOŽDINY DO ZDIVA |
| 11/K | OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ TAŠKOPLECHOVÉ KRYTINY KE ZDIVU BOČNÍ | RŠ 150 mm | 2 x 2,1 m CELKEM 4,2 m | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM |  | KOTVENA NA HMOŽDINY DO ZDIVA |
| 12/K | POTRUBÍ ODKOUŘENÍ SPALIN Z DÍLNY, KOTVENO DO BOČNÍ FASÁDY NÁSTAVBY S PŘECHODEM NAD HORNÍ HRANU STŘECHY VČETNĚ KONCOVKY S MŘÍŽKOU | SPIRÁLOVÉ POTRUBÍ ⌀ 200 mm | 11 m | OCEL POZINK SPIRÁLOVÉ POTRUBÍ |  | KOTVENO NA OBJÍMKU S TĚSNĚNÍM KOTVENOU NA VRUT |
| 13/K | POTRUBÍ ODKOUŘENÍ SPALIN Z DÍLNY, KOTVENO VČETNĚ KONCOVKY S MŘÍŽKOU | SPIRÁLOVÉ POTRUBÍ ⌀ 200 mm | 1 m | OCEL POZINK SPIRÁLOVÉ POTRUBÍ |  | KOTVENO NA OBJÍMKU S TĚSNĚNÍM KOTVENOU K OCELOVÉMU NOSNÍKU MANSARDY |
| 14/K | SPOJKY BLESKOSVOD | MATERIÁL DLE PD HMOMOSVODU | 11,5 m 9,0 m CELKEM 20,5 m | BLESKOSVODNÉ VEDENÍ, SPOJKY VEDENÍ, KOTEVNÍ STOJKY |  | KOTVENO OBJÍMKOU LEPENOU K POVRCHU STŘEŠNÍ ROVINY |
| 15/K | OPLECHOVÁNÍ TAŠKOPLECHOVÉ KRYTINY PO OBVODU OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU | RŠ 500 mm | 10 m | OCELOVÝ PLECH ZINKOVANÝ S ÚPRAVOU POVRCHU LAKOVÁNÍM |  | KOTVENA VRUTY DO PODKLADU |