SAMOSTATNÝ TECHNICKÝ STANDART VYBRANÉ TECHNOLOGIE

Nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující technické požadavky:

Položka č. 506 – Varný kotel elektrický, 150l

Základní funkce stroje:

Elektrické multifunkční zařízení vhodné pro smažení, grilování, vaření ve vodě, vaření mléčných produktů, vaření v páře, nízkoteplotního dlouhodobého vaření, vaření sous-vide, vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin, fritování, delta T vaření a udržování.

Technický popis:

Užitná kapacita min. 150 lt., min. plocha dna 37 dm2, vložení min. 4xGN1/1-195

Max. délka 1200 mm

Instalovaný příkon 25kW (+/-10%)

Rozsah nastavení teploty max. 50 - min. 250°C

Sprcha pro čištění stroje

Integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW pro připojení ručních přístrojů

Vpichová potravinová sonda

Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1lt.

Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřik vypouštěné tekutiny

Izolované dvouplášťové víko s těsněním

Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce

Ovládací display v min. výšce 850 mm

Přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce

Centrální STOP tlačítko

USB port pro aktualizaci software

Celonerezová vana z materiálu min. AISI 316

Povolená tolerance hodnot +/-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum

Energetická účinnost:

Maximální spotřeba el. energie na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 0,090 kWh.

Maximální čas zavaření min. vsázky 100l vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 35 min.

Uchazeč doloží certifikát (nebo jiný obdobný doklad) vydaný výrobcem opravňující k prodeji, servisu a zaškolení obsluhy nabízeného stroje.

Příslušenství:

rameno pro koše nebo GN

4x varný koš

scezovací síto

vozík na vypouštění vařeného obsahu

2x rošt na dno pánve

čistící houbička

děrovaná vložka GN1/1 195 se sklopnými držadly

velká špachtle – kopist

lopata plná

lopata perforovaná

stěrka na čištění (s gumou)

Položka č. 508 – Multifunkční pánev elektrická, 100l

Základní funkce stroje:

Elektrické multifunkční zařízení vhodné pro vaření, tlakové vaření, dušení, smažení, restování, grilování s možností použití varných a fritovacích košů s automatickým zdvihem.

Technický popis:

Kapacita min. 100 lt., vložení 2x GN 1/1

Maximální šířka stroje 1300 mm

Maximální hmotnost stroje 300 kg

Instalovaný příkon 25 kW +/-10%

Rychlost ohřevu dna pánve z pokojové teploty na 200°C do 2,5 min.

Pracovní rozsah teplot 30-250°C

Integrovaná samonavíjecí sprcha

Elektrická zásuvka 230 V pro připojení ručních přístrojů (např. ponorný mixér)

Ovládání pomocí dotykového displeje s min. 6-ti druhy automatizovaného provozu v ČJ vč. integrované nápovědy (návodu k obsluze)

Manuální ovládání se třemi druhy provozu – grilování, vaření, fritování

Motorické vyklápění pánve

Teplotní sonda s min. 6-ti měřícími body vč. držáku ve víku pánve

Automatické napouštění vody s přesností na 1 lt.

Internetové připojení na vzdálenou aplikaci pro servisní i uživatelský přístup

Integrovaný WIFI modul bez externí antény

Možnost použití košů na vaření a smažení s automatickým zdvihem, časově nastavitelný

Robustní zámky víka pánve pro tlakové použití, tlakové vaření do 300 mbar

Energetická účinnost:

Spotřeba energie na cyklus vaření v tlaku dle normy DIN 18873-6:2012-07 maximálně 10 kWh. Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru dle uvedené normy pomocí certifikátu  (nebo jiného obdobného dokladu) vydaného nezávislou certifikační autoritou.

Příslušenství:

stěrka

2x varný koš

2x fritovací koš

2x rošt na dno pánve

rameno pro automatické zvedání a spouštění

síto

čistící houbička

Uchazeč doloží certifikát (nebo jiný obdobný doklad) vydaný výrobcem opravňující k prodeji, servisu a zaškolení obsluhy nabízeného stroje.

Položka č. 512 – Multifunkční pánev elektrická, 2x25l

Základní funkce stroje:

Elektrické multifunkční zařízení vhodné pro vaření, dušení, smažení, restování, grilování s možností použití varných a fritovacích košů s automatickým zdvihem.

Technický popis:

Kapacita min. 50 lt., vložení 2x GN 1/1

Šířka stroje 1000 mm +/-10%

Maximální hmotnost stroje 200 kg

Instalovaný příkon 20 kW +/-10%

Rychlost ohřevu dna pánve z pokojové teploty na 200°C do 2,5 min.

Pracovní rozsah teplot 30-250°C

Integrovaná samonavíjecí sprcha

Elektrická zásuvka 230 V pro připojení ručních přístrojů (např. ponorný mixér)

Ovládání pomocí dotykového displeje s min. 6-ti druhy automatizovaného provozu v ČJ vč. integrované nápovědy (návodu k obsluze)

Manuální ovládání se třemi druhy provozu – grilování, vaření, fritování

Motorické vyklápění pánve

Teplotní sonda s min. 6-ti měřícími body vč. držáku ve víku pánve

Automatické napouštění vody s přesností na 1 lt.

Internetové připojení na vzdálenou aplikaci pro servisní i uživatelský přístup

Integrovaný WIFI modul bez externí antény

Možnost použití košů na vaření a smažení s automatickým zdvihem, časově nastavitelný

Energetická účinnost:

Spotřeba energie na 1 fritovací cyklus dle normy DIN 18873-3:2018-02 maximálně 4 kWh. Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru dle uvedené normy pomocí certifikátu (nebo jiného obdobného dokladu) vydaného nezávislou certifikační autoritou.

Příslušenství:

CNS podestavba s bezpečnostními čepy na uchycení stroje, dva sloupce integrovaných zásuvů na odložení gastronádob, dvě výsuvné police.

stěrka

varný koš

fritovací koš

2x rošt na dno pánve

2x rameno pro automatické zvedání a spouštění

síto

čistící houbička

Uchazeč doloží certifikát (nebo jiný obdobný doklad) vydaný výrobcem opravňující k prodeji, servisu a zaškolení obsluhy nabízeného stroje.

Položka č. 552 a č. 553 – Konvektomat elektrický, 20xGN1/1

Základní funkce stroje:

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení
s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování.

Technický popis:

Užitná kapacita 20x GN1/1 nebo 40x GN1/2

Max. půdorysný rozměr 900x850 mm

Max. výška horního zásuvu 1600 mm

Instalovaný příkon 40 kW +/-10%

Bojlerový vyvíječ páry

Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství, pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.

Stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu

Teplotní rozsah: 30 až 300oC

Regulace vlhkosti s přesností na 1%

Min. tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti

Individuální programování času pro jednotlivé vsuny

Min. šestibodová teplotní sonda

Integrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku

LED osvětlení vnitřního prostoru

Dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění

Max. dotyková teplota dvířek 75°C

Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru

Stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy, zabarvení a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle

Ovládací panel:

Ovládání pomocí barevného dotykového displeje
Zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace

WiFi připojení

Energetická účinnost:

Spotřeba energie v kombinovaném režimu dle normy DIN 18873-1:2012-12 maximálně 7 kWh. Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru dle uvedené normy pomocí certifikátu (nebo jiného obdobného dokladu) vydaného nezávislou certifikační autoritou.

Příslušenství:

originální zavážecí vozík s 20-ti zásuvy na GN 1/1

Uchazeč doloží certifikát (nebo jiný obdobný doklad) vydaný výrobcem opravňující k prodeji, servisu a zaškolení obsluhy nabízeného stroje.

Položka č. 704 Mycí stroj na stolní nádobí

Technický popis:

Jednotanková univerzální myčka s rekuperací tepla z odpadních par

Max. půdorysné rozměry 750x750 mm

Napětí 400 V

Instalovaný příkon 10kW +/-10%

Výkon 60/40/17 košů/hod

Možnost vložení košů 600x500 nebo 500x500 mm

Rohové provedení

Vsuvná výška min. 540 mm

Vsuvná šířka min. 600 mm

Ohřev elektrický

Připojení na studenou vodu

Čerpadlo na odpadní vodu

Čerpadlo na oplachovou vodu

Vícestupňový filtrační systém mycí lázně

Dávkovače mycího a oplachového prostředku

Kombinovaná rotační mycí a oplachová ramena v CNS provedení

Dvouplášťové izolované provedení zákrytu myčky

Automatická detekce vložení koše

Mycí tank tažený, bezešví

Samočistící program

Položka č.  – Mycí stroj na provozní nádobí

Základní funkce stroje:

Mycí stroj vhodný na mytí jakéhokoliv provozního nádobí, myje zcela zaschlé nepředmyté nebo neodmočené nádobí kombinací vody, detergentů a tvrdých granulí.

Technický popis:

Mycí stroj s předním plněním

Půdorysný rozměr: 1080x970 mm +/-10%

Napětí 400 V

Instalovaný příkon min. 16 kW

Kapacita na 1 cyklus: min. 6x GN 1/1-65 nebo ekvivalent

Atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru

Elektronický ovládací panel v úrovni očí

Minimálně 3 mycí programy s možností volby mytí s granulemi a minimálně 3 mycí programy mytí bez granulí

Veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304

Mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI 304

Připojení na studenou vodu

Mycí stroj používá pro mytí granule těžší než voda

Příslušenství:

základní mycí koš vhodný pro mytí gastronádob

sběrná nádrž na granule

škrabka

držák mís a hrnců s košem na naběračky

koš na velké hrnce

vložka na tácy, plechy, rošty, poklice, krájecí desky apod.

TECHNICKÝ STANDARD NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Základní specifikace:

Tato specifikace se vztahuje na všechny položky nerezového nábytku označeného ve výkazu výměr.

Podrobný popis je uveden níže v jednotlivých bodech.

Všechny použité materiály musí být nové, musí mít kvalitu schválenou pro dané odvětví a musí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ použité nerezové oceli musí být schválený pro potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení

C max 0,07%, Cr 17–19%, Ni 8,5 – 10,5%, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. Materiál musí mít atest ke styku s potravinami. Povrchové provedení brus v jemnosti „240“, případně „scotchbright“.

Stolové pracovní desky, pracovní desky s dřezy, parapetní desky apod.:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Tloušťka materiálu nerezové desky je minimálně 1 mm, u délek větších než 150 cm minimálně 1,5 mm. Pracovní deska je po celé ploše podlepena laminovou deskou, případně jsou opatřeny podélnými nerezovými výztuhami.

Pracovní desky mají standartní tloušťku 40 mm. Dle požadavků mohou mít provedený částečný, nebo celoplošný prolis desky. Hloubka prolisu 2 mm.

Pracovní desky jsou plně zavařeny a vybroušeny. Lemy jsou provedeny vždy v místě, kde sousedí se stěnou, jinou technologií, případně dle specifických požadavků zákazníka. Standartní výška lemu je 40 mm.

Dřezy u pracovních desek jsou v lisovaném provedení o specifikovaném rozměru. Dřezy jsou v pracovní desce vevařeny a vybroušeny s bezespárovým provedením, bez možného vizuálního zjištění místa svaru. Pracovní stoly s dřezy jsou opatřeny zákrytem. Umístění dřezu dle výkresu.

Pracovní desky tvoří s podnožím kompaktní celek.

Zásuvky a dvířka:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových plno výsuvných kuličkových výsuvech. V provedení pro vložení GN.

Dvířka jsou osazena na celonerezovém kování s tlumením.

Čela zásuvek a dvířek jsou opatřeny profilovaným ohýbaným madlem pro snazší uchopení.

Zásuvky mohou být uspořádány do bloku, mohou být umístěny samostatně, nebo vedle sebe pod pracovní deskou.

Police:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Police musí být provedeny s podélnými výztuhami.

Nerezové stoly, regály apod.:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Nerezové stoly tvoří kompaktní celek s nerezovou pracovní deskou a podnožím. Regály jsou tvořeny jeklovou konstrukcí a jednotlivými policemi.

Podnoží může být opatřeno (viz základní specifikace výrobku) policemi, zásuvkami, zásuvkovým blokem, vsuvy na gastronádoby, bočními a zadními zákryty (oplechováním), dvířky a různými kombinacemi.

Žádné spoje nesmí být provedeny nýtováním, veškeré spoje jsou svařované a řádně začištěné.

Podnoží bude opatřeno výškově stavitelnými nožičkami, vyrobenými z plastu.

Podnoží bude provedeno z jeklu 40x40 o minimální tloušťce 1 mm. Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Zemnící šrouby na zadních nohách.

JEDNODUCHÉ SCHÉMA PRACOVNÍHO STOLU S DŘEZEM, ZÁSUVKOVÝM BLOKEM A POLICÍ: