| Výrobce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Typ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rok výroby: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vestavba/Výbava dle požadavků zadavatele | ANO/NE |
| Barva vozu | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

|  | Ano/ne | Hodnota/Doplňující popis |
| --- | --- | --- |
| Požadované technické parametry vozu s přestavbou pro převoz tělesně postižené osoby na invalidním vozíku | Požadavek |  |
| Spalovací motor s výkonem min. 95 kW | ANO | [DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENOU HODNOTU] |
| Automatická 8-st, nebo manuální 6-st. převodovka | ANO | [DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENOU HODNOTU] |
| Minimální světlá výška interiéru 1650 mm | ANO | [DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENOU HODNOTU] |
| Minimální délka prostoru od opěradel předních sedadel po zadní dveře 3400 mm | ANO | [DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENOU HODNOTU] |
| Všechny provedené úpravy auta musí být schváleny Ministerstvem Dopravy ČR | ANO | ANO/NE |
| 6 demontovatelných sedaček s kolečky pro zjednodušení manipulace, včetně bezp. pásů, včetně kotvení, v zadní části prostoru | ANO | ANO/NE |
| 4 kotvení inv. vozíků včetně 3 bodových bezpečnostních pásů | ANO | ANO/NE |
| Elektrohydraulická plošina pro vozíčkáře 800x1300 mm, s nosností minimálně 350 kg v prostoru zadních dveří | ANO | ANO/NE |
| Elektrický schůdek v místě pravých posuvných dveří min. délka 800 mm | ANO | ANO/NE |
| Odnímatelné tažné zařízení | ANO | ANO/NE |
| 16" ocelová kola s celoplošnými kryty kol | ANO | ANO/NE |
| Sada zimních kol | ANO | ANO/NE |
| Rezervní kolo | ANO | ANO/NE |
| Manuální regenerace DPF filtru | ANO | ANO/NE |
| Posuvné dveře na obou stranách | ANO | ANO/NE |
| Posuvné okna ve druhé řadě | ANO | ANO/NE |
| Pevná okna ve třetí, čtvrté řadě | ANO | ANO/NE |
| Zdvojená baterie pro ovládání plošiny, min. 80Ah | ANO | ANO/NE |
| Klimatizace a topení ve přední, i zadní části vozidla | ANO | ANO/NE |
| Inteligentní adaptivní tempomat; pro automatickou převodovku navíc funkce udržování uprostřed jízdního pruhu a funkce Stop & Go | ANO | ANO/NE |
| Aktivní brždění při couvání | ANO | ANO/NE |
| 360° parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu | ANO | ANO/NE |
| Hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách, zohledňující délku přívěsu | ANO | ANO/NE |
| Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa | ANO | ANO/NE |
| Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka | ANO | ANO/NE |
| Asistenční systém proti kolizi (bezpečnostní prvek pro ochranu zdraví a života – např.: Výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brždění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo) | ANO | ANO/NE |
| Tempomat | ANO | ANO/NE |
| Asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu | ANO | ANO/NE |
| Sledování bdělosti řidiče | ANO | ANO/NE |
| Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost | ANO | ANO/NE |
| Zadní parkovací senzory | ANO | ANO/NE |
| Přední parkovací senzory | ANO | ANO/NE |
| Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu | ANO | ANO/NE |
| Přední a zadní mlhové světlomety | ANO | ANO/NE |
| Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu | ANO | ANO/NE |
| Automatické světlomety | ANO | ANO/NE |
| multimediální systém, display min. 8“ , s navigací,1x vstup pro USB, Bluetooth, radio AM/FMDAB/DAB+ | ANO | ANO/NE |
| Systém ESP a ABS | ANO | ANO/NE |
| Tónovaná skla | ANO | ANO/NE |
| Sedadlo řidiče nastavitelné ve více směrech, dvojsedadlo spolujezdce s možnými doplňky (např.: loketní a bederní opěrka, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem) | ANO | ANO/NE |
| Okno v zadních dveřích, vyhřívané | ANO | ANO/NE |
| Zadní stěrač | ANO | ANO/NE |
| Monitoring tlaku v pneumatikách | ANO | ANO/NE |
| Obložení stropu ve všech řadách | ANO | ANO/NE |
| Upínací oka pro náklad – min. 4 ks | ANO | [DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENOU HODNOTU] |
| povinná zákonná výbava vozu, gumové autokoberce pro všechny 3 řady sedaček, elektrický výsuvný schůdek i v místě levých posuvných dveří | ANO |  |

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka může být vyřazena a účastník vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.