III/37924 podomí - průtah

souvislá údržba vozovky

# zjednodušená zadávací dokumentace

březen 2015

1. Identifikační údaje

Název stavby:          	III/37924 Podomí - průtah

Investor stavby:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

IČ objednatele:	0070932581

DIČ objednatele:	CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:	KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech technických:	Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov

Místo stavby:           	Jihomoravský kraj, CZ 062

Okres Vyškov, CZ 0626

Katastrální území: Podomí

Vypracoval:	Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov

Druh stavby:	Souvislá údržba vozovky

Začátek stavby:	srpen 2015

Konec stavby:	říjen 2015

2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice III/37924. Začátek úseku je vyústění z II/379 a konec úseku je DZ konec obce Podomí v okrese Vyškov (viz situace).

Staničení úseku: km 0,000 – 0,415 (provozní staničení)

Stavba je situována v KÚ Podomí na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě investora.

Povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu, poškozený a povrchově deformovaný provozem. Celková délka opravovaného úseku je 415 m. V rámci úpravy dojde k frézování (srovnání) povrchu v tl. do 30 mm, dále k vyspravení poruch a sanaci trhlin, výškové úpravě 7 ks dešťových vpustí a vyrovnání 15m vyvrácení obrub. Následovat bude položení obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm. Tato vrstva bude tvořena z asfaltového betonu. V rámci této údržby nedojde k rozšíření komunikace, změně trasy a nivelety vozovky.

Celková plocha úpravy vozovky je 2490 m2.

Konstrukce vozovky (oprava krytu):

frézování (srovnání) povrchu tl. do 30 mm

vyspravení poruch a sanace trhlin

postřik spojovací PS; EK 0,7 kg/m2

asfaltový koberec ABS (ACO 11+) tl. 50 mm

2.1 Popis směrového řešení

Směrové řešení kopíruje stávající niveletu.

2.2 Popis výškového řešení

Výškové řešení kopíruje stávající niveletu.

2.3 Šířkové uspořádání

V předmětné části je šířka vozovky v průměru 6,00 m. Stavební úprava vozovky bude provedena ve stávajících šířkách.

3. Provádění stavby

3.1 Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn).

  - Nakládání s odpady

S veškerými odpady, které v rámci provádění prací vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Vyfézovaný materiál bude uložen na skládce investora tj. SÚS JMK, Oblast Vyškov.

9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele.

Ve Vyškově 25. 03. 2015

Vypracoval: Ing. Richard Pokorný