TECHNICKÁ  ZPRÁVA

na akci: Oprava havarijního stavu střechy pravého křídla budovy

Lomená 44, Brno (domov mládeže)

1.   Stavebník: OU a PrŠ Brno, Lomená 44

2.   Zhotovitel PD:  ing. Ivan Zbořil, Vedlejší 8, Brno 625 00

IČ: 46339221, č. aut. 1001457

obor: pozemní stavby

3.   Popis současného stavu: budova pravého křídla domova mládeže má sedlovou střechu s mírným sklonem, která přechází v prostoru spojovacího krčku v pultovou střechu. Sklon střešní krytiny je 10%. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné hranoly – vaznice, upevněné na dřevěných sloupcích. Středový sloupek je vynášen dvěma dřevěnými hranoly, uloženými nad středovými nosnými zdmi. Strop nad posledním podlažím je prefabrikovaný. Na vyrovnávací mazanině stropu je položena tepelná izolace – desky z minerální plsti tl. 120 mm. Dřevěné krokve rozměrů 100/120 mm jsou uloženy na vaznicích v osových vzdálenostech cca 1,2 m. Na dřevěných krokvích jsou upevněny latě, které vynášejí hliníkovou trapézovou krytinu ( výška vlny 40 mm).

Krytina je u atik opatřena lemováním z pozinkovaného plechu, stejným materiálem jsou oplechovány i atiky. Podokapní žlaby půlkruhového tvaru jsou napojeny do kruhových dešťových svodů. Na střeše je hromosvod, jehož svody probíhají po fasádě do země.

4.   Popis poškození střechy: Střecha byla realizována v roce 1986. Hliníková krytina byla ukotvena do dřevěných latí pomocí ocelových šroubů. V průběhu doby působením elektrolytické koroze došlo k ztrátě materiálu krytiny v okolí uchycení. To se projevilo za vichřice před cca 1 měsícem, kdy došlo k odtržení krytiny v ploše 70 m2 a k nadzvednutí a poškození dalších 130 m2. Do střechy zatekla dešťová voda. Zbývající část střešní krytiny je v podobném technickém stavu, jako byla poškozená část a je nebezpečí, že příští vichřice způsobí další škody.

Proto bylo rozhodnuto provést opravu střechy. Stavebník požaduje opravu ve stejném materiálovém řešení, není možné také měnit sklon střechy. Dalším požadavkem je zachování nosné konstrukce střechy, pouze se provede její oprava.

5.   Návrh opravy střechy – technické řešení:

- demontuje se stávající hromosvod na střeše a odpojí se od svislých svodů.

- provede se odstranění oplechování atiky a oplechování střechy

- následovat bude demontáž střešní krytiny z hliníkového trapézového plechu

- odstraní se střešní latě a poté poškozená tepelná izolace

- demontují se podokapní žlaby včetně čel a kotlíků

- provede se mechanické očištění povrchu původních dřevěných prvků krovu a následně ochranný nátěr proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu

- provede se oprava stávajících dřevěných krokví 100/120 mm – oboustrannými příložkami 50/120 mm, prošroubovanými přes krokev navzájem

- na očištěný povrch stropu se položí tepelně izolační desky z minerální plsti tl. 120 mm

- na příložky se upevní dřevěné latě 80/60 mm á 750 mm. Latě i příložky budou opatřeny ochranným náterem na dřevo.

- provede se oprava poškozené části obložení římsy – v rozsahu cca 6 m2 – pomocí cementotřískových desek

- K dřevěným latím se ukotví pomocí pozinkovaných vrutů hliníková střešní trapézová krytiny ( výška vlny 40 mm). V hřebeni střechy se použije hřebenáč určený pro hliníkovou trapézovou krytinu

- provede se oplechování atiky a oplechování střechy u atiky – pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm a osadí se podokapní žlaby – také z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm.

- prostupující odvětrávací potrubí kanalizace se oplechuje – pozink. plech tl. 0,6 mm

- následovat bude zpětná montáž hromosvodu a jeho napojení na svislé svody. Z důvodů dodržení nových norem bude přidán jeden svod hromosvodu a napojen na zemnící pásek FeZn.

6. Statické posouzení: opravou střechy nedochází k zásadním změnám statických hodnot střechy. Původní prvky a materiály budou nahrazeny stejnými nebo obdobnými materiály, zatížení se podstatně nezmění. Opravou krokví – provedením příložek dojde k nepatrnému navýšení zatížení střechy v hodnotě cca 5 kg/m2, což je zanedbatelná hodnota vzhledem k celkovému zatížení.

7.  Odvětrání střechy: střecha je provedena jako dvouplášťová, odvětrání mezistřešního prostoru je zajištěno přímo  - vlnkami trapézové střešní krytiny – a to jak u okapu, tak v hřebeni střechy.

8.  Technické specifikace a technické a uživatelské standardy:

- střešní krytina: hliníkový trapézový plech, výška vlny 40 mm, přírodní hliník bez povrchové úpravy. Kotevní prvky krytiny – pozinkované vruty ( podle ČSN 73 3610 tab. D.4 je možné tyto materiály kombinovat).

- střešní latě, příložky – smrkové řezivo ( podle tab. D.5 výše uvedené normy se jedná ořezivo s pH  > 4,5, což pro hliníkovou krytinu vyhovuje)

- tepelně izolační desky z minerální plsti: součinitel tepelné vodivosti = 0,038 W. m-2. K-1.

faktor difúzního odporu = 1

reakce na oheň:  A1

zatížení: 0,3 kN/m3

-cementotřískové desky – tl. 12 mm, objemová hmotnost 1350 kg/m3

pevnost v tahu za ohybu: min. 11,5 N/mm2

reakce na oheň: A2

mrazuvzdornost při 100 cyklech: RL = 0,97

-oplechování – pozinkovaný plech tl. 0,6 mm ( vyhovují pro kontakt s hliníkovou krytinou).

9.  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Z hlediska BOZP budou dodržovány obecně platné bezpečnostní předpisy (zejm.vyhl.324/90 Sb.) i bezpečnostní předpisy vyplývající z místních úprav stanovených provozovatelem VD.

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb.,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí. Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími právními předpisy a dalšími požadavky, které jsou v následujících dokumentech :

- zákoník práce č. 262/2006 Sb ( zejména jeho část V.) ve znění pozdějších změn

    - zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. Zejména pak §2 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, odst, f) – pracoviště musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby. Dále §4, odst. 1) – zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje , technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochranyzdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. §5, odst. b), c) , d), e), f), - zaměstnavatel je povinen organizovat práci tak, aby zaměstnanci nebyly ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, byly chráněni proti pádu nebo zřícení, nebyly ohrožení dopravou na staveništi a na pracovištích se zvýšeným rizikem (práce nad volnou hloubkou, práce nad vodou, potápěčské práce) nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance. Dále aby zaměstnanci nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

§9 – zaměstnavatel je povinen zajišťovat úkoly v prevenci rizik. Zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat ůkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti.

    - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – zejména §3, odst. 1) – zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky a zajistí jejich provádění na pracovištích, nacházejících se v libovolné výšce  a na všech pracovištích, pokud leží  ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní.

Dále podle §3 odst. 8 musí být zaměstnanec seznámen s pravidly dorozumívání mezi zaměstnanci nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, o přerušení musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance.

Musí být splněny požadavky přípohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., zejména odst. I.-  zajištění proti pádu technickou konstrukcí a odst. II. – zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. Dále je nutno dodržet ustanovení odstavce XI . – školení zaměstnanců.

    - nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména §3, odst. 3 o podmínkách, které je nutnézajistit před uvedením pracoviště do provozu a používání, dále odst. 3 písmeno a) – o stanovení lhůt, termínů a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště. Dále je nutno dodržet požadavky přílohy tohoto nařízení – na další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Zejména : odst. 2.1 – požadavky na provedení elektrické instalace a odst. 2.3 – na únikové cesty a východy.

    - nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zvláště příloha 1 tohoto nařízení na další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvíhání břemen a zaměstnanců

dále: příloha 2 – na další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvíhání a přemísťování zavěšených břemen ( tyto práce mohou provádět pouze pracovníci školení v profesích jeřábník a vazač) a příloha 3 – na další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení.

    - nařízení vlády č. 178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb. – zejména požadavky §3 – na osvětlení pracoviště, dále §8 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny a §29 – sanitární a pomocná zařízení – v rozsahu upraveném přílohou č. 11 k tomuto nařízení.

    - nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – zejména §3 – zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány kromě požadavků zvláštních právních předpisů i bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, zejména:

díl XI – montážní práce

díl XII – bourací práce

§5 – zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací při realizaci stavby – podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

§6 – podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení vzniká povinnost zpracovat plán pro provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tento plán zpracovává koordinátor BOZP během přípravy stavby.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí

- Zákon  č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Při stavebních pracích budou dodržovány bezpečnostní předpisy a platné ČSN.

Veškeré    práce   prováděné    na   staveništi   budou   prováděny   zaškolenými pracovníky.

Při stavebních prací za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.

10.  Zásady organizace výstavby:

Příjezd ke stavbě je po stávající komunikaci v ulici Lomená, dále vjezdem do areálu po vnitroareálových komunikacích až do slepé uličky mezi objekty domova mládeže a prádelny.

Zařízení staveniště – pro meziskládku momentálně používaného stavebního materiálu je možno využít plochu v blízkosti objektu domova mládeže – navazující na komunikaci ve slepé uličce. Sociální zařízení, šatna a denní místnost bude k dispozici v 1. NP objektu domova mládeže. Současně je možné zde ukládat nástroje a drobnou mechanizaci.

Napojení na inženýrské sítě: pro potřeby opravy střechy bude nutné především napojení na rozvod elektro – to je možné ze stávajícího rozvaděče v 5. NP objektu. Z umývárny v 5. NP je možno přivést vodu na stavbu – pokud bude při opravě střechy třeba.

vypracoval: ing. Zbořil