| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. max. | Sestava PC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Požadované parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní požadovaný parametr příp. ANO/NE) |
| Označení modelu |  |  |  |  | doplní dodavatel |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) dodavatel doloží přílohou výpisu databáze (například kopie obrazovky) hodnot passmark.com v rozmezí od data zveřejnění zadávací dokumentace po datum podání nabídky. |  | min. | 19000 | doplní dodavatel |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano | doplní dodavatel |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 | doplní dodavatel |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB | doplní dodavatel |
| Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 |  | max. | 38 dB | doplní dodavatel |
|  | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo, informace o výrobci a modelu a licenční kód k produktu OS. |  |  | ano | doplní dodavatel |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano | doplní dodavatel |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano | doplní dodavatel |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano | doplní dodavatel |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano | doplní dodavatel |
| Pevný disk | SSD M2 | kapacita | min. | 512 GB | doplní dodavatel |
|  |  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000 | doplní dodavatel |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano | doplní dodavatel |
|  | Integrovaná grafická karta | rozlišení | min. | 2560 x 1440 | doplní dodavatel |
|  |  | podpora práce více monitorů | min. | 2 | doplní dodavatel |
|  |  | rozhraní | min. | 2x digitální připojení k externím monitorům (DP/HDMI standard) | doplní dodavatel |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano | doplní dodavatel |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | min. 7x - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.2 (nebo vyšší), z toho vpředu min 1x USB-A 3.2 (nebo vyšší) a 1x USB-C | doplní dodavatel |
|  |  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  | Ano | doplní dodavatel |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | 1 | doplní dodavatel |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | Ano | doplní dodavatel |
| Skříň | Provedení |  |  | Mini-Tower, Midi-Tower, Desktop | doplní dodavatel |
|  | Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano | doplní dodavatel |
|  | Uzamykatelná |  |  | ano | doplní dodavatel |
| Mechanika paměťových médií | Mechanika optických disků DVD (± RW) interní |  |  | ne | doplní dodavatel |
| Externí kursorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano | doplní dodavatel |
| Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano | doplní dodavatel |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano | doplní dodavatel |
|  | Dodání USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano | doplní dodavatel |
| Záruka | Záruka - dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let | doplní dodavatel |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano | doplní dodavatel |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) |  |  | ano | doplní dodavatel |
|  | Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná) |  |  | ano | doplní dodavatel |