Stavba:

III/4292 uhřice – nové hvězdlice, dvouvrstvý emulzní nátěr

# Technická zpráva

Březen  2015

Zpracoval: Ing. Richard Pokorný

1. Identifikační údaje

Název stavby:          	III/4292 Uhřice – Nové Hvězdlice, dvouvrstvý emulzní nátěr

Investor stavby:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

IČ objednatele:	0070932581

DIČ objednatele:	CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:	KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech technických:	Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov

Místo stavby:           	Jihomoravský kraj, CZ 062

Okres Vyškov, CZ 0626

Obec: Uhřice, Nové Hvězdlice

Vypracoval:	Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov

Druh stavby:	Souvislá údržba vozovky

Začátek stavby:	srpen 2015

Konec stavby:	září 2015

2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice III/4292.

Začátek úseku je v místě DZ Uhřice – konec obce a konec úseku je v místě zaústění silnice do III/43339 (viz situace).

Celková délka úseku: 2 466 m.

Staničení úseku: km 1,611 – 4,077 (provozní staničení).

Stavba je situována v KÚ Uhřice a Nové Hvězdlice na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě investora

Souvislá údržba vozovky bude provedena technologií dvojitého nátěru z asfaltové emulze s posypem drceným kamenivem dle TP 67. Vyspravení stávajícího podkladu zajišťuje investor.

První vrstva nátěru	drcené kamenivo frakce 4-8		emulze 1,6 kg/m2

Druhá vrstva nátěru	drcené kamenivo frakce 4-8		emulze 1,6 kg/m2

Celková plocha úpravy vozovky je 12 330m2.

2.1 Popis směrového řešení

Směrové řešení kopíruje stávající vozovku.

2.2 Popis výškového řešení

Výškové řešení kopíruje stávající vozovku.

2.3 Šířkové uspořádání

Průměrná šířka úseku je 5,00 m.

3. Provádění stavby

Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn).

9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele.

Ve Vyškově 25. 03. 2015

Vypracoval: Ing. Richard Pokorný