II/152 Modřice, Olympia

- Úsek: jízdní pás ve směru do Brna – Chrlice, křižovatka s obchodním centrem Olympia (ZÚ cca 100 m před křižovatkou a KÚ 180 m za křižovatkou)

- provozní staničení km 130,077 – 130,385

- výměna obrusné, ložné vrstvy vozovky v šíři jízdního pásu vozovky cca 9 – 12,5 m s lokální sanací podkladní vrstvy vozovky, popř. podloží (v km 130,323 – 130,385 pouze výměna obrusné vrstvy jednoho jízdního pruhu)

- délka úseku 308 m, opravovaná plocha povrchu vozovky - 3 100 m2

- frézování (12 cm) - 2 890 m2 / 346,8 m3

- frézování (7 cm - sanace) – 1 500 m2 / 105 m3 – jen se souhlasem objednatele

- frézování (5 cm) – 210 m2 / 10,5 m3

- odtěžení stávající konstrukce (sanace v lokálních místech) v tloušťce 20 cm – 190 m3 – jen se souhlasem objednatele

- nová konstrukční vrstva SC C8/10 v tloušťce - 190 m3 – jen se souhlasem objednatele

- infiltrační postřik – 1 390 m2

- spojovací postřik 0,5 kg/m2 – 5 990 m2

- pokládka MODIFIK ACO 11+, 11S tl. 5 cm - 3 100 m2 / 155 m3

- pokládka MODIFIK ACL 16+, 16S tl. 7 cm – 2 890 m2 / 202,3 m3

- pokládka MODIFIK ACP 22+, 22S tl. 7 cm – 1 500 m2 / 105 m3 – jen se souhlasem objednatele

- zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - 900 m

- zalití pracovních spár a u napojení na stávající povrch - 900 m

- odkop krajnice (212 x 0,5 x 0,12) – 12,72 m3

- zřízení krajnice z vyfrézovaného materiálu (212 + 0,5 x 0,12) – 12,72 m3

- VDZ v barvě a po měsíci v plastu:

  - čára V1a (0,125) - 260 m / 32,5 m2

  - čára V2b (1,5/1,5/0,125) - 40 m / 20 m / 2,5 m2

  - čára V2b (3/1,5/0,125) - 324 m / 216 m / 27 m2

  - čára V2b (1,5/1,5/0,250) - 136 m / 68 m / 17 m2

  - čára V4 (0,25) „zvučící“ - 520 m / 130 m2

  - V5 - 6 m2

  - V7a – 27,5 m2

  - V9a šipka rovně 6 ks / 6 m2

  - V9a šipka vlevo - 9 ks / 13,5 m2

  - V9a šipka rovně a vpravo - 7 ks / 10,5 m2

  - V9a šipka rovně a vlevo - 1 ks / 1,5 m2

  - V9c předběžné šipky – 3 ks / 15 m2

  - V13 – 96 m2 / 32 m2

  - V16 – nápis na vozovce (D2-2x, SK-2x, D1-2x) – 30 m2

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady

- geodetické zaměření stavby

- úpravy signálních plánů SSZ po dobu opravy (přeložení návěstidel) – bude zajišťovat objednatel

- obnova indukčních smyček - bude zajišťovat objednatel