„III/37428 Mladkov“

Stavba :			III/37428 Mladkov

Investor :		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby :	silnice III/37428 v průtahu místní části Makov (místní část města Boskovice)

Na silnici III/37428 v průtahu m.č. Maldkov se realizuje výstavba; touto stavbou je dotčena polovina vozovky v km 0,132 až 0,416. Druhá polovina vozovky vykazuje poruchy obrusné vrstvy a je účelné provést její opravu v rámci sjednocení povrchu v celé šíři vozovky.

Bude provedeno celoplošné frézování v ploše 2.118 m2 a po provedení výškové úpravy uličních dešťových vpustí a aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Po pokládce nové obrusné vrstvy bude provedeno ošetření středové spáry a příčných spar v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Stavba bude probíhat po polovinách, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Harmonogram provádění stavebních prací  je nutno stanovit   v koordinaci s opravou povrchu silnice III/37428 v rámci výstavby kanalizace.

Předpokládaný finanční náklad 935 tis. Kč bez DPH..

Termín realizace stavby :

zahájení – červenec 2015 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – září 2015

V Blansku 13.6.2015 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK