ARCH.Č.SÚS JMK

12/04-021

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  		II/416 Hostěrádky, most ev. č. 416-006

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	březen  2013

Zpracovatel 	          	                        Projekční kancelář PRIS s.r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ  469 748 06

Tel. 547 212 053

mail: info@pris.cz

Ing. Jiří Šrubař

ČKAIT č. 1000884

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. .........................

## Základní údaje

##### 1/  Název stavby  		II/416 Hostěrádky, most ev. č. 416-006

2/   Místo stavby                               Obec Hostěrádky-Rešov

3/   Charakter stavby 		rekonstrukce mostu

4/   Stavebník 			Jihomoravský kraj,

Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno,

IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno

5/   Uživatel			              Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu           		Jihomoravský kraj,

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ:70888337

zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Podkladem pro investiční záměr je hlavní mostní prohlídka provedená firmou Viapont s.r.o., Ing. Ivan Kusák, 09/2011.

Hlavní mostní prohlídka klasifikovala stavební stav spodní stavby mostu stupněm V  - špatný a stavební stav nosné konstrukce mostu VI  - velmi špatný. Most leží na silnici II/416 v obci Hostěrádky-Rešov a vzhledem k jeho stavebnímu stavu je, v souladu se závěrem hlavní mostní prohlídky, nutná jeho neodkladná rekonstrukce.

Most bude celkově rekonstruován.

Investiční záměr je zpracován podle pravidel a pokynů stanovených v „Zásadách vztahů JMK k příspěvkovým organizacím“ č. 36/INA-VOK aktuálních a  je vyhotoven podle vzoru SÚS JMK.

Zpracování dokumentace se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD – OI č.j 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací  (vydané MD ČR –  OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005) a Obchodními podmínkami  pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací   (schváleno MD ČR – Odbor pozemních komunikací č.j:321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008

Cílem  záměru je :

- rekonstrukcí mostu dosáhnout normové zatížitelnosti mostu s napojením na stávající stav

- zvýšení bezpečnosti na silnici II/416 v průchodu obcí

8/   Popis stavby

Požadavky na:

- celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavba má charakter rekonstrukce mostu na silnici II.tř. ve stávajících směrových poměrech, bez řešení architektonických dominant. Principielně budou návaznosti na stávající stav zachovány. Po mostě bude převeden chodník pro pěší. Vlastní stavba se neprojeví na změně krajinného rázu, neboť se nachází v intravilánu obce Hostěrádky.

- stavebně technické řešení stavby

Bude se jednat o rekonstrukci mostu s napojením na stávající komunikaci v délce cca 25m. V rámci rekonstrukce mostu bude jeho šířkové uspořádání provedeno jako normové,  požadované pro komunikace II.třídy. Jedná se o sběrnou komunikaci funkční skupina B. Tedy MS2 9/8/50 (2x3,25+2x0,25+2x0,50+1x0,75+1x0,25) s celkovou šířkou 7,00 m mezi zvýšenými obrubami a celkovou volnou šířku 9,00m. Po mostě bude převeden chodník šířky 1,50m včetně bezpečnostního odstupu šířky 0,50m.

Most se nachází v záplavovém území místní potoka. Stávající kolmá volná šířka 3,80m bude zvětšena na 4,50m a spodní hrana mostu nebude snižována. Těmito opatřeními nebudou zhoršeny odtokové poměry v území dotčeném záměrem.

V místě záměru se nachází větší množství nadzemních a podzemních sítí.

Nadzemní vedení NN a VN, včetně trafostanice vlevo před mostem a vlevo pod mostem přechází potok nadzemní úsek plynovodního potrubí. Tyto sítě nebudou záměrem dotčeny.

Nadzemní vedení a sloup MR vlevo před mostem bude po dobu rekonstrukce mostu odstraněn. Po dokončení stavby bude osazen v původní poloze.

Na levé, povodní straně, mostu se nachází, v silně korodující ocelové chráničce DN100, 2 kabely. Pravděpodobně se jedná o neprovozované kabely TCEKE 50p0,5 a TCEKE 100p0,8 společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.  Vzhledem k tomu, že tyto kabely již nejsou provozovány, není nutná jejich překládka.  Před zahájením stavby je nutné kabely na obou stranách mostu ukončit koncovkou a poté mohou být kabely na mostě zrušeny.

Dále se v místě záměru nachází další podzemní sítě Telefónica, VaK a EoN. Tyto sítě nebudou záměrem dotčeny, práce budou probíhat v jejich ochranném pásmu.

Stávající inženýrské sítě bude nutno ve spolupráci s jejich správci vytyčit.

Členění stavby je následující:

## SO 001  Demolice stávajícího mostu ev.č. 416-006

## SO 101  Napojení na stávající stav silnice II/416

SO 201  Most ev.č. 416-006

SO 401  Dočasné odstranění sloupu MR

DIO        Dopravně inženýrská opatření

Vlastník:	    	  Správce :         		Investor :

Demolice mostu ev.č. 416-006

SO 001 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

Demontáž lávky pro pěší

SO 001 	          Obec Hostěrádky                    Obec Hostěrádky             Obec Hostěrádky

Silnice II/416

SO 101 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

Most ev.č.416-006

SO 201 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

Sloup MR

SO 401 	          Obec Hostěrádky                    Obec Hostěrádky             	Jmk

OBJEKTY ZAJIŠŤOVANÉ SÚS JmK

SO 001  Demolice stávajícího mostu ev.č. 416-006

Stávající most bude kompletně demolován.

SO 101 - Napojení na stávající stav silnice II/416

Objekt řeší obnovu vozovky v rozsahu dotčení záměrem cca 30m. Vzhledem k počtu – 374 TV voz/24h, dle sčítání v roce 2010, bude konstrukce vozovky navržena pro třídu dopravního zatížení III s návrhovou úrovní porušení D1. Konstrukce vozovky bude navržena živičná.

Směrově i výškově bude trasa kopírovat současný stav, s plynulým napojením. Šířkové uspořádání silnice je navrženo v kategorii MS2 9/8/50, tj. jízdní pruh 2x3,25m, vodící proužek 2x0,25m, bezpečnostní odstup 2x0,50m a chodník celkové šířky 1,50m, včetně bezpečnostního odstupu šířky 0,50m.

Odvodnění vozovky před mostem bude zajišťovat uliční vpust osazená vlevo před mostem, vyústěná do potoka.

## Obnova vozovky v rozsahu stavby   0,000 -  0,030

## - Odfrézování  POVRCHU                                                                 	100 mm

## ------------------------------------------------------

- Asfaltový beton (ČSN EN 13108-1)  	ACO 11+                        	   40 mm

- Postřik spojovací emulzí 0,25 KG/M2

- Asfaltový beton (ČSN EN 13108-1)	ACL  16+	                	   60 mm

- Postřik spojovací emulzí 0,40 KG/M2

- Obalované kamenivo		                    ACP 16+                        	   50 mm

- Mechanicky zpevněné kamenivo                         MZK	                          	 170 mm

- Štěrkodrť		                                               ŠDA                                	 250 mm

CELKEM                                                                                                   	 570 mm

Současně s výměnou krytových vrstev budou v rozsahu záměru vybourány stávající silniční obrubníky a provedena jejich výměna. Staré obrubníky jsou lokálně poškozené a výškově nevyrovnané. Bude nutno osadit nové.

Součástí rekonstrukce povrchu komunikace je obnova vodorovného dopravního značení – středová vodící čára.

SO 201  Most ev.č. 416-006

Most je v IZ uvažován jako rámová ŽB konstrukce založená na mikropilotách. Minimální kolmá délka přemostění 4,50m. Celková šířka na mostě 7,00 m mezi zvýšenými obrubami a celková volná šířka 9,00m, včetně chodníku šířky 1,5m.

Na most navazuje na pravé straně za mostem krátká ŽB úhlová zídka.

Pro další stupeň přípravy záměru rekonstrukce mostu je třeba jako podklady zajistit zaměření situace a provést inženýrsko-geologický průzkum.

SO 401  Dočasné odstranění sloupu MR

Most je v IZ uvažován jako rámová ŽB konstrukce založená na mikropilotách. Minimální kolmá délka přemostění 4,50m. Celková šířka na mostě 7,00 m mezi zvýšenými obrubami.

OBJEKTY ZAJIŠŤOVANÉ OBCÍ HOSTĚRÁDKY-REŠOV

SO 001  Demolice stávající LÁVKY PRO PĚŠÍ

Stávající lávka na vtokové straně mostu bude kompletně demontována.

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Rekonstrukce mostu zachovává stávající poměry. Odstraňuje velmi špatný stavební stav mostu. Nezískávají se žádné nové kapacity. Záměr je připravován z důvodů nutnosti odstranění omezené zatížitelnosti mostu na silnici II.tř.

- Efektivnost provedení stavby je dána celospolečensky kladným efektem odstranění špatného stavebního stavu mostu.

- Rekonstrukcí mostu s umístěním normového chodníku na mostě dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.

10/   Náklady stavby

- Předpokládané celkové náklady stavby v Kč 	 7,800 mil.Kč bez DPH

- 9,438 mil.Kč vč.  DPH 21%

z toho 	- Jihomoravský kraj    		 	 7,770 mil.Kč bez DPH

- Obec Hostěrádky-Rešov	   	             0,030 mil.Kč bez DPH

11/   Zdroje financování

- Celkové zdroje (v tis.Kč)				 7,800 mil.Kč bez DPH

- 9,438 mil.Kč vč.  DPH 21%

z toho 	- investiční dotace 				 7,770 mil.Kč bez DPH

- Obec Hostěrádky-Rešov   	               	 0,030 mil.Kč bez DPH

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

- napojení na rozvodné a komunikační sítě

Napojení na rozvodné sítě není předmětem rekonstrukce.

- rozsah a způsob zabezpečení přeložek inž. sítí

V lokalitě záměru rekonstrukce mostu nebudou dotčeny žádné inženýrské sítě. Všechny IS v obvodu stavby budou řádně vytyčeny a pouze případně chráněny proti poškození.

- napojení na dopravní infrastrukturu

Rekonstruovaný most je na pozemní komunikaci, která je součástí krajského dopravního systému. Komunikace zajišťuje dálkové i místní spojení a navazuje na ni síť místních komunikací.

Rekonstrukce mostu musí respektovat návaznosti na stávající komunikace. Délka úpravy silnice je předpokládána cca 30m.

Rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku silnice II/416 a dotčena bude hromadná doprava vedená po této komunikaci. Autobusová linka, vedoucí po dotčené komunikaci, bude odkloněna po objízdné trase. Zastávky Hostěrádky-Rešov, Újezd u Brna ,,penzion“, budou vynechány.

- vliv stavby a provozu na životní prostředí

S ohledem na charakter stavby nedojde ke zhoršení stávajícího životního prostředí.  Naopak realizací rekonstrukce mostu, současně s provedením chodníku na mostě, dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Rovněž bude na silnici II/416 v dotčeném úseku komunikace obnoven její povrch.

S ohledem na charakter stavby a její umístění v intravilánu obce Hostěrádky-Rešov je možno předpokládat, že není nutné posouzení ve smyslu znění zákona č. 100/2001 Sb.v posledním platném znění  – o posuzovaní vlivu na  životní prostředí

Stavbou nedochází k zásahu do ZPF ani do PUPFL.

Vyfrézované živičné vrstvy budou odvezeny na skládku SÚS JmK k dalšímu využití. Suť z demolovaných konstrukcí bude uložena na řízenou skládku, ocelové konstrukce do kovošrotu.

13/   Majetkoprávní vztahy

Vlastníkem pozemků, na kterých leží silnice II/416 a most ev.č. 416-006, je Jihomoravský kraj. Vzhledem ke grafické katastrální mapě leží most částečně i na pozemku obce Hostěrádky-Rešov. Při rekonstrukci mostu nebude dotčen jiný pozemkový vlastník.

Most ev.č. 416-006, včetně dotčeného úseku silnice II/416, bude po rekonstrukci předán Jihomoravskému kraji, do správy Správě a údržbě silnic JmK, včetně chodníku na mostě. Údržba chodníku je věcí obce.

Viz přílohy.

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Stavba je připravována stávajícím uživatelem, tj. Správou a údržbou silnic JmK.

Navržené technické řešení nevyžaduje během budoucího provozu na komunikaci žádné mimořádné technologické postupy. Zcela dostačující je předepsaná údržba a prohlídky, kterou bude provádět SÚS JmK.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Není předmětem IZ.

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 137/2006 Sb.

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce

Viz příloha.

18/   Seznam příloh

Výkresová dokumentace

- Celková situace 		1:  1000

- Situace záboru		1:    200

- Schéma mostu		1:    200 (100)

Vlastnické poměry v místě záměru

Propočet stavebních nákladů

Brno  03/2013                                                                       vypracoval: Ing. Jiří Šrubař