### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  	 III/4179 Zbýšov, most ev. č. 4179-4 – IZ

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	30.10.2012

##### Zpracovatel 			          	Ing. Antonín Pechal, CSc.,

Ovocná 12, 621 00 Brno

IČO: 105 49 439

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. .........................

## Základní údaje

##### 1/  Název stavby  			III/4179 Zbýšov, most ev. č. 4179-4 – IZ

2/   Místo stavby 	obec                      	– Zbýšov

kat.území               	– Zbýšov

okres                      	– Vyškov

silnice                    	– III/4179

dotčené parcely KN 	–  viz příloha č. 1

3/   Charakter stavby 		rekonstrukce

4/   Stavebník 			Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizací kraje, se sídlem

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

5/   Uživatel			             Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu, 	           Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337,                                                       zřizovatel uživatele

pozemku                       Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 128 00

IČ: 69797111

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Most ev. č. 4179-4 přes Mlýnský potok (též Mlýnský náhon) na silnici III/4179 (v jejím staničení km 8,434 směr Šaratice) byl postaven dle mostního listu v roce 1927. Silnice je  propojením z obce Zbýšov na komunikaci 416 (Hrušky – Šaratice). Objízdnou trasu by bylo možné vést po silnici 416 přes Hrušky. Objízdná trasa v tomto případě je bezproblémová, most bude rekonstruován v celém rozsahu. Zřízení mostního provizoria s ohledem na návaznosti na stávající komunikaci není vhodné a jeví se neekonomické.

Základy spodní stavby nejsou přístupné, bez provedení sond nelze zjistit. Dle mostního listu je  založení plošné. Na nosné konstrukci nejsou patrny poruchy způsobené pohyby základů. Dvě masivní monolitické opěry jsou z betonu, délka opěr 7,7 m, tloušťka dříků 0,75 m, výška opěr 2,9 m. Povrch opěr je opatřen cementovou omítkou. Křídla monolitická betonová opatřená cementovou omítkou. Na spodní stavbu zatéká jsou patrny mapy a vápenné výluhy, beton spodní stavby je degradován .

Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří 7 ks ocelových zabetonovaných I – 320. Osová vzdálenost nosníků je 1100 mm, světlost mostu v ose komunikace (šikmá) 7,0 m. Šikmost mostu je levá, 79 g.

Beton desky je degradován, dochází k vypadávání kameniva, ocelové nosníky zejména dolní pásnice jsou zkorodované.

Vozovka je živičná, šířka mezi zvýšenými obrubami 6,5 m, volná šířka na mostě je 7,0 m. Na mostě nejsou zřízeny chodníky, po obou stranách je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Zábradlí je nenormové, výška zábradlí 0,95 m. Vozovka na stávajícím mostě je silně zvlněná, převrstvená ve špatné stavu.

Na vtokové straně mostu ústí vedle Mlýnského potoka sběrač z okolních vinic. Na základě místního šetření a po dohodě se starostou je navržena nová konstrukce mostu o 1,0 m delší a posunuta cca 1,0 m směrem do Zbýšova. Výsledek je plynulejší návaznost sběrače při vtoku do Mlýnského náhonu a následně pod most.

Přístup pod most je z obou stran mostu po svazích potoka.

Po hlavní prohlídce mostu provedené 6.9.2012 byl u mostu konstatován stavební stav u spodní stavby V – špatný, u nosné konstrukce stupeň VI – velmi špatný. Zatížitelnost mostu je Vn (normální zatížitelnost) 11 t a Vr (výhradní zatížitelnost) 16 t. Tato zatížitelnost postačuje pro přejezd autobusů a většiny menších nákladních automobilů. Šířka vozovky na stávajícím mostě je 6,5 m.

Celkové parametry mostu budou zlepšeny, na mostě je navržen jednostranný chodník viz dále. Vzhledem ke stávající zástavbě a návaznosti křižovatky na straně Zbýšova zůstane niveleta na mostě zachována.

IZ řeší výše uvedené stavbou nového mostu. Toto řešení si vyžádá úplnou uzavírku provozu během celé stavby. S ohledem na skutečnost, že silnice 4179 má charakter vedlejší komunikace s nevýrazným provozem, nejeví se úplná uzavírka provozu jako problémová.

8/   Popis stavby

Požadavky na:

- celkové urbanistické a architektonické řešení

Mostní objekt se nachází v intravilánu obce Zbýšov. Nově navrhovaná konstrukce bude umístěna v místě stávající, niveleta na mostě zůstane zachována. Architektonický ráz se nemění, jedná se o velmi podobnou konstrukci s horní mostovkou.

- stavebně technické řešení stavby

Nový most je navržen jako rámová železobetonová monolitická konstrukce. Stávající most bude zcela zdemolován včetně spodní stavby. Po celou dobu stavby je uvažováno s úplnou uzavírkou provozu a se zřízením objízdné trasy.

Nový most je umístěn v ose stávající komunikace, niveleta na mostě zůstane zachována. Světlost konstrukce je navržena 8 000 mm, rozpětí 8 500 mm. Šířka mezi zvýšenými obrubami 7 000 mm, volná šířka na mostě 9 000 mm, celková šířka 10 150 mm. Na mostě je navržen jednostranný chodník (na výtoku) šířky1 500 mm.

Spodní stavba včetně základů a křídel monolitická betonová.

Nosná konstrukce rámová betonová. Tloušťka desky 400 – 480 mm, tl. opěr 750 mm.

Izolace celoplošná, vozovka živičná.

Na mostě nebudou ložiska ani mostní závěry s ohledem na zvolenou rámovou konstrukci.

Nově navrhovaná konstrukce má cca o 1 m větší světlost a cca o 100 mm nižší stavební výšku. Tím dojde jednoznačně ke zlepšení průtočných poměrů (dle ČHMÚ je 100-letý průtok Q100=7,0 m3/s).

Zjednodušený postup výstavby:

- zřízení objízdné trasy;

- demontáž zábradlí;

- odstranění vrstev vozovky včetně říms;

- demolice betonových částí (mostovky, spodní stavby);

- betonáž nových základů;

- betonáž nosného rámu;

- pokládka izolace, betonáž říms a chodníku, pokládka vozovky,

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení velmi špatného stavebního stavu mostu, průkaz efektivnosti není prováděn. Efektivnost provedení stavby je dána dlouhodobým zlepšením stávajícího stavu, který bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na mostě.

10/   Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v tis. Kč (bez DPH)	            4 050,-

20% DPH v tis. Kč							  	    810,-

Předpokládané celkové náklady stavby v tis. Kč (včetně DPH)		 4 860,-

Cenové náklady byly stanoveny v CÚ  IV.Q/2011

11/   Zdroje financování

Celkové zdroje (v tis.Kč)					            4 860,-

z toho:

investiční dotace   						            4 860,-

Investiční fond stavebníka					          ………….

jiné (v členění celkem a dle jednotlivých poskytovatelů v konkrétních fin. částkách)	               ………….

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

- rozsah a způsob zabezpečení přeložek inž. sítí

Dle informací jednotlivých správců inženýrských sítí nebudou stavbou sítě dotčeny.

Vně opěry na straně Šaratic se nachází vedení vodovodu. Je nezbytně nutné toto před zahájením stavebních prací toto vedení vytyčit.

Ze vzdušných sítí je přítomné vedení NN, veřejné osvětlení a místní rozhlas.  Z nadzemními sítěmi ke kontaktu během stavby taktéž nedojde.

- vliv stavby a provozu na životní prostředí

Výstavba nového mostu přes Mlýnský potok bude probíhat na státních i soukromých pozemcích viz příloha č. 1. Místo stavby se nachází v intravilánu, na povrchu území nedojde téměř k žádné změně. Stavba nevyvolá kácení stromů.

Poblíž stavby se nenachází žádná zvláště chráněná oblast, místo ani objekt.

13/   Majetkoprávní vztahy

Silnice III/4179 i stávající most je majetkem Jihomoravského kraje a je předaná do správy Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.

Pozemek, na kterém se most i silnice nachází, je v majetku České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Chodníky na stávajícím mostě nejsou. Dotčeny budou i soukromé pozemky viz příloha č. 1.

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Provoz po rekonstrukci nebude nutno upravovat svislým dopravním značením.

Budoucí správce mostu musí zajistit provádění údržby nového dle normy ČSN 73 6221 Prohlídky mostů na pozemních komunikacích.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

„NEŘEŠÍ SE“

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele stavby bude mít pravidla veřejné obchodní soutěže dle zákona č. 137/2006 ve znění pozdějších předpisů včetně novelizace z r. 2012 – zákon č. 55/2012.

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce

Náklady akce jsou stanoveny v cenové úrovni z konce roku 2011.

18/   Seznam příloh

1/   Výpis dotčených parcel

2/   Přehledná situace

3/   Situace stavby (vč. katastrální mapy)

4/   Příčný řez mostem

5/   Podélný řez mostem

6/   Fotodokumentace stávajícího stavu

7/   Záznamy z projednání, informace o existenci IS

V Brně, dne 30.10.2012                                                                 Zpracoval: Ing. Petr Neuvald

Příloha č. 7 - Záznamy z projednání, informace o existenci IS

Seznam:

- záznam z projednání IZ s objednatelem (1 strana)

- hydrologická data (2 strany)

- vyjádření o existenci elektrické sítě - E.ON (1 strana)

- vyjádření JMP – plynárenská síť (2 strany)

- vyjádření inženýrských sítí VaK Vyškov, a.s. (2 strany)

- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (3 strany)

Záznam z projednání IZ s objednatelem.

Ve věci:		III/4179 Zbýšov, most ev. č. 4179 – 4 – IZ

Objednatel:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Zastoupený panem Janem Olejníčkem

##### Zpracovatel IZ:	Ing. Antonín Pechal, CSc.,

Ovocná 12, 621 00 Brno

Zastoupený ing. Petrem Neuvaldem

##### Konaného:		5.10.2012 a 29.10.2012 ve Vyškově

Bylo dohodnuto:

- nový most bude mít šířku mezi obrubami 7,0 m;

- po konzultaci se starostou Zbýšova bude na mostě zřízen pravostranný chodník ve směru staničení;

- podobu stavby bude zřízena objízdná trasa, provizorní přemostění není vhodné a není ekonomické;

V Brně 29.10.2012					Zapsal: Ing. Petr Neuvald