# C	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1	POPIS  STAVBY

### 1.1	ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU STAVEBNÍHO POZEMKU

Stavba  má  charakter rekonstrukce  stávajících  komunikací III. třídy s úpravou chodníků a rekonstrukcí mostních objektů.

Stavebním pozemkem jsou  pozemky ostatních ploch komunikací, v minimální míře zasahují do pozemků obecních a přilehlých pozemků soukromých.

### 1.1.1	CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A DOSAVADNÍ VYUŽITÍ

Zájmové území je z 90 % v současném stavu na ostatních plochách vedených jako ostatní komunikace, zbývající část jsou ostatní plochy. Z hlediska dosavadního i budoucího využití se charakter zájmového území nemění.

### 1.1.2	PRŮCHODNOST ÚZEMÍ OVĚŘENÁ KRAJINÁŘSKÝM VYHODNOCENÍM NEBO      V SOULADU S VÝSLEDKEM EIA

Stavba má charakter rekonstrukce současného stavu bez zásahu do krajiny a beze změn z hlediska negativních účinků na životní prostředí.

### 1.1.3	ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO UMÍSTĚNÍ

Výběr stavebního pozemku je dán polohou  stávajících silnic III.třídy č. 49912, 49918, 49919.  V současném stavu jsou silnice  dvoupruhové obousměrné.  Důvodem rekonstrukce je nevyhovující  technický stav, účelem rekonstrukce je zlepšení plynulosti průjezdu, bezpečnosti chodců a cyklistů a snížení hlučnosti.

## 1.2	HODNOCENÍ STAVENIŠTĚ

### 1.2.1	ÚZEMNÍ PODMÍNKY

Staveniště  je prostorově omezeno stávající polohou komunikací a přilehlých ploch.

Území  z hlediska spádových poměrů komunikace rovinaté až pahorkovité.

Stavba se nachází převážně v zastavěném území obce, části rekonstrukce silnice zahrnují extravilánové úseky.ukončení rekonstrukce je na hranici zastavěných území obce.

### 1.2.2	MORFOLOGIE ÚZEMÍ

Zájmové  území je pahorkovité, maximální podélný sklon 7,35 % je na krátkém úseku silnice III/49919, u ostatních komunikací nepřesahuje 5,2 %.

#### Stavba se nachází v území nadmořské výšky mezi  252,20  a 283.35  s výškovým rozdílem  31 m.

### 1.2.3	GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY

V zájmovém území nebyl v rámci dokumentace pro územní řízení geologický průzkum prováděn.  Podstatná část trasy představuje rekonstrukci  stávající komunikace frézováním a zesílením asfaltových vrstev.

V případě špatné únosnosti pláně v části nově budované komunikace v celé skladbě, kde nebude dosaženo modulu přetvárnosti (Edef,2=min.45 MPa), je navrženo provedení stabilizace vápnem (max. 3%) pod konstrukcí vozovky v tloušťce 30cm.

### 1.2.4	HYDROTECHNICKÉ PODMÍNKY

Nejnižšími místy v  území jsou  místa  v oblasti  Kuželovského potoka na silnici III/49918 v intravilánu obce Hrubá Vrbka.

Zástavba je vybavena kanalizací, která bude využita pro odvodnění  silnice a chodníků, v úsecích mimo zástavbu je odvodnění řešeno stávajícími příkopy s případnými úpravami příkopů  svedených do stávajících vodotečí.

### 1.2.5	VZTAHY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba má charakter rekonstrukce stávající silnice se zachováním  připojení    veškerých současných místních komunikací.  Dopad  na vybavení technickou infrastrukturu a inženýrské sítě je minimální.

## 1.3	ZÁSADY URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ

Předmětem stavby jsou rekonstrukce  silnic III/49912, 49918 a 49919, které z větší části budou rekonstruovány  výměnou celé konstrukce vozovky v  homogenizované šířce. Část extravilánu silnice III/49919 bude pouze obnovou krytu bez rozšíření.

## 1.4	ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

### 1.4.1	OBJEKTOVÁ  SKLADBA

Členění stavby  :

----------------------------

V následujícím odstavci  je uveden stručný popis rozsahu a technického řešení

s členěním na stavební objekty podle jednotlivých  stavebních  skupin :

#### 0 – Demolice, rekultivace	(2 objekty)

1 – Komunikace		 (19)

2 – Mosty, zdi			 (6)

3 – Vodohospodářské objekty	(4)

4 – Objekty elektro		(10)

5 – Plynovody			(2)

8 – Ostatní objekty		(2)

Stavba  je  rozčleněna  na  45 objektů

Přehled  stavebních  objektů  :

-----------------------------------------------------

#### 0	DEMOLICE  .

#### SO 001  Demolice mostu e.č. 49918-2

#### SO 002  Demolice mostu e.č. 49918-3

#### 1	KOMUNIKACE

#### SO 101  Rekonstrukce silnice III/49918

#### SO 102  Rekonstrukce silnice III/49912

SO 103  Rekonstrukce silnice III/49919

SO 111  Autobusová zastávka na silnici III/49918

SO 112  Autobusová zastávka na silnici III/49912

SO 141  Chodník   (sil. III/49912)

SO 142  Chodník  (sil. III/19918)

SO 143  Cyklistický pruh  vlevo (sil. III/49918)

SO 144  Chodník  (sil. III/49919)

SO 151  Úprava sjezdů na silnici III/49918

SO 152  Úprava sjezdů na silnici III/49912

SO 153  Úprava sjezdů na silnici III/49919

SO 161  Úprava napojení místních komUNIKACÍ na sil. III/49918

SO 162  Úprava napojení  polních cest  na sil. III/49912   			SO 163  Úprava napojení  polních cest na sil. III/49919

SO 171  Parkovací stání   (sil. III/49918)

SO 172  Parkovací stání   (sil. III/49912)

SO 181  Úprava místních komunikací

SO 191  Provizorní dopravní značení

#### 2	MOSTY, ZDI

SO 201  Most e.č. 49918-2    přes Kuželovský potok

SO 202  Most e.č. 49918-3    přes Kuželovský potok

SO 203  Most e.č. 49912-2    přes Zábařincový  potok

SO 204  Most e.č. 49919-1    přes Malanský potok

SO 211  Provizorní most e.č. 49918-2

SO 212  PROVIZORNÍ MOST E.Č. 49918-3

#### 3	VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 301  Přeložka kanalizace

SO 305  Úprava kanalizačních šachet

SO 306  Kanalizační sběrač DN 300

SO 351 Úprava stávajících vodovodů

#### 4	OBJEKTY  ELEKTRO

SO 431  Přeložka kabelu NN  (u mostu SO 201)

SO 432  Přeložka kabelu NN  (u mostu  SO 202)

SO 441  Přeložka  nadzemního el.vedení  NN

SO 451  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 201)

#### SO 452  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 202)

SO 453  Osvětlení přechodu pro chodce (v km 0,853 SO 101)

SO 454  Přeložka V.O.  (U SIL. III/49912)

SO 461  Přeložka  tel. kabelu  O2

SO 462  Přeložka  tel.kabelů  O2

SO 471  Přeložka místního rozhlasu

#### 5	PLYNOVODY

#### SO 501  Přeložka  STL plynovodu V KM 0,200

#### SO 502  PŘELOŽKA  STL PLYNOVODU V KM 0,400

#### 8	OSTATNÍ OBJEKTY

#### SO 801  Vegetační úpravy

#### SO 802  Hospodaření s ornicí

### 1.4.2	TECHNICKÝ  POPIS  OBJEKTŮ  STAVBY

#### SO 001  Demolice mostu e.č. 49918-2

#### Most e.č. 49918-2 je o jednom poli světlosti 4,8m. Nosnou konstrukci tvoří polokruhová klenba z lomového kamene. Délka přemostění je 4,8m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky je pouze 5,0m a volná šířka je pouze 6,4m.

#### Dle výsledku hlavní prohlídky mostu je most zařazen do stavebního stavu VI – špatný. Most  bude v rámci stavby zbourán a postaven  nový most.

#### SO 002  Demolice mostu e.č. 49918-3

#### Most e.č. 49918-3 je o jednom poli světlosti 3,0m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 0,35m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky je pouze 5,0m a volná šířka je pouze 5,9m. Spodní stavbu tvoří masivní opěry z prostého betonu.

#### Dle výsledku hlavní prohlídky mostu je most zařazen do stavebního stavu IV – uspokojivý a V - špatný.

#### Most bude zbourán a vybudován nový objekt.

### SO 101  REKONSTRUKCE SILNICE  III/49918

ZÚ je v místě začátku obce Hrubá Vrbka. Konec úpravy je na hranici katastrálního území Hrubá Vrbka ve směru na Kuželov (u kapličky).

Směrové řešení rekonstrukce silnice III/49918 co nejvíce vykrývá stávající vedení osy komunikace s případnými drobnými korekturami. Poloměry směrových oblouků (min. 85m) odpovídají Vn 50km/h s výjimkou poloměrů R=50 a 60m, které odpovídají Vn 40km/h. U směrových oblouků není navržené příslušné normové rozšíření – většinou to neumožní stávající šířkové poměry.

Podélné řešení je navrženo opět tak, aby co nejvíce vykrývalo stávající vedení nivelety s případným odstraněním závad v podobě drobných lokálních poklesů či křivosti, především v km 1,380 – 1,460 a za mostem SO201 kolem km 1,1. Poloměry zakružovacích oblouků vyhovují rozhledu pro zastavení pro Vn=50km/h. Podélné spády – minimální je 0,5% a maximální je 4,9%.

Stávající šířkové uspořádání silnice není jednotné, rekonstruovaná silnice III/49918 je pak navržena v kategorii MO2 7/50, tj. místní komunikace obslužná - v obrubách - šířka zpevnění je 6,0m s proměnným PMK dle dispozice zástavby.

S komunikací související chodníky, zálivy pro podélná parkovací stání či autobusové zastávky jsou součástí samostatných objektů.

Šířkové uspořádání silnice kategorie MO2 7/50:

- jízdní pruh	2 x 3,00 m	=	6,00 m

- bezpečnostní odstup	2 x 0,50 m	=	1,00 m

volná šířka silnice celkem	7,00 m

Vozovka má střechovitý příčný sklon 2,50 % v přímé.

Návrh konstrukce vozovky:

| Asfaltový beton střednězrnný | ABS I | 40 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik 0,50 kg/m2 zbytkového pojiva | PS;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton hrubý | ABH I | 60 mm | ČSN 73 6121 |
| Spojovací postřik 0,50 kg/m2 zbytkového pojiva | PS;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Obalované kamenivo střednězrnné | OKS I | 90 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik z asfaltové emulze 1,5 kg/m2 zbytkového pojiva | PI;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Štěrkodrť | ŠD | Min. 250 mm | ČSN 73 6126 |
| Celkem |  | Min. 440 mm |  |

Celková délka úpravy je 1.639,41 m.

Celková plocha vozovky:	9.837,0 m2

ODVODNĚNÍ:

Součástí objektu rekonstrukce silnice III/49918 je i odvodnění upravované komunikace, tj. vpusti a přípojky z nich do stávající kanalizace. Stávající vpusti budou zrušeny, případně nahrazeny vpustěmi novými, s doplněním nových vpustí a přípojek v nejnižších místech podobrubníkových hran a v místech, kde s ohledem na výměry zpevněných ploch nebude stávající počet vpustí postačovat.

Detailně bude řešeno v dalším stupni PD.

SO 102	REKONSTRUKCE SILNICE III/49912

ZÚ rekonstrukce silnice III/49912 je v místě začátku obce Hrubá Vrbka. Konec úpravy je umístěn v místě plynulého napojení na osu silnice III/49918.

Směrové řešení rekonstrukce silnice III/49912 co nejvíce vykrývá stávající vedení osy komunikace s výjimkou úseku podél výtlaku kanalizace, kde je osa posunuta doleva oproti stávající tak, aby se trasa výtlaku nedostala pod vozovku. Poloměry směrových oblouků (min. 500m) odpovídají Vn 60km/h. U směrových oblouků není nutné navrhovat příslušné normové rozšíření.

Podélné řešení je navrženo tak, aby na začátku úpravy byl dodržen minimální spád 0,3% pro odvodnění komunikace v obrubách (problematický úsek v km 0,000 až km 0,140 – rovina – a je zde překlápění příčného sklonu vozovky), ve střední části je niveleta přizvednuta, aby při navržené (širší) kategorii vyšel minimální zábor. Kolem km 0,5 je niveleta snížena (odstraní se tím závada výškového vedení trasy) a je navržena úprava nivelety obloukem o R=1000 vyhovujícím rozhledu pro zastavení pro Vn=50km/h. Ostatní poloměry zakružovacích oblouků vyhovují rozhledu pro zastavení pro Vn=60km/h. Podélné spády – minimální je 0,3% a maximální je 5,2%.

Šířkové uspořádání silnice je navrženo ve dvou rozdílných kategoriích:

v km 0,000 – 0,202 a 0,480 – 0,621v kategorii MO2 7,0/50 tj. místní komunikace obslužná -v obrubách - šířka zpevnění je 6,0m s proměnným PMK dle dispozice zástavby

v km 0,202 – 0,480 je kategorie MO2k 7/50 tj. místní komunikace obslužná s nezpevněnou krajnicí - bez obrub - šířka zpevnění je 6,0m.

Součástí objektu je krátká opěrná zídka max. výšky 0,75m  vpravo v km 0,5.  S komunikací související chodníky, zálivy pro podélná parkovací stání či autobusové zastávky jsou součástí samostatných objektů.

Šířkové uspořádání silnice kategorie MO2 7/50:

- jízdní pruh	2 x 3,00 m	=	6,00 m

- bezpečnostní odstup	2 x 0,50 m	=	1,00 m

volná šířka silnice celkem	7,00 m

Šířkové uspořádání silnice kategorie MO2k 7/50:

- jízdní pruh	2 x 3,00 m	=	6,00 m

- nezpevněná krajnice (bezpečnostní odstup)	2 x 0,50 m	=	1,00 m

volná šířka silnice celkem	7,00 m

Vozovka má střechovitý příčný sklon 2,50 % v přímé.

Návrh konstrukce vozovky:

| Asfaltový beton střednězrnný | ABS I | 40 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik 0,50 kg/m2zbytkového pojiva | PS;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton hrubý | ABH I | 60 mm | ČSN 73 6121 |
| Spojovací postřik 0,50 kg/m2 zbytkového pojiva | PS;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Obalované kamenivo střednězrnné | OKS I | 90 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik z asfaltové emulze 1,5 kg/m2 zbytkového pojiva | PI;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Štěrkodrť | ŠD | Min. 250 mm | ČSN 73 6126 |
| Celkem |  | Min. 440 mm |  |

#### Celková délka úpravy je 621,0 m.

#### Celková plocha vozovky:	3.874,0 m2

ODVODNĚNÍ:

Součástí objektu rekonstrukce silnice III/49912 je i odvodnění upravované komunikace, tj. vpusti a přípojky z nich do stávající kanalizace. V km 0,000 – 0,202 a 0,480 – 0,621 budou stávající vpusti zrušeny a nahrazeny vpustěmi novými umístěnými v nejnižších místech podobrubníkových hran a v místech, kde s ohledem na výměry zpevněných ploch budou vycházet.

V km 0,202 - 0,480 bude odvodnění komunikace řešeno otevřenými zpevněnými rigoly ukončenými v km cca 0,215 lapači splavenin a z nich přípojkami zaústěnými do stávající kanalizace vlevo.

Detailně bude řešeno v dalším stupni PD.

SO 103	REKONSTRUKCE SILNICE III/49919

ZÚ je umístěn na ose silnice III/49918 v obci Hrubá Vrbka, konec úpravy je na začátku obce Malá Vrbka (u dopravní značky „začátek obce“).

Směrové řešení co nejvíce vykrývá stávající vedení osy komunikace. Poloměry směrových oblouků (min. 750m) odpovídají Vn 60km/h. U poloměrů není nutné navrhovat příslušné normové rozšíření.

Podélné řešení je navrženo opět tak, aby co nejvíce vykrývalo stávající vedení nivelety s případným odstraněním závad v podobě lokálních poklesů či křivosti. Poloměry zakružovacích oblouků vyhovují rozhledu pro zastavení pro Vn=60km/h s výjimkou úvodního vypuklého zakružovacího oblouku, který vyhoví max. na Vn=45km/h. Podélné spády – minimální je 0,3% a maximální je 7,35%.

Niveleta v úseku km 0,158-1,113 je pouze teoretická, úprava kopíruje stávající stav.

Rekonstrukce silnice III/49919 se dělí na tři úseky. V km 0,000 – 0,158 a 1,113 – 1,296 se provádí výměna celé konstrukce vozovky a šířkové uspořádání je navrženo v kategorii MO2 7,0/50 tj. místní komunikace obslužná - v obrubách - šířka zpevnění je 6,0m s proměnným PMK dle dispozice zástavby. Ve středním úseku v km 0,158 – 1,113 se provede úprava formou Recyklace za studena „SROSM“ a položením horní obrusné vrstvy, šířkové uspořádání je navrženo v kategorii min.S 6,5/60 tj. min.5,5m zpevněné vozovky – jinak se drží stávající šířka beze změny.

Součástí objektu je zřízení svodidla v nejnutnější délce kolem mostu přes Malanský potok – ev.č.49919-1, který se rekonstruuje v rámci objektu 204.

S komunikací související chodníky jsou součástí samostatného objektu.

Šířkové uspořádání silnice kategorie MO2 7/50:

- jízdní pruh	2 x 3,00 m	=	6,00 m

- bezpečnostní odstup	2 x 0,50 m	=	1,00 m

volná šířka silnice celkem	7,00 m

Vozovka má střechovitý příčný sklon 2,50 % v přímé.

Návrh konstrukce vozovky (první a třetí úsek):

| Asfaltový beton střednězrnný | ABS I | 40 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik 0,5 kg/m2zbytkového pojiva | PS;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton hrubý | ABH I | 60 mm | ČSN 73 6121 |
| Spojovací postřik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva | PS;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Obalované kamenivo hrubozrnné | OKS I | 90 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik z asfaltové emulze 1,5 kg/m2 zbytkového pojiva | PI;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Štěrkodrť | ŠD | Min. 250 mm | ČSN 73 6126 |
| Celkem |  | Min. 440 mm |  |

Návrh rekonstrukce vozovky (střední úsek):

| Asfaltový beton střednězrnný | ABS I | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik 0,5 kg/m2zbytkového pojiva | PS;EK |  | ČSN 73 6129 |
| Recyklace za studena | SROSM | 180 mm | ČSN 73 6121 |
| Celkem |  | 230 mm |  |

Celková délka úpravy je 1296,50 m.

Celková plocha nové konstrukce vozovky:	2.180,0 m2

Celková plocha úpravy vozovky formou Recyklace za studena:	5.617,0 m2

ODVODNĚNÍ:

Součástí objektu rekonstrukce silnice III/49919 je i odvodnění upravované komunikace, tj. vpusti a přípojky z nich do stávající kanalizace. V km 0,000 – 0,158 budou stávající vpusti zrušeny a nahrazeny vpustěmi novými umístěnými v nejnižších místech podobrubníkových hran a v místech, kde s ohledem na výměry zpevněných ploch budou vycházet.

V km 0,158 – 1,113 je odvodnění řešeno otevřenými nezpevněnými příkopy a v rámci stavby nebude v tomto úseku odvodnění komunikace upravováno.

V km 1,113 – KÚ bude vozovka (v obrubách) odvodněna navrženými vpustěmi s přípojkami do navrhované kanalizace k ČOV (objekt, který není součást naší stavby, samostatný projekt). V případě, že kanalizace dle převzatého řešení nebude zrealizována v předstihu, zaústí se přípojky do SO306.    Na levé straně je pro zachycení přívalových vod z okolního terénu navržen zpevněný rigol ukončený lapačem splavenin s přípojkou do navrhované kanalizace viz. výše.

Detailně bude řešeno v dalším stupni PD.

SO 111	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA SILNICI III/49918

V rámci rekonstrukce silnice III/49918 se upraví dotčené stávající autobusové zastávky na levé straně v potřebném rozsahu. Upravované zastávky jsou navrženy v zálivech normových parametrů. Šířka zastávek je 3,25m. Nástupiště budou součástí objektů chodníků. Na pravé straně se v místě dnešních míst pro zastavení autobusů vyznačí zastávka na vozovce a zřídí se pouze nástupiště, které je součástí objektů chodníků. Zálivy se nenavrhují.

Návrh konstrukce vozovky:

| Drobná dlažba | DL | 100 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betonové lože | L | 40 mm |  |
| Kamenivo zpevněné cementem | KSC I | 190 mm |  |
| Mechanicky zpevněná zemina | MZ | Min. 150 mm |  |
| Celkem |  | Min. 480 mm |  |

Celková plocha nových (resp upravovaných stávajících) autobus. zastávek:	228,0 m2

SO 112	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA SILNICI III/49912

V rámci rekonstrukce silnice III/49912 se upraví dotčené místo pro zastavení autobusů na levé straně v potřebném rozsahu. Upravovaná zastávka v km 0,568 je navržena v zálivu normových parametrů. Šířka zastávky je 3,25m. Nástupiště bude součástí objektu chodníku.

Návrh konstrukce vozovky:

| Drobná dlažba | DL | 100 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betonové lože | L | 40 mm |  |
| Kamenivo zpevněné cementem | KSC I | 190 mm |  |
| Mechanicky zpevněná zemina | MZ | Min. 150 mm |  |
| Celkem |  | Min. 480 mm |  |

Celková plocha nové (resp upravované stávající) autobus. zastávky:	113,0 m2

SO 141 CHODNÍK (SILNICE III/49912) Stávající komunikace pro pěší (chodník) v současnosti vede podél vozovky komunikace jen v krátkých úsecích v ZÚ vlevo a krátce i v KÚ oboustranně. Oproti vozovce je chodník v odsazení proměnné šířky a v celé stávající délce bude stavbou dotčen. Nově navržená komunikace pro pěší (chodník) je navržena v třech úsecích bez odsazení od hrany vozovky v šířce 2 m (součástí je bezpečnostní odstup šířky 0,5m). Chodník je navržen v km 0,024 – 0,202 a 0,480 – KÚ levé strany úpravy komunikace silnice III/49912. Na pravé straně je v km 0,528 – KÚ je stávající chodník protažen k hraně upravené komunikace, předlážděn s případnou výškovou úpravou. Součástí objektu není úprava vjezdů do přilehlých nemovitostí a zpevněné plochy před objekty občanské vybavenosti – jsou součástí samostatného objektu. Šířka chodníku je 2,0m (0,5m bezpečnostní odstup + 1,5m chodník), příčný sklon 2,0% k vozovce silnice III/49912. Návrh konstrukce chodníku: Zámková dlažba; DL; 60 mm. Pískové lože; P; 40 mm. Štěrkopísek; ŠP; 150 mm. Celkem; 250 mm. Celková plocha nových chodníků a zpevněných ploch: 608,0 m2 Celková plocha předlážděných chodníků a zpevněných ploch: 132,0 m2 SO 142 CHODNÍK (SILNICE III/49918) Stávající komunikace pro pěší (chodníky) v současnosti vedou převážně podél vozovky v odsazení proměnné šířky především po levé straně (částečně budou stavbou dotčeny) a jen v kratším úseku podél zástavby. V km 0,054 – 0,178 vlevo stávající chodník přimknutý k hraně vozovky bude bez úpravy, případně se v šířce 0,5m předláždí pro výškové napojení na obrubu upravené vozovky. V km 0,629 – 0,782 vlevo se chodník přimknutý k hraně vozovky upraví na šířku 2 m. V km 0,851 – 1,153 vlevo se vybuduje nový chodník šířky 1,5m odsazený od hrany vozovky o pruh zeleně šířky 0,5 m. V km 1,185 – 1,595 vlevo se předláždí chodník šířky 1,5m ve stávající poloze s případnou výškovou korekcí. V km 1,595 – KÚ vlevo se vybuduje nový chodník v jednotném odsazení od hrany vozovky a to o pruh zeleně a cyklistickou stezku a bezpečnostní odstup mezi pěší a cyklistickou dopravou v celkové šířky 2m. V km 0,800 – 0,851 vpravo se stávající chodník rozšíří na 1,5m s odsazením od hrany vozovky o pruh zeleně šířky 0,5 m. Ostatní úseky chodníku na levé straně komunikace nejsou stavbou dotčeny a zůstanou beze změny. Součástí objektu je i úprava či zbudování nástupišť podél autobusových zastávek. Šířka chodníku je 2,0m (0,5m bezpečnostní odstup + 1,5m chodník), příčný sklon 2,0% k vozovce silnice III/49918. V případě odsazeného chodníku o zelený pás je šířka 1,5m. Návrh konstrukce chodníku: Zámková dlažba; DL; 60 mm. Pískové lože; P; 40 mm. Štěrkopísek; ŠP; 150 mm. Celkem; 250 mm. Celková plocha nových chodníků a zpevněných ploch: 1.145,0 m2 Celková plocha předlážděných chodníků a zpevněných ploch: 357,0 m2 SO 143 CYKLISTICKÝ PRUH VLEVO (SILNICE III/49918) V souběhu s nově navrženou komunikací pro pěší (chodník) je zřízena cyklistická stezka odsazená od vozovky o zelený pruh (bezpečnostní odstup). V úseku, kde cyklistický pruh přimyká k chodníku, je navržen bezpečnostní odstup (pruh šířky 0,5m) mezi cyklistickou a pěší dopravou, který je součástí chodníku. Cyklistická stezka je navržena v km 1,218 – 1,631 levé strany úpravy komunikace silnice III/49918 (objekt 101), místně přerušená napojením vjezdů do přilehlých nemovitostí. Šířka cyklistické stezky je 1,0m příčný sklon 2,0% k vozovce silnice III/49918. Návrh konstrukce stezky: Zámková dlažba; DL; 60 mm. Pískové lože; P; 40 mm. Štěrkopísek; ŠP; 150 mm. Celkem; 250 mm. Celková plocha cyklistického pruhu: 399,0 m2 SO 144 CHODNÍK (SILNICE III/49919) Stávající komunikace pro pěší (chodníky) v současnosti vede jen v kratším úseku (na začátku úpravy) převážně podél vozovky a částečně i po levé straně (chodníky budou stavbou dotčeny). V km 0,045 – 0,110 vpravo stávající chodník přimknutý k hraně vozovky bude rozšířen na šířku 1,25m a v km 0,110 – 0,158 na šířku 2 m. V km 1,119 – 1,284 vpravo se vybuduje nový chodník šířky 1,5m odsazený od hrany vozovky o pruh zeleně šířky 0,5 m. V km 1,235 – 1,284 vlevo se vybuduje nový chodník šířky 2 m přimknutý k hraně vozovky. Ostatní úsek chodníku na pravé straně komunikace v ZÚ není stavbou dotčen a zůstane beze změny. Součástí objektu je i zbudování nástupiště podél autobusové zastávky. Šířka chodníku je 2,0m (0,5m bezpečnostní odstup + 1,5m chodník), příčný sklon 2,0% k vozovce silnice III/49919. V případě odsazeného chodníku o zelený pás je šířka 1,5m a příčný sklon 2,0% od vozovky silnice III/49919. Návrh konstrukce chodníku: Zámková dlažba; DL; 60 mm. Pískové lože; P; 40 mm. Štěrkopísek; ŠP; 150 mm. Celkem; 250 mm. Celková plocha nových chodníků: 502,0 m2 SO 151 ÚPRAVA SJEZDŮ NA SILNICI III/49918 Součástí objektu je úprava vjezdů a sjezdů do přilehlých nemovitostí a dodláždění stávající zpevněné plochy v km 0,510 vpravo a 1,170 vlevo. Je dodržena šířka sjezdu odpovídající šířce sjezdu stávajícího, případně je rozšířen na minimální šířku 3 m. Výšková úprava sjezdů je vzhledem k šířkovým a výškovým poměrům silnice III/49918 v některých místech omezená. Je však minimálně dodržen stávající nepříznivý spád. Návrh konstrukce sjezdů: Zámková dlažba; DL; 60 mm. Betonové lože; L; 40 mm. Štěrkopísek; ŠP; 150 mm. Celkem; 250 mm. Celková plocha nových sjezdů a vjezdů: 1.075,0 m2 SO 152 ÚPRAVA SJEZDŮ NA SILNICI III/49912 Součástí objektu je úprava vjezdů a sjezdů do přilehlých nemovitostí. Je dodržena šířka sjezdu odpovídající šířce sjezdu stávajícího, případně je rozšířen na minimální šířku 3 m. Výšková úprava sjezdů je vzhledem k šířkovým a výškovým poměrům silnice III/49912 v některých místech omezená. Je však minimálně dodržen stávající nepříznivý spád. Návrh konstrukce sjezdů: Zámková dlažba; DL; 60 mm. Betonové lože; L; 40 mm. Štěrkopísek; ŠP; 150 mm. Celkem; 250 mm. Celková plocha nových sjezdů a vjezdů: 169,0 m2 SO 153 ÚPRAVA SJEZDŮ NA SILNICI III/49919 Součástí objektu je úprava vjezdů a sjezdů do přilehlých nemovitostí. Je dodržena šířka sjezdu odpovídající šířce sjezdu stávajícího, případně je rozšířen na minimální šířku 3 m. Výšková úprava sjezdů je vzhledem k šířkovým a výškovým poměrům silnice III/49919 v některých místech omezená. Je však minimálně dodržen stávající nepříznivý spád. Návrh konstrukce sjezdů: Zámková dlažba; DL; 60 mm. Betonové lože; L; 40 mm. Štěrkopísek; ŠP; 150 mm. Celkem; 250 mm. Celková plocha nových sjezdů a vjezdů: 132,0 m2 SO 161 ÚPRAVA NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOM. NA SIL. III/49918 Rekonstrukce silnice III/49918 vyvolá potřebu úpravy napojujících se komunikací. Úpravy místních komunikací jsou navrženy v nejnutnějším rozsahu se zachováním případně upravením stávajícího nevyhovujícího šířkového uspořádání a s úpravou napojujících křižovatkových oblouků. Km 0,185 55 vpravo – MK úprava délky 6 m a šířky 15 m (křižovatka) Km 0,359 70 vpravo – MK úprava délky 3 m a šířky 5 m Km 0,374 50 vpravo – MK úprava délky 3 m a šířky 4,5 m Km 0,410 40 vpravo – MK úprava délky 3 m a šířky 3,7 m Km 0,531 75 vpravo – MK úprava délky 4 m a šířky 4 m Km 0,765 85 vpravo – MK úprava délky 2,95 m a šířky 7,7 m (křižovatka) Km 0,787 25 vlevo – MK úprava délky 6,5 m a šířky 3,75 m Km 0,870 00 vpravo – MK úprava délky 5,4 m a šířky 6,2 m Km 0,898 50 vlevo – MK úprava délky 19,2 m a šířky 3,5 m Km 0,971 50 vpravo – MK úprava délky 13,4 m a šířky 3,6 m (křižovatka) Km 0,996 30 vpravo – MK úprava délky 5,7 m a šířky 3,75 m (křižovatka) Návrh konstrukce vozovky: Asfaltový beton střednězrnný; ABS I; 40 mm; ČSN 73 6121. Spojovací postřik 0,5 kg/m2zbytkového pojiva; PS;EK; ČSN 73 6129. Asfaltový beton hrubý; ABH I; 60 mm; ČSN 73 6121. Spojovací postřik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva; PS;EK; ČSN 73 6129. Obalované kamenivo hrubozrnné; OKS I; 90 mm; ČSN 73 6121. Infiltrační postřik z asfaltové emulze 1,5 kg/m2 zbytkového pojiva; PI;EK; ČSN 73 6129. Štěrkodrť; ŠD; Min. 250 mm; ČSN 73 6126. Celkem; Min. 440 mm. Celková plocha nové konstrukce vozovky: 571,0 m2 SO 162 ÚPRAVA NAPOJENÍ POLNÍCH CEST NA SIL. III/49912 Rekonstrukce silnice III/49912 vyvolá potřebu úpravy napojujících se polních cest. Úpravy polních cest jsou navrženy v nejnutnějším rozsahu se zachováním, případně upravením stávajícího nevyhovujícího šířkového uspořádání a s úpravou napojujících křižovatkových oblouků. Km 0,113 00 vpravo – PC úprava délky 5,2 m a šířky 4 m Km 0,482 95 vpravo – PC úprava délky 10,6 m a šířky 4 m Návrh konstrukce vozovky: Asfaltový beton střednězrnný; ABS I; 40 mm; ČSN 73 6121. Spojovací postřik 0,5 kg/m2zbytkového pojiva; PS;EK; ČSN 73 6129. Asfaltový beton hrubý; ABH I; 60 mm; ČSN 73 6121. Spojovací postřik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva; PS;EK; ČSN 73 6129. Obalované kamenivo hrubozrnné; OKS I; 90 mm; ČSN 73 6121. Infiltrační postřik z asfaltové emulze 1,5 kg/m2 zbytkového pojiva; PI;EK; ČSN 73 6129. Štěrkodrť; ŠD; Min. 250 mm; ČSN 73 6126. Celkem; Min. 440 mm. Celková plocha nové konstrukce vozovky: 86,0 m2 SO 163 ÚPRAVA NAPOJENÍ POLNÍCH KOM. NA SIL. III/49919 Rekonstrukce silnice III/49919 vyvolá potřebu úpravy napojujících se polních cest. Úpravy polních cest jsou navrženy v nejnutnějším rozsahu se zachováním případně upravením stávajícího nevyhovujícího šířkového uspořádání a s úpravou napojujících křižovatkových oblouků. Km 0,614 50 vpravo – PC nepředpokládá se úprava – je v úseku úpravy s recyklací vozovky za studena „SROSM“. Km 0,652 50 vlevo – PC nepředpokládá se úprava – viz. výše Km 1,142 70 vpravo – PC(účelová kom.) úprava délky 3,5 m a šířky 3,4 m Návrh konstrukce vozovky: Asfaltový beton střednězrnný; ABS I; 40 mm; ČSN 73 6121. Spojovací postřik 0,5 kg/m2zbytkového pojiva; PS;EK; ČSN 73 6129. Asfaltový beton hrubý; ABH I; 60 mm; ČSN 73 6121. Spojovací postřik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva; PS;EK; ČSN 73 6129. Obalované kamenivo hrubozrnné; OKS I; 90 mm; ČSN 73 6121. Infiltrační postřik z asfaltové emulze 1,5 kg/m2 zbytkového pojiva; PI;EK; ČSN 73 6129. Štěrkodrť; ŠD; Min. 250 mm; ČSN 73 6126. Celkem; Min. 440 mm. Celková plocha nové konstrukce vozovky: 82,0 m2 SO 171 PARKOVACÍ STÁNÍ (SILNICE III/49918) Na pravé straně v km 0,070 - 0,106 silnice III/49918 bude zřízen záliv pro podélná stání (záliv podél vozovky), který je řešen jako samostatný objekt (není součástí objektu rekonstrukce vozovky silnice III/49918). Záliv je navržen pro obsluhu přilehlého areálu hřbitova. Je navrženo celkem pět stání. V km 0,210 – 0,348 je na pravé straně navržen další záliv pro podélná stání (záliv podél vozovky), místy přerušený volnou plochou kolem stávajících vzrostlých stromů. Celkem je navrženo dvacet stání. Šířka zálivu je 2,0m, příčný sklon 2,5% k vozovce silnice III/49918. Návrh konstrukce vozovky: Drobná dlažba; DL; 100 mm. Betonové lože; L; 40 mm. Kamenivo zpevněné cementem; KSC I; 190 mm. Mechanicky zpevněná zemina; MZ; Min. 150 mm. Celkem; Min. 480 mm. Celková plocha zálivu pro podélná stání: 336,0 m2 SO 172 PARKOVACÍ STÁNÍ (SILNICE III/49912) Na levé straně v km 0,516 - 0,548 silnice III/49912 bude zřízen záliv pro podélná stání (záliv podél vozovky), který je řešen jako samostatný objekt (není součástí objektu rekonstrukce vozovky silnice III/49912). Záliv je navržen pro obsluhu přilehlého areálu hřbitova. Je navrženo celkem pět stání. Šířka zálivu je 2,0m, příčný sklon 2,5% k vozovce silnice III/49918. Návrh konstrukce vozovky: Drobná dlažba; DL; 100 mm. Betonové lože; L; 40 mm. Kamenivo zpevněné cementem; KSC I; 190 mm. Mechanicky zpevněná zemina; MZ; Min. 150 mm. Celkem; Min. 480 mm. Celková plocha zálivu pro podélná stání: 70,0 m2 ### SO 181 ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Při provádění stavby bude doprava vedena po místních komunikacích, které budou tímto provozem narušeny. Za tím účelem bude nutno po převedení dopravy zpět na novou silnici provést vyspravení případných výtluků a položení nové vrstvy krytu. A/ Pro rekonstrukci silnice III/49919 je reálné případné využití stávající hliněné cesty propojující Malou Vrbku s Hrubou Vrbkou propojením silnic III/49919 a III/49919. Celková délka komunikace je 1000 m. Šířka cesty je 3 m. Úprava vyžaduje zřízení podkladu ze štěrkodrti tl. 200 mm a povrch z odfrézovaného materiálu tl. 50 mm, pokud nebude k dispozici frézink, provede se kryt z penetračního makadamu tl. 90 mm. Plocha celkem 3200 m2 včetně výhyben. B/ Zpřístupnění území do severní části Hrubé Vrbky při uzavření části silnice III/49918 je reálné využití stávající místní komunikace na okraji obce (lokalita Záhumenice) v délce 660 m. Z uvedené délky je 440 m zpevněná komunikace šířky 3,50 m zbývajících 220 m je hliněný povrch. Celková plocha 2310 m2, z toho zpevněná část 1540 m2. Na komunikaci s hliněným povrchem o ploše 770 m2 nutno provést podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm a povrch z odfrézovaného materiálu tl. 50 mm, pokud nebude k dispozici frézink, provede se kryt z penetračního makadamu tl. 90 mm. Na zpevněné části 1540 m2 vysprávka povrchu vrstvou odfrézovaného materiálu 50 mm. #### SO 191 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Součástí tohoto objektu jsou náklady na zajištění veřejného provozu v průběhu výstavby. Objekt zahrnuje dvě dílčí části pro zajištění dopravy uvnitř stavby a vedení dopravy po objízdné trase. A/ Provizorní dopravní značení uvnitř stavby V celé délce úpravy budou prováděny stavební práce po polovinách vozovky, vzhledem k provozu bude nutno použít světelnou signalizaci. Realizace stavby bude probíhat po dílčích úsecích po 200 m při částečné uzavírce jednoho jízdního pruhu s využitím ploch pro budoucí chodníky a cyklistické pruhy pro panelovou objížďku v místě stavby. Součástí objektu bude zajištění dopravy po krátkodobé objízdné trase v průběhu provádění obrusné vrstvy vozovky. B/ Objízdná trasa Při uzavření silnice III/49912 a III/49918 je pro tranzitní a dálkovou dopravy reálné využití objížďky z Velké n/Vel. po sil. I/71 přes Javorník zpět na silnici III/49918 do Kuželova (20 km). Tato část objížďky bude předmětem objektu SO 191 Provizorní dopravní značení jako jeho dílčí část. #### SO 201 Most e.č. 49918-2 přes Kuželovský potok Stávající most v km 1,080 31 v obci Hrubá Vrbka převádějící silnici III/49918 přes Kuželovský potok bude zbourán a postaven most nový. Mostní objekt je navržen jako monolitický železobetonový rám o jednom poli z betonu B425 (C30/37). Monolitická příčle má kolmou světlost 6,32 m (šikmou v ose komunikace 9,29 m), tl. uprostřed rozpětí je 0,60 m, v rámových rozích je tl. 0.90 m. Horní úroveň příčle v podélném i příčném směru sleduje směrové a výškové vedení komunikace. V oblasti říms je horní povrch nosné konstrukce navržen v protispádu 4%. Monolitické železobetonové stěny rámu mají tl. 0,70 m, na ně navazují základové bloky šířky 1,3 m, výšky 0,9 m. Do těchto základových pasů je vetknuta řada velkoprůměrových vrtaných pilot. Do svislých stěn rámu jsou na krajích vetknuta zavěšená monolitická křídla Světlost mostního otvoru je stanovena s ohledem na průtokové množství vody Q100=10,5 m3/s. Most převede toto množství vody s rezervou 0,5 m od dolní hrany nosné konstrukce. Součástí stavby je úprava koryta v minimální délce. Bude upraveno koryto toku, s ohledem na kapacitu mostního otvoru je šířka ve dně 2,0 m, svahy mají sklon 1:2. Koryto je v oblasti mostu zpevněno dlažbou z kamene do betonu, zpevnění a úprava profilu je ukončena betonovými prahy.Na výtokové straně mostu bude znovu vybudován výustní objekt kanalizace (úpravou svahů bude stávající poškozen). Na mostě jsou navrženy monolitické železobetonové římsy, šířky 2,3 a 0,8 m. Horní povrch levé římsy (v místě chodníku) je ve sklonu 2%, pravá římsa má sklon 4%. Do říms je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. V oblasti mostu se nachází kabel VO a kabel NN, který bude nutno přeložit (SO 451, 431) . V blízkosti mostu je zde plyn STL, VN nadzemní, kanalizace a NN kabely. Sítě je třeba vytyčit a po dobu stavby ochránit. Doprava po dobu stavby v oblasti mostu bude zachována po provizorní objížďce (SO 211) přes Kuželovský potok bude zřízeno mostní provizorium. #### SO 202 Most e.č. 49918-3 přes Kuželovský potok Stávající most přes Kuželovský potok obci Hrubá Vrbka převádějící silnici III/49918 v km 0,768 67 bude zbourán a postaven most nový. Most převádí komunikaci III/49919 a levostranný chodník v obci Hrubá Vrbka přes Kuželovský potok. Stávající most nevyhovuje šířkovým uspořádáním a má sníženou únosnost (33,40 a 66 t). Vlevo u mostu se nachází lávka pro pěší, jejíž technický stav je také velmi špatný. Lávka bude v rámci stavby rozebrána a pěší provoz bude sveden na nový most. Situace v oblasti mostu je stísněná napojením místních komunikací, vpravo na výtokové straně je poloha mostu limitována sítěmi (potrubí), které vedou v bezprostřední blízkosti mostní konstrukce. Světlost mostního otvoru je stanovena s ohledem na průtokové množství vody Q100=10,5 m3/s. Most převede toto množství vody s rezervou 0,5 m od dolní hrany nosné konstrukce. Součástí stavby je úprava koryta v minimální délce. Šířka mezi obrubami je 6,0 m, komunikace na mostě má střechovitý sklon 2,5 %, chodník má příčný sklon 2,0% k vozovce. Římsa vpravo má příčný sklon 4% do vozovky. Stávající koryto v oblasti mostu má šířku prom. 1,5 - 3,1 m. V rámci stavby nového mostu bude upraveno, s ohledem na kapacitu mostního otvoru je šířka ve dně 1,50 m, svahy mají sklon 1:1,5. Šířka koryta v oblasti mostu byla proti stávajícímu stavu zúžena z důvodu soustředění malých průtoků. Před a za mostem koryto plynule navazuje na stávající stav. Vlevo na vtoku se rozebere část stávající zdi. Na zeď plynule naváže křídlo nového mostu. Koryto je v oblasti mostu zpevněno dlažbou z kamene do betonu, zpevnění a úprava profilu je ukončena betonovými prahy. Vyústní objekty kanalizace, které budou stavbou zasaženy, budou znovu vybudovány. Mostní objekt je navržen jako monolitický železobetonový rám o jednom poli z betonu B425 (C30/37). Monolitická příčle má kolmou světlost 4,92 m (šikmou v ose komunikace 5,02 m), tl. uprostřed rozpětí je 0,50 m, v rámových rozích jsou krátké náběhy 0,3x0,3 m. Monolitické železobetonové stěny rámu mají tl. 0,65 m, na ně navazují základové bloky šířky 1,3 m, výšky 0,9 m. Do těchto základových pasů je vetknuta řada velkoprůměrových vrtaných pilot. Do svislých stěn rámu jsou na krajích vetknuta zavěšená monolitická svahová křídla. Na mostě jsou navrženy monolitické železobetonové římsy, šířky 2,3 a 0,8 m. Do říms je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m, které je ukončeno na konci svahových křídel. V oblasti mostu se nachází kabely VO, kabely NN, nadzemní vedení NN, kanalizace, plyn STL a vodovod. V rámci stavby bude přeložen sloup místního rozhlasu, bude provedena přeložka kabelu VO a NN a provede se přeložka kanalizace.Doprava po dobu stavby v oblasti mostu bude zachována po provizorní objížďce, přes Kuželovský potok bude zřízeno mostní provizorium (SO 212). Jelikož most se nachází ve stísněných podmínkách, není možno vybudovat provizorní obtok. #### SO 203 Most e.č. 49912-2 přes Zábařincový potok Most se nachází na východním okraji obce Hrubá Vrbka ve směru příjezdu od Velké nad Veličkou. Most se nachází na začátku zástavby a to po levé i pravé straně silnice. Stávající most e.č. 49912-2 bude zachován, rekonstrukce spočívá v opravě konstrukčních částí mostu. Přemosťovanou překážkou je Zábařincový potok. Silnice III/49912 překračuje potok novým mostním objektem pod úhlem křížení 89,40g, volná výška nad dnem vodoteče je 1,38 m. Niveleta stoupá ve spádu 0,3%.Omezení volné výšky na mostě - napříč nad mostem je vedeno nadzemní vedení NN. Délka přemostění 3,05 m, délka mostu 7,02 m, délka nosné konstrukce 3,65 m Rozpětí 3,35 m, šikmost mostu levá 89,40g, volná šířka mostu 7,00 m #### Klasifikační stupeň stavu mostu: Nosná konstrukce: III – Dobrý Spodní stavba: IV – Uspokojivý Zabařincový potok má lichoběžníkový tvar koryta. Šířka ve dně je cca 1,0 m. Sklon stávajících břehových svahů je cca 1:2. Tvar koryta pod mostem má složený profil se svahy 1:1 s odlážděním, úprava toku se provede na vzdálenost 10 m před a 10 m za mostem. Zpevnění koryta potoka bude zakončeno betonovými prahy šířky 0,25 m. Stávající inženýrské sítě v oblasti mostu: - Cca 3,0 m vpravo od mostu se nachází 2 vedení optických kabelů. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany. - Cca 7,5 m vpravo od mostu se nachází středotlaké vedení plynu. Ochranné pásmo je 1,0 m na obě strany. - Cca 1,0 m vlevo od mostu se nachází kanalizace. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany. - Cca 7,0 m za mostem (ve směru Hrubé Vrbky) začíná při levém okraji silnice III/499 12 vedení kanalizace. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany. - Nad mostem je napříč nad silnicí III/499 12 vedeno vedení NN. Bez ochranného pásma. - Na lící opěry č.2 je zavěšen kabel vedení NN. Nosná konstrukce mostu je tvořena 7 ks železobetonových prefabrikovaných desek ŽMP 62 (skladebná délka 3,6 m, šířky 980 mm). Stávající most je dle mostního listu proveden jako prostá deska. Nosná konstrukce je uložena na masivních opěrách. Opěry jsou provedeny dle mostního listu z kamene. Projektant předpokládá, že se jedná pouze o kamenný obklad monolitických betonových opěr. Rozsah rekonstrukce mostu: 1. Na nosné konstrukci dojde k odstranění mostního svršku až na horní povrch nosné konstrukce. Kotevní prvky říms se nebudou odstraňovat 2. Povrch nosné konstrukce bude otryskán tlakovou vodou. Horní povrch nosné konstrukce bude upraven pro položení vyrovnávacího betonu dle platných předpisů. 3. Viditelné části spodní stavby budou otryskány tlakovou vodou. Obnažená výztuž bude odrezena a opatřena ochranným nátěrem příp. vyměněna. Beton spodní stavby bude reprofilován na původní rozměry. U kamenného obkladu opěr bude provedena oprava spárování. 4. Ze dna koryta bude odstraněný naplavený materiál. Tvar koryta bude upraven a dno bude na délku 10 m před a za mostem zpevněno lomovým kamenem uloženým do betonu. 5. Provede se nový mostní svršek (vyrovnávací beton, izolace, římsy, vozovka) 6. Osadí se nové zábradlí se svislou výplní Úpravou nivelety dojde ke snížení stávající nivelety o 2 cm. #### SO 204 Most e.č. 49919-1 přes Malanský potok Most se nachází mezi obcemi Hrubá Vrbka a Malá Vrbka v extravilánu trasy silnice III/49919, kterou převádí přes Malanský potok . Úhel křížení 76,62g , volná výška nad dnem vodoteče 2,00 m. Omezení volné výšky na mostě: Do průjezdného profilu na mostě zasahuje okolní vegetace (strom vpravo). Délka přemostění 5,77 m, délka mostu 12,15 m, délka nosné konstrukce 7,51 m, rozpětí 6,70 m, volná šířka mostu 6,50 m, výška mostu nad dnem 2,73 m, stavební výška 0,74 m, plocha nosné konstrukce mostu 59,93 m2. Nosná konstrukce mostu je tvořena 16 ks železobetonových prefabrikovaných desek ŽMP 62 (skladebná délka 7,5 m, šířky 480 mm). Stávající most je dle mostního listu proveden jako prostá deska. Nosná konstrukce je uložena na masivních opěrách. Opěry jsou provedeny dle mostního listu z prostého betonu. Most bude zachován, provede se pouze jeho rekonstrukce. Klasifikační stupeň stavu mostu: - Nosná konstrukce: IV – Uspokojivý - Spodní stavba: III – Dobrý V rámci rekonstrukce mostu nebude zasaženo koryto potoka, z těchto důvodů stavba nepočítá s žádnou úpravou toku potoka v oblasti mostu. Stávající inženýrské sítě v oblasti mostu: - Cca 5,5 m vpravo od mostu se nachází středotlaké vedení plynu. Ochranné pásmo je 1,0 m na obě strany. - Cca 1,6 m vlevo od mostu se nachází optický kabel. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany. - Cca 10,5 m vlevo od mostu se nachází vodovod. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany. Návrh rekonstrukce mostu: - Na nosné konstrukci dojde k odstranění mostního svršku až na horní povrch nosné konstrukce. Kotevní prvky říms se nebudou odstraňovat. - Provede se odstranění kompletní konstrukce vozovky před a za mostem (cca 2,5 m), dále se provede výkop nutný pro opravu rubových stran obou opěr. - Povrch nosné konstrukce bude otryskán tlakovou vodou. Horní povrch nosné konstrukce bude upraven pro položení vyrovnávacího betonu dle platných předpisů. - Viditelné části spodní stavby budou otryskány tlakovou vodou. Obnažená výztuž bude odrezena a opatřena ochranným nátěrem příp. vyměněna. Beton spodní stavby bude reprofilován na původní rozměry. - Provede se nový mostní svršek (vyrovnávací beton, izolace, římsy, vozovka) a nová vozovka před a za mostem. - Osadí se nové ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. Úpravou nivelety nedojde ke změně výšky nivelety v místě mostu Na mostě jsou monolitické železobetonové římsy šířky cca 0,85 m vpravo a 1,10 m vlevo. Stávající římsy jsou navrženy s odraznými obrubníky. Stávající římsy se odstraní, stávající kotvení říms se zachová a využije se při kotvení nových říms. Horní povrch říms je vyspádován 4,0 % vždy směrem do vozovky. Nové římsy jsou navrženy z provzdušněného železobetonu, šířka nově navržených říms je 800 mm vpravo a 1150 mm vlevo. Výška nových říms je 15 cm nad přilehlým povrchem komunikace (odrazné obrubníky). Na obou římsách je navrženo ocelový záchytný systém výšky min. 1,10 m, úroveň zadržení min. H1. Na mostě v levé římse nachází optický telefonní kabel Telefonica O2. Tento kabel bude přeložen – samostatný objekt SO 461. ### SO 211 PROVIZORNÍ MOST E.Č. 49918-2 #### Pro zajištění průjezdnosti v zástavbě při provádění demolice stávajícího mostu ev.č. 49918-2 přes Kuželovský potok a výstavbu mostu nového bude z důvodů zajištění veřejné dopravu zřízeno mostní provizorium. Předpokládá se zřízení jednosměrného mostního provizoria z rámů IZM 2/1 délky 9,00 m. Plocha mostního provizoria je 24 m2. Součástí objektu je provizorní objížďka v délce 34 m spojující stávající komunikaci. Plocha objížďky je 100 m2. #### Objížďka bude jednosměrná při použití mobilní světelné signalizace. ### SO 212 PROVIZORNÍ MOST E. Č. 49918-3 #### Provizorní objekt bude sloužit zajištění obsluhy území v zástavbě při provádění demolice stávajícího mostu ev.č. 49918-3 přes Kuželovský potok a výstavbě mostu nového. #### Předpokládá se zřízení jednosměrného mostního provizoria z rámů IZM 2/1 délky 7,00 m. Plocha mostního provizoria je 19 m2. Součástí objektu je provizorní objížďka v délce 20 m spojující stávající komunikaci. Plocha objížďky je 66 m2. #### Objížďka bude jednosměrná při použití mobilní světelné signalizace. #### SO 301 Přeložka kanalizace #### Předmětem objektu je přeložka kanalizace u mostu ev.č. 49918-3. Stávající most bude zbourán a postaven most nový. Spodní stavba nového mostu (SO 202) zasahuje křídlem současné odpadní potrubí vedené od oddělovací komory k výustí do Kuželovského potoka. Je navržená přeložka části stávající kanalizace DN 400 včetně nové odlehčovací komory a odlehčovací stoky. Na stávající kanalizaci DN 300 bude vybudovaná nová odlehčovací stoka s bočním přepadem. Odlehčovací stoka DN 400 bude zaústěna do břehu Kuželovského potoka novým věstním objektem DN 400. Opevnění břehu bude provedeno v rámci stavby nového mostu. Část původní stoky DN 300 bude rekonstruovaná uložením potrubí DN 400 ve stejné trase a niveletě. Stávající odlehčovací komora bude zrušena a rozebrána. V lomu stoky DN 400 bude osazena nová revizní šachta. Přeložka kanalizace bude provedena v předstihu. Po dobu provádění prací budou odpadní vody převedené provizorním potrubím mimo staveniště nové komory. Následně bude provedena rekonstrukce stoky a zrušení původní komory. Práce budou provedené za provozu na kanalizační soustavě. Nová kanalizace bude napojená na stávající kanalizační potrubí v obci Hrubá Vrbka. Délka nového potrubí DN 400 je 6,50 m, odpadní potrubí v délce 5,0 m, součástí objektu je demolice stávající odlehčovací komory a stávajícího potrubí, Kanalizace je v majetku a provozu VaK Hodonín. Vyústění odlehčovací stoky je do koryta Kuželovského potoka. #### SO 305 Úprava kanalizačních šachet #### U silnice III/49912 z důvodů drobných výškových úprav je nutno u 4 šachet výtlakového potrubí DN 100 provést výškovou úpravu poklopů. #### Jedná se o šachty v km 0,200 ; 0,305 ; 0,405 ; 0,478. #### SO 306 Kanalizační sběrač DN 300 #### Pro odvodnění silnice III/49919 v oblasti mezi německými domky je vypracován projekt DÚR (Hrubá Vrbka – kanalizace k ČOV, Ing. Elšík, 11/2007). Část sběrače DN PVC 300 mezi šachtami Š 23 A Š 22 na parcele č. 2625/23 s prodloužením na stávající stoku DN 300 dle této PD je převzata a bude zahrnuta do stavby. V případě, že kanalizace dle převzatého řešení nebude zrealizována v předstihu, musí být část v délce 41 m zahrnuta do stavby průtahu. #### Součástí objektu budou přípojky DN 200 od lapače splavenin (15 m) a DN 150 od dvou vpustí. Vybudují se 2 šachty, 2 vpusti, 1 horská vpusť a přípojky v celkové délce 30 m. #### Celková délka sběrače je 41 m. #### SO 351 Úprava stávajících vodovodů V celé délce úpravy dochází k dotčení tras stávajícího vedení sítí pouze v místě křížení. Rekonstrukce silnic III/49912, 49918 a 49919 směrově, výškově a přibližně i šířkově kopíruje stávající průběh komunikace, nevyvolá tedy potřebu úpravy či přeložky křižujících stávajících sítí. Chodníkové úpravy a komunikace vyvolají potřebu výškových úprav stávajících viditelných znaků vodovodů. Obsahem objektu je výšková úprava veškerých šoupat, hydrantů a vodovodních zařízení na povrchu komunikací a chodníků. Jedná se o celkem 80 kusů armatur. #### SO 431 Přeložka kabelu NN (u mostu SO 201) #### Z důvodů demolice a výstavby nového mostu ev.č. 49918-2 přes Kuželovský potok (SO 201) bude stávající kabel NN vedený po římse stávajícího mostu nutno přeložit. #### Kabel bude přeložen mimo oblast nového a provizorního mostu s překročením koryta Kuželovského potoka v celkové délce 32 m. V souběhu s kabelem NN bude přeložen rovněž kabel veřejného osvětlení (SO 451). #### SO 432 Přeložka kabelu NN (u mostu SO 202) #### Demolice stávajícího mostu ev.č. 49918-3 přes Kuželovský potok a výstavba nového mostu (SO 202) vyžaduje přeložku kabelu NN vedeného po římse stávajícího mostu.. #### Kabel bude přeložen mimo oblast nového mostu s překročením koryta Kuželovského potoka v celkové délce přeložky 25m. V souběhu s kabelem NN bude přeložen rovněž kabel veřejného osvětlení (SO 452). #### SO 441 Přeložka nadzemního el.vedení NN #### Stávající el.vedení NN na betonových sloupech v příkopu po levé straně silnice III/49912 v km 0,230 – 0,515 se přeloží od místa výškové úpravy po začátek zástavby. #### Jedná se o přeložku 10 betonových sloupů, které se přeloží stranově do prostoru mezi stávajícím plynovodem a vodovodem. Délka přeložky vodičů je 330 m. SO 451 Přeložka kabelů V.O. (u mostu SO 201) #### Z důvodů demolice a výstavby nového mostu ev.č. 49918-2 přes Kuželovský potok (SO 201) bude stávající kabel V.O. vedený po římse stávajícího mostu nutno přeložit. #### Současně bude přeložen 1 sloup V.O. překážející výstavbě mostu. Kabel bude přeložen mimo oblast nového a provizorního mostu s překročením koryta Kuželovského potoka v celkové délce 32 m v souběhu s kabelem NN (SO 431). #### SO 452 Přeložka kabelů V.O. (u mostu SO 202) #### Demolice stávajícího mostu ev.č. 49918-3 přes Kuželovský potok a výstavba nového mostu (SO 202) vyžaduje přeložku kabelu V.O. vedeného po římse stávajícího mostu.. #### Kabel bude přeložen mimo oblast nového mostu s překročením koryta Kuželovského potoka v celkové délce přeložky 25m. V souběhu s kabelem V.O. bude přeložen rovněž kabel NN (SO 432). #### SO 453 Osvětlení přechodu pro chodce #### V km v km 0,853 silnice III/49918 (SO 101) bude zřízen přechod pro chodce vyznačený zebrou. #### Osvětlení přechod je navrženo pro zvýšení bezpečnosti chodců s odstínem barvy odlišným od veřejného osvětlení. Na přechodu budou umístěny nové stožáry VO 6 m. #### Typ svítidla je MC 2 – Zebra – halogenidová 250W. Svítidlo se umístí 1 m před přechodem ve směru jízdy a bude zasahovat cca 1 m do jízdního pruhu. Svítidla budou napojena z rozvodů stávajícího VO. #### SO 454 Přeložka V.O. (U SIL. III/49912) #### Po levé straně sil. III/49912 z důvodů výškové úpravy vozovky (SO 102 ; #### km 0,380-0,515) na protější straně hřbitova je nutno přeložit 1 sloup V.O. a kabelové vedení v délce 65 m (km 0,460-0,525). #### SO 461 Přeložka tel. kabelu O2 (u mostu SO 204) Stávající trasa optického kabelu Telefonica O2 vede po římse mostu ev.č.49919-1 převádějícího silnici III/49919 přes Malanský potok. Vrchní stavba mostu spočívající v opravě říms bude opravena v rámci objektu SO 204. Aby mohla být provedena oprava, je nutno kabel přeložit do nové trasy mimo most. Délka přeložky je 28 m. #### SO 462 Přeložka tel.kabelů O2 ( u sil. III/49912 u hřbitova) V úseku od křižovatky se sil. III/49918 je na výjezdu z obce u místního hřbitova nevyhovující výškové vedení ve vrcholovém zakružovacím oblouku s nedostatečným rozhledem pro zastavení. Snížení nivelety vyvolá úpravu v místě současné hřbitovní zdi, podél níž jsou vedeny dvě trasy optických tel. kabelů Telefonica O2. Přeložka spočívá v prohloubení výkopu a výškové úpravě stávajících kabelů. #### SO 471 Přeložka místního rozhlasu U mostu ev.č. 49918-3 z důvodů demolice a výstavby mostu nového je nutno přeložit 1 sloup MR posunem směrem k místní komunikaci o cca 1,5 m k vozovce. SO 501 – Přeložka STL plynovodu km 0,200 V oblasti šířkové úpravy a posunu silničních příkopů silnice III/49912 (SO 102) ve směru od Velké n/Vel. mezi km 0,2 – 0,3 dojde ke snížení krytí stávajícího potrubí STL plynovodu PE 160. Je navržena přeložka trasy plynovodního řadu mimo navržené příkopy. Trasa je napojena na stávající potrubí DN 160 v lomu L 1 v místě vjezdu do dvora domu č.p. 233. Trasa je vedena v souběhu se stávajícím vodovodem. Přeložka je ukončena v lomu L 4 napojením na stávající potrubí DN 160. Napojení na stávající potrubí bude provedeno při přerušení provozu balonovými uzávěry. Odvzdušnění nového potrubí bude provedeno přes armatury domovních přípojek. Celková délka přeložky je 105,8 m. Nové STL plynovodní řady budou napojené na stávající potrubí STL plynovodu v obci Hrubá Vrbka. STL plynovod je v majetku a provozu Jihomoravské plynárenské a.s. SO 502 – Přeložka STL plynovodu km 0,400 V oblasti výškové úpravy silnice III/49912 (SO 102) u hřbitova v místě snížení nivelety mezi km 0,5-0,4 je nutná přeložka plynovodu STL PE 160. V místě úpravy komunikace a silniční příkopy mezi zástavbou obce dojde ke snížení krytí stávajícího potrubí STL plynovodu PE 160. Je navržená přeložka trasy plynovodního řadu mimo navržené příkopy. Trasa je napojena na stávající potrubí DN 160 v lomu L 5 v místě sjezdu na pole. Trasa je vedena podél ohrazení pole. Přeložka je ukončena v lomu L 8 napojením na stávající potrubí DN 160 v místě před parkovištěm u areálu družstva. Napojení na stávající potrubí bude provedeno při přerušení provozu balonovými uzávěry. Odvzdušnění nového potrubí bude provedeno přes armatury domovních přípojek. Nové STL plynovodní řady budou napojené na stávající potrubí STL plynovodu v obci Hrubá Vrbka. STL plynovod je v majetku a provozu Jihomoravské plynárenské a.s. Jedná se o liniovou stavbu uvnitř zástavby v obci. Stavba nemá vliv na podzemní povrchové vody. Zemní práce budou provedené v pažené rýze, pažení příložné. Celková délka přeložky je 109,9 m. #### SO 801 Vegetační úpravy ###### V rámci stavby bude provedeno zatravnění v ploše šířky cca 0,50 m m za nově budovanými betonovými obrubníky směrem k chodníku. Do objektu jsou zahrnuty i dílčí plochy v místech úpravy svahů. Přehled zatravněných ploch podle silničních objektů : sil. III/49918 : vlevo 610 m2 ; vpravo 1010 m2 = 1620 m2 sil. III/49912 vlevo 650 m2 ; vpravo 670 m2 = 1320 m2 sil. III/49919 vlevo 330 m2 ; vpravo 310 m2 = 640 m2 ---------------------------------------- Celkem 3 580 m2 #### SO 802 Hospodaření s ornicí Stavbou dochází k trvalému záboru pozemků ZPF na plochách katastrálního území Hrubá Vrbka, okres Hodonín o výměře celkem 0,0928 ha. Dočasně bude zabráno 0,0118 ha. Objekt zahrnuje sejmutí ornice z ploch trvalého i dočasného záboru. Součástí objektu je sejmutí ornice a odvoz na skládku do 1 km a jejím uložením. Předpokládá se využití získané ornice pro zúrodnění pozemku příslušné zabírané parcely, Získaná ornice bude nabídnuta příslušným vlastníkům. Objekt zahrnuje rozprostření ornice v tl. 30 cm na přilehlých pozemcích. CELKOVÁ BILANCE ORNICE : . Plochy pozemků ZPF zabírané zejména v oblasti extravilánu 1 046 m2. Při tloušťce ornice 0,30 m bude manipulováno s množstvím ornice 313,8 m3. 2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 2.1 PRŮZKUMY A ZÍSKANÉ PODKLADY GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodis Brno, spol. s r.o. - červen 2008 OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ červen 2008 2.2 PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU STAVBY Zájmové území je v celé délce stavby zastavěným územím. V průběhu výstavby musí být zabezpečen průjezd stavbou pro dopravní obsluhu, vozidla záchranné služby, hasičského záchranného sboru, policie, autobusové dopravy a místní dopravy. Technické řešení rekonstrukce vyžaduje zabezpečení dopravy v průběhu výstavby alespoň jedním jízdním pruhem. Stavba bude prováděna po dílčích úsecích se zajištěním dopravy částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu při využití světelné signalizace. Předpokládá se, že objízdná trasa s vyloučením veškerého provozu bude pouze krátkodobá po dobu pokládky obrusné vrstvy vozovky. 2.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI INTENZITA A SKLADBA EXISTUJÍCÍHO PROVOZU VÝHLEDOVÁ INTENZITA PRO NÁVRHOVÉ OBDOBÍ Dopravní zatížení při celostátním sčítání v roce 2005 nebylo zjišťováno. Ing. Josef Iščuk, září 2008