TECHNICKÁ ZPRÁVA

k stavebnímu objektu SO 204

Most e.č. 49919-1 přes Malanský potok

k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR)

na akci

III/499 18 HRUBÁ VRBKA, PRŮTAH

# Identifikační údaje mostu

Název mostu			SO 204 - Most e.č. 49919-1 přes Malanský potok

Pozemní komunikace 	sil. III/499 19

Bod křížení 			sil. III/499 19 s osou Malanského potoka

X = 539287,802; Y = 1203391,691 (JTSK-S)

Staničení křížení		km 0,640 751 rekonstrukce sil III/499 19

Staničení přemosťované překážky 	nezjištěno

Úhel křížení 				76,62g

Volná výška nad dnem vodoteče	2,00 m

# Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220)

## Charakteristika mostu

Druh převáděné komunikace:	pozemní komunikace

Přidružitelnost k jiným zařízením:	nepřidruženo

Překračovaná překážka:		Malanský potok

Počet mostních polí:			1

Počet mostovkových podlaží:		jednopodlažní most

Výšková poloha mostovky:		horní mostovka

Měnitelnost základní polohy:		nepohyblivý most

Doba trvání:				trvalý most

Průběh trasy na mostě:		trasa je na mostě vedena v přímé, niveleta klesá ve spádu 0,3%.

Situativní uspořádání:			šikmý most

Projektovaná zatížitelnost:		normová zatížitelnost r. postavení 1977

Hmotná podstata:			masivní most

Členitost hlavní nosné konstrukce:	plnostěnný most

Výchozí charakteristika:		deskový most prefabrikovaný

Konstrukční uspořádání příč. řezu:	otevřeně uspořádaný most

Omezení volné výšky na mostě:	Do průjezdného profilu na mostě zasahuje okolní vegetace (strom vpravo)

délka přemostění			5,77 m

délka mostu				12,15 m

délka nosné konstrukce		7,51 m

rozpětí 				6,70 m

šikmost mostu			pravá 76,62g

volná šířka mostu			6,50 m

šířka průchozího prostoru 		na mostě není chodník

šířka mostu				8,45 m

výška mostu nad dnem		2,73 m

stavební výška				0,74 m

plocha nosné konstrukce mostu	59,93 m2

zatížení mostu			převzato z ML 2007

Normální	Vn=30 t

Výhradní	Vr=65 t

Vyjímečné	Ve= 304 t

Jedinou nápravou	0 t

# Technické řešení mostu

Most převádí stávající silnici III/499 19 přes Malanský potok. Most bude zachován, provede se pouze jeho rekonstrukce.

Klasifikační stupeň stavu mostu:

- Nosná konstrukce:	IV – Uspokojivý

- Spodní stavba:	III – Dobrý

Malanský potok má lichoběžníkový tvar koryta. Šířka ve dně je cca 1,0 m. Sklon stávajících břehových svahů je cca 1:6. Nosná konstrukce má volnou výšku nad dnem stávajícího koryta cca 2,00 m. V rámci rekonstrukce mostu nebude zasaženo koryto potoka, z těchto důvodů stavba nepočítá s žádnou úpravou toku potoka v oblasti mostu.

Most se nachází mezi obcemi Hrubá Vrbka a Malá Vrbka, zhruba v polovině plánované rekonstrukce silnice III/499 19.

Stávající inženýrské sítě v oblasti mostu:

- Cca 5,5 m vpravo od mostu se nachází středotlaké vedení plynu. Ochranné pásmo je 1,0 m na obě strany.

- Cca 1,6 m vlevo od mostu se nachází optický kabel. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany.

- Cca 10,5 m vlevo od mostu se nachází vodovod. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany.

Nosná konstrukce mostu je tvořena 16 ks železobetonových prefabrikovaných desek ŽMP 62 (skladebná délka 7,5 m, šířky 480 mm). Stávající most je dle mostního listu proveden jako prostá deska. Nosná konstrukce je uložena na masivních opěrách. Opěry jsou provedeny dle mostního listu z prostého betonu.

Stávající vozovka má předpokládané složení:

AB kryt vozovky	120 mm

Cementová omítka	30 mm

Izolace	10 mm

Vyrovnávací beton	20÷80 mm

Celkem	180÷240 mm

Návrh rekonstrukce mostu:

- Na nosné konstrukci dojde k odstranění mostního svršku až na horní povrch nosné konstrukce. Kotevní prvky říms se nebudou odstraňovat.

- Provede se odstranění kompletní konstrukce vozovky před a za mostem (cca 2,5 m), dále se provede výkop nutný pro opravu rubových stran obou opěr.

- Povrch nosné konstrukce bude otryskán tlakovou vodou. Horní povrch nosné konstrukce bude upraven pro položení vyrovnávacího betonu dle platných předpisů.

- Viditelné části spodní stavby budou otryskány tlakovou vodou. Obnažená výztuž bude odrezena a opatřena ochranným nátěrem příp. vyměněna. Beton spodní stavby bude reprofilován na původní rozměry.

- Provede se nový mostní svršek (vyrovnávací beton, izolace, římsy, vozovka) a nová vozovka před a za mostem.

- Osadí se nové ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Úpravou nivelety nedojde ke změně výšky nivelety v místě mostu

Nová vozovka se provede v následující skladbě:

Vozovka ab	80 mm

Ochrana izolace	35 mm

Izolace	5 mm

Vyrovnávací beton	45÷120 mm

Celkem	165÷240 mm

Vyrovnávací beton bude mít pod vozovkou střechovitý příčný sklon 2,5 %. Pod římsami bude vyrovnávací beton proveden v proti spádu 4% směrem k ose komunikace. Vozovka na mostě bude provedena ve střechovitém příčném sklonu 2,5% (původní příčný sklon byl 2%).

Rekonstrukce vozovky silnice III/499 19 mimo most v tomto úseku silnice III/499 19 spočívá v odfrézování 10 cm stávajícího AB krytu a zpětném nabalení AB krytu v tl. 10 cm (ložná a obrusná vrstva). V délce cca 2,5 m před a za mostem však dojde k odstranění kompletní konstrukce vozovky a provedení výkopu tak, aby bylo možně opravit čela nosné konstrukce a horní část rubových stran obou opěr. Po rekonstrukci nosné konstrukce a opěr a položení nové izolace, která bude přetažena na rubové strany jednotlivých opěr, se provede rekonstrukce přechodových oblastí a nová konstrukce vozovky.

Skladba vozovky před a za mostem:

Asfaltový beton střednězrný	ABS II	40 mm

Spojovací postřik asfaltový 0,5 kg/m2	PS;EK

Asfaltový beton hrubých	ABHI	80 mm

Spojovací postřik asfaltový 0,5 kg/m2	PS;EK

Obalované kamenivo střednězrnné	OKS I	90 mm

Infiltrační postřik 1,5 kg/m2	PI

Štěrkodrť	ŠD	250 mm

Celkem	440 mm

Na mostě jsou monolitické železobetonové římsy šířky cca 0,85 m vpravo a 1,10 m vlevo. Stávající římsy jsou navrženy s odraznými obrubníky. Stávající římsy se odstraní, stávající kotvení říms se zachová a využije se při kotvení nových říms. Horní povrch říms je vyspádován 4,0 % vždy směrem do vozovky. Nové římsy jsou navrženy z provzdušněného železobetonu, šířka nově navržených říms je 800 mm vpravo a 1150 mm vlevo. Výška nových říms je 15 cm nad přilehlým povrchem komunikace (odrazné obrubníky).

Na obou římsách je navrženo ocelový záchytný systém výšky min. 1,10 m, úroveň zadržení min. H1.

Na horní hraně nově provedeného vyrovnávacího betonu je navržena celoplošná izolace. Izolace musí splňovat požadavky ČSN 73 6242 v celém rozsahu použití. Povrch izolace bude odvodněn mimo nosnou konstrukci podélným a příčným spádem horní hrany vyrovnávacího betonu. Izolace bude přetažena na rubové strany jednotlivých opěr pod spodní hranu nově navržené vozovky mimo most.

Tvar koryta pod mostem se nebude upravovat.

Dle mostního listu se na mostě v levé římse nachází telefonní kabel. Počkat na vyjádření Telefonica O2. Tento kabel bude přeložen – viz. SO

Rekonstrukce mostu bude probíhat za vyloučeného provozu. Rekonstrukci mostu je nutné zkoordinovat s realizací ostatních stavebních objektu stavby.