--------------------------------------------------- arekop, s.r.o. -----------------------------------------------

760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-50, 577 214 315

- ---------------------------------------------- IČ : 25 52 60 73 -------------------------------------------------

Silnice III/49918 Hrubá Vrbka

###### Kód dokumentu: 	HB-R66-3-1-SO300-0001.doc

###### Počet listů:              	4

###### Počet příloh:            -

- Investor: SÚS Jm kraje

- Dokumentace pro územní řízení

Technická zpráva

so 300 – kanalizace

- Stavební řešení

Obsah technické zprávy

- Seznam dokumentace

- Výchozí podklady

- Popis objektu, funkční a technické řešení

- Napojení na stávající infrastrukturu

- Vliv stavby na povrchové a podzemní vody, zemní práce

- Požadavky na provoz zařízení

- Řešení stavby z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Vliv stavby na životní prostředí, odpady

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

- Požární zabezpečení stavby

- Požadavky na dodavatele stavby

- Seznam dokumentace

| - Dokument | - Stupeň | - Stavební objekt | - Číslo dokumentu | - Revize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Technická zpráva | - DUR | - SO 300 | - 0001 | - 00 |
| - Přehledná situace | - DUR | - SO 300 | - 0002 | - 00 |
| - Situace a vytyčovací výkres | - DUR | - SO 300 | - 0003 | - 00 |

- Výchozí podklady

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito:

- Objednávka – Linio Plan, s.r.o. 08/2008

- Zaměření polohopisného a výškopisného stavu zájmového území

- Situace podzemních a nadzemních inženýrských sítí

- Koordinační situace stavby – Linio Plan, s.r.o. 08/2008

- Příčné řezy – Linio Plan, s.r.o. 08/2008

- Soubor platných zákonů, ČSN EN, TPG a TI

- Popis objektu, jeho funkční a technické řešení

  - Stávající stav

V obci Hrubá Vrbka je vybudovaná soustava jednotné kanalizace, provozovatel Vak Hodonín. Na hlavních stokách jsou vybudované odlehčovací komory s přepadem zaústěným do stávajícího potoka.

V místě křížení stávající komunikace silnice III/49 918 s Kuželovským potokem je navržené zbourání stávajícího mostu a na stejném místě vybudování nového silničního mostu.

Spodní stavbou navrženého mostu dojde ke kolizi se stávající odlehčovací komorou a odlehčovací stokou.

  - Navržený stav

Je navržená přeložka stávající kanalizace DN 400 v kolizním místě.

  - Technické řešení

SO 301 – Přeložka kanalizace

Je navržená přeložka části stávající kanalizace DN 400 včetně nové odlehčovací komory a odlehčovací stoky.

Na stávající kanalizaci DN 300 bude vybudovaná nová odlehčovací stoka s bočním přepadem. Odlehčovací stoka DN 400 bude zaústěna do břehu Kuželovského potoka novým věstním objektem DN 400. Opevnění břehu bude provedeno v rámci stavby nového mostu.

Část původní stoky DN 300 bude rekonstruovaná uložením potrubí DN 400 ve stejné trase a niveletě. Stávající odlehčovací komora bude zrušena a rozebrána. V lomu stoky DN 400 bude osazena nová revizní šachta. Přeložka kanalizace bude provedena v předstihu. Po dobu provádění prací budou odpadní vody převedené provizorním potrubím mimo staveniště nové komory. Následně bude provedena rekonstrukce stoky a zrušení původní komory. Práce budou provedené za provozu na kanalizační soustavě.

- Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Nová kanalizace bude napojená na stávající kanalizační potrubí v obci Hrubá Vrbka. Kanalizace je v majetku a provozu VaK Hodonín. Vyústění odlehčovací stoky je do koryta Kuželovského potoka.

- Vliv stavby na povrchové a podzemní vody, zemní práce

Jedná se o liniovou stavbu uvnitř zástavby v obci. Stavba nemá vliv na podzemní povrchové vody. Zemní práce budou provedené v pažené rýze, pažení příložné.

- Požadavky na provoz zařízení

Novou kanalizaci, odlehčovací komoru a odlehčovací stoku bude provozovat VaK Hodonín dle platných provozních předpisů.

- Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o podzemní liniovou stavbu. Stavba ani její provoz nejsou určeny k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Vliv stavby na životní prostředí, odpady

Provoz vlastní stavby nemá negativní vliv na životní prostředí.

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Při provádění zemních prací je nutné se řídit ČSN 73 3050 – Zemní práce. Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích jsou uvedeny zejména v:

- Zákon číslo 183/2006 Sb. Stavební zákon

- Zákon číslo 262/2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon číslo 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Vyhláška číslo 87/2000 Sb. podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

- Nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády číslo 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- Nařízení vlády číslo 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní nářadí

- Nařízení vlády číslo 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády číslo 591/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Požární zabezpečení stavby

Při zpracování projektu se vycházelo z požadavků a ustanovení: platných ČSN, TPG a TI. Uvedené předpisy svými podmínkami pro volbu trasy a technickými požadavky zaručují i požární bezpečnost stavby.

- Požadavky na dodavatele stavby

Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. O vytyčení je třeba provést záznam do stavebního deníku. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům. Odkryté podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

Dodavatel provede digitální zaměření potrubí před zakrytím a předá situaci polohopisného a výškopisného provedení stavby provozovateli. Dodavatel stavby předá hotové dílo provozovateli a investorovi.

Zlín, srpen 2008

Vypracoval: 	ing. Milan Píštěk

Kontroloval:	ing. Jiří Kutal