B	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

2	ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ

2.1	VÝZNAM STAVBY

Význam stavby spočívá ve zlepšení stávajícího technického stavu komunikacÍ III.tříd, které nevyhovují  současným požadavkům  silniční dopravy.

Obcí Hrubá Vrbka procházejí silnice III/49918 propojující obce Tasov a Kuželov.

Silnice III/49912  zajišťuje napojení Hrubé Vrbky  na obec Velká nad Veličkou a navazující silnice III/49919  pokračuje do obce Malá Vrbka.

Přes obec Velká nad Veličkou je obec Hrubá Vrbka dopravně  napojena na silnici I/71.

2.1.1	POPIS  SOUČASNÉHO  STAVU

Stav komunikací v průtahu obcí je nevyhovující.

Na  četné řadě míst jsou výtluky, kryt vozovky vykazuje rozpad asfaltových vrstev.

Současný  stav vozovky je rovněž ovlivněn  nevyhovujícím odvodněním  povrchu vozovky.

##### Silnice III/49912, III/49918 a III/49919 v průtahu obcí Hrubá Vrbka jsou v nevyhovujícím stavu ve všech  parametrech. Silnice III/49912, III/49918 a III/49919 plní zároveň funkci komunikací sběrných a obslužných v celém průtahu oboustranné zástavby.  Nevyhovující je  šířkové uspořádání a lokálně i výškové vedení.   Pěší doprava je vedena po jednostranných nebo oboustranných stávajících chodnících.. Šířka stávající vozovky je v intravilánu mezi zvýšenými obrubníky  proměnná od 5,0m až po 6,0m.

##### Povrchová úprava je živičná vozovka se síťovými trhlinami, které jsou doprovázeny deformacemi. Podkladní vrstvy jsou tvořeny štěrkovým materiálem dosti zahliněným. Pláň vozovky není odvodněna, což při špatném podloží způsobuje zatlačování podkladních vrstev do podloží. Bez provedení rekonstrukce dojde k dalším deformacím většího rozsahu a poklesům vozovky a jejímu prolomení.

Dopravní  zatížení  při celostátním  sčítání v  roce 2005  nebylo prováděno, předpokládané zatížení  podle množství těžkých vozidel odpovídá zařazení do  IV. třídy dopravního  zatížení (do 500 vozidel).  Pro názornost lze doložit dopravní zatížení na silnici I/71, kde v roce 2005  bylo zjištěno   množství  3144 vozidel za 24 hodin v obou směrech.

Popis jednotlivých komunikací :

#### Silnice III/49912

--------------------------

Začátek úpravy je v km 0,000 = km 2,845 pasportu a konec v km 0,621 = km 3,466 pasportu na křižovatce se silnicí III/49918.  Stávající šířkové uspořádání  má proměnnou šířku vozovky  od 5,3 m až po 5,5 m.   Odvodnění v zastavěné části je do uličních vpustí a v extravilánu do oboustranných příkopů.

##### Na začátku silnice III/49912 je most ev.č. 49912-2 km 0,021 = km 2,866 pasportu..

##### Most ev.č. 49912-2 je o jednom poli světlosti 3,05m. Nosná konstrukce je z 7 ks nosníků ŽMP-360, šířky 0,98m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky je 6,3m a volná šířka je 6,7m. Spodní stavbu tvoří masivní kamenné opěry. S ohledem na jeho stávající stav a výsledek hlavní prohlídky mostu bude v rámci rekonstrukce silnice provedena pouze jeho oprava. Jedná se o opravu konstrukce vozovky, říms a zábradlí. Současně bude provedena úprava koryta pod mostem. Dále bude provedena oprava stávajících opěr.

##### Dle výsledků hlavní prohlídky mostu je most zařazen do stavebního stavu III – dobrý.

#### Začátek rekonstrukce    km 0,000, = km 2,845 pasportu

Konec rekonstrukce      km 0,621 = km 3,466 pasportu

Délka úpravy celková   0,621 km

Most 49912-2 přes  potok Zábařincový

Silnice III/49918

------------------------

Začátek úpravy je v km  0,000 = km 5,622  pasportu  u místní tabule na začátku obce ve směru od Tasova. Konec úpravy  je v km 1,639 41  = km 4,020  pasportu u kapličky na rozhraní obce Hrubá Vrbka a Kuželov.

Celková délka úpravy je 1,639 41 km.  Stávající  šířkové uspořádání je proměnné.

Na začátku obce je šířka stávající vozovky 5,0 m. Dále je šířka 5,4 m.

Od mostu ev.č. 49918-2 je šířka vozovky proměnná od 5,4 až po 5,7 m.

Odvodnění vozovky je do stávající kanalizace, v části směrem ke Kuželovu je kanalizace bez vpustí.

Na rekonstruovaném úseku jsou dva stávající nevyhovující mosty.

Most ev.č. 49918-2 je o jednom poli světlosti 4,8m. Nosnou konstrukci tvoří polokruhová klenba z lomového kamene. Délka přemostění je 4,8m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky je pouze 5,0m a volná šířka je pouze 6,4m. S ohledem na stávající stav mostu a výsledek hlavní prohlídky mostu je nutno vybudovat nový most. V důsledku toho, že se most nachází v zastavěné části obce je nutno vybudovat nové oboustranné chodníky.

Dle výsledku hlavní prohlídky mostu je most zařazen do stavebního stavu VI – špatný.

Most ev.č. 49918-3 je o jednom poli světlosti 3,0m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 0,35m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky je pouze 5,0m a volná šířka je pouze 5,9m. Spodní stavbu tvoří masivní opěry z prostého betonu. S ohledem na stávající stav mostu a výsledek hlavní prohlídky je nutno vybudovat nový most. V důsledku toho, že se most nachází v oboustranné zástavbě je nutno vybudovat nové oboustranné chodníky.

Dle výsledku hlavní prohlídky mostu je most zařazen do stavebního stavu IV – uspokojivý a V - špatný.

Začátek rekonstrukce   km 0,000, = km 5,621 pasportu

Konec rekonstrukce      km 1,639 41 = km 4,020 pasportu

Mosty                            49918-2 přes potok Kuželovský

49918-3 přes potok Kuželovský

## Silnice III/49919

--------------------------

Začátek úpravy je v km 0,000 = km 0,000 pasportu na křižovatce se silnicí III/49918 a konec v km 1,296 48 na začátku obce Malá Vrbka. Celková délka úpravy je 1,296 46 km.

Její šířkové uspořádání ve stávajícím stavu je proměnné od 5,0 m až po 5,5 m.

Odvodnění vozovky je v intravilánu do stávajících uličních vpustí a v extravilánu do stávajících oboustranných příkopů.

Most e.č. 49919-1 je o jednom poli světlosti 5,75m. Nosnou konstrukci tvoří 16 ks prefa nosníků železobetonových ŽMP- 62 48/50. Šířka mezi zvýšenými obrubníky je 6,84m a volná šířka je 7,9m. Spodní stavbu tvoří masivní opěry z prostého betonu.

S ohledem na jeho stávající stav bude v rámci rekonstrukce silnice provedena pouze úprava zábradlí a nová vozovka na mostě.

Dle výsledku hlavní prohlídky mostu je most zařazen do stavebního stavu IV – uspokojivý.

Začátek rekonstrukce    km 0,000 = km 0,000 pasportu

Konec rekonstrukce      km 1,296 46 = km 1,296 46 pasportu

Most                               49919-1 přes Malanský potok

2.1.2	VÝZNAM STAVBY Z MEZINÁRODNÍCH REGIONÁLNÍCH HLEDISEK

Silnice III/49912, 49918 a 49919 9 v průtahu obce Hrubá  Vrbka  zajišťující jediné dopravní napojení na  okresní město Hodonín a na významné okolní obce Veselí nad Moravou a , Kyjov.

2.1.3	ZDŮVODNĚNÍ STAVBY

Hlavním důvodem pro rekonstrukci silnic III/49912, III/49918 a III/49919 v průtahu obcí Hrubá Vrbka je stávající nevyhovující šířkové uspořádání a především její nevyhovující stávající konstrukce vozovky, která je velmi narušená a nevyhovuje svojí konstrukcí vzhledem k intenzitě dopravy a jejímu zatížení. Návrh směrového a výškového vedení vycházíze stávajícího stavu a respektuje stávající zástavbu a napojení místních komunikací. Při návrhu konstrukcí vozovek se vychází z předpokládaného  zatížení dopravou.

Na stávající stav vozovek má také velký vliv nevyhovující odvodnění povrchu vozovky.

Silnice procházejí v průtahu obcí s nutností řešit bezpečnost pěší dopravy. Za tím účelem bude následně řešena pěší doprava úpravou stávajících chodníků, které bude zajišťovat obec Hrubá Vrbka. S ohledem na nutnost odstavování vozidel bude s ohledem na okolní zástavbu a šířkové možnosti uvažováno s využíváním odstavných ploch.

V rámci rekonstrukce silnic jsou v nezbytně nutném rozsahu zasaženy  stávající inženýrské sítí, pokud jsou ve vozovce nebo v blízkosti rekonstruovaných mostů.

Silnice se nachází ve většině svých délek v intravilánu obce Hrubá Vrbka. Z hlediska výškového vedení se jedná o území rovinaté s minimálními sklonovými poměry.

2.1.4	VYBAVENOST  ÚZEMÍ

##### Na trase průtahu se vyskytují následující inženýrské sítě:

##### Vodohospodářská zařízení

##### ------------------------------------

A)     Kanalizace

Kanalizace je ve vlastnictví obce Hrubá Vrbka a je vedena po obou stranách vozovky v chodnících. Povrchová voda je sváděna do stávajících uličních vpustí do této kanalizace.

Silnice III/49918 :

Od km 0,000 až po km 0,380 je kanalizace DN 700mm vlevo na okraji stávající silnice. Od km 0,380 až po km 0,620 o 400mm vlevo na okraji stávající silnice. Od km 0,700 až po km 0,960 vpravo o 300mm za stávající silnicí. Od km 1,060 až po konec úpravy je vedena v zeleném pásu DN 600mm vlevo.

Silnice III/49912 :

Jedná se o výtlakové potrubí, které je umístněno pod stávajícím příkopem vpravo.

Vlevo je kanalizace uložena od vyústění do potoka až po km 0,173.

Silnice III/49919 :

Kanalizace je vedena vpravo ve stávajícím chodníku DN 400mm..

B)      Vodovody

Vodovodní řád je ve vlastnictví obce Hrubá Vrbka a ve správě VaK Hodonín.

Silnice III/49918 :

Od začátku úpravy až po km 0,600 je vodovod umístněn vlevo před stávajícími domy D 22 PVC 110 mm. Od km 0,800 až po konec úpravy vpravo D 3 PVC 110mm v zeleném pásu před domy. Od km 0,920 až po konec úpravy je umístněn vlevo před domy D 2 PVC 160mm a D 1 PVC 110mm. Mezi km 1,110 až koncem úpravy je vodovod uložen vpravo.

Silnice III/49912 :

V oblasti zástavby na začátku úpravy je vodovd uložen vlevo v zeleném pásu před domy. Na konci úpravy v oblasti hřbitova vpravo ve stávajícím chodníku.

Silnice III/49919 :

Vodovod  je uložen vpravo ve před zástavbou.

Sítě elektro

-----------------

C)    Vzdušné el. vedení NN

Silnice III/49918 :

Jedná se o vzdušné vedení NN, které je ve správě E-ON CR. Toto vedení je umístněno na betonových sloupech mimo vozovku před stávající zástavbou. V úseku od mostu e.č. 49918-3  je vedení v kabelu po obou stranách vozovky před stávající zástavbou ve vzdálenosti cca 1,5 m.

Silnice III/49912 :

Jedná se o vzdušné vedení NN po betonových sloupech mimo stávající vozovku před stávající zástavbou.

Silnice III/49919 :

Jedná se o vzdušné vedení NN po betonových sloupech po pravé straně až po  sportovní areál.

D)  Veřejné osvětlení

je ve správě obce Hrubá Vrbka a je umístněno na sloupech NN a nebo na samostatných sloupech společně s místním rozhlasem.

.

E)   Telekomunikační vedení

je ve správě Telefonica O2.

Silnice III/49918 :

Je vedeno společně s vedením NN na sloupech a nebo kabelově v blízkosti kabelové rýhy NN.

Silnice III/49912 :

Na začátku úpravy je vedení vzdušné. Na konci úpravy u hřbitova je kabelové uložené ve stávajícím chodníku.

Silnice III/49919 :

Je uloženo v kabelu uloženém v samostatné rýze ve vzdálenosti 3,0m za stávajícím příkopem.

Plynovody

-------------

F)    Plynovod je ve správě RWE-Group, JMP a.s. Hodonín.

Silnice III/49918 :

Od začátku úprava až po km 0,680 je veden vlevo před stávající zástavbou. Mezi km 0,520 až 0,600 je vpravo před stávající zástavbou. Od km 0,600 vpravo v prostoru za vozovkou. Od km 0,900 až konec úpravy vlevo před domy. Od km 0,900 až po konec úpravy vpravo před domy.

Silnice III/49912 :

V celé délce úpravy je veden vlevo. V intravilánu je umístněn před domy a v extravilánu je umístněn za stávajícím příkopem.

Silnice III/49919 :

Je veden po obou stranách stávající silnice před zástavbou. V extravilánu je veden vpravo za příkopem.

2.2	ÚČELNOST STAVBY

Jelikož silnice procházejí v průtahu obcí je nutno řešit bezpečnost pěší dopravy. Za tím účelem bude následně řešena pěší doprava úpravou stávajících chodníků, které bude zajišťovat obec Hrubá Vrbka.  Účelem stavby je zlepšení technického stavu komunikace  a oddělení pěší dopravy od dopravy automobilové.  Vybudováním chodníků  dojde současně ke zvýšení bezpečnosti.

2.2.1	ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Obec Hrubá  Vrbka je na silniční síť napojena silnicemi III.tříd , které  současně  zajišťují dopravní napojení  na regionální centrum Hodonín  připojujících se silnicí III/49912 na silnici I/71 v obci Velká nad Veličkou.

2.2.2	ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Opravou silnice III/49919  dojde ke zlepšení plynulosti dopravy, usměrnění pohybu chodců  s celkovým efektem spočívajícím  ve zvýšení bezpečnosti dopravy.

2.2.3	ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Z hlediska životního prostředí se vzhledem k zachování polohy komunikace v původní trase nově navržený stav z hlediska dopravního zatížení a negativních vlivů  z dopravy oproti stavu současnému nemění. Zlepšení životního prostředí lze spatřovat ve snížení hlukové zátěže odstraněním četných míst poškozené vozovky, což ve srovnání se současným stavem  je pro obec velkým přínosem.

Stavbou dochází  k trvalému záboru zemědělského půdního fondu o výměře  0,0928 ha.  Dočasně bude zabrána plocha  0,0118 ha.

K záboru lesní půdy nedochází.

2.2.4	DOPRAVNĚ EKONOMICKÁ HLEDISKA

Rekonstrukce silnic v průtahu obcí  v navrženém  rozsahu jsou  při  předpokládaných stavebních  nákladech  z dopravně ekonomických hledisek  stavbou, kde vynaložené finanční prostředky vyvažují důvody zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení životního prostředí.

2.3	PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Přehled budoucích vlastníků a správců podle stavebních objektů :

SO 001  Demolice mostu e.č. 49918-2                                       	SÚS JMK

SO 002  Demolice mostu e.č. 49918-3                                       	SÚS JMK

SO 101  Rekonstrukce silnice III/49918                                     	SÚS JMK

SO 102  Rekonstrukce silnice III/49912                                    	SÚS JMK

SO 103  Rekonstrukce silnice III/49919                                    	 SÚS JMK

SO 111  Autobusová zastávka na silnici III/49918                  	SÚS JMK

SO 112  Autobusová zastávka na silnici III/49912                  	SÚS JMK

SO 141  Chodník   (sil. III/49912)				OBEC  HRUBÁ VRBKA

SO 142  Chodník  (sil. III/19918)					OBEC  HRUBÁ VRBKA

SO 143  Cyklistický pruh  vlevo (sil. III/49918)		OBEC  HRUBÁ VRBKA

SO 144  Chodník  (sil. III/49919)					OBEC  HRUBÁ VRBKA

SO 151  Úprava sjezdů na silnici III/49918                  		OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 152  Úprava sjezdů na silnici III/49912                    		 OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 153  Úprava sjezdů na silnici III/49919                                  	OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 161  Úprava napojení místních kom. na sil. III/49918     	OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 162  Úprava napojení  POLNÍCH CEST na sil. III/49912        OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 163  Úprava napojení polních cest na sil. III/49919         OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 171  Parkovací stání   (sil. III/49918)			SÚS JMK

SO 172  Parkovací stání   (sil. III/49912)			SÚS JMK

SO 181  Úprava místních komunikací                                         	OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 191  Provizorní dopravní značení                                         SÚS JMK

SO 201  Most e.č. 49918-2    přes Kuželovský potok    	SÚS JMK

SO 202  Most e.č. 49918-3    přes Kuželovský potok      	SÚS JMK

SO 203  Most e.č. 49912-2    přes Zábařincový  potok       	SÚS JMK

SO 204  Most e.č. 49919-1    přes Malanský potok                	SÚS JMK

SO 211  Provizorní most e.č. 49918-2                                        	 SÚS JMK

SO 212  Provizorní most e.č. 49918-3                                        	 SÚS JMK

SO 301  Přeložka kanalizace 			 	VAk  hODONÍN

SO 305  Úprava kanalizačních šachet			VAK  HODONÍN

SO 306  Kanalizační sběrač DN 300				VAK  HODONÍN

SO 351  Úprava stávajících vodovodů			VAK  HODONÍN

SO 431  Přeložka kabelu NN  (u mostu SO 201)  		E-ON

SO 432  Přeložka kabelu NN  (u mostu  SO 202)  		E-ON

SO 441  Přeložka  nadzemního el.vedení  NN    		E-ON

SO 451  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 201)		OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 452  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 202)		OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 453  Osvětlení přechodu pro chodce (km 0,853 SO101) OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 454  Přeložka V.O.  (U SIL. III/49912)  			OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 461  Přeložka tel. kabelu  O2    				TELEFONICA  O2

SO 462  Přeložka TEL.KABELŮ   O2		         		TELEFONICA  O2

SO 471  Přeložka místního rozhlasu 			OBEC HRUBÁ VRBKA

SO 501  Přeložka  STL plynovodu V KM 0,200		JMP RWE group

SO 502  Přeložka  STL plynovodu V KM 0,400		JMP RWE group

SO 801  Vegetační úpravy       				 SÚS  JMK

SO 802  HOSPODAŘENÍ S ORNICÍ 				OBEC HRUBÁ VRBKA

3	ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY

3.1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A JEJÍ KAPACITĚ

3.1.1	KATEGORIE , TŘÍDA, NÁVRHOVÁ KATEGORIE, FUNKČNÍ SKUPINA A TYP PŘÍČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ PŘEDMĚTNÝCH KOMUNIKACÍ

Kategorie komunikace :	 SILNICE   III/49912  	MO2   7/50

MO 2k 7/50

SILNICE   III/49918   MO2   7/50

SILNICE  III/49919	MO2   7/50

S 6,5/60

3.1.2	DÉLKY  KOMUNIKACÍ, DRUHY A POČTY KŘIŽOVATEK

Rekonstrukce silnice III/49912 v průtahu obcí Hrubá Vrbka zahrnuje úpravu v délce 0,621 km.

Na rekonstruovaném úseku je 1 úrovňová křižovatka při napojení na  sil. III/49918 a 2 napojení  polní cesty. Vesměs se jedná o připojení tvaru stykové křižovatky.

Rekonstrukce sil. III/49918  má délku 1,639 41 km.

Na úseku jsou dvě křižovatky se silnicemi III.třídy  (49912, 49919) tvaru stykové křižovatky

a  9 úrovňových stykových  křižovatek při napojení místních komunikací

Rekonstrukce sil. III/49919  má délku 1,296 50 km.

Na trase je 1 křižovatka připojující se silnice III/49918.

Část komunikace v obci Hrubá Vrbka a na začátku zástavby Malé Vrbky je navržena v městské úpravě a rekonstrukce spočívá ve výměně  kompletní  konstrukce  vozovky. Podstatná část extravilánového úseku má charakter obnovy povrchů  bez  úprav napojení vedlejších komunikací.

3.1.3	HLAVNÍ  PŘEDMĚT STAVBY

Hlavním stavebním objektem je objekt SO 101  Rekonstrukce  silnice  III/49918,která je páteřní komunikací v obci.

3.2	POŽADAVKY NA KAPACITY  VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKACÍ

3.2.1	VÝHLEDOVÉ  INTENZITY

Z hlediska dopravního zatížení i ve vztahu k výhledu  vyhoví  pro předpokládané dopravní zatížení  dvoupruhová obousměrná komunikace.

3.2.2	NÁVRHOVÁ OBDOBÍ

Rekonstrukce silnice v průtahu obce je navržena na životnost v délce 15 let.

3.2.3	ÚROVŇOVÉ INTENZITY A KAPACITY PODLE ČSN 736101, 736102,736110

Denní  intenzity na silnicích  III/49919 za 24 hodin v obou směrech  nejsou na oficiálních stránkách celostátního sčítání  uvedeny. Nelze tudíž stanovit  ani předpokládané výhledové intenzity.

4	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

Rekonstrukce komunikací nepředstavují zásah do stávajících požárních a protipožárních objektů. Vlivem stavby nebudou dotčeny žádné požární hydranty a to nejen změnou polohy, ale ani změnou povrchu nad těmito objekty.

V průběhu výstavby bude zajištěn průjezd vozidel záchranné služby,  hasičského záchranného sboru, policie a místní dopravy.

Realizací předmětných stavebních úprav nedojde rovněž ke změně přístupu při požárním zásahu. Při realizaci bude rovněž zachován trvalý přístup a přejezd v rámci případného požárního zásahu.

Realizací stavby dojde ke zlepšení technického stavu komunikace a vjezdu z místních komunikací  na státní silnici a rovněž ke zlepšení rozhledových poměrů u křižovatek.

Stavba je provedena z materiálů, které nevyžadují požární zabezpečení.

Ing. Josef Iščuk, září  2008