CELKOVÁ  BILANCE  HMOT

ZEMIN A ORNICE

PŘEHLED  MATERIÁLŮ	:			MNOŽSTVÍ	ZPŮSOB  VYUŽITÍ :

------------------------------------------------			-----------------	---------------------------------

ORNICE	 313,8 m3	 použije se pro

zúrodnění  stávajících

pozemků

VÝKOP (souhrnná hodnota zeminy ze všech

objektů stavby)					3.509 m3

NÁSYP (souhrnná hodnota ze všech objektů

stavby)						 2 130 m3   	použije se materiál z výkopu					       				nebo z podkladních vrstev

rušených vozovek

PŘEBYTEK VÝKOPU				             3 286 m3	odveze se na skládku Těmice

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY -  ASFALT             2 758 m3   	odveze se na skládku Těmice

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY  -  PODKLAD        5 413 m3	část (2 130 m3)  se  použije

do násypu,                                       část  (3 283 m3)  odveze se na  skládku Těmice

KÁMEN  Z DEMOLIC                                                           30 m3   	odveze se na skládku Těmice

BETON  Z DEMOLIC                                                           13 m3   	odveze se na skládku Těmice

KOVOVÝ ODPAD  Z DEMOLIC                                            2 t                	odveze se na skládku  do

Strážnice

BILANCE  HMOT  PO  OBJEKTECH

MATERIÁL                        	 	MATERIÁL 	PLOCHA

ZÍSKANÝ		POTŘEBNÝ	VOZOVEK

(DLAŽBY)

VÝKOP    ASFALT   PODKLADY   KÁMEN   BETON       KOV        NÁSYP

m3            m3              m3               m3            m3            t               m3		       m2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SO  001					                         30            3               1

SO  002							            10              1

SO  101		       1 750          2 060         2 750   					   860                    9 837

SO  102           820             270         1 490                                                                910                   3 874

SO  103           220             300            680                               			    250                   7 797

SO  111  		   23    	      91							    228

SO  112				   11             44							    113

SO  141            74									                (740)

SO  142		          151  						                                                        (1 502)

SO  143             40										  (399)

SO  144             51										  (502)

SO  151           108									              (1 075)

SO  152	            17									                 (169)

SO  153             14								                               (132)

SO  161				   74	    294					    110		    571

SO  162				   10             38						                    86

SO  163				   10	      26							      82

SO  171             34				 						   (336)

SO  172               7										     (70)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM       3 286	2 758       5 413              30           13            2                2 130                22 588   (4 925)

Ing. Josef Iščuk, září  2008