ARCH.Č.SÚS JMK

05 / 04 - 023

Investiční záměr

Název příspěvkové organizace            Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Název stavby                                       II/426 Těmice – průtah

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

Datum zpracování                               15.02.2005

Zpracovatel                                         Ing.Radoslav Holý-Projektová činnost ve výstavbě

602 00 Brno,Erbenova 9a,  IČO: 121 84 675

Předkládající organizace                    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing.Jan Zouhar,ředitel organizace

Schválení investičního záměru          Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. ……………….

Základní údaje

1/  Název stavby                                      II/426 Těmice – průtah

2/  Místo stavby                                      Těmice

katastrální území: Těmice

č.silnice: II/426

dotčené parcely:

parc.č. 271/1, (silnice II/426)

parc.č. 42, (silnice III/4951)

3/  Charakter stavby                              Rekonstrukce a modernizace silnice

4/  Stavebník                                           Jihomoravský kraj,Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno, IČO: 70888337, DIČ: CZ 70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizací kraje,Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

5/  Uživatel                                              Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČO: 70932581, DIČ: CZ 70932581

6/  Vlastník objektu, pozemku              Jihomoravský kraj,Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČO: 70888337

zřizovatel uživatele

7/  Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Hlavním důvodem pro rekonstrukci silnice II/426 v průtahu obcí Těmice je stávající nevyhovující šířkové uspořádání a především její nevyhovující stávající konstrukce vozovky, která je velmi narušená a nevyhovuje svojí konstrukcí vzhledem k intenzitě dopravy a jejímu zatížení. Dále je nutno vyřešit příznivější napojení stávající silnice na silnici III/4951. Nový návrh směrového a výškového vedení bude vycházet za stávajícího stavu a respektovat stávající zástavbu a napojení ostatních místních komunikací a silnice III/4951 směr Domanín. Při návrhu konstrukce vozovky se bude vycházet ze zatížení dopravou a výsledku geotechnického průzkumu.

Na stávající stav vozovky má také velký vliv nevyhovující odvodnění povrchu vozovky.

Jelikož silnice prochází v průtahu obcí bude nutno následně řešit bezpečnost pěšího provozu. Za tím účelem bude následně po rekonstrukci silnice řešena pěší doprava včetně chodníků, které bude zajišťovat obec Těmice.

V rámci rekonstrukce silnice bude nutno uvažovat i s rekonstrukcí dvou autobusových zastávek, které jsou v současném stavu nevyhovující.

Po stránce výškové je nevyhovující stávající niveleta silnice na vzdálenost 80,00m od křižovatky se silnicí III/4951 ve směru staničení. Je nutno její snížení o 0,70m za účelem plynulosti celkového výškového vedení.

8/   Popis stavby

Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení

Celkové urbanistické a architektonické řešení je v souladu s ČSN 73 6101.

Rekonstrukce sleduje stávající směrové vedení. Po stránce výškového vedení mimo úsek ve směru staničení na vzdálenost 80,00m od křižovatky se silnicí III/4951 sleduje také stávající řešení. Jedná se pouze o šířkovou úpravu v kategorii MO 8/50. Ve většině případů bude šířkové uspořádání shodné se šířkou parcel připadajících na silniční pozemek. Není možno zasahovat do okolních parcel, které jsou v soukromém vlastnictví. Tyto úpravy ani vlastní rekonstrukce silnice nemají vliv na urbanistické ani architektonické řešení v obci. Dochází pouze k jejich úpravám a modernizaci. Celkový charakter silnice se nemění. Nedochází k žádnému zásahu do okolní zeleně.

Požadavky na stavebně technické řešení stavby

Při návrhu šířkového uspořádání není možno zasahovat do oboustranné zástavby a stávajících pozemků a chodníků. Tento zábor je možný pouze v nejnutnějších případech, kdy se jedná o pozemky ve vlastnictví SÚS a nebo obce Těmice na požadovanou šířku mezi zvýšenými obrubníky 7,00m, případně pro vybudování autobusových zastávek. S ohledem na zachovávání stávajících vchodů, vjezdů do domů je možno provádět výškové úpravy v nejnutnějším rozsahu při respektování stávajících výšek.

V důsledku toho je možno provést pouze homogenizaci silnice v intravilánu na kategorii MO 8/50.

Začátek rekonstrukce je navržen na začátku obce v km 5,946 a konec na konci obce v km 6,938, celková délka je 992,00m.

Jedná se o průtah obcí Těmice. V rámci rekonstrukce bude upraveno směrové a výškové vedení na plynulý stav a respektováno šířkové uspořádání dle uvedené kategorie. Šířkové uspořádání bude v jednotné šířce 7,00m mezi zvýšenými obrubníky.

Po stránce směrového vedení bude respektováno stávající vedení pouze s menšími lokálními úpravami.

Po stránce výškového vedení silnice bude respektována stávající niveleta s lokálními úpravami na celkovou plynulost nivelety mimo úsek mezi km 6,308 až km 6,388, kde dojde ke snížení stávající nivelety o cca 70,00cm. Jedná se o lokální úpravu s ohledem na plynulost celkového řešení. Tato úprava nemá vliv na zásah do okolních parcel.

Příčný sklon vozovky bude v přímé střechovitý 2,5% a v obloucích jednostranný 2,5%.

Konstrukce vozovky bude stanovena na základě výsledků geotechnického průzkumu, výpočtem. Doporučujeme živičnou  úpravu ve složení:

Asfaltový beton obrusný                                                           50mm

Asfaltový beton podkladní                                                        50mm

Obalované kamenivo                                                               100mm

Štěrk prolívaný cementem                                                       250mm

Podklad ze štěrkodrtě                                                              150mm

Celkem                                                                                    600mm

S ohledem na výsledky geotechnického průzkumu doporučujeme v případě špatné únosnosti pláně provést pod konstrukci vlastní vozovky stabilizaci vápnem.

Na závěr bude provedeno vodorovné a svislé dopravní značení na základě projektové dokumentace schválené Policií ČR, OŘ DI Hodonín.

Povrchová voda z vozovky bude svedena přes nově budované uliční vpustě umístněné u obrubníků do nově vybudované jednotné kanalizace, kterou zajistí Obec Těmice.

Objekty:

Silnice III/4951 směr Domanín – v rámci rekonstrukce silnice II/426 se uvažuje pouze s úpravou křižovatky v minimálním rozsahu.

Autobusové zastávky:

Budou ponechány ve stávajícím řešení a bude provedena pouze nová konstrukce vozovky. Náklady na konstrukci vozovky zastávek jsou zahrnuty do nákladů silnice II/426.

U místních komunikací bude provedeno pouze minimální napojení na rekonstruovanou silnici II/426. Náklady na toto napojení jsou zahrnuty do nákladů silnice II/426.

Požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající silnice II/426 bez změn směrového a výškového vedení a bez  zásahů do okolní zástavby, stavba nevyžaduje žádné nové zdroje energie.

Požadavky na odolnost a zabezpečení požární ochrany a civilní ochrany

Z hlediska civilní ochrany a požární ochrany nejsou rekonstrukcí silnice v žádném případě ohroženy jejich zájmy.

S ohledem na nový živičný kryt vozovky se zlepší hlukové poměry v obci. Také bude plynulejší dopravní proud.

Požadavky na otázky památkové péče

Při rekonstrukci silnice nebudou narušeny žádné památkové objekty. Také nebude nutno provádět kácení stromů ani nebude narušena stávající zeleň.

Požadavky na detailní a souhrnné požadavky na plochy, prostory, vybavení stavby

Při provedení rekonstrukce silnice II/426 v průtahu obcí Těmice nejsou vyžadovány žádné nové plochy ani prostory. Jelikož se jedná pouze o nové šířkové uspořádání vozovky bude minimální zařízení staveniště. Bude využíváno stávajících ploch.

Délkové,plošné a objemové údaje

- silnice II/426 – délka úpravy 0,992 km, šířka vozovky 7,00m

- úprava křižovatky se silnicí III/4951

-nové odvodnění vozovky

-nová živičná vozovka 7 200m2

-úprava vodovodu 80m

-úprava plynovodu 80m

-provedení nového vodorovného a svislého dopravního značení

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající silnice bez změn směrového a výškového vedení je prováděna na stávajících pozemcích ve vlastnictví SÚS.

Rekonstrukce nevyžaduje žádné nové nároky na energii a spotřebu vody. Strojní zařízení bude v majetku prováděcí organizace. Jedná se o běžnou mechanizaci nákladní auta, bagr, finišer, válce. Pouze pro zařízení staveniště bude nutno vybudovat přípojku elektrické energie a to ze stávajícího vedení nn po projednání se správcem.

Po provedení rekonstrukce silnice vybudováním nové živičné vozovky se sníží provozní náklady. V současném stavu je nutno vynakládat finanční prostředky na opravu výtluků, výmrazků.

10/ Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč                        22 352,7

z toho investiční celkem                                                             22 352,7

11/ Zdroje financování

Celkové zdroje (v tis.Kč)                                                           22 352,7

z toho:

investiční dotace                                                    22 352,7

investiční fond stavebníka                                                0

jiné                                                                                    0

Stavební úpravy navazujícího objektu (kanalizace) ve vlastnictví obce Těmice budou hrazeny Obcí Těmice na základě samostatné smlouvy.

12/ Územně technické podmínky pro přípravu území

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající silnice II/426 bez změn směrového a výškového vedení a bez zásahů do okolní zástavby, stavba zůstává ve stávajícím území. Komunikační sítě zůstávají beze změny. Také ostatní inženýrské sítě zůstávají beze změny, jelikož se nachází mimo plochu silnice, většinou v chodnících. Stávající vodovodní řád o plynové vedení se bude překládat pouze v oblasti výškové úpravy na vzdálenost 80,00m od křižovatky se silnicí III/4951 ve směru staničení. Náklady na tyto úpravy jsou zahrnuty do rozpočtu a jsou hrazeny z prostředků investora rekonstrukce.

Odvodnění vozovky bude provedeno v celé délce rekonstrukce přes uliční vpustě do kanalizace, kterou bude nově budovat Obec Těmice při rekonstrukci vozovky. Náklady na novou kanalizaci bude hradit Obec Těmice.

V rámci rekonstrukce silnice bude nutno z důvodů úpravy nivelety v délce 80,00m provést:

Úpravu stávajícího vodovodního řádu v délce 80,00m. Stávající vodovod byl vybudován v roce 1984. Je proveden z plastových rour o 200mm. Je veden ve vozovce.

Náklady jsou zahrnuty do rozpočtu stavby a jsou hrazeny investorem rekonstrukce silnice. Je ve správě VaK Hodonín.

Úprava stávajícího plynovodu v délce 80,00m. Stávající plynovod byl vybudován v roce 1999 . Správcem je Jihomoravská plynárenská a.s. Hodonín. Náklady jsou zahrnuty do rozpočtu stavby a jsou hrazeny investorem rekonstrukce silnice.

Při rekonstrukci silnice vybuduje obec Těmice novou jednotnou kanalizaci v celé délce rekonstrukce. Dle projektové dokumentace, kterou vlastní obec Těmice bude nová kanalizace umístněná uprostřed vozovky. Její průměr bude 600mm. Do této nové kanalizace budou po projednání se zástupci obce Těmice zaústěny uliční vpustě, které zajišťují odvodnění povrchové vody z vozovky. Náklady na novou kanalizaci bude hradit Obec Těmice. Správcem je Obec Těmice.

Ostatní inženýrské sítě není nutno upravovat, jelikož se nachází mimo území prováděné rekonstrukce silnice:.

Vedení nn

Podél silnice II/426 je provedeno zemním kabelem, ve směru na Domanín ke stávajícímu mostu taktéž zemním kabelem. Správcem je JME.

Veřejné osvětlení

Podél silnice II/426 je provedeno zemním kabelem, ve směru na Domanín ke stávajícímu mostu taktéž zemním kabelem. Správcem je Obec Těmice.

Vedení místního rozhlasu

Podél silnice II/426 je vedeno zemním kabelem společně s kabelem veřejného osvětlení, ve směru na Domanín ke stávajícímu mostu taktéž zemním kabelem s kabely VO. Správcem je Obec Těmice.

Sdělovací kabely

V obci je provedena nová kabelizace v celé obci zemními kabely. Jedná se o sdělovací kabely a dálkové optické trubky uložené mimo silniční těleso. Správcem je český Telecom a.s.

Kabelová televize

Ve společné rýze s kabely telefonními jsou položeny koaxiální kabely kabelové televize. Správcem je Obec Těmice.

Napojení na dopravní infrastrukturu

Jelikož směrové i výškové vedení rekonstrukce zůstává ve stávající trase zůstává i toto napojení beze změn.

Vliv stavby a provozu na životní prostředí

Rekonstrukcí silnice se nezmění vliv stavby na životní prostředí. S ohledem na vybudování nové vozovky s živičným povrchem se výrazně sníží hlučnost a zlepší se plynulost dopravního proudu.

Vybudováním nového dopravního značení se také zlepší provoz pro pěší a zvýší se jejich bezpečnost. Vybudováním nových bezbariérových přechodů se zlepší podmínky pro osoby se sníženou pohybovou schopností.

Zábor zemědělského a lesního fondu

Rekonstrukce silnice je řešena ve stávajícím vedení a proto nedochází k žádnému záboru zemědělského ani lesního půdního fondu.

13/ Majetkové vztahy

Jedná se o rekonstrukci silniční stavby v majetku Jihomoravského kraje, která byla předána do správy stavebníka.

V rámci rekonstrukce silnice II/426 v průtahu obcí Těmice nedojde k zásahům do okolních pozemků, které jsou v soukromém vlastnictví. Jedná se o pozemky ve vlastnictví SÚS Jmk a Obce Těmice. V rámci projektové dokumentace ve stupni DÚR bude zpracován záborový elaborát, na základě kterého budou prováděny jednotlivé výkupy.

14/ Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích bez zvláštních požadavků.

Zabezpečení budoucího provozu bude řešeno stejně jako je tomu v současném stavu před provedením rekonstrukce silnice. Doprava během provádění stavebních prací bude vedena po objížďkách. Tyto budou vedeny po stávajících silnicích.

První úsek od začátku rekonstrukce po silnici III/4951 směr Domanín až po silnici II/427 směr Nedakonice dále po odbočku silnice III/4276 směr Vážany, Ořechov až po silnici II/426.

Druhý úsek po silnici I/54 do Bzence a  do Mor. Písku, dále po silnici II/427 směr Nedakonice až po křižovatku na silnici III/4951 směr Domanín až po silnici II/426.

Před převedením dopravy na objížďky je nutno provést přechodné dopravní značení.

Během provádění stavebních prací bude zajištěn příjezd vozům požární služby, sanitním vozům, zásobovacím vozům a úklidovým vozům.

15/ Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Stavba nemá vliv na řešení problému nezaměstnanosti.

16/ Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Jednací řízení bez uveřejnění (§ 27 zákona o veřejných zakázkách).

17/ Propočet předpokládaných nákladů akce

Předpokládané náklady akce 22 352,7 tis. Kč  - budou upřesněny podle výsledku zadávacího řízení.

Navazující úpravy přilehlých chodníků, vjezdů,sjezdů, ploch a kanalizaci zajišťuje vlastními prostředky Obec Těmice.

18/ Seznam příloh

Průvodní zpráva

Přehledná situace

Situace

Doklady

Fotodokumentace

Výpis parcel

Průvodní zpráva

k investičnímu záměru

Těmice – průtah

Rekonstrukce silnice II/426

Přílohy investičního záměru:

- Průvodní zpráva a propočet nákladů

- Přehledná situace

- Situace

- Doklady

- Fotodokumentace

- Výpis parcel

Obsah průvodní zprávy:

- Identifikační údaje stavby

- Všeobecné údaje

- Popis stávajícího stavu

- Technická část

- Objektová skladba

- Požadavky na další stupně projektové dokumentace

- Orgány a organizace dotčené stavbou

- Finanční náklady

- Závěr

- Propočet nákladů

- Identifikační údaje

Název stavby:                  II/426 Těmice - průtah

Kraj:                                 Jihomoravský

Místo stavby:                   Těmice

Katastrální území:           Těmice

Druh stavby:                    Rekonstrukce

Investor:                           Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Nadřízený orgán:             Jihomoravský kraj

Správce:                           Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Oblast Hodonín

- Všeobecné údaje

2.1 Základní údaje

Začátek rekonstrukce:       km 5,946 pasportu = km 0,000

Konec rekonstrukce:         km 6,938 pasportu = km 0,992

Délka úpravy celková:      0,992 km

Kategorie:                         MO 8/50

  - Výchozí podklady

Na základě nevyhovujícího stavu silnice II/426 v průtahu obcí Těmice objednal investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Hodonín vypracování investičního záměru u Ing.Radoslava Holého – Projektová činnost ve výstavbě, Brno. Jako podklad pro vypracování investičního záměru byla provedena prohlídka stávajícího stavu silnice, vstupní jednání svolané investorem akce, včetně pořízení fotodokumentace a projednání návrhu rekonstrukce se starostou a místostarostou obce Těmice.

Jelikož rekonstrukce silnice sleduje v základním řešení stávající směrové a výškové vedení a dochází pouze k menším úpravám po stránce šířkového uspořádání a odvodnění nemění se její vliv na okolní území, naopak dochází k zlepšení stávajícího stavu, není nutno zajišťovat EIA.

Jako podklad pro řešení bude sloužit situační podklad, který si zajistí zhotovitel investičního záměru.

  - Zdůvodnění připravované stavby

Hlavním důvodem pro rekonstrukci silnice II/426 v průtahu obcí Těmice je stávající nevyhovující šířkové uspořádání a především její nevyhovující stávající konstrukce vozovky, která je velmi narušená a nevyhovuje svojí konstrukcí vzhledem k intenzitě dopravy a jejímu zatížení. Nový návrh směrového a výškového vedení bude vycházet ze stávajícího stavu a respektovat stávající zástavbu a napojení  komunikace III.třídy. Při návrhu konstrukce vozovky se bude vycházet ze zatížení dopravou a výsledků geotechnického průzkumu.

Na stávající stav vozovky má také velký vliv nevyhovující odvodnění povrchu vozovky.

Jelikož silnice prochází v průtahu obcí je nutno řešit bezpečnost pěšího provozu. Za tím účelem bude následně řešena pěší doprava úpravou stávajících chodníků , kterou bude zajišťovat obec Těmice. S ohledem na nutnost odstavování vozidel bude s ohledem na okolní zástavbu a šířkové možnosti uvažováno s využíváním stávajících ploch.

V rámci rekonstrukce silnice je nutno uvažovat i s případnou rekonstrukcí stávajících inženýrských sítí, pokud jsou ve vozovce a dojde k výškovým úpravám. Jedná se o úpravu vodovodního řádu a plynovodu v minimálním rozsahu 80,00m.

- Popis stávajícího stavu

Silnice II/426 v průtahu obcí Těmice je v nevyhovujícím stavu ve všech dříve uvedených parametrech. Silnice II/426 plní zároveň funkci komunikace obslužné v celém průtahu, v důsledku oboustranné zástavby. Je nutno především se zaměřit na šířkové uspořádání a výškovou úpravu v minimálně nutném rozsahu.Pěší doprava bude vedena po oboustranných stávajících  chodnících. Šířka vozovky ve stávajícím stavu v extravilánu je 6,30m.

V intravilánu mezi zvýšenými obrubníky je 6,80 - 7,10m.

Povrchová úprava je živičná vozovka se síťovými trhlinami, které jsou doprovázeny deformacemi. Podkladní vrstvy jsou tvořeny štěrkovým materiálem dosti zahliněným. Pláň vozovky není odvodněna, což při špatném podloží způsobuje zatlačování podkladních vrstev do podloží. Bez provedení rekonstrukce dojde k dalším deformacím většího rozsahu a poklesům vozovky a jejímu prolomení.

- Technická část

4.1 Rozsah opravy

Při návrhu šířkového uspořádání není možno zasahovat do oboustranné zástavby a stávajících pozemků. Tento zábor je možný pouze v nejnutnějších případech  rozšíření na požadovanou šířku mezi zvýšenými obrubníky 7,00m. S ohledem na zachování stávajících vchodů, vjezdů do domů je možno provádět výškové úpravy v nejnutnějším rozsahu při respektování stávajících výšek.

V důsledku toho je možno provést pouze homogenizaci silnice v intravilánu na kategorii MO 8/50.

Jedná se o průtah této silnice přes obec Těmice. V rámci rekonstrukce bude upraveno směrové a výškové vedení na plynulý stav a respektováno šířkové uspořádání dle uvedených kategorií. Šířkové uspořádání bude v jednotné šířce vozovky 7,00 mezi zvýšenými obrubníky.

Po stránce směrového vedení bude respektováno stávající vedení pouze s menšími lokálními úpravami..

Po stránce výškového vedení silnice bude respektována stávající niveleta s lokálními úpravami na celkovou plynulost nivelety. Pouze od km 6,308 po km 6,388 bude provedeno snížení stávající nivelety silnice o 70cm za účelem dosažení plynulosti průběhu nivelety.

Příčný sklon vozovky bude v přímé střechovitý 2,5% a v obloucích jednostranný 2,5%.

Konstrukce vozovky bude upřesněna na základě výsledků geotechnického průzkumu výpočtem. Na základě zkušeností a dopravního zatížení doporučuji živičnou úpravu ve složení:

Asfaltový beton                                                                          50mm

Asfaltový beton podkladní                                                         50mm

Obalované kamenivo                                                                100mm

Štěrk prolitý cementem                                                             250mm

Podklad ze štěrkodrtě                                                               150mm

Celkem:                                                                                    600mm

S ohledem na výsledky geotechnického průzkumu bude nutno v případě špatné únosnosti pláně provést pod konstrukcí vozovky stabilizaci vápnem. Doporučuji její tloušťku 30 až 35cm a stabilizaci provést vápnem 3%.

Na závěr bude provedeno vodorovné a svislé dopravní značení na základě projektové dokumentace schválené Policií ČR, OŘ DI Hodonín.

Povrchová voda bude svedena přes nově budované uliční vpustě umístněné u obrubníků do nově vybudované  jednotné kanalizace, která je v majetku obce Těmice.

Objekty:

Silnice III.třídy:

km 6,308 silnice III/4951 směr Domanín

Autobusové zastávky:

km 6,380 – vpravo - upraví se v rámci silnice

km 6,380 – vlevo – upraví se v rámci silnice

Místní komunikace:

Vpravo:

km 6,430

U všech těchto místních komunikací se jedná pouze o minimální napojení na stávající stav. Náklady na toto napojení jsou zahrnuty do nákladů silnice II/426.

  - Dopravní zatížení

S ohledem, že pro silnici II/426 není k dispozici aktuální sčítání dopravy, vychází se ze základní kapacity dvoupruhové komunikace 1500 voz./hod.

  - Problematika životního prostředí

Prováděním rekonstrukce silnice II/426 v průtahu obcí Těmice se problematika životního prostředí nezmění, jelikož po stránce směrové i výškové zůstává v původní trase. Dochází pouze k šířkovému sjednocení, kdy se stávající silnice rozšiřuje na šířku mezi obrubníky 7,00m. Dále dochází k sjednocení povrchu a jeho vylepšení. V celém tahu bude horní vrstva vozovky z asfaltového betonu tloušťky 2x5cm. Naopak vybudováním nové vozovky dojde k značnému snížení hluku a dále plynulejšímu provozu.

Všechny práce po dobu výstavby musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životného prostředí během stavby pro obyvatele v bezprostředním okolí a kolem přístupových cest.

Odpady vzniklé při stavbě je nutno zneškodnit dle zásad stanovených zákonem 125/1997 Sb. O odpadech.

Recyklovatelný odpad musí být nabídnut k recyklaci v recyklačních zařízeních, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do spaloven.

Ostatní odpad musí být uložen na povolenou, řízenou a zabezpečenou skládku.

Během provádění stavebních prací musí být zajištěn přístup k jednotlivým domům pro sanitní vozy, požární techniku, odvoz odpadků a zásobování. V důsledku toho je výhodné provádět stavbu po jednotlivých dílčích úsecích.

V prostoru obvodu staveniště se nenachází žádné chráněné oblasti, národní parky, kulturní dominanty krajiny.

Vytěžený živičný kryt bude odvážen na skládku do Těmic na vzdálenost do 3 km.

Materiál vytěžený při odstraňování stávající vozovky mimo živičné vrstvy, bude odvážen na skládku Těmice, která patří Obecnímu úřadu Těmice na vzdálenost do 3 km za finanční úhradu.

Ostatní materiál při rozšiřování stávající vozovky  se bude také odvážet na skládku Těmice na vzdálenost do 3 km, za stejných podmínek jako je tomu pro konstrukční vrstvy vozovky.

Vlastní provádění stavebních prací bude řešeno po dílčích etapách pouze živičná povrchová úprava bude prováděná v celém tahu.

Doprava během provádění stavebních prací bude vedena po objížďkách.

  - Demolice

V rámci rekonstrukce silnice II/426 nebudou prováděny žádné demoliční práce.

  - Vodohospodářská problematika

Z hlediska vodohospodářského se jedná především o svedení povrchových vod z vozovky, případně okolního terénu.

Odvodnění povrchových vod z vozovky bude řešeno příčným a podélným sklonem do uličních vpustí a ty pak do stávající jednotné kanalizace. Případné další úpravy budou řešeny v rámci následné projektové dokumentace a projednány se správci. Správcem nové kanalizace je VAK a.s. Hodonín.

Majitelem je Obec Těmice.

  - Obslužnost území

S ohledem na kvalitu provádění především horních vrstev vozovky, ale i s ohledem na případné úpravy inženýrských sítí, doporučujeme provádění prací za uzavřeného provozu a dopravu vést po objížďkách. Snahou všech zainteresovaných organizací by měla být minimalizace jejich délky a časového trvání.

Objížďka bude vedena po stávajících silnicích I., II. a III.třídy.

Při provádění I.části bude doprava vedena po objížďce od začátku rekonstrukce po silnici III/4951 směr Domanín až po silnici II/427 směr Nedakonice, dále po odbočku silnice III/4276 směr Vážany, Ořechov až po silnici II/426.

Při provádění II. části bude doprava vedena po silnici I/54 do Bzence a do Mor.Písku, dále po silnici II/427 směr Nedakonice až po křižovatku na silnici III/4951 směr Domanín až na silnici II/426.

Před převedením dopravy na uvedenou objížďku je nutno provést přechodné dopravní značení. Jejich vedení je nutno nejprve projednat s SÚS Jihomoravského kraje Oblast Hodonín, Policií ČR,OŘ DI Hodonín, ČSAD Hodonín.

  - Inženýrské sítě

V průtahu obcí Těmice je nutno v rámci úpravy nivelety v délce 80,00m od křižovatky se silnicí III/4951 ve směru staničení uvažovat  s úpravou inženýrských sítí. Jedná se o jejich snížení o 70cm v důsledku snížení stávající nivelety vozovky za účelem dosažení plynulosti celkového výškového řešení průtahu obcí. Rozsah byl upřesněn na jednání dne 11.ledna 2005 na Obecním úřadě v Těmicích.

Jedná se o tyto inženýrské sítě:

V rámci rekonstrukce silnice bude nutno z důvodů úpravy nivelety v délce 80,00m provést snížení stávajícího vodovodního řádu v délce 80,00m. Stávající vodovod byl vybudován v roce 1984. Je proveden z plastových rour o 200mm. Je veden pod stávající vozovkou. Je ve správě VaK Hodonín. Náklady jsou zahrnuty do rozpočtu stavby a jsou hrazeny investorem rekonstrukce silnice.

Úprava stávajícího plynovodu v délce 80,00m. Stávající plynovod byl vybudován v roce 1999. Správcem je Jihomoravská plynárenská a.s. Hodonín. Náklady jsou zahrnuty do rozpočtu stavby a jsou hrazeny investorem rekonstrukce silnice.

Stávající inženýrské sítě, které jsou umístněny mimo stávající i nově rekonstruovanou vozovkou a není nutno provádět jejich úpravy:

Vedení NN:

Podél silnice II/426 je provedeno zemním kabelem, ve směru na Domanín ke

stávajícímu mostu taktéž zemním kabelem. Za mostem je rozvod NN vedení proveden nadzemním vedením na betonových sloupech. Přípojky z tohoto vedení jsou provedeny závěsnými kabely do domu.

Správcem je JME.

Vedení veřejného osvětlení:

Podél silnice II/426 je provedeno zemním kabelem, ve směru na Domanín  ke stávajícímu mostu taktéž zemním kabelem. Za mostem je rozvod veřejného osvětlení proveden po betonových stožárech NN vedení.

Správcem je obec Těmice.

Vedení místního rozhlasu:

Podél silnice II/426 je provedeno zemním kabelem společně s kabelem veřejného osvětlení, ve směru Domanín ke stávajícímu mostu taktéž zemním kabelem  s kabely V.O. Za mostem je rozvod místního rozhlasu proveden po betonových stožárech NN vedení.

Správcem je obec Těmice.

Sdělovací kabely:

V obci je provedena nová kabelizace v celé obci zemními kabely. Jedná se o sdělovací kabely a dálkové optické trubky uložené mimo silniční těleso. Na přechodu přes potok směr Domanín jsou kabely a trubky zavěšeny na mostní konstrukci. Správcem je Český Telecom a.s.

Kabelová televize:

Ve společné rýze s kabely telefonními jsou položeny koaxiální kabely kabelové televize. Na přechodu přes potok směr Domanín jsou kabely a trubky zavěšeny na mostní konstrukci.

Správcem je NOEL s r.o. Hodonín.

Za účelem případných dalších podvedení nových inženýrských sítí pod novou vozovkou bude v rámci opravy vybudováno deset chrániček.

- Objektová skladba

S ohledem na charakter stavby, která probíhá v intravilánu obce Těmice vychází následující objektová skladba:

C 101 Rekonstrukce silnice II/426

D 301 Odvodnění silnice

D 401 Úprava vodovodu

D 501 Úprava plynovodu

- Požadavky na další stupně projektové dokumentace

  - Zaměření území

V rámci předprojektové přípravy bude zajištěno polohopisné a výškopisné zaměření v digitální formě. Toto zaměření bude obsahovat zaměření stávající silnice, včetně vjezdů, vchodů, sjezdů povrchových znaků vedení stávajících nadzemních inženýrských sítí, včetně označení sloupů, jejich propojení a podzemní vedení včetně jejich povrchových znaků a okolní terén související s rekonstrukcí. Zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Součástí  měřického elaborátu budou i zaměřené příčné řezy.

Měřický elaborát bude sloužit pro další stupně projektové dokumentace.

V rámci zaměření bude zaměřena i navazující silnice III/4951 v dostatečném rozsahu.

  - Geotechnický průzkum

V rámci předprojektové přípravy bude nutno provést geotechnický průzkum za účelem zjištění stávající konstrukce vozovky, jejího podloží a zeminy pod vozovkou včetně vodního režimu. Tento průzkum doporučuji zajistit u odborné firmy GEOSTAR spol. s r.o. 617 00 Brno, Černovická 13.

Jeho výsledky budou zohledněny i při dalších stupních projektové dokumentace.

  - Diagnostika vozovek

V rámci geotechnického průzkumu bude provedena diagnostika stávající konstrukce vozovky. Její výsledky budou dostatečným podkladem pro další stupně projektové dokumentace.

  - Pedologický průzkum

Tento průzkum není nutno zajišťovat, jelikož silnice prochází v zastavěné části obce Těmice.

  - Dendrologický průzkum

V rozsahu zaměření jsou zaměřeny také případné stromy a keře, které se nachází podél stávající silnice. Jelikož se jedná o průtah obcí je jejich rozsah pouze individuální a nepodstatný. Nová výsadba by byla řešena případně v dalších stupních projektové dokumentace. V celém rozsahu opravy nedochází k narušení lesního porostu.

  - Korozní průzkum

V rámci rekonstrukce silnice se neprovádí žádná novostavba ani oprava mostního objektu. Za tím účelem není nutno tento průzkum zajišťovat.

  - Měření hluku

Rekonstrukcí silnice vznikne zlepšení hlukových poměrů provedením nového živičného povrchu v celé délce průtahu obcí Těmice. Bylo by vhodné provést zaměření hluku před rekonstrukcí a po jejím provedení.

  - Pozemky dotčené stavbou

V rámci rekonstrukce silnice by nemělo dojít k  zásahům do okolních pozemků. K menším záborům může dojít pouze z důvodů rozšíření vozovky. Jedná se především o pozemky ve vlastnictví SÚS Jmk a obce Těmice. V rámci projektové dokumentace ve stupni DÚR bude zpracován záborový elaborát, na základě kterého budou prováděny jednotlivé výkupy.

Dle předběžného šetření se jedná o pozemky parcelní čísla:

271/1 (silnice II/426) a 42 (silnice III/4951).

Celková velikost parcel, majitelé, druh pozemku, způsob využití jsou obsaženy v příloze Výpis parcel.

V rámci rekonstrukce silnice nedochází k záborům zemědělské ani lesní půdy.

- Orgány a organizace dotčené stavbou

1.   Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa, Brno

2.   Jihomoravský kraj, odbor dopravy Brno

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. Brno

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. oblast Hodonín

- Městský úřad Hodonín, referát dopravy

- Městský úřad Hodonín, referát životního prostředí

- Městský úřad Hodonín, referát regionálního rozvoje

- Okresní Hygienická stanice Hodonín

- Jihomoravská energetika a.s. Brno

- Jihomoravská plynárenská a.s. Brno

- SPT TELECOM a.s. oblast Morava o.z. Brno

- SPT TELECOM a.s. oblast Morava o.z. MPOZ Hodonín

- Policie ČR, OŘ DI Hodonín

- Vojenská stavební a ubytovací správa Brno

- Státní meliorační správa Hodonín

- ČSAD Hodonín

- Obec Těmice

- Finanční náklady

Specifikace stavebních objektů, propočet nákladů (CÚ 2005).

Cena bez DPH:           DPH:        Cena včetně DPH:

C 101 Rekonstrukce silnice     16 800 000,-Kč   3 192 000,-Kč     19 992 000,-Kč

C 301 Odvodnění silnice              150 000,-Kč       28 500,-Kč          178 500,-Kč

C 401 Úprava vodovodu               300 000,-Kč       57 000,-Kč          357 000,-Kč

C 501 Úprava plynovodu              350 000,-Kč       66 500,-Kč          416 500,-Kč

Celkem:                                    17 600 000,-Kč   3 344 000,-Kč    20 944 000,-Kč

- Závěr

  - Přílohy

V přílohách investičního záměru je vyznačen rozsah stavebních oprav a stavební objekty.

Součástí investičního záměru je dokladová část ve které jsou zahrnuta vyjádření a případné další vyjádření.

Za účelem získání obrazu o stávajícím stavu silnice II/426 byla zhotovena fotodokumentace stávajícího stavu, která je přílohou Investičního záměru.

  - Požadavky na urbanistické a architektonické řešení

Rekonstrukce sleduje stávající směrové a výškové vedení. Jedná se pouze o šířkovou úpravu v kategorii MO 8/50. Ve většině případů bude šířkové uspořádání shodné se šířkou parcel připadajících na silniční pozemek. Není možno ve větší míře zasahovat do okolních parcel, které jsou v soukromém vlastnictví. Tyto úpravy ani vlastní oprava silnice nemají vliv na urbanistické ani architektonické řešení v obci. Dochází pouze k jejich úpravám a modernizaci. Celkový charakter silnice se nemění. Nedochází k žádnému zásahu do okolní zeleně.

S ohledem na nový živičný kryt vozovky se zlepší hlukové poměry v obci. Také bude plynulejší dopravní proud.

Vybudováním nového dopravního značení se také zlepší provoz pro pěší a zvýší se jejich bezpečnost.

Z hlediska civilní obrany a požární ochrany nejsou opravou silnice v žádném případě ohroženy jejich zájmy.

  - Územně technické podmínky

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající silnice II/426 bez změn směrového a výškového vedení a bez  zásahů do okolní zástavby, stavba nevyžaduje žádné nové zdroje energie.

Povrchová voda z vozovky bude svedena do uličních vpustí, které jsou svedeny do nově vybudované jednotné kanalizace. Toto řešení je realizováno i v současném stavu.

Při provádění stavebních prací budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a opatření. Pro případ úniku ropných látek budou v zařízení staveniště uloženy případné pomůcky (desky, trámy, kůly, VAPEX, atd.).

Doporučuji provádění prací za uzavřeného provozu a to především při pokládce živičných vrstev. Doprava bude vedena po stávajících silnicích I.třídy, II.třídy a silnici III.třídy. Jejich vedení i dopravní značení bude projednáno a schváleno SÚS Jmk, oblast Hodonín, Policií ČR, OŘ DI Hodonín, ČSAD Hodonín.

Pro I. úsek je objížďka vedena od začátku rekonstrukce po silnici III/4951 směr Domanín až po silnici II/427 směr Nedakonice, dále po odbočku silnice III/4276 směr Vážany, Ořechov až po silnici II/426.

Pro II. úsek je objížďka vedena po silnici I/54 do Bzence a do Mor.Písku, dále po silnici II/427 směr Nedakonice až po křižovatku na silnici III/4951 směr Domanín až po silnici II/426.

Provedením rekonstrukce se výrazně zlepší životní prostředí a zejména se sníží hladina hluku v obci Těmice.

9.4 Časový plán přípravy stavby

Rozhodujícím prvkem pro sestavení časového harmonogramu bude především přidělení finančních prostředků. Vlastní projektovou přípravu je možno poměrně zkrátit v důsledku toho, že oprava bude respektovat stávající směrové a výškové vedení silnice.

1. Investiční záměr                                                                          10/2004- 01/2005

2. Projednání a schválení IZ                                                           02/2005- 03/2005

3. Vypracování DÚR                                                                      04/2005- 07/2005

4. Vydání územního rozhodnutí                                                      08/2005-10/2005

5. Vypracování DSP                                                                        11/2005-02/2006

6. Vydání stavebního povolení                                                        03/2006-04/2006

7. Výběr zhotovitele                                                                         03/2006-04/2006

8. Realizace                                                                                      05/2006-11/2006

9. Vyhodnocení                                                                                12/2006-03/2007

- Propočet nákladů

I.    Projektové a průzkumné práce  Cena bez DPH:       DPH:           Cena včetně DPH:

Projekt DÚR a DSP                   520 000,-Kč          98 800,-Kč          618 800,-Kč

Zaměření,geotechnický

průzkum, záborový elaborát      150 000,-Kč          28 500,-Kč          178 500,-Kč

Celkem hlava I:                          670 000,-Kč        127 300,-Kč         797 300,-Kč

III. Stavební náklad                     17 600 000,-Kč      3 344 000,-Kč    20 944 000,-Kč

XI.  Náklady hrazené z provozních prostředků

Zajištění dozoru                          60 000,-Kč          11 400,-Kč             71 400,-Kč

Náhrady škod                              40 000,-Kč                                         40 000,-Kč

Poplatky za skládku                  500 000,-Kč                                       500 000,-Kč

Celkem hlava XI:                      600 000,-Kč          11 400,-Kč          611 400,-Kč

Celkem:                                       18 870 000,-Kč     3 482 700,-Kč     22 352 700,-Kč

V Brně, leden 2005..                                                                    Ing.Radoslav Holý