„III/38715 Doubravník - Běleč“

Stavba :		III/38715 Doubravník - Běleč

Investor :		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby :	silnice III/38715 v úseku od konce zástavby obce Doubravník po most 38715 – 3 u osady Prudká

Povrch silnice III/38715 v km 0,740 – 2,220 je tvořen vrstvou penetračního makadamu, vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná vrstva je narušena výtluky a ztrátou pojiva.

Oprava povrchu bude provedena v km 0,740 – 2,220 celoplošnou opravou povrchu.

Bude provedeno vyrovnání stávajícího příčného profilu asfaltovým betonem v prům. tl. 20 mm, tj v množství 153 m3 obalované živičné směsi. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50 mm. Před pokládkou bude provedeno odstranění nánosů na krajnicích a prohloubení odvodňovacího příkopu vlevo ve směru staničení.  Tyto práce zajistí objednatel. Zhotovitel provede přípravu napojení  nové úpravy na původní vozovku na ZÚ a KÚ (řezání, vybourání, odvoz a likvidace vybouraných hmot).  V závěru bude provedeno ošetření pracovních spar – ZÚ, KÚ - v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Součástí stavby je dodávka a montáž silničního ocelového svodidla jednostranného ve třech úsecích v celkové délce 795 m. Místa umístění svodidla jsou patrna ze situace.

Objednatel zajistí dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Předpokládaný finanční náklad 4.386 tis. Kč bez DPH..

Termín realizace stavby :

zahájení – září 2015 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – říjen 2015

V Blansku 20.8.2015 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK