Technická specifikace

Veřejná zakázka „doplnění expozice VIDA! science centra interaktivními exponáty“

- Koncepce a průvodní text

Technická specifiakce (dále také „dokument“) je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka exponátů včetně instalace v rámci projektu Moravian Science Centre Brno II. etapa“. Hlavním cílem dodávky je rozšíření expozice ve VIDA! science centru o nové exponáty, včetně veškeré instalace a prvků nutných k bezproblémovému desetiletému provozu exponátů ve VIDA! science centru na Křížkovského 554/12, 603 00, Brno.

Dokument je členěn do 5 kapitol.:

- První kapitola obsahuje základní informace a uvádí základní členění dokumentu.

- V druhé kapitole je obecně popsáno fungování expozice z architektonického pohledu včetně ideových souvislostí a přesahů expozice.

- Třetí kapitola popisuje hlavní cíl dodávky s nastíněným průběhem a hlavními milníky. Kapitola technicky specifikuje 23 exponátů, z nichž je 18 povinných. Dále je popsáno prostředí instalace a esenciální požadavky kladané na exponáty.

- Ve čtvrté kapitole je uveden výkaz výměr.

- V páté kapitole jsou uvedeny přílohy dokumentu.

- Architektonické řešení expozice

  - Koncepce návrhu

Navržené řešení expozice ve VIDA! science centru vychází z hlavní myšlenky vtáhnout návštěvníka do procesu bádání, principu přírodních a vědeckých postupů, vynálezů. Celá expozice se tak stává velkým exponátem, prostorem pro hru, objevování a učení. Bezbariérovost/přístupnost expozice je jedním z hlavních témat návrhu, proto je řešení navrženo v jedné úrovni. Volnost pohybu a prolnutí témat je důležitým momentem expozice. Je tu nabídnuta logická cesta mezi exponáty, ale není zavržena cesta pocitová – náhodná. Podporujeme tím možnost vytvoření si vlastní cesty expozicí – vlastního myšlenkového postupu.

  - Výtvarné architektonické a dispoziční řešení expozice

Návštěvník vstupuje do mnohovrstevnaté otevřené krajiny, z které vyrůstají nebo nad ní levitují geometrické objekty, přístroje, trubice, konstrukce, lana, pružiny, balóny, kolo na laně, mraky, víry. Prohlédneme krajinou a cítíme její barevnou proměnlivost (jednotlivým tématům v expozici jsou přiřazeny barvy). Na začátku expozice nás upoutá objekt mrak, ze kterého prší. Déšť padá do vodního koryta. Řeka je hlavním prvkem expozice stejně jako podstatou slova Morava. V Planetě je amorfním tokem s vodními exponáty a hrou. V Civilizaci regulovanou řekou sloužící k přepravě nákladu, lidí a energie. V Člověku je cévním tokem složeným z červených a bílých krvinek. V Mikrosvětě se tok krvinek mění v proud elementárních částic a nakonec se tekutina vypařuje zpět do vzduchu. Cyklus se uzavírá. Koncept výstavy tak v různých měřítcích symbolizuje koloběh vody na Zemi.

Barvy v expozici hrají důležitou roli. Jak již bylo řečeno, jednotlivým tematickým okruhům jsou přiřazeny barevné odstíny:

- Planeta – modrý,

- Civilizace – oranžový,

- Člověk – červený,

- Mikrosvět – fialový,

- Dětské science centrum – několik různých barev.

Pro identifikaci zařazení exponátu do daného tematického okruhu je vždy hrana fundusu/soklu exponátu vybavena barevným pásem s příslušnou tematickou barvou zvýrazňující geometrii tvaru fundusu/soklu.

Jednotlivé exponáty jsou v tematických okruzích řazeny logicky dle podtémat. Na hranicích tematických části se snažíme k sobě vždy přiradit exponáty, které mají z těchto dvou tematických okruhů k sobě nejblíže.

Na konci expozice může návštěvník vyjet po eskalátoru na ochoz (galerii). Z něj se nabízí celkový pohled na krajinu exponátů. U interaktivního panelu je možné si virtuálně projít celou expozici ještě jednou, případně si vybrat detaily a informace o jednotlivých exponátech i koncepci, zamyslet se nad smyslem jevu a děje. Také je možné přehrát si svoje data, vyhodnotit je a rovnou odeslat na svoji e-mailovou adresu nebo facebook.

Expozice ve VIDA! science centru je působivá, funkční, interaktivní, vizionářská a tvořivá. Základním posláním pro návštěvníka je kontakt s přírodním fenoménem za pomocí interakce s exponátem. To znamená, že každý exponát má přesně definovaný jev, který má návštěvník možnost zkoumat za pomocí vlastní interakce s exponátem. Interakcí však není myšleno čtení/poslech doprovodných textů (popisků) nebo studium v klasickém slova smyslu. Expozice předává přímou zkušenost nikoliv teoretické informace o jevech a zákonitostech.

  - Základní idea expozice

Cílem provozovatele VIDA! science centra je nekonvenčním způsobem předávat praktickou zkušenost s přírodními jevy a jejich aplikacemi. K tomu slouží takzvané interaktivní exponáty. Slovo interaktivní je v prostředí muzeí a science center mnohokrát skloňováno, proto je vhodné uvést, co v našem kontextu interaktivním exponátem rozumíme. Bohužel krátká definice nevystihuje podstatu, a proto následuje výčet vlastností, co neshledáváme jako interaktivní:

- Moderní grafika

- Faktické informace

- Multimediální animace

- Dotyková obrazovka (sama o sobě nebo s programem ve stylu prohlížeč)

- Simulace procesů

- Historické předměty

- Posterové výstavy

- Makety věcí

- Vitríny s předměty.

Do expozice nepatří věci a objekty, se kterými se návštěvník může běžně potkat jinde jako například internetový prohlížeč, knihy, animace, videa, Wikipedia, apod. Chceme nechat návštěvníky zažít pouze to, co jinde zažít nemohou, aby k nám znovu mohli přijít spokojeně objevovat.

Exponáty by tedy měly nabízet variabilní způsob fyzické interakce (angl. Hands-on) díky kterému návštěvník získává praktickou zkušenost (příčina -> následek, změna podmínek  -> rozdílný výsledek). Samotné ovládací prvky složitých elektronických zařízení jako např. klávesnice, dotykový panel, joystick, tlačítka nejsou apriori interaktivní. Až jejich různorodý smysl a možnost kombinace použití může v pravém slova smyslu naplňovat požadavek na interaktivitu exponátů.

- Exponáty a jejich technické řešení

  - Základní východiska dodávky

- Dodavatel je plně zodpovědný za technické řešení dodávky a instalace exponátů včetně souladu s normativními nároky kladenými v České republice na exponáty provozovanými bez stálého dohledu obsluhy.

- Součástí dodávky je i certifikační zpráva od nezávislé certifikační autority, která posoudí (autorizuje) nezávadnost a provozuschopnost exponátů v daných podmínkách VIDA! science centra.

- Součástí nabídkové ceny musí být uvažováno vše potřebné k funkčnímu exponátu – vývoj, testování, veškeré komponenty, grafické práce, trojjazyčný popisek, držák na popisek, multimediální a IT obsah (HW i SW včetně licencí na dobu min. 10 let), sedací nábytek, osvětlení exponátu, doprava, instalace ve VIDA! science centru s řádným napojením na stávající inženýrské sítě. Řádné napojení zahrnuje taktéž úpravu stávající infrastruktury dle platných norem a obvyklého užívání expozice ze strany provozovatele (vypínání/zapínání, technická správa, pravidelná údržba, apod.).  Zejména se jedná o způsoby zapínání a vypínání centralizovaným způsobem, napojení na rozvody elektro a Zdravotně technickou instalaci (ZTI), realizaci preventivní pravidelné údržby, atp.

- Dodavatel je zodpovědný za poškození či narušení funkčnosti stávajícího vybavení VIDA! science centra způsobené jakkoliv touto dodávkou.

- Technická část zadávací dokumentace pro exponáty není výrobní dokumentací, seznamy nutných součástí u jednotlivých exponátů nejsou kompletním a všezahrnujícím výkazem výměr, pouze upozorňují na zásadní komponenty, které napomáhají odhadnout technickou náročnost a tedy cenu plnění.

- Dokumentace exponátů je technickým záměrem – zhotovitel je povinen dodržet tento ideový koncept včetně designového řešení.

Roční návštěvnost se podle předpokladů pohybuje okolo 250 000 návštěvníků ročně. Za životnost exponátu tedy dojde k téměř 2 500 000 interakcí, na které musí být exponát připraven svým kvalitním a velmi pečlivým technickým řešením

  - Technická specifikace prostředí

    - Podlaha a stropní konstrukce

Exponáty budou umisťovány na dva typy povrchů. Povrch dvojité podlahy s únosností 5kN/m2 a výškou 106 cm dorovnává prostor hlavní výstavy (1NP) do jedné roviny.  Dvojitá podlaha se nachází v prostoru hlavních částí expozice (sekce Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět). Detailně na výkresu 1.B.1.5Vliv_expozice_na_stavbu.pdf vymezení dle obdélníku B-E x 7-17). Mimo tento prostor je Dětské science centrum, kde je přímo betonová stěrka a kaučukový povrch. Přesná pozice exponátů bude určena v průběhu dodávky dle aktuální situace v rozmístění.

Kotvení exponátů do stropní konstrukce je možno pouze v souladu s výkresem s přílohou 1.B.4Koordinacni_vykres_stropu.pdf

    - Slabo/silnoproud, ZTI, VZT

V prostorách dvojité podlahy jsou pravidelně rozmístěna přípojná místa se zásuvkami na 230V AC jištěnými po třech na jednom okruhu 16A jističem a slaboproudými zásuvky LAN RJ45 (případně s technologií Power over Ethernet). Potenciální příkon pro celou expozici je 250 kW.

Více viz příloha Technické specifikace – Vliv expozice na stavbu.

Zdravotně technická instalace ( dále jen ZTI) je v expozici připraveno pouze v místech vodních koryt, která jsou umístěna v sekci Planetě a Dětském science centru. Vzduchotechnika je za účelem provozu exponátů navržena dostatečně.

    - Osvětlení

Expozice je provozována s minimálním slunečním osvětlením (expozice je zatemněna pomocí rolet). Z tohoto důvodu je nutné nasvítit funkční části exponátů bodovými světly ze stropu, protože světelná atmosféra hraje velmi důležitou roli v expozici.

Pro osvětlení je využito variabilního lištového systému zavěšeného ve výšce 11 m nad podlahou. Svítidla jsou v lištách umístěna tak, aby osvětlovala jednotlivé exponáty a zároveň nepřesvěcovala projekce. Jsou vybrána svítidla s velice úzkou vyzařovací charakteristikou „narow spot“, která zaručí osvětlení jen daných funkčních částí exponátů. Optický systém je tvořen předsazenou kolimatickou čočkou. Je tak zajištěno přímé lokální světlo pro dané exponáty bez nežádoucích světlených stop mimo exponáty. Pro plošnější osvětlení jsou použity světlomety s širší distribucí. Svítidla umožňují změnu distribuce přímo při seřizování výstavy, výměnou sferolitické čočky.

Pro osvětlení jsou použity efektivní světlené zdroje LED s teple bílým odstínem bílé barvy (TC 3000K).

  - Seznam exponátů

| ID | NÁZEV (CZ) | NAME (EN) | SEKCE | POVINNÝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 009 | Balónková pumpa | Ballon pumps | PLANETA | ANO |
| 016 | Bublinkový závod | Bubble race | PLANETA | ANO |
| 018 | Podmořské duny | Submarine dunes | PLANETA | NE |
| 026 | Cykón | Cyklone | PLANETA | ANO |
| 040 | Lavina | Avalanche | PLANETA | ANO |
| 062 | Chladící stroj | Refrigarator | CIVILIZACE | ANO |
| 063 | Pánvičky | Skittles | CIVILIZACE | NE |
| 122 | Optický záznam | Optical record | ČLOVĚK | ANO |
| 129 | Dřevěná sčítačka | Murble adding machine | ČLOVĚK | ANO |
| 133 | Výška skoku | Jump height | ČLOVĚK | ANO |
| 150 | Tekuté zrcadlo | Liquid mirror | ČLOVĚK | NE |
| 163 | Střeva | Intestines | ČLOVĚK | ANO |
| 164 | Skelet Člověka | Human skeleton | ČLOVĚK | ANO |
| 194 | Elektrický motor | Electric engine | MIKROSVĚT | ANO |
| 229 | Kuličková dráha | Ball track | DĚTSKÉ SC | ANO |
| 230 | Krasohled | Kaleidoskop | DĚTSKÉ SC | NE |
| 246 | Závod kapek vody | Water drop race | MIKROSVĚT | ANO |
| 278 | Efekty na tenkých vrstvách | Thin film effects | MIKROSVĚT | ANO |
| 279 | Srdeční pumpa | Heart pump | ČLOVĚK | ANO |
| 280 | Kapacita plic | Lung capacity | ČLOVĚK | NE |
| 286 | Coriolisova fontána | Coriolis fountain | PLANETA | ANO |
| 288 | Duha | Rainbow | PLANETA | ANO |
| 290 | Mraky | Clouds | PLANETA | ANO |

  - Fáze dodávky exponátů

Dodávka exponátů bude probíhat ve třech fázích:

- fáze - diskuze a odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem nad detaily exponátů. Komunikace bude probíhat formou písemné diskuse přes online systém Wiki, který má zákazník ve své správě a ke kterému dá Objednatel Zhotoviteli přístupová práva.

- fáze -  schvalovací/připomínkovací proces vyrobených exponátů přímo ve výrobních prostorách zhotovitele tak, aby bylo zjištěno maximum případných nedostatků před vlastní instalací ve VIDA! science centru. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli návrh termínu osobního setkání v místě výroby Zhotovitele minimálně 14 dní předem. Toto setkání musí proběhnout minimálně 14 dní před započetím instalace.

- fáze -  instalace. Vzhledem k 7 dennímu provozu je nutné instalovat exponáty mimo aktuální otevírací dobu expozice. Zhotovitel bude povinen zaslat Objednateli detailní harmonogram instalace exponátů alespoň 14 dní před započetím instalace.

  - Specifikace exponátů

Vlastní exponáty jsou navrženy v souladu s jejich funkčností, sdělností, odolností a intuitivním ovládáním. V souladu s celkovým designem budou všechny exponáty koncipovány v podobě nepravidelných tvarů. Veškerý design a grafika musí odpovídat současné podobě expozice. Investor schvaluje designovou podobu exponátů.

Specifikace exponátů je rozdělena do 5 až 6 částí.

- Jev – stručný popis přírodního jevu, který je exponátem prezentován

- Cíl – vystihuje cíl interakce návštěvníka s exponátem

- Popis – hrubý popis toho, jak má exponát fungovat

- Legenda – popisky vztahující se k výkresové části 2.1.exponaty_vykresy2015.pdf

- Storyboard – popis očekávané interakce návštěvníka s exponátem

- Multimediální specifikace – hrubý popis funkcionality v případě dotykové obrazovky

Exponáty jsou umístěny a instalovány na různých stolních jednotkách (taktéž mezi výkresy 2.1.exponaty_vykresy2015.pdf) nebo volně stojící, připevněné na zeď či strop nebo umístěny ve vodních korytech. Panely s instrukcemi (nebo grafický display průvodcovského a návštěvnického systému) jsou primárně integrovány do zařízení expozice – umisťujeme je na samostatně stojící panely v příhodné vzdálenosti.

Všechny exponáty jsou kapotovány nebo umísťovány na stoly/sokly jednotného materiálu (MDF černá lakovaná). Hrany objektů či soklů jsou zaobleny a opatřeny reflexní barvou odstínu daného sektoru expozice. Toto barevné rozlišení skupin exponátů napomůže lepší orientaci v expozici (grafický manuál v souboru 3.BGRFVykresy.pdf). Textové části popisek exponátů bude dodávat investor. Grafické zpracování, sazbu a tisk včetně matné laminace dodavatel. Ukázka současných popisek v přiloženém souboru 3.A.Popisky_ukazka.pdf. Formát popisky (grafický manuál – 3.BGRFVykresy.pdf.  str. 35-36). Popisek je umístěn na držák popisky, který je součástí v tomto dokumentu.

Finální osazení bude upřesněné na místě, dle reálných prostorových vztahů.

009 Balónková pumpa

### JEV

Přečerpávání vody

### CÍL

Návštěvník si vyzkouší netradiční způsob transportu kapalin.

### POPIS

Trubkou je veden řetěz balónků. Ve spodní kádí jsou balónky vedeny rourou, která je ponořena ve vodě. Ve vstupní části je roura perforována. Průchodem balónků je voda tlačena rourou do vrchní kádě.

### LEGENDA

- Rám, nerezová ocel, rozvržení definováno až po vytvoření prototypu.

- Kolečko, nerezová ocel

- Balonek, plastový, součástí dodávky je testování

- Lano, nylon, součástí dodávky je testování

- Trubice, akrylátové průhledné sklo, součástí dodávky je testování

- Nádrž, průhledné akrylátové sklo

- Příruba ložiska, ložiska z nerezové oceli

- Kryt kol, PVC červené, součástí dodávky je testování

- Kolo, z nerezové oceli, součástí dodávky je testování

- Kolo řetězu, nerezová ocel

- Řetěz, nerezová ocel

- Obložení, akrylátové průhledné sklo

- Kužel, akrylátové průhledné sklo,součástí dodávky je testování

- Potrubí, akrylátové průhledné sklo, připojeno k Pumpování vody do výšky (ID 006)

- Grafický panel, nerezová ocel, přední kryt z akrylátového průhledného skla, přišroubován k Vodnímu korytu

### STORYBOARD

- Návštěvník otočí s klikou, která je připojena ke kolu.

- Kolo pohání lano, ke kterému jsou připevněny míčky.

- Cestou nahoru míčky prochází průhlednou trubkou, která má vnitřní průměr stejný jako je průměr míčku.

- To způsobuje, že voda stoupá společně s míčky.

016 Bublinkový závod

### JEV

Viskozita kapalin

### CÍL

Návštěvník pozoruje viskozitu kapalin na rychloti pohybu bublin.

### POPIS

Návštěvník pupmpuje vzduch do trubic s různými kapalinami (voda, voda/glycerín, glycerín,…). Viskozita se projeví na rychlosti stoupání bublin.

### LEGENDA

- Samostatně stojící grafický panel

- Stolní jednotka 5b, materiál: voskovaná ocel (S235JR), uvnitř jsou ventilové mechanismy sloužící k výměně kapalin.Okraje RAL 5015.

- 3 x válec, materiál, čiré akrylátové sklo. Naplněné destilovanou vodou, destilovanou vodou/glycerinem, glycerinem.1 x 20% RAL 5015, 1 x 60% RAL 5015, 1 x 100% RAL 5015. Pod válci LED světla, k osvětlení bublin.

- Vložka s prachovým filtrem

- Obruba, materiál: černý práškově lakovaný plech.

- Vzduchová pumpa s madlem, materiál: práškově lakovaný hliník RAL 5015.

### STORYBOARD

- Návštěvníci využívají ručních pump k vytvoření bublinek ve velkých akrylátových válcích.

- Válce jsou naplněny kapalinami s různou viskozitou.

- Pozorují,jak bublinky ve válci naplněném kapalinou s nejnižší viskozitou stoupají vzhůru nejrychleji.

- Pokud budou návštěvníci pumpovat rychle, mohou vytvořit bublinky ve všech třech válcích a poté porovnávat rychlosti stoupání bublinek.

- Exponát je osvětlen zespodu válců.

018 Podmořské duny

### JEV

Tvorba dun

### CÍL

Ukázat, jak se formuje mořské dno nebo krajina ze sypkého materiálu

### POPIS

Skleněná koule, na dně je písek, zbytek je vyplněn vodou. Koule je na otočném podstavci. Návštěvník otáčí koulí, čímž vznikají podvodní duny podobně jako v přírodě.

### LEGENDA

- samostatně stojící grafický panel

- základní deska, černá ocel voskovaná (S235JR), okraje RAL 5015, připevněna k podlaze

- kryt, černá ocel voskovaná (S235JR), revizní dvířka, uvnitř: kulečková ložiska, ventily

- rukojeť, ocel, práškově lakováno RAL 5015

- koule ze skla vhodné tloušťky naplněna destilovanou vodu a pískem (velikost zrnek bude prototypizována), na dně koule je ventil umožňující výměnu vody a písku

### STORYBOARD

- Návštěvník vidí kouli naplněnou kapalinou a jemnými sedimenty.

- Točí diskem s kolem různými směry a pozorují pohyb sedimentů.

- Když točí dostatečně rychle, voda odnáší písek.

- Když zpomalí, písek se usadí a vytváří duny.

026 Cyklón

### JEV

Vzdušný vír

### CÍL

Názorně ukázat vzdušný vír

### POPIS

Válcová nádoba. Na dně je otáčející se pumpa, která rozviřuje bublinky vznášející se ve vodě do spirálového víru. Jedná se o stejný jev, který probíhá v cyklónu pohlcujícím okolní vzduch.

### LEGENDA

- Stolní jednotka 6a, materiál. voskovaná ocel (S235JR), okraje RAL 5015. Uvnitř: řemenový pohon s napínací jednotkou a kuličkovými ložisky, bezpečnostní západka.

- Integrovaný grafický panel.

- Kolo s madlem, materiál: práškově lakovaný hliník RAL 5015

- Madlo, materiál: práškově lakovaná ocel RAL 5015.

- Tubus, materiál: akrylátové sklo, naplněný destilovanou vodou.

- Kryt, materiál: čiré akrylátové sklo

- Základní deska, materiál: práškově lakovaný hliník RAL 9006.

- Míček, materiál: modrý plast RAL 5015.

### STORYBOARD

- Návštěvníci otáčejí klikou, která je napojené na řemenový pohon uvnitř stolu

- S tím spojená turbína na spodu tubusu se začne otáčet.

- Vzniká proudění, které vytváří vír.

- Čím rychleji se točí s klikou, tím větší vír vzniká.

- Míček, který se vznáší uvnitř víru ukazuje jeho hloubku.

062 Chladící stroj

### JEV

Funkce tepelného stroje - chladnička a tepelné čerpaldlo

### CÍL

Návštěvník nahradí motor kompresoru a vyzkouší si tak princip chladničky

### POPIS

Základem je okruh s chladicím médiem (kapalina s teplotou varu, která se mění s tlakem v rozsahu několika desítek stupňů kolem 0 °C) a kompresor, který je realizován točením návštěvníka.Točením se vtlačuje chladicí médium v plynném stavu do výměníku, který je tvořen dlouhou tlustostěnnou kovovou trubicí (černá mřížka na zadní straně ledničky). Ve výměníku se plyn ochladí a změní na kapalinu. Přebytečné teplo odevzdává kapalina okolí. Pak se kapalina dostává do výparníku, který má ve svých stěnách trubici s větším průřezem než byl ve výměníku. V tomto prostoru se pro kapalinu prudce sníží tlak, tím i teplota varu, a kapalina se začne vypařovat. Potřebné skupenské teplo odebírá z vnitřku ledničky. Pak je plyn přiváděn zpět ke kompresoru a cyklus se opakuje. Tento stroj je realizovaný po částech na stole, aby návštěvník pochopil funkce jednotlivých částí.

Technická Data

- R134a, CFC-free

- objem rezervoáru 5l

- Manometr - 1 to + 10 bar, - 60 to + 50 °C

- Manometr - 1 to + 30 bar, 230 V, 50 Hz

- Spotřeba: approx. 130 VA

- Rozměry: 70 cm x 82 cm x 50 cm

- Hmotnost: 30 kg

### LEGENDA

- grafický panel

- malý kompresor

- manometr vysokotlaký v červené barvě

- tlaková trubka z mědi

- měřící nádoba z mědi

- měděná cívka vysoký tlak - teplo

- boky z černého plechu voskovaného

- šlapací ergometr, barva černá

- disk, nerez ocel, RAL 1028

- plášť z černé voskované oceli

- kryt z černé voskované oceli

- sedátko RAL 1028

- páka z oceli, práškově lakováno RAL 1028

- měděná cívka nízký tlak - chlad.

- rám z ocelové trubky, práškově lakováno RAL 1028

- kryt z průhledného akrylátového skla

- vzduchový ventil

- manometr nízkotlaký v modré barvě

### STORYBOARD

- Návštěvník pohání kompresor tepelného čerpadla jízdou na rotopedu, aby zkapalnil speciální plyn (freon).

- Když je tlak obou měřidel v zeleném rozmezí, návštěvník opatrně otevře ventil.

- Cítí rozdílné teploty ve dvou měděných cívkách.

- Plyn uvnitř pravé cívky je stlačen a ohřeje cívku.

- Zkapalněný plyn v levé cívce se odpaří a ochladí cívku.

063 Pánvičky

### JEV

Tepelná vodivost

### CÍL

Ukázat, jak se šíří teplo v různých (kovových) materiálech

### POPIS

Exponát je tvořen plotýnkami, na něž nívštěvník umísťuje pánvičky z různých (v kuchyni běžně používaných) materiálů. Pánvičky jsou pokryté filmem, který mění barvu v závislosti na teplotě. Návštěvník tak může sledovat, který materiál je tepelně vodivější.

### LEGENDA

- Stolní jednotka 1-B, materiál: voskovaná ocel(S235JR),okraje lakované RAL 1028.

- Integrovaný grafický panel vyrobený z černého voskovaného plechu.

- 4 pánve vyrobené z různých materiálů.

- Samolepící folie, která mění barvu v závislosti na teplotě, bude prototypizována.

- 2 plotýnky, s maximální teplotou 55°C s výstražnými cedulemi.

- Teplu odolná deska, materiál: práškovaná ocel RAL 9006.

### STORYBOARD

- Návštěvníci prozkoumávají tepelné vlastnosti různých pánví.

- Každá ze čtyřech pánví má na svém dně vrstvu z tekutých krystalů citlivou na teplo.

- Když návštěvník položí pánev na plotýnku, tekuté krystaly změní barvu.

- Návštěvník pozoruje, že některé pánve se zahřívají déle než ostatní, a že některé distribuují teplo rovnoměrněji než druhé.

040 Lavina

### JEV

Vznik lavin

### CÍL

Prezentovat krajinotvorné procesy - laviny, sesuvy půdy, erozi

### POPIS

Koule rozdělená na poloviny, v přepážce díry, kterými může propadávat jemný písek. Návštěvníci mohou manipulovat koulí. Tím vznikají laviny jak v horní části, odkud písek propadá, tak v dolní části, kam se písek sype.

### LEGENDA

- Konstrukce, materiál: voskovaná ocel(S235JR)

- Samostatně stojící grafický panel.

- Převodová skříň, materiál: práškově lakovaná ocel (S235JR)

- Klika, materiál: práškově lakovaný hliník RAL 5015.

- Obvodová kostra mísy, materiál: průhledné akrylátové sklo.

- Držadlo, materiál: práškově lakovaný hliník RAL 5015.

- Mísa, materiál: průhledné akrylátové sklo, uvnitř: cca 10kg granulátu. Finální množství a složení bude prototypizováno.

- Podpěrná deska: materiál: čistý hliník, včetně 11 ventilových mechanismů spojených s držadly.

- Ventilové mechanismy budou otevírat otvory v podpěrné desce.

### STORYBOARD

- Exponát Lavina zve návštěvníky k tomu aby si zahráli se složitě kaskádující krajinou z písku.

- Návštěvníci používají držadlo k tomu, aby pomalu roztočili plexisklovou kouli, která je hutně naplněna pískem.

- Koule musí setrvat v pozici bez zásahu externích sil.

- Pohyb držadla je přenášen úhlovou převodovkou, která je vybavena bezpečnostní spojkou. Průlomová síla bude prototypizována.

- Písek je v polokoulích oddělen plátem hliníku, který díky malým otvorům umožňuje propadávání písku.

- Otvory mohou být otevírány a zavírány pomocí malých pák.

- Efekty eroze znázorněné pískem propadávajícím otvory jsou v takto malém měřítku velmi dobře viditelné.

122 Optický záznam

### JEV

Optický zápis informací

### CÍL

Ukázat princip fungování optického záznamu používaného na discích CD, DVD či Blu-ray.

Návštěvníci mají možnost otáčet velkým CD diskem s průměrem 1m. Na jeho povrchu je několik stop s viditelným záznamem v podobě prohlubní sahajících až k spodní reflexivní vrstvě, resp. plnou vrstvou bez prohlubní. Nad těmito stopami jsou čtecí hlavy, které snímají odraz paprsku a čtou tak jednotlivé bity.

Exponát je zaměřen na hustotu záznamu - různé stopy s velikostí prohlubní odpovídající hustotě CD, DVD, Blu-ray, čtecí sondy mohou mít barevné osvětlení v barvě používaných laserů a s danou velikostí.

Efekt viditelného záznamu bude zdůrazněn zvukovým signálem, který souběžné se čtením dat a zobrazováním na obrazovce (černobílý obrázek) dává jasnou zpětnou vazbu o čtení a interpretaci záznamu.

Disk by měl být otočný oběma směry, při otáčení proti směru zápisu dat se obrázek na obrazovce umazává.

Vnitřní stopa umožňuje návštěvníkům záznam vlastních bitových dat pomocí kreslení černou mazatelnou fixou.

### LEGENDA

- All-in-one PC, dotykový monitor

- Čtecí hlava, materiál. plech RAL 9006

- Reflexivní disk se 3 řadami o různé hustotě(CD, DVD, BR),další řada pro vytvoření vlastní stopy pomocí tužek

- Modely bitů, materiál: plast, černě lakováno.

- 6995 stolní jednotka 6-A_ce, materiál černý plech s transparentním lakem

- Zásobník, materiál: plast(RAL 3028), s černou fixou, vodní báze

### STORYBOARD

- Návštěvníci mohou vytvořit vlastní píseň tak, že otáčejí velký CD disk, který je pokryt stříbrnou vrstvou, na jejímž povrchu je nakreslená spirála.

- Vlastní píseň vytvoří tak, že na spirálu kreslí krátké a delší linie černým fixem, který je možné hadříkem smazat.

- Poté otáčejí diskem ( otáčet je možné v obou směrech).

- Disk je propojen se senzorem a pohybuje se po spirále.

- Jakmile na povrchu senzor zaznamená černou díru, aktivuje zvukový signál a rozsvítí LED diodu.

- Návštěvníci pak mohou na obrazovce pozorovat výstup ze senzoru a naleznou zde také instrukce.

129 Dřevěná sčítačka

### JEV

Mechanické binární počítání

### CÍL

Ukázat jak funguje zařízení na sčítání binárních čísel založené na mechanických principech.

### POPIS

Návštěvník může sčítat binární čísla na dřevěné sčítačce se skleněnými kuličkami, při pohledu zezadu návštěvník může prozkoumat tuto důmyslnou konstrukci.

Na podobném principu fungují také elektrické logické obvody uvnitř mikroprocesorů, až na to, že bity jsou místo skleněných kuliček v podobě elektrických signálů.

### LEGENDA

- C7 (součást fundusu výstavy)

- Základní deska, materiál: ocel (S235JR) RAL 3028

- Panel s instrukcemi, materiál: černý plech

- Struktura, RAL 9006

- Ocelová trubka zabraňující tomu, aby kuličky vypadávaly ven.

- Kryt, materiál: plexisklo

- Kolébka, materiál: plexisklo

- Kuličky

- Lišta k uvolnění kuliček, RAL 9006

### STORYBOARD

- Na záčátku návštěvníci resetují exponát tak, že uvedou všechny kolébky do stejné původní pozice.

- Poté vloží kuličky do otvorů sčítačky.

- Kulička propadne a změní pozici kolébky.

- Další kulička propadne níž a vrchní kolébka se vrátí do původní pozice.

- Pozice kolébky symbolizují číslice 1 a 0 binárního systému.

- Po skombinování hodnot kuliček vhozených do sčítačky získáme číselný údaj v binárním systému.

133 Výška skoku

### JEV

Výška výskoku

### CÍL

Umožnit změření čisté výšky výskoku.

### POPIS

Na panelu na zdi je nad sebou sada tlačítek, nejprve návštěvník stiskne to nejvyšší na které dosáhne ze země, poté zkusí vyskočit co nejvýš a stisknout další tlačítko. Rozdíl ve výšce stisknutých tlačítek se ukáže na displeji, je to čistá výška výskoku.

### LEGENDA

- Na zeď připevněný interaktivní panel.

- Krycí deska, materiál: voskovaná ocel (S235JR). Okraje RAL 3028.

- Tlačítka, barva: červená, jako RAL 3028.

- Konstrukce, materiál: voskovaná ocel (S235JR).

### STORYBOARD

- Návštěvníci mají možnost zjistit jak vysoko dokážou vyskočit.

- Nejdříve návštěvník stojí na zemi a má stisknout tlačítko v co nejvyšší výšce.

- Poté vyskočí a znovu se snaží stisknout co nejvýše umístěné tlačítko.

- Výška skoku se pak zobrazí pomocí rozsvícených tlačítek.

- Konečnou výšku je pak možné porovnat s ostatními.

### MULTIMEDIÁLNÍ SPECIFIKACE

Jakmile návštěvník stiskne tlačítko, je pořízena fotografie. Tento snímek s výškou skoku může návštěvník umístit na svou osobní internetovou stránku a na sociální zeď. Navíc je možné sbírat fitness body, které společně s body získanými na dalších exponátech vytvoří návštěvníkovu statistiku tělesné kondice.

150 Tekuté zrcadlo

### JEV

Totální odraz

### CÍL

Ukázat princip vzniku tohoto optického jevu

### POPIS

Návštěvníci mohou ponořit ruce do průhledné půl-kulovité mísy naplněné vodou a vidět ze shora v zrcadle odraz jen té části, která je ponořená díky úplnému vnitřnímu odrazu světla.

### LEGENDA

- Instrukce na stojanu.

- Stolní jednotka 6 - B

- Polokoule, materiál: černé akrylátové sklo.

- Zrcadlo, materiál: transparentní akrylátové sklo.

- Odtok vody, konfigurován jako kulový ventil.

### STORYBOARD

- Návštěvníci vloží ruce do průhledné nádrže s vodou.

- Podívají se dolů do zrcadel a naskytne se jim tak pohled zespodu pod vodní hladinu.

- Mohou vidět jen část svých rukou, které jsou pod vodou (kvůli úplnému odrazu na hladině).

163 Střevo

### JEV

Délka lidského zažívacího traktu

### CÍL

Seznámit s nezvyklou délkou, plochou a vlastnostmi trávicího orgánu

### POPIS

Zařízení z obrázku, návštěvník vytahuje šňůru - jako od vysavače Tenké střevo člověka je asi 5-6 metrů dlouhé a 3-3,5 cm široké. Díky členitému povrchu má plochu až 300 m2 (jako tenisové hřiště).

### LEGENDA

- Grafický panel, černý.

- Stěna, materiál: MDF, okraje černě lakované RAL 3028.

- Krycí materiál panelu: MDF lakovaná RAL 3028.

- Silueta, materiál: MDF, černá.

- Otvor pro lano, materál: POM RAL 3028.

- Lano.

- Hadice, materiál: Nylon.

- Balonek, materál: PE bílý.

- Upínadlo, materiál: POM černý.

### STORYBOARD

- Návštěvníci vytáhnou lano, které je stejně tak dlouhé jako lidské střevo.

- Pozorují jakou vzdálenost jídlo urazí v lidském těle.

- Lano se poté automaticky navine zpět.

- Druhý experiment spočívá v manipulaci s nylonovou hadicí tak, aby byl zvednut těžký balonek.

- Návštěvníci zjistí, že to jak pohybují s hadicí, odpovídá pohybům svalů vnitřností.

164 Lidská kostra

### JEV

Anatomie lidské kostry

### CÍL

Znázornit hlavní anatomické poměry v lidském těle při pohybu.

### POPIS

Uvnitř vitriny s poloprůhledným povrchem je lidská kostra upevněná k veslovacímu trenažéru. Vedle vitríny je tentýž trenažér na kterém mohou návštěvníci veslovat. Když začnou veslovat, uvnitř vitríny se rozsvítí čímž dojde k zviditelnění kostry uvnitř, ta se pohybuje synchronně s pohybem návštěvníka.

### LEGENDA

- Grafický panel, černý.

- Materiál krytu: MDF černě lakované. Okraje RAL 3028.

- Laminované bezpečnostní sklo (z poloviny postříbřené zrcadlo). Podsvícení se ztlumí, když začne návštěvník pádlovat.

- Základna, (schématický diagram).

- Návštěvníci.

- Modifikovaná kostra, která je propojena s veslovací lavicí. Nohy a ruce jsou napevno připevněné k pedálům, takže kostra dělá stejné pohyby jako návštěvník.

- sedadlo, materiál: MDF lakované RAL 3028.

- Veslovací lavice, materiál: práškově lakovaná ocel, černá.

- Madlo, materiál: práškově lakovaná ocel RAL 3028.

### STORYBOARD

- Návštěvníci vidí veslovací lavici připojenou ke kostře na další veslovací lavici, která je uzavřená ve skleněném krytu.

- Skleněný panel je polopropustným zrcadlem, takže kostlivec není vidět.

- Jakmile začne návštěvník veslovat, uvnitř krytu se rozsvítí světlo a jeho vnitřek je náhle viditelný.

- Návštěvník je překvapen, že ve svém odrazu vidí obraz kostry.

- Jak vesluje, vidí, že se kostra hýbe stejně jako on a může pozorovat, jak se jeho kosti pohybují, když vesluje.

194 Elektrický motor

### JEV

Krokový motor

### CÍL

Rozočit co nejrychleji krokový motor.

### POPIS

Elektrický motor realizovaný pomocí tří cívek (selenoidy), které návštěvníci postupně aktivují tlačítky. Ukolem návštěvníka je roztočit motor co nejryhleji. Exponát názorně ukazuje funkci krokového motoru.

### LEGENDA

- stůl (typ 3a), materiál: ocel (S235JR) voskovaná, uzamykatelná revizní dvířka, včetně zabudovaného přívodu elekřiny

- samostatně stojící panel s instrukcemi

- solenoid v pouzdře z čirého plexiskla

- tlačítko „start“

- rotační magnet, pouzdro z čirého plexiskla

### STORYBOARD

- Návštěvníci ovládají elektro motor postupným zapínáním třech solenoidů.

- Pokud způsob spínání odpovídá směru otáčení magnetu (č.4), může být dosaženo velmi vysokých rychlostí.

229 Kuličková dráha

### JEV

Gravitace

### CÍL

Pouštět a pozorovat chování míče v kuličkové dráze

### POPIS

Děti mají možnost spustit větrák uvnitř exponátu, který vystřelí míčky do kuličkové dráhy. Ta se skládá z plastových trubek spojovaných plastovými „ježky“ - kuličkami s několika „bodlinami“, na něž lze nasouvat trubky. Je tak možné pozorovat jak tlak vzduchu, gravitace a tření ovlivňuje účinnost větráku.

### LEGENDA

- stěna z černého plechu, práškově lakováno RAL 4005

- potrubí z čirého akrylátového skla

- úchytky z hliníku, práškově lakováno RAL 1028 a RAL 5015

- tlačítko z oceli

- panel s instrukcemi

### STORYBOARD

- Návštěvník spustí větrák uvnitř exponátu, který vystřelí míčky do průhledných trubek.

- Je tak možné pozorovat jak tlak vzduchu, gravitace a tření ovlivňuje účinnost větráku.

230 Krasohled

### JEV

Krasohled.

### CÍL

Zkoumat pomocí různých smyslů - zrak.

### POPIS

Zrak - krasohled (kaleidoskop). Děti se dívají dovnitř a pomocí otáčení krasohledu pozorují různé tvary.

### LEGENDA

- schránka z MDF, práškový lak RAL 1028

- kaleidoskop

### STORYBOARD

- děti se dívají do kukátek a otáčejí jimi.

- pozorují krásné měnící se vzory

246 Závod kapek vody

### JEV

Hydrofobicita a kapky

### CÍL

Pozorování kulového tvaru vodní kapky a vlastností hydrofobických povrchů.

### POPIS

Návštěvníci pomocí pipety kápnou kapku vody na superhydrofobickou závodní dráhu. To jim umožní pozorovat téměř dokonalý kulový tvar kapky zatímco se pohybuje podél dráhy.

### LEGENDA

- Stolní jednotka 3a, materiál: voskovaná ocel(S235JR), uzamykatelná servisní dvířka.

- Samostatně stojící interaktivní grafický panel.

- Kryt, materiál: čiré akrylátové sklo, navrchu je otvor pro vypuštění kapky vody na dráhu.

- Dráha pro kapky vody, materiál: plast se speciálním povrchem ( bude prototypizován.)

- Stojan na lahve, materiál: šedé PVC

- Lahve, naplněné vodou.

### STORYBOARD

- Návštěvníci mají k dispozici malou láhev s vodou, ze které vypustí na dráhu kapku vody.

- Kapku poté pozorují.

- Vidí, že si kapka, když se pohybuje po dráze, udržuje kulovitý tvar.

- Zkouší větší či menší kapky a zjišťují co se s nimi na dráze děje.

278 Efekty na tenkých vrstvách

### JEV

Interference a polarizace na tenkých vrstvách

### CÍL

Představit jevy, ke kterým dochází na tenkých vrstvách - interferenci a polarizaci

### POPIS

Návštěvníci pozorují obraz skrz polarizační filtr. Změnou úhlu natočení polarizačního filtru pomocí kola vidí, jak se obraz mění.

### LEGENDA

- grafický panel, černá ocel voskovaná

- rám z černé oceli, voskováno, okraje práškově lakováno RAL 4008

- sloupek z černé voskované oceli

- kruh z voskované oceli, polarizační filtr uvnitř

- klika pro změnu úhlu polarizačního diltru, RAL 4008

- obrazy Efekty tenké vrstvy budou prototypizovány

### STORYBOARD

Otočením čoček polarizačního filmu před obrazem vyrobeným z různých foliových materiálů, návštěvníci vytváří různé světelné paprsky, které jsou filtrovány, a různé tvary se objevují v různých barvách.

279 Srdeční pumpa

### JEV

Práce vykonaná srdcem při pumpování krve

### CÍL

Umožnit návštěvníkům zažít vysilující práci, kterou musí jejich srdce stále vykonávat při pumpování krve.

### POPIS

Opakovaným tisknutím a uvolňováním gumové nádržky simuluje návštěvník práce srdce, kterou musí vykonávat, když pumpuje krev do celého těla.

Červeně zbarvená tekutina stéká do nádržky vlastní tíhou. Chlopeň zabraňuje vodě, aby se vracela do hlavní nádrže a nutí ji stoupat do trubice představující výšku člověk a hydrostatický tlak, který pohybu kapaliny odporuje.

Návštěvník je motivován, aby pumpoval/a 1 minutu (hodiny umožňují měřit přesný čas), a viděl/a zda zvládne napumpovat tolik, kolik jeho/její srdce. Napumpovaná krev je odměřována ve válci nad hlavní nádrží.

Po interakci je válec vyprázdněn otevřením jeho spodku do hlavní nádrže a exponát je připraven pro dalšího návštěvníka.

Doprovodný text podává další informace. Grafika umožňuje porovnat objemy krve pumpované srdcem při různých činnostech pro děti, ženy a muže.

### LEGENDA

- Stěna materiál MDF, opláštěná černým voskovaným plechem

- Tlačítko pro resetování exponátu.

- Grafický panel, připevněný na stěnu.

- Trubka, Materiál: akrylát

- Nábrž, Materiál: akrylát

- Pumpa, Materiál: guma

### STORYBOARD

- Návštěvníci mačkají gumový míček a tím pumpují umělou krev do průhledné nádrže.

- V nádrži je stupnice, která ukazuje kolik krve do ní bylo již napumpováno.

- Když návštěvníci mačkají míček pro pumpování, musí, tak jako srdce, když pumpuje krev do hlavy, překonávat gravitační sílu a cévy.

- Po několika zapumpováních začne být jasné, jak tvrdě musí srdce pracovat.

- Po skončení experimentu zmáčknou návštěvníci tlačítko a vypustí kapalinu do akumulační nádrže.

280 Srdeční pumpa

### JEV

Kapacita lidských plic

### CÍL

Umožnit návštěvníkům změřit si vlastní kapacitu plic.

### POPIS

Návštěvníci nafouknou balónek jedním výdechem. Poté změří jeho průměr a dohromady se svým věkem a pohlavím získají odhadovaný objem jejich plic.

### LEGENDA

- Integrované all-in-one PC.

- Stěna C15.

- Front plate material: aluminum powder coated, black, edges RAL 3028.

- První disk k nastavení věku.

- Druhý disk k nastavení výšky.

- Hodnoty jsou porovnávány s průměrnou hodnotou.

- Clona, materiál: černé PVC ( k přeměření průměru balónku)

- Zásobník na balónky, materiál: práškově lakovaný hliník RAL 3028.

### STORYBOARD

- Návštěvníci pomocí vnějšího disku vloží svůj věk.

- Pomocí vnitřního disku pak svou výšku.

- Vezmou si balónek a nafouknou ho jak nejvíc je to možné jedním dechem.

- Poté si pomocí clony přeměří průměr balónku.

- Změřenou hodnotu vloží do počítače a potom si mohou svůj výsledek porovnat s průměrnou hodnotou.

- Balónek si mohou odnést domů jako suvenýr.

### MULTIMEDIÁLNÍ SPECIFIKACE

Měřením systémem clony, je měřeno množství vzduchu, které je schopen návštěvník pojmout na jeden nádech. Naměřenou hodnotu návštěvník zadá na displeji. U exponátu návštěvník nasbírá fitness body, které spolu s body s ostatních exponátů umožní vyhodnotit jeho fyzickou zdatnost.

286 Coriolisova fontána

### JEV

Coriolisova síla

### CÍL

Ukázat působení Coriolisovy síly na proudu vody

### POPIS

Kruhová fontána s vodou rozstřkávanou vodorovně (na oba směry – dostředu a odstředu). Návštěvník má možnost otáčet celou fontánou. Otáčení způsobuje Coriolisovu sílu, kterou může návštěvník názorně vidět na tvaru vodního proudu.

### LEGENDA

- stůl (typ 6b), materiál: ocel (S235JR) voskovaná, hrany práškově lakoány RAL 5015, uzamykatelná revizní dvířka, včteně zabudovaného vodního čerpadla a elektrické jednotky

- samostatně stojící panel s instrukcemi

- víko, materiál: sklo

- kulové otočné madlo, barva blízká RAL 5015

- límec

- prstenec s tryskami, materiál: nerez

- zpětné trysky, materiál: nerez

### STORYBOARD

- návštěvníci točí kolem s přichycenymi vodními tryskami

- dvě trysky stříkají vodu dostředně, další dvě trysky ji stříkají od středu ke kraji

- jakmile se kolo roztočí, návštěvníci mohou pozorovat tryskání vody v nečekaných směrech

288 Duha

### JEV

Světelné spektrum

### CÍL

Ukázat vznik duhy.

### POPIS

Exponát sestává z vrstvy reflexních skleněných kuliček (podobné jako jsou použity pro dopravní značení) a zdroje světla. Rozklad světla na skleněných kuličkách a jeho odraz zpět vytváří duhu. Tvar duhy se mění v závislosti na relativní pozici světelného zdroje (kterým návštěvník pohybuje) a pozorovatele.

### LEGENDA

- panel s instrukcemi

- základní deska, materiál: černá voskovaná ocel

- rám, materiál: černá voskovaná ocel

- LED svítílna, 2ks, připevněno lankem nebo provázkem, barva blízká RAL 5015

- tác, materiál: černá voskovaná ocel

- dvojité sklo, dutina vyplněna skleněnými korálky, rám práškově lakován RAL 5015

### STORYBOARD

- Návštěvník posvítí lampičkou na skleněnou desku ze vzdálenosti cca 30cm.

- Pohybem lampičky pak vytváří duhu.

290 Mraky

### JEV

Formování mraků

### CÍL

Ukázat, jak mlha sestupuje z hor do údolí.

### POPIS

Model hory s generátorem mlhy nahoře - mlha sestupuje dolů do údolí. V nádobě na mlhu nahoře je možné sledovat nestabilní rozhraní mezi mlhou a okolním vzduchem způsobené vzdušnými proudy v okolí exponátu.

### LEGENDA

- stůl, materiál: ocel (S235JR) voskovaná, hrany práškově lakovány RAL 5015

- samostatně stojící panel s instrukcemi

- nakloněná rovina, materiál: PVC, barva černá

- volně rozmístitelné makety domů, materiál: plast barva blízká RAL 5015, včetně gumové podložky na spodku makety

- výpust mlhy, materiál: PVC barva černá, napojeno na zabudovaný vyvíječ mlhy

- odkládací prostor pro nepoužité makety

### STORYBOARD

- Návštěvníci mohou pozorovat šíření mlhy na maketě kopcovitého terénu s domy.

- Mlha zakrývá některé domy a vybízí návštěvníky k tomu, aby prozkoumali co se pod ní skrývá.

Ukázka držáku realizovaného v science centru:

Jedná se o grafický panel na popisku (černý lakovaný kov), který je umístěn, buď přímo na fundus exponátu viz foto 1-3, případně stojící panel vedle exponátu viz foto 4-6.

Velikost/rozměry držáku umístěného na fundus je: výška 34cm, šířka 45cm, hloubka horní část 4cm, hloubka dolní část 12,5cm;

Velikost/rozměry držáku umístěného vedle exponátu: výška 144cm, šířka 45cm, hloubka horní část 5,5cm, hloubka dolní část 25cm

Na tento panel je pevným mechanickým způsobem připevněn trojjazyčný popisek.

Obr: 1-3:

Obr 4-6:

- Výkaz výměr

| Výkaz výměr dodávky na doplnění expozice VIDA! science centra interaktivními exponáty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | ID | Název položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
|  |  | EXPONÁTY POVINNÉ (včetně fundusu, nábytku, technologie, licencí a veškerého SW a multimediálního obsahu) |  |  |  |  |
| 1 | 009 | Balónková pumpa | 1 | kpl |  |  |
| 2 | 016 | Bublinkový závod | 1 | kpl |  |  |
| 3 | 026 | Cykón | 1 | kpl |  |  |
| 4 | 040 | Lavina | 1 | kpl |  |  |
| 5 | 062 | Chladící stroj | 1 | kpl |  |  |
| 6 | 122 | Optický záznam | 1 | kpl |  |  |
| 7 | 129 | Dřevěná sčítačka | 1 | kpl |  |  |
| 8 | 133 | Výška skoku | 1 | kpl |  |  |
| 9 | 163 | Střeva | 1 | kpl |  |  |
| 10 | 164 | Skelet Člověka | 1 | kpl |  |  |
| 11 | 194 | Elektrický motor | 1 | kpl |  |  |
| 12 | 229 | Kuličková dráha | 1 | kpl |  |  |
| 13 | 246 | Závod kapek vody | 1 | kpl |  |  |
| 14 | 278 | Efekty na tenkých vrstvách | 1 | kpl |  |  |
| 15 | 279 | Srdeční pumpa | 1 | kpl |  |  |
| 16 | 286 | Coriolisova fontána | 1 | kpl |  |  |
| 17 | 288 | Duha | 1 | kpl |  |  |
| 18 | 290 | Mraky | 1 | kpl |  |  |
|  |  | EXPONÁTY VOLITELNÉ (včetně fundusu, nábytku, technologie, licencí a veškerého SW a multimediálního obsahu) |  |  |  |  |
| 19 | 018 | Podmořské duny | 1 | kpl |  |  |
| 20 | 063 | Pánvičky | 1 | kpl |  |  |
| 21 | 150 | Tekuté zrcadlo | 1 | kpl |  |  |
| 22 | 230 | Krasohled | 1 | kpl |  |  |
| 23 | 280 | Kapacita plic | 1 | kpl |  |  |
|  |  | OSTATNÍ POVINNÉ POLOŽKY |  |  |  |  |
| 24 | - | Testování funkčnosti exponátů | 1 | kpl |  |  |
| 25 | - | Doprava a instalace exponátů | 1 | kpl |  |  |
| 26 | - | Osvětlení exponátů včetně kabeláže a instalace | 1 | kpl |  |  |
| 27 | - | Certifikační zpráva k exponátům | 1 | kpl |  |  |
| 28 | - | Popisky ke každému exponátu v 3 jazykových (CZ, EN, DE) mutacích s názornou grafikou | 1 | kpl |  |  |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |

- Přílohy

- 1.B.4Koordinacni_vykres_stropu.pdf

- 1.B.1.5Vliv_expozice_na_stavbu.pdf

- 2.1.exponaty_vykresy2015

- 3.A.Popisky_ukazka.pdf

- 3.BGRFVykresy.pdf

- 4.vykaz_vymer.xlsx